DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT arba Perkančioji organizacija) vykdo tarptautinį vaizdo komutatoriaus (matricos) sistemos pirkimą atviro konkurso būdu (pirkimo ID 2049808) (toliau – Pirkimas).

Informuojame, jog LRT Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) gavo tiekėjų klausimų dėl Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) nustatytų reikalavimų. Komisija išnagrinėjo klausimus ir teikia atsakymus.

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimas: 3 lentele. Punktas 1.1. IP modulinis universalus-hibridinis HD/3G/12G video/audio komutatorius su galimybe plėsti funkcionalumą pridedant atskirus modulius/kortas/komutatorius (SDI, IP, Fiber) iki ne mažiau 1024 šaltinių x 1024 krypčių. Pastaba: Šiuo pirkimu papildomi moduliai/kortos/komutatoriai neįsigyjami, tačiau ateityje įsigijus tokią įrangą turi būti įgyvendinamas nurodytas funkcionalumas. Klausimas: 1. Prašoma jog sistemą būtų galima plėsti ne mažiau 1024 x 1024, kokiu formatu? 12G, 3G, HD? 2. Kaip tai yra susiję su punktu 1.19. kuriame prašoma pateikti IP srautų komutatorių. 3. Jis turi būti paruoštas 1024 x 1024 signalams? | 1. HD. 2. Techninės specifikacijos 1.1 punkte nustatytas šaltinių ir krypčių kiekis galimybei plėsti funkcionalumą ateityje esant tokiam poreikiui, 1.2 punkte – reikalavimai šiuo pirkimu perkamai įrangai, o 1.19 punkte – reikalavimai, skirti užtikrinti šiuo pirkimu perkamos sistemos tinklo rezervavimą. 3. Techninės specifikacijos 1.19 punkte minimas IP srautų komutatorius neturi būti paruoštas 1024 x 1024 signalams. Jis turi atitikti Techninės specifikacijos 1.2 punkto reikalavimus. |
| 2. | Reikalavimas: 3 lentele. Punktas 1.2. Su ne mažesniu nei IP 128x128 komutavimo lauku, skirtu HD/3G video signalui. Viso ne mažiau kaip 64 vnt. fizinių BNC-SDI jungčių (ne mažiau 32 vnt. SDI-IN, ne mažiau 32 vnt. SDI- OUT) Klausimas: 1. Prašoma 128x128 IP komutavimo lauko. Ar tai reiškia jog komutatorius turi būti 32x32 3G/HD-SDI ir 96x96 3G/HD SMPTE 2110? 2. Jeigu taip, tuomet kaip planuojate valdyti kitus SMPTE 2110, ne su komutatoriumi susijusius signalus? 3. Ar pasiūlyme neturi būti pateikta valdymo sistema (tokia kaip LAWO VSM, BFE KSC, GV Orbit, HI-human interface ar Evertz Magnum), kuri apima, valdo ir registruoja kitų gamintojų IP signalus? | 1. Video/audio komutatorius turi apdoroti 128 HD/3G vaizdo signalus (formatais, nurodytais TS 1.5 punkte), iš kurių ne mažiau kaip 32 signalai gaunami per fizines jungtis. 2. Šiuo pirkimu nėra perkama įranga, skirta apdoroti kitų gamintojų įrangos IP signalus. 3. Ne. |
| 3. | Reikalavimas: 3 lentele. Punktas 1.11. Integruotas ar papildomai jungiamas daugiakanalis vaizduoklis (angl. Multiviewer), turintis ne mažiau kaip 24 signalus, kurie turi būti įgyvendinami per ne mažiau kaip 2 (du) atskirus HD-SDI išėjimus (HDMI standartas turi būti palaikomas per SDI-HDMI keitiklį) į ekranus, su dinaminiais užrašais. Jeigu šiam reikalavimui įgyvendinti reikalingos licencijos, turi būti į pasiūlymo kainą įskaičiuotos nuolatinės licencijos (angl. lifetime/permanent license). Daugiakanalio vaizduoklio išėjimai ir įėjimai negali būti įskaičiuojami į vaizdo komutatoriaus (matricos) įėjimų/išėjimų komutavimo lauką. Klausimas: 1. Jeigu siūlomas Multiviewer, turi tik HDMI išėjimą, ir bus pridėtas keitiklis iš HDMI į HD-SDI, ar tai tenkins sąlygas? 2. Arba jeigu Multiviewer turi tik IP 2110 išėjimą ir bus pridėtas konverteris iš 2110 į SDI ir HDMI? | 1. Ne. 2. Ne. |
| 4. | Reikalavimas: 3 lentele. Punktas 1.12. Sistema turi palaikyti EMBER+ ir NMOS valdymo protokolus ar jiems lygiaverčius. Klausimas: Jeigu siūlomas komutatorius palaikys NMOS ir kitą, bet ne EMBER+ protokolą, ar tai tenkins sąlygas, nes minima jog gali būti lygiavertis protokolas. | Sistema turi palaikyti EMBER+ ir NMOS valdymo protokolus arba jiems lygiaverčius, todėl gali būti siūlomi nurodytiems lygiaverčiai valdymo protokolai. |
| 5. | Reikalavimas: 3 lentele. Punktas 1.13. Komutatoriaus dydis ne daugiau 6 RU (be maitinimo modulio) Klausimas: 1. Koks galimas dydis jeigu maitinimo modulis yra jau integruotas į komutatoriaus modulius? 2. Ir ar į šį dydį turi būti įskaičiuoti IP srautų komutatoriai ir tinklo komutatorius? | 1. Ne daugiau 6 RU. 2. Ne. |
| 6. | Dėl techninės specifikacijos punkto 1.4. Specifikacijos punkte 1.2 yra reikalavimas komutatoriui "Su ne mažesniu nei IP 128x128 komutavimo lauku, skirtu HD/3G video signalui. Viso ne mažiau kaip 64 vnt. fizinių BNC-SDI jungčių (ne mažiau 32 vnt. SDI-IN, ne mažiau 32 vnt. SDI- OUT)" Pagal punktą 1.2 mes suprantame, kad 32 SDI signalai yra pakankamas kiekis ( 32 IN ir 32 OUT). Tuo tarpu punkte 1.4 yra reikalavimas: "Audio signalų komutavimo kiekis: ne mažiau 2040 x 2040 signalų (veikiant 3G/HD SDI režimu)". 3G/HD signalai, nepriklausomai nuo to ar jie SDI ar IP, gali turėti tą patį garso kanalų kiekį: 16 garso takelių vienam vaizdo signalui arba IP gali turėti ir daugiau. Prašome patvirtinti, kad, mūsų supratimu, reikalavimas "Audio signalų komutavimo kiekis: ne mažiau 2040 x 2040 signalų (veikiant 3G/HD SDI režimu)" taikomas bendrai Vaizdo komutatoriui, veikiančiam 3G/HD režimu, nepriklausomai nuo to kokiu būdu signalas patenka į komutatorių ar iš jo išeina. | Reikalavimas „Audio signalų komutavimo kiekis: ne mažiau 2040 x 2040 signalų (veikiant 3G/HD SDI režimu)“ taikomas bendrai Vaizdo komutatoriui, veikiančiam 3G/HD režimu, nepriklausomai nuo to kokiu būdu signalas patenka į komutatorių ar iš jo išeina. |