Pirkimų sąlygų,

4 priedas

DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

## Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos V Radiolokacinio posto administracinio – techninio pastato 1O1p laiptų aikštelių danga (plytelės) atšokusios nuo pagrindo, suskilusios, cokolio danga (plytelės) atšokusios nuo pamato, suskilusios. Reikalingas remontas - pakeisti laiptų pakopų ir cokolio dangą:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Techninių specifika-cijų vardinis žymuo | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAIPTŲ AIKŠTELĖS |  |  |  |  |  |
| 1 | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | 100m2 | 0,14 | TS 01 |  |
| 2 | Batų valymo grotelių su rėmų demontavimas | vnt. | 3 | TS 02 |  |
| 3 | Batų valymo grotelių su rėmų montavimas | vnt. | 3 | TS 02 |  |
| 4 | ## Gelžbetonio pakopų remontas, užtaisant dideles išmušas | vnt. | 6 | TS 03 |  |
| 5 | ## Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių 20mm storio įrengimas paduodant rankiniu būdu | 100m2 | 0,14 | TS 04 |  |
| 6 | ## Laiptų pakopų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis 330x330mm, kai siūlių plotis iki 8mm | m2 | 14 | TS 05 |  |
| COKOLIO REMONTAS |  |  |  |  |  |
| 7 | ## Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 28 | TS 01 |  |
| 8 | ## Plyšių monolitinių pamatų užtaisymas cemento skiediniu | m | 60 | TS 03 |  |
| 9 | ## Monolitinių pamatų teptinės hidroizoliacija mineraliniu mišiniu tepant 2 kartus | m2 | 28 | TS 06 |  |
| 10 | ## Pastatų sienų išorinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, naudojant sausus klijų mišinius | m2 | 28 | TS 05 |  |
| ŠIUKŠLĖS |  |  |  |  |  |
| 11 | Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1 | TS 07 |  |
| 12 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 1 | TS 07 |  |