Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ kodas 33155000-1

1 pirkimo dalis. Slankioji lenta.

Perkamas kiekis nuo 400 vnt. iki 600 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) | Atitinka/Neatitinka CE atitikties deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu |
|  | lenktos formos (negali būti tiesi) | Atitinka/Neatitinka |
|  | lentos ilgis pagal išorinę (ilgesnę) kraštinę 730 mm ± 40 mm | Nurodyti lentos ilgį pagal išorinę (ilgesnę) kraštinę mm |
|  | lentos plotis (atstumas tarp išorinės (ilgesnės) ir vidinės (trumpesnės) kraštinių) 210 mm ± 20 mm | Nurodyti lentos plotį mm (atstumą tarp išorinės (ilgesnės) ir vidinės (trumpesnės) kraštinių) |
|  | apatinėje dalyje su juostelėmis neleidžiančiomis lentai nuslysti nuo paviršiaus | Atitinka/Neatitinka |
|  | plastikinė, viršutinė dalis slidi | Atitinka/Neatitinka |
|  | valoma ir dezinfekuojama | Atitinka/Neatitinka |
|  | svoris ne daugiau kaip 1,3 kg | Nurodyti svorį kg |
|  | turi išlaikyti ne mažiau kaip 130 kg naudotojo svorį | Nurodyti naudotojo svorį kg |
|  | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Atitinka/Neatitinka |
|  | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | Nurodyti garantinį laiką mėnesiais. |
|  | tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone | Atitinka/Neatitinka |
| 13. | pateikti siūlomos prekės gamintojo aprašymą, brošiūrą, nuotrauką ar pan., pagal kurias bus tikrinama techninės specifikacijos reikalavimų atitikimas | Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu |

BVPŽ kodas 39110000-6

2 pirkimo dalis. Naktipuodžio kėdutė su plastikine sėdimąja dalimi.

Perkamas kiekis nuo 1800 vnt. iki 3000 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) | Atitinka/Neatitinka CE atitikties deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu |
|  | rėmas iš metalinių vamzdžių | Atitinka/Neatitinka |
|  | nugaros atrama paminkštinta | Atitinka/Neatitinka |
|  | rankų atramos paminkštintos | Atitinka/Neatitinka |
|  | sėdimoji dalis plastikinė su uždaros formos išpjova | Atitinka/Neatitinka |
|  | išpjova arba visa sėdimoji dalis iš viršaus uždengiama paminkštintu dangčiu | Atitinka/Neatitinka |
|  | sėdimosios dalies gylis ne mažiau kaip 400 mm, plotis ne mažiau kaip 430 mm | Nurodyti sėdimosios dalies gylį mm Nurodyti sėdimosios dalies plotį mm |
|  | uždaros ovalo formos išpjovos ilgis ne mažiau kaip 250 mm, plotis plačiausioje vietoje ne mažiau kaip 200 mm | Nurodyti išpjovos ilgį mm Nurodyti išpjovos plotį mm |
|  | komplektuojama su sandariai uždengiamu, įdedamu ir išimamu indu iš viršaus arba naudotojo nugaros pusės | Nurodyti, ar indas išimamas iš viršaus ar iš naudotojo nugaros pusės |
|  | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Atitinka/Neatitinka |
|  | tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone | Atitinka/Neatitinka |
|  | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | Nurodyti garantinį laiką mėnesiais. |
|  | pateikti siūlomos prekės gamintojo aprašymą, brošiūrą, nuotrauką ar pan., pagal kurias bus tikrinama techninės specifikacijos reikalavimų atitikimas | Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu |

BVPŽ kodas 39144000-3

3 pirkimo dalis. Vonios lenta.

Perkamas kiekis nuo 1500 vnt. iki 2000 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) | Atitinka/Neatitinka CE atitikties deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu |
|  | valoma ir dezinfekuojama | Atitinka/Neatitinka |
|  | iš išformuoto plastiko, sėdimosios dalies paviršius turi būti neslidus | Atitinka/Neatitinka |
|  | su rankenėle naudotojui laikytis | Atitinka/Neatitinka |
|  | turi tikti įvairių pločių standartinėms vonioms | Atitinka/Neatitinka |
|  | turi turėti skylutes vandens nutekėjimui | Atitinka/Neatitinka |
|  | gali būti su vieta muilui pasidėti ar be jos | Nurodyti, ar yra vieta muilui pasidėti ar nėra |
|  | uždėjus ant vonios kraštų, turi būti stabiliai tvirtinama | Atitinka/Neatitinka |
|  | turi išlaikyti ne mažiau kaip 150 kg naudotojo svorį | Nurodyti naudotojo svorį kg |
|  | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Atitinka/Neatitinka |
|  | tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone | Atitinka/Neatitinka |
|  | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | Nurodyti garantinį laiką mėnesiais. |
|  | pateikti siūlomos prekės gamintojo aprašymą, brošiūrą, nuotrauką ar pan., pagal kurias bus tikrinama techninės specifikacijos reikalavimų atitikimas | Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu |

BVPŽ kodas 33141720-3

4 pirkimo dalis. Vaikščiojimo rėmas.

Perkamas kiekis nuo 1500 vnt. iki 2000 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) | Atitinka/Neatitinka CE atitikties deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu |
|  | iš aliuminio ar kito lengvo metalo lydinio, su 4 kojelėmis su antgaliais | Atitinka/Neatitinka |
|  | antgaliai turi netepti grindų, tvirtai laikytis, būti neslidūs visiems paviršiams, keičiami | Atitinka/Neatitinka |
|  | rėmas “žingsniuojantis”, atsirėmus į vieną rėmo pusę, kita pusė perkeliama ir perstatoma ir atvirkščiai; žingsnio ilgis ne mažiau kaip 100 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti žingsnio ilgį mm |
|  | aukštis reguliuojamas nuo 800 mm ± 30 mm iki 950 mm ± 30 mm, reguliavimo mechanizmas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertis, nesideformuojantis; aukštis matuojamas nuo grindų iki galinės griebiamosios rankenos dalies | Atitinka/Neatitinka Nurodyti aukščio reguliavimo ribas mm (nuo – iki) |
|  | suglaudžiamas | Atitinka/Neatitinka |
|  | rėmo masė ne daugiau kaip 2,5 kg | Nurodyti rėmo masę kg |
|  | turi išlaikyti ne mažiau kaip 100 kg naudotojo svorį | Nurodyti naudotojo svorį kg |
|  | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Atitinka/Neatitinka |
|  | tiekėjo įsipareigojimai garantiniu laikotarpiu – atlikti garantinį remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone | Atitinka/Neatitinka |
|  | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | Nurodyti garantinį laiką mėnesiais |
|  | pateikti siūlomos prekės gamintojo aprašymą, brošiūrą, nuotrauką ar pan., pagal kurias bus tikrinama techninės specifikacijos reikalavimų atitikimas | Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu |

BVPŽ kodas 39110000-6

5 pirkimo dalis. Naktipuodžio kėdutė sulankstoma.

Perkamas kiekis nuo 1300 vnt. iki 2000 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) | Atitinka/Neatitinka CE atitikties deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu |
| 2. | nenaudojant kėdė sulankstoma | Atitinka/Neatitinka |
| 3. | sėdimoji dalis su uždaros formos išpjova | Atitinka/Neatitinka |
| 4. | išpjovos plotis plačiausioje vietoje ne mažiau kaip 200 mm, ilgis ilgiausioje vietoje ne mažiau kaip 245 mm | Nurodyti išpjovos plotį plačiausioje vietoje mm, ilgį ilgiausioje vietoje mm |
| 5. | sėdimosios dalies plotis 440 mm ± 20 mm, gylis 420 mm ± 20 mm | Nurodyti sėdimosios dalies plotį mm ir gylį mm |
| 6. | sėdynės aukštis 450 mm ± 20 mm | Nurodyti sėdynės aukštį mm |
| 7. | sėdynės dangtis paminkštintas | Atitinka/Neatitinka |
| 8. | paminkštinta nugaros atrama | Atitinka/Neatitinka |
| 9. | su paminkštintomis rankų atramomis nulenkiamomis žemyn ar pakeliamomis aukštyn, ar pasukamomis į šoną | Atitinka/Neatitinka |
| 10. | komplektuojama su sandariai uždengiamu, įdedamu ir išimamu indu iš viršaus arba naudotojo nugaros pusės | Nurodyti, ar indas išimamas iš viršaus ar iš naudotojo nugaros pusės |
| 11. | turi išlaikyti ne mažiau kaip 130 kg naudotojo svorį | Nurodyti naudotojo svorį kg |
| 12. | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Atitinka/Neatitinka |
| 13. | tiekėjo įsipareigojimai garantiniu laikotarpiu – atlikti garantinį remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone | Atitinka/Neatitinka |
| 14. | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | Nurodyti garantinį laiką mėnesiais. |
| 15. | pateikti siūlomos prekės gamintojo aprašymą, brošiūrą, nuotrauką ar pan., pagal kurias bus tikrinama techninės specifikacijos reikalavimų atitikimas | Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu |

BVPŽ kodas 39144000-3

6 pirkimo dalis. Dušo kėdutė su nugaros ir rankų atramomis.

Perkamas kiekis nuo 1000 vnt. iki 1200 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) | Atitinka/Neatitinka CE atitikties deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu |
| 2. | sėdynė ir nugaros atrama iš tvirto plastiko | Atitinka/Neatitinka |
| 3. | sėdynės paviršius neslidus su angomis vandeniui nutekėti, priekyje išpjova | Atitinka/Neatitinka |
| 4. | sėdynės plotis 500 mm ± 30 mm, gylis 420 mm ± 30 mm | Nurodyti sėdynės plotį mm Nurodyti sėdynės gylį mm |
| 5. | rankų atramos nuimamos be įrankių pagalbos | Atitinka/Neatitinka |
| 6. | reguliuojamo aukščio nuo 420 mm ± 30 mm iki 550 mm ± 30 mm; aukštis matuojamas nuo grindų iki sėdimojo paviršiaus | Nurodyti aukščio reguliavimo ribas mm (nuo – iki) |
| 7. | kojelės iš aliuminio su neslystančiais, stabiliais guminiais antgaliais ne mažiau kaip 50 mm skersmens | Atitinka/Neatitinka Nurodyti antgalių skersmenį mm |
| 8. | pastačius ant nelygaus paviršiaus, turi išlikti dušo kėdės stabilumas | Atitinka/Neatitinka |
| 9. | išlaikyti ne mažiau kaip 130 kg naudotojo svorį | Nurodyti naudotojo svorį kg |
| 10. | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Atitinka/Neatitinka |
| 11. | tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone. | Atitinka/Neatitinka |
| 12. | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | Nurodyti garantinį laiką mėnesiais. |
| 13. | pateikti siūlomos prekės gamintojo aprašymą, brošiūrą, nuotrauką ar pan., pagal kurias bus tikrinama techninės specifikacijos reikalavimų atitikimas | Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu |

BVPŽ kodas 39144000-3

7 pirkimo dalis. Dušo kėdutė be nugaros atramos.

Perkamas kiekis nuo 1500 vnt. iki 2000 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) | Atitinka/Neatitinka CE atitikties deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu |
| 2. | sėdynė iš tvirto plastiko | Atitinka/Neatitinka |
| 3. | sėdynės paviršius neslidus | Atitinka/Neatitinka |
| 4. | sėdynės ilgis (ar skersmuo) ne daugiau kaip 350 mm | Nurodyti sėdynės ilgį (ar skersmenį) mm |
| 5. | reguliuojamo aukščio nuo 400 mm ± 20 mm iki 550 mm ± 20 mm; aukštis matuojamas nuo grindų iki sėdimojo paviršiaus | Nurodyti aukščio reguliavimo ribas mm (nuo – iki) |
| 6. | kėdutės sėdimoji dalis gali būti su pasukimo funkcija arba be pasukimo funkcijos | Nurodyti, ar kėdutės sėdimoji dalis yra su pasukimo funkcija ar yra be pasukimo funkcijos |
| 7. | be nugaros atramos | Atitinka/Neatitinka |
| 8. | pastačius ant nelygaus paviršiaus, turi išlikti dušo kėdės stabilumas | Atitinka/Neatitinka |
| 9. | kojelės su neslystančiais, stabiliais guminiais antgaliais | Atitinka/Neatitinka |
| 10. | turi išlaikyti ne mažiau kaip 100 kg naudotojo svorį | Nurodyti naudotojo svorį kg |
| 11. | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | Nurodyti garantinį laiką mėnesiais. |
| 12. | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Atitinka/Neatitinka |
| 13. | tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone | Atitinka/Neatitinka |
| 14. | pateikti siūlomos prekės gamintojo aprašymą, brošiūrą, nuotrauką ar pan., pagal kurias bus tikrinama techninės specifikacijos reikalavimų atitikimas | Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu |

BVPŽ kodas 33193100-0

8 pirkimo dalis. Dušo-naktipuodžio kėdutė su mažais ratukais.

Perkamas kiekis nuo 500 vnt. iki 800 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba); | Atitinka/Neatitinka CE atitikties deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu |
|  | reguliuojamo aukščio nuo 455 mm ± 20 mm iki 580 mm ± 20 mm | Nurodyti aukščio reguliavimo ribas mm (nuo – iki) |
|  | sėdynė, nugaros atrama iš tvirto plastiko | Atitinka/Neatitinka |
|  | sėdynė su išpjova priekinėje arba galinėje dalyje | Atitinka/Neatitinka |
|  | sėdynės plotis 480 mm ± 10 mm | Nurodyti sėdynės plotį mm |
|  | bendras dušo-naktipuodžio kėdutės su ratukais plotis 540 mm ± 10 mm | Nurodyti bendrą plotį mm |
|  | keturi guminiai ratukai 125 mm ± 5 mm skersmens, besisukantys ir apie vertikalią ašį, ne mažiau kaip 2 ratukai su stabdžiais | Nurodyti ratukų skersmenį bei ratukų stabdžių skaičių |
|  | rankų atramos pasukamos į šoną, atlenkiamos ar nuleidžiamos žemyn | Atitinka/Neatitinka |
|  | pėdų atrama/atramos reguliuojamo aukščio, lengvai nuimama/nuimamos ar nustumiama po vežimėlio sėdyne | Atitinka/Neatitinka |
|  | komplektuojama su puodu ir dangčiu, sėdynės ir nugaros paminkštinimais, sėdynės dangčiu | Atitinka/Neatitinka |
|  | turi būti valoma ir dezinfekuojama | Atitinka/Neatitinka |
|  | turi užvažiuoti virš standartinio aukščio klozeto (pritvirtinto prie grindų ar prie sienos) | Atitinka/Neatitinka |
|  | turi išlaikyti ne mažiau kaip 130 kg naudotojo svorį | Nurodyti naudotojo svorį kg |
|  | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Atitinka/Neatitinka |
|  | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | Nurodyti garantinį laiką mėnesiais. |
|  | tiekėjo įsipareigojimai garantiniu laikotarpiu – atlikti garantinį remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone. | Atitinka/Neatitinka |
|  | pateikti siūlomos prekės gamintojo aprašymą, brošiūrą, nuotrauką ar pan., pagal kurias bus tikrinama techninės specifikacijos reikalavimų atitikimas | Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu |

BVPŽ kodas 39144000-3

9 pirkimo dalis. Dušo kėdutė mažesnėms dušo kabinoms.

Perkamas kiekis nuo 1000 vnt. iki 1500 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) | Atitinka/Neatitinka CE atitikties deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu |
|  | sėdynė ir nugaros atrama iš tvirto plastiko | Atitinka/Neatitinka |
|  | nugaros atrama nuimama be įrankių pagalbos | Atitinka/Neatitinka |
|  | sėdynė reguliuojamo aukščio nuo 400 mm ± 20 mm iki 550 mm ± 20 mm | Nurodyti aukščio reguliavimo ribas mm (nuo – iki) |
|  | pastačius ant nelygaus paviršiaus, turi išlikti dušo kėdutės stabilumas | Atitinka/Neatitinka |
|  | kojelės su neslystančiais, stabiliais guminiais antgaliais ne mažiau 40 mm skersmens | Atitinka/Neatitinka Nurodyti guminių antgalių skersmenį mm |
|  | sėdynės plotis 500 mm ± 20 mm, gylis 380 mm ± 20 mm | Nurodyti sėdynės plotį mm Nurodyti sėdynės gylį mm |
|  | sėdynės paviršius neslidus | Atitinka/Neatitinka |
|  | išlaikyti ne mažiau kaip 120 kg naudotojo svorį | Nurodyti naudotojo svorį kg |
|  | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Atitinka/Neatitinka |
|  | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | Nurodyti garantinį laiką mėnesiais. |
|  | tiekėjo įsipareigojimai garantiniu laikotarpiu – atlikti garantinį remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone. | Atitinka/Neatitinka |
|  | pateikti siūlomos prekės gamintojo aprašymą, brošiūrą, nuotrauką ar pan., pagal kurias bus tikrinama techninės specifikacijos reikalavimų atitikimas | Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu |

BVPŽ kodas 33190000-8

10 pirkimo dalis. Vežimėlis universalus su svorio centru perkeltu atgal.

Perkamas kiekis nuo 150 vnt. iki 200 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) | Atitinka/Neatitinka CE atitikties deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu |
|  | suglaudžiamas rėmas | Atitinka/Neatitinka |
|  | paminkštinta sėdynė, kurios aukštis ne mažesnis kaip 40 mm, jei sėdynės paminkštinimui naudojama atskira pagalvėlė, ji turi būti fiksuojama prie sėdynės pagrindo | Atitinka/Neatitinka Nurodyti paminkštintos sėdynės aukštį mm |
|  | nugaros atramos aukštis nuo 410 mm ± 20 mm iki 450 mm ± 20 mm | Nurodyti nugaros atramos aukštį mm |
|  | stūmimo rankenos | Atitinka/Neatitinka |
|  | nuimamos, pasukamos į šonus ar pakeliamos rankų atramos su fiksatoriais, rankų atramų aukštis (nuo sėdynės pagrindo) nuo 220 mm ± 20 mm iki 250 mm ± 20 mm | Nurodyti rankų atramų aukštį |
|  | pripučiamos arba iš mikroporingos medžiagos priekinių ratų padangos, kurių skersmuo 200 mm ± 20 mm, padangų plotis 45 mm ± 5 mm | Nurodyti, ar padangos pripučiamos ar iš mikroporingos medžiagos bei priekinių ratukų padangų skersmenį ir plotį mm |
|  | galiniai lankais varomi ratai, sumontuoti ant ašies, nutolusios atgal nuo nugaros atramos plokštumos ne mažiau kaip 60 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti atstumą nuo nugaros atramos plokštumos iki ašies, ant kurios sumontuoti galiniai lankais varomi ratai mm |
|  | galinių ratų padangos pripučiamos | Atitinka/Neatitinka |
|  | galinių ratų stovėjimo stabdžiai; įjungus stabdžius, jų rankenėlės ar bet kokia jų dalis neturi būti aukščiau sėdynės lygio | Atitinka/Neatitinka |
|  | galinių ratų stabdžių lietimosi paviršius per visą padangos plotį ne mažiau 4 mm | Nurodyti stabdžių lietimosi paviršių mm |
|  | turi išlaikyti ne mažiau kaip 120 kg naudotojo svorį | Nurodyti naudotojo svorį kg |
|  | perkami vežimėliai: nuo 380 mm ±10 mm iki 500 mm ±10 mm, ne mažiau kaip 5 skirtingų sėdynės pločių | Nurodyti visus siūlomus sėdynės pločius |
|  | plaunamas ir dezinfekuojamas automatine plovimo sistema (turi būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei) | Atitinka/Neatitinka |
|  | komplektuojamas su pompa ir reguliavimo įrankiais | Atitinka/Neatitinka |
|  | su atšvaitais abiejuose vežimėlio šonuose ir priekinėje bei galinėje dalyse | Atitinka/Neatitinka |
|  | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Atitinka/Neatitinka |
|  | vežimėlio garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip: rėmui – 48 mėnesiai; kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras – 24 mėnesiai | Nurodyti vežimėlio garantinį laiką rėmui bei kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras mėnesiais. |
|  | tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone | Atitinka/Neatitinka |
|  | pateikti siūlomos prekės gamintojo aprašymą, brošiūrą, nuotrauką ar pan., pagal kurias bus tikrinama techninės specifikacijos reikalavimų atitikimas | Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu |

BVPŽ kodas 33192100-3

11 pirkimo dalis. Automatiškai reguliuojama lova.

Perkamas kiekis nuo 2000 vnt. iki 4000 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | turi atitikti LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimus | Nurodyti standartą |
| 2. | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) | Atitinka/Neatitinka CE atitikties deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu |
| 3. | lovadugnis metalinis, su čiužinio laikikliais | Atitinka/Neatitinka |
|  | lovadugnis sudarytas iš 4 dalių: - - galvos-nugaros - - dubens - - šlaunų - blauzdų | Atitinka/Neatitinka |
| 5. | lovadugnio matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip (1900x780) mm | Nurodyti lovadugnio ilgį ir plotį |
| 6. | lovadugnio aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki lovadugnio paviršiaus (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau kaip 400 mm, aukščiausia riba ne mažiau kaip 800 mm | Nurodyti žemiausią ir aukščiausią ribas |
| 7. | elektrinio valdymo, valdoma pulteliu: - lovadugnio aukštis - galvos-nugaros, šlaunų, blauzdų dalių pakėlimo/nuleidimo kampas | Atitinka/Neatitinka |
| 8. | valdymo pultelis pakabinamas ant lovos šoninio užtvaro | Atitinka/Neatitinka |
| 9. | valdymo pultelis su funkcijų užrakinimo raktu | Atitinka/Neatitinka |
| 10. | turi būti galvūgalis ir kojūgalis | Atitinka/Neatitinka |
| 11. | galvūgalis ir kojūgalis mediniai ar kitos medžiagos | Nurodyti, kokios medžiagos |
| 12. | turi būti šoniniai užtvarai abiejuose lovos šonuose | Atitinka/Neatitinka |
| 13. | šoniniai užtvarai nuleidžiami iki gulėjimo plokštumos mygtuko ar rankenėlės pagalba su apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo | Atitinka/Neatitinka |
| 14. | šoniniai užtvarai mediniai ar kitos medžiagos | Nurodyti, kokios medžiagos |
| 15. | lova su keturiais ratukais, visi ratukai su stovėjimo stabdžiais | Atitinka/Neatitinka |
| 16. | kėlimosi įtaisas prie lovos galvūgalio, padedantis asmeniui keliantis, su reguliuojamo aukščio pakabinama rankenėle, kurios ilgis ne mažiau 200 mm (rankenėlės dalies, į kurią įsitveriama keliantis) | Atitinka/Neatitinka Nurodyti rankenėlės dalies, į kurią įsitveriama keliantis, ilgį mm |
| 17. | galimybė galvos-nugaros, šlaunų, blauzdų dalis nuleisti į horizontalią padėtį rankiniu būdu (nesant galimybės nuleisti valdymo pulteliu) | Atitinka/Neatitinka |
| 18. | turi išlaikyti ne mažiau kaip 170 kg apkrovimą | Nurodyti, kokį apkrovimą išlaiko |
| 19. | garantinis laikas rėmui ne mažiau kaip 48 mėnesiai, kitoms dalims ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | Nurodyti garantinį laiką rėmui ir kitoms dalims mėnesiais |
| 20. | galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio | Atitinka/Neatitinka |
| 21. | ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; paviršiams dengti naudojamuose produktuose: - neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); - neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); - neturi būti chromo (VI) junginių; - formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas (jei toks prekės grupei egzistuoja), saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu |
| 22. | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Atitinka/Neatitinka |
| 23. | tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone | Atitinka/Neatitinka |
| 24. | pateikti siūlomos prekės gamintojo aprašymą, brošiūrą, nuotrauką ar pan., pagal kurias bus tikrinama techninės specifikacijos reikalavimų atitikimas | Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu |

BVPŽ kodas 39100000-3

12 pirkimo dalis. Lovos staliukas.

Perkamas kiekis nuo 1000 vnt. iki 1500 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) | Atitinka/Neatitinka CE atitikties deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu |
|  | su keturiais ratukais, 2 ratukai su stabdžiais | Atitinka/Neatitinka |
|  | reguliuojamas stalviršio posvyrio kampas turi būti patikimai fiksuojamas visose padėtyse | Atitinka/Neatitinka |
|  | reguliuojamas staliuko aukštis nuo 720 mm ± 40 mm iki 1160 mm ± 40 mm bei patikimai fiksuojamas visose padėtyse | Atitinka/Neatitinka Nurodyti aukščio reguliavimo ribas mm (nuo – iki) |
|  | stalviršis medinis arba plastikinis | Nurodyti iš kokios medžiagos stalviršis |
|  | stalviršis su paaukštintomis briaunelėmis pagal visą stalviršio perimetrą | Atitinka/Neatitinka |
|  | rėmo konstrukcija turi būti tokia, kad ratukai pavažiuotų po lova | Atitinka/Neatitinka |
|  | Staliukas turi būti surenkamas, išrenkamas bei reguliuojamas be įrankių pagalbos | Atitinka/Neatitinka |
|  | ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; paviršiams dengti naudojamuose produktuose: - neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); - neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); - neturi būti chromo (VI) junginių; - formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas (jei toks prekės grupei egzistuoja), saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu |
|  | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Atitinka/Neatitinka |
|  | tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine priemone | Atitinka/Neatitinka |
|  | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | Nurodyti garantinį laiką mėnesiais. |
|  | pateikti siūlomos prekės gamintojo aprašymą, brošiūrą, nuotrauką ar pan., pagal kurias bus tikrinama techninės specifikacijos reikalavimų atitikimas | Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu |

______________