Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sąnaudų kiekių žiniaraštis“

SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Objektas: Kelio Nr. Ps-043 Žadeikiai–Geivitoniai, Pasvalio apyl. sen., Pasvalio r. kapitalinis remontas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninė ch-ka | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Viso kiekio kaina be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |  |  |
| 2. | Vidutinio tankumo krūmų kirtimas ir kelmų rovimas, surinkimas ir išvežimas iki 10 km atstumu traktoriais iki 59 kW (80 Aj) | TS-7 | m2/ha/ m3 | 460/0,046/ 82 |  |  |
| 3. | Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas | TS-7 | km | 0,255 |  |  |
| 4. | Asfaltbetonio dangos frezavimas freza be automatinio su tiesioginiu pakrovimu | TS-7 | m2/t | 9/2,25 |  |  |
| 5. | Grįžtamosios medžiagos |  |  |  |  |  |
| 6. | Statybinio medžiagų (asfalto drožlių) pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu | TS-7.2 | t | 2,25 |  |  |
| 7. | Žemės darbai |  |  |  |  |  |
| 8. | Esamo dirvožemio nukasimas 0,40 m3 k.t. ekskavatoriais, sustumiant į krūvas iki 20m atstumu į užsakovo nurodytą vietą ir darbas sąvartoje, hvid=0,10m | TS-7.2 | m3 | 105 |  |  |
| 9. | Perteklinio dirvožemio mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas iki 10km atstumu, hvid=0,10m | TS-7.2 | m3 | 36 |  |  |
| 10. | Žvyro dangos konstrukcijos kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km atstumu | TS-7.2 | m3 | 300 |  |  |
| 11. | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje(grunto išvežimas) | TS-7.3. | m3 | 150 |  |  |
| 12. | Kelio griovių II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje (grunto išvežimas) | TS-7.3. | m3 | 136 |  |  |
| 13. | Grunto sutankinimas, kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm (sankasos tankinimas) | TS-7.3. | m3 | 695 |  |  |
| 14. | Sankasos planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | TS-7.3. | m2 | 2077 |  |  |
| 15. | Sankasos planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | TS-7.3. | m2 | 240 |  |  |
| 16. | Šlaitų planiravimas mechanizuotai | TS-7.3. | m2 | 900 |  |  |
| 17. | Šlaitų planiravimas rankiniu būdu | TS-7.3. | m2 | 50 |  |  |
| 18. | Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole (dirvožemis naudojamas iš esamo nukasto augalinio grunto) | TS-7.6. | m2 | 900 |  |  |
| 19. | Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole | TS-7.6. | m2 | 150 |  |  |
| 20. | Dangų konstrukcijų įrengimas |  |  |  |  |  |
| 21. | Važiuojamosios dalies įrengimas |  |  |  |  |  |
| 22. | Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD, h=8 cm | TS-7.5. | m2 | 1190 |  |  |
| 23. | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. Mišinio fr. 0/45, h=20 cm | TS-7.4. | m2 | 1610 |  |  |
| 24. | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h= 37 cm | TS-7.4. | m3 | 800 |  |  |
| 25. | Projektuojami kelkraščiai iš nesurištųjų mineralinių medž. 11/22 (85%) ir dirvožemio (15%) mišinio 0/22, h=5,5 cm | TS-7.4. | m2 | 580 |  |  |
| 26. | Vandens nuvedimas ir melioracijos statinių pertvarkymas |  |  |  |  |  |
| 27. | Projektuojamas paviršinio vandens nuleistuvas PN-45 | TS-7.7. | vnt | 2 |  |  |
| 28. | Projektuojamas požeminis drenažinis šulinys ŠP-40 | TS-7.8. | vnt | 3 |  |  |
| 29. | Drenažo rinktuvų iš lygių neperforuotų beslėgių PVC vamzdžių DN110 S klasė (SN8) su sujungimo detalėmis įrengimas, įskaitant žemės darbus, kai tranšėjos gylis iki 2m | TS-7.10. | m | 20 |  |  |
| 30. | Drenažo rinktuvų iš lygių neperforuotų beslėgių PVC vamzdžių DN160 S klasė (SN8) su sujungimo detalėmis įrengimas, įskaitant žemės darbus, kai tranšėjos gylis iki 2m | TS-7.10. | m | 22 |  |  |
| 31. | Smėlio pasluoksnio įrengimas, h=0,10 m | TS-7.10. | m3 | 4,2 |  |  |
| 32. | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu, rankiniu būdu sutankinant gruntą | TS-7.10. | m3 | 12,6 |  |  |
| 33. | Esamų keramikinių DN80 drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai projektuojamų požeminių šulinių. | TS-7.10. | vnt | 2 |  |  |
| 34. | Žioties DN160 mm skersmens vamzdžiui įrengimas, kai vamzdis jungiamas į šlaitą (įskaitant apsauginių grotelių įrengimą, kai armatūra d10, svoris 1vnt/1,10kg) | TS-7.9. | vnt | 2 |  |  |
| 35. | Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas |  |  |  |  |  |
| 36. | Vertikalus ženklinimas |  |  |  |  |  |
| 37. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų pastatymas | TS-7.10 | vnt./m | 2/6,4 |  |  |
| 38. | Kelio ženklų skydų ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas | TS-7.10 | vnt./m2 | 2/0,72 |  |  |
| 39 | Kiti darbai |  |  |  |  |  |
| 40. | Projektuojami metaliniai apsauginiai atitvarai | TS-7.11. | m | 205 |  |  |
| 41. | Kontrolinės geodezinės nuotraukos atlikimas |  | vnt. | 1 |  |  |
| 42. | Kadastrinių matavimų bylos parengimas |  | vnt. | 1 |  |  |
|  | BENDRA VERTĖ BE PVM, EUR |  |  |  |  |  |
|  | PVM 21 % EUR |  |  |  |  |  |
|  | BENDRA VERTĖ SU PVM, EUR |  |  |  |  |  |