2025-05-08

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr.4

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 225 Raseiniai–Baisogala 7,199 km tilto per Dubysą rekonstravimo darbų atlikimas (CVP IS ID 2365544), (toliau – pirkimas), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas** | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Ar galima keisti tilto monolitinę g/b perdangą į surenkamą? - Ar galima dvi tilto šalitilčio plokštes gulinčias šalia gaminti kaip vieną gaminį ir taip atsisakyti šalitilčio išilginio sumonolitinimo? - Šalitilčio plokščių brėžiniuose nėra parodyta išleista armatūra plokščių išilginiam sumonolitinimui. Patvirtinkite, kad išilginis plokščių sumonolitinimas nearmuojamas. - Projekto KS dalies 125 lape yra parašyta, kad esamas atramos liemuo apibetonuojamas. Toliau projekte yra pateiktas naujos atramos armavimo brėžinys. Ar tilto atramos griaunamos pilnai ar tik dalinai? - Pateikite gabionų technines specifikacijas. - Pagal projektą gręžtinių polių karkasas, išlendantis iš polių betono apsuktas armatūros spirale. Leidžiant rostverko karkasą ant polių armatūros spiralė trukdys. Paprastai tiltų projektuose polių karkaso spiralė baigiasi su lyg rostverko karkasu. Ar bus galima polių karkasus gaminti su spirale tik polių betono zonoje. - Dėl trumpo konkurso termino didžioji dauguma medžiagų tiekėjų ir subrangovų nespėja pateikti pasiūlymų. Tam įtakos turi į konkurso terminą įsiterpusi laisva diena ir prieš pat konkurso paskelbimą buvusios šventės. Prašome nukelti konkurso terminą. | 1.Tiekėjas turi vertinti darbus pagal pirkimo dokumentaciją. Techniškai ir ekonomiškai pagrindus monolitinės konstrukcijos gali būti keičiamos į surenkamus gelžbetoninius gaminius nepabloginant jų techninių charakteristikų. Tačiau Rangovas turi prisiimti dėl to galimai atsiradusius kaštus (papildomi medžiagų kiekiai, tikslinančių brėžinių parengimas, projekto laidos išleidimą, projekto ekspertizės atlikimą ir pan.). Vykdant keitimą visą riziką susijusią su techninės dokumentacijos keitimu ir projekto ekspertizės atlikimu prisiima tiekėjas. Visi pakeitimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir turės būti įforminti sutartyje numatyta tvarka. . 2. Tiekėjas turi vertinti darbus pagal pirkimo dokumentaciją. Techniškai ir ekonomiškai pagrindus šalitilčio plokščių surenkamų gaminių geometrija gali būti keičiama nepabloginant jų techninių charakteristikų. Tačiau Rangovas turi prisiimti dėl to galimai atsiradusius kaštus (papildomi medžiagų kiekiai, tikslinančių brėžinių parengimas, projekto laidos išleidimą, projekto ekspertizės atlikimą ir pan.). Vykdant keitimą visą riziką susijusią su techninės dokumentacijos keitimu ir projekto ekspertizės atlikimu prisiima tiekėjas. Visi pakeitimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir turės būti įforminti sutartyje numatyta tvarka. 3. Projekte išilginio plokščių sumonolitinimo ruože armavimas nenumatytas. 4. Atramos įrengiamos naujos, SK dalies brėžinys patikslintas. Patikslintas brėžinys HE-24-I.007-TDP-SK.BR-02 pridedamas. 5. Gabionų techninė specifikacija pateikta SK dalyje, TS-21. GABIONŲ ĮRENGIMAS. 6. Jei minėta polių armatūra statybos metu trukdys rostverkų karkasų įrengimui, Rangovas trukdančias apvijas galės pašalinti. 7. Pasiūlymų pateikimo terminas buvo atidėtas iki Skelbime nurodyto termino. |

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pridedama:

1 priedas. HE-24-I.007-TDP-SK.BR-02, 1 lapas.