Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

VISAGINO MIESTO VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ ATNAUJINIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Visagino mieste naujų vaizdo kamerų ir jų sudėtinių dalių pirkimas (toliau – Prekės arba įranga); senų kamerų demontavimas; naujų kamerų diegimas ir jų montavimas esamose vietose; naujų kamerų diegimo ir konfigūravimo į esamos „Exacqvision“ programinės įrangos sistemą (toliau – Sistemą) paslaugos.

  - Naujos vaizdo stebėjimo kameros bus skirtos viešų erdvių stebėjimui, atliekų šalinimo prevencijai ir saugumo užtikrinimui Visagino mieste.

  - Visagino mieste yra įrengta ir eksploatuojama viešųjų erdvių stebėjimo Sistema, kurios centrinis įrašymo įrenginys yra Visagino PK, adresu Veteranų g. 13, Visaginas.

  - Tiekėjas privalo sumontuoti vaizdo kameras su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidimai.

  - Tiekėjas privalo atlikti naujų vaizdo kamerų, vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programinės įrangos, vaizdo rašymo įrenginių ir kitos perkamos įrangos diegimo, montavimo ir konfigūravimo darbus į esamą Sistemą.

  - Sistemos modernizavimas ir perkamos įrangos įrengimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

  - Visa viešų erdvių stebėjimo ir įrašymo Sistema yra Užsakovo nuosavybė.

  - Tiekėjas privalo paskirti viena konkretų inžinierių su kuriuo būtų komunikuojama diegimo, montavimo ir kitais klausimais susijusiais su vaizdo stebėjimo sistemomis. Turi būti nurodytas el. pašto adresas ir mobiliojo telefono numeris.

  - Tiekėjas turi neatlygintinai suteikti Sistemos ir (ar) įrangos naudojimosi mokymus, kurių trukmė ne trumpesnė kaip 4 akademinės valandos.

  - Tiekėjas turi neatlygintinai suteikti konsultacijų, susijusių su programinės įrangos naudojimu, ne mažiau, kaip 8 darbo valandas po atliktų mokymų.

  - Demontuotas vaizdo stebėjimo kameras, Užsakovui įvardijus (nurodžius), kurias dar galima eksploatuoti, Tiekėjas perduoda Užsakovui. Kitas vaizdo stebėjimo kameras, gavęs Užsakovo sprendimą dėl kamerų nurašymo ir likvidavimo, Tiekėjas utilizuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir pateikia Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus.

  - Vaizdo kamerų įrengimo ir montavimo vietos

Lentelė Nr. 1:

| Nr. Eil. Nr. | Lokacija | Vaizdo kameros tipas | Kamerų kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 55.601471,26.439652 Taikos pr. - Veteranų g. Atrama Nr. 16 | Panoraminė vaizdo kamera | 1 |
|  | 55.597698, 26.434565 Veteranų g. prie Domino prekybos centras Atrama Nr. 14 | Panoraminė vaizdo kamera | 1 |
|  | 55.596027, 26.443086 Statybininkų g. – Draugystės g. sankryža Atrama Nr. 29 | Panoraminė vaizdo kamera | 1 |
|  | 55.598897, 26.420123 Kosmoso g. - Parko g. sankryža Atrama Nr. 8 | Panoraminė vaizdo kamera | 1 |
|  | 55.59395150, 26.4549785 Taikos g. Energetikų žiedas Atrama Nr. 32 | Panoraminė vaizdo kamera | 1 |
|  | 55.5991023, 26.4257051 Fontanas , Sedulinos al. Atrama Nr. 11 | panoraminė vaizdo kamera | 1 |
|  | 55.598258, 26.446396 Taikos pr. Statybininkų g. sankryža Atrama Nr. 33 | Panoraminė vaizdo kamera | 1 |
|  | 55.596034, 26.44309 Draugystės g. Statybininkų g. sankryža Atrama Nr. 22 | Panoraminė vaizdo kamera | 1 |
|  | 55.596854, 26.419392 Parko g. 6 Atrama Nr. 49 | Valdoma vaizdo kamera | 1 |
|  | 55.603317, 26.421156 Festivalio g. Atrama Nr. 4 | Valdoma vaizdo kamera | 1 |
|  | 55.603096, 26.425862 Partizanų g. Atrama Nr. 47 | Valdoma vaizdo kamera | 1 |
|  | 55.603307, 26.431156 Partizanų g. Atrama Nr. 7 | Valdoma vaizdo kamera | 1 |
|  | 55.593891, 26.451481 Energetikų g. Atrama Nr. 29 | Valdoma vaizdo kamera | 1 |
|  | 55.593960, 26.446454 Draugystės g. Atrama Nr. 46 | Valdoma vaizdo kamera | 1 |
|  | 55.589865, 26.441761 Jaunystės g. Atrama Nr.26 | Valdoma vaizdo kamera | 1 |
|  | 55.5982502, 26.446385 Taikos g. ir Statybininkų g. sankryža Atrama Nr. 33 | Valdoma vaizdo kamera | 1 |

REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

Visos perkamos įrangos poreikis pagal įrangos tipą:

- Stacionarios panoraminės kameros – 8 vnt.

- Valdomos vaizdo kameros – 8  vnt.

REIKALAVIMAI STACIONARIAI PANORAMINEI  VAIZDO KAMERAI (8 VNT.):

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Gamintojas, modelis |
|  | Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą |
|  | Ne mažiau nei 4 objektyvai su 1/1.8“ 8 megapikselių CMOS sensoriais; |
|  | Vieno vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 3800 x 2100 pikseliai; |
|  | Bendro matomo 360 laipsnių vaizdo raiška turi būti ne mažesnė kaip 31 megapixeliai prie 25 k/s |
|  | Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: - spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.2 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.11 lx; |
|  | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 30 m |
|  | Objektyvai P-iris technologija arba analogiška, nuo 3.6mm iki 11mm, horizontalus matymo laukas nuo 49° iki 95° |
|  | Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos; |
|  | Turi užtikrinti 360 laipsnių teritorijos matymo lauką vienu metu, atvaizdavimas monitoriuje iškvadratuotas (Quad view). |
|  | Galimybė pilnai valdyti kiekvieno objektyvo poziciją. (Horizontalioje plokštumoje - Pan / Vertikalioje plokštumoje -Tilt / Sukioti - Rotate. |
|  | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne prasčiau kaip nuo 1/10000 s iki 1/4 s; |
|  | Turi būti rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance) |
|  | Ne mažiau 25 kadrų per sekundę maksimalia raiška visų sensorių vienu metu. |
|  | Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne mažiau 120 dB; |
|  | Ne mažiau nei 8 individualių privatumo maskavimų per sensorių |
|  | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą, kai kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265; |
|  | Ryšio sąsaja RJ45 (10/100/Base-T) |
|  | Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, IPv6, Multicast. |
|  | Audio įėjimo/išėjimo palaikymas |
|  | Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas |
|  | Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas.: Veidų detekcija Linijos kirtimas Objektų detekcija Susibūrimų detekcija Vaizdo suprastėjimo detekcija Objektų klasifikavimas: (Žmogus, Dviratis, Autobusas, Automobilis, Motociklas, Krepšys, Lagaminas) Subobjektų klasifikavimas pagal spalvą |
|  | Palaikomi ONVIF S, arba lygiavertis standartas; |
|  | SD arba SDHC arba SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB |
|  | Palaikyti SD kortelėje esančių duomenų šifravimą. |
|  | Palaikyti įrašymo galimybę į SDHC kortelę; Sutrikus interneto ryšiui, kaupti duomenis vidinėje atmintyje ir veikimui atsistačius išsaugoti serveryje. |
|  | Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių; |
|  | Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC |
|  | Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę |
|  | Turi turėti IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę |
|  | Komplektuojama su reikiamais laikikliais |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo - 30ºC iki +55ºC; |
|  | Gamintojo garantija ne mažiau nei 24 mėnesiai |
|  | Kameros turi būti pilnai suderinamos su kartu esama „exacqVision Enterprise“ vaizdo programine įranga. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba gamintojo raštišką patvirtinimą, patvirtinantį šį reikalavimą |
|  | Turi būti nauja, nenaudota, gamykliškai neatnaujinta (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |

REIKALAVIMAI VALDOMAI VAIZDO KAMERAI (8 VNT.):

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Gamintojas, modelis |
|  | Ne mažiau nei objektyvas su 1/2.8“ 5 megapikselių CMOS sensoriumi; |
|  | Vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 2560 x 1920 pikseliai; |
|  | Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: - spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.06 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.02 lx; |
|  | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 200 m |
|  | Objektyvai ne prasčiau kaip P-iris technologija, |
|  | Optinis priartinimas ne mažiau 30 kartų |
|  | Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos; |
|  | Kameros sukimosi greičio diapazonas horizontalioje plokštumoje ne prasčiau nei 0.04° - 300°/s |
|  | Ne mažiau 200 iš anksto užprogramuotų kameros pozicijų palaikymas |
|  | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne prasčiau kaip nuo 1/10000 s iki 1/4 s; |
|  | Turi būti rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance) |
|  | Ne mažiau 25 kadrų per sekundę prie maksimalios MP raiškos |
|  | Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne mažiau 120 dB; |
|  | Palaikomas vaizdo stabilizavimas (EIS) |
|  | Integruotas kameros nuokrypio sensorius (Gyro) |
|  | Ne mažiau nei 8 individualių privatumo maskavimų per sensorių |
|  | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265; |
|  | Ryšio sąsaja RJ45 (10/100/Base-T) |
|  | Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, IPv6, Multicast, SIP |
|  | Audio įėjimo/išėjimo palaikymas |
|  | Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas |
|  | Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas.: Linijos kirtimas Susibūrimų detekcija Vaizdo suprastėjimo detekcija Objektų detekcija ir klasifikavimas pagal klases: (Automobilis, žmogus, dviratis) Galimybė klasifikuoti objektus pagal spalvą |
|  | Kamera turi turėti analitinį įrankį aptinkantį kameros uždengimą arba akinimą |
|  | „SmartDefog“ ar lygiavertės funkcijos palaikymas |
|  | Palaikomi ONVIF S, arba lygiavertis standartas; |
|  | SD/SDHC/SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB |
|  | Palaikyti SD kortelėje esančių duomenų šifravimą. |
|  | Palaikyti įrašymo galimybę į SDHC kortelę; |
|  | Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių; |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30ºC iki +55ºC; |
|  | Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC |
|  | Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę |
|  | Turi turėti IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę |
|  | Komplektuojama su reikiamais laikikliais |
|  | Gamintojo garantija ne mažiau nei 24 mėnesiai |
|  | Kameros turi būti pilnai suderinamos su kartu esama „exacqVision Enterprise“ vaizdo programine įranga. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba būtina pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą, patvirtinantį šį reikalavimą |
|  | Turi būti nauja, nenaudota, gamykliškai neatnaujinta (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |

MONTAVIMO SCHEMOS PARENGIMO, KAMERŲ ĮRENGIMO BEI KONFIGŪRAVIMO DARBAI

Reikalavimai projektavimo, įrengimo bei konfigūravimo darbams:

  - parengti IP kamerų montavimo schemą. Rengiant schemą turi būti atsižvelgiama į Užsakovo jau esančią IP kamerų ir tinklo infrastruktūrą bei poreikius. Schema pateikiama prieš montavimo darbus, Įranga turi būti montuojama pagal parengtą schemą;  Tiekėjas norėdamas įsivertinti darbų apimtis gali apžiūrėti montavimo vietas;

  - esamose vietose sumontuoti ir sukonfigūruoti perkamas vaizdo kameras į esamą elektrovoltinę sistemą;

  - Esant poreikiui pakloti UTP Cat5 tinklo kabelius tarp vaizdo kamerų ir komutacinių skydų esančios įrangos. Esant galimam aplinkos poveikiui arba pažeidimui, klojami kabeliai turi būti įtraukiami į gofruotą instaliacinį vamzdį arba lovelį. Visi įvadai įrangos spintoje turi eiti per kiaurymes, esančias spintos apačioje ir apsaugotas nuo vandens ir dulkių patekimo. Pro kiaurymes prakišami kabeliai, kurie spintos viduje komutuojami. Tiekėjas turi įsivertinti ir suteikti būtinų medžiagų ir reikalingos įrangos kiekį apžiūrėdamas vietas;

  - komutaciniai skydai ir jų laikikliai turi būti tvirtinami ant atramų;

  - turi būti sumontuoti ir įrengti kameros techninius reikalavimus atitinkantys PoE (Power over Ethernet) komutatoriai arba PoE (Power over Ethernet) maitinimo blokai komutaciniuose skyduose/spintose ar atramose;

  - atlikus perkamos įrangos diegimo ir montavimo darbus, turi būti pilnai sutvarkoma aplinka susijusi su atliktais darbais;

  - perkamos ir esamos įrangos konfigūravimo darbai turi būti suderinti su Užsakovu;

  - Tiekėjas privalo atlikti sumontuotos įrangos duomenų perdavimo ir korektiško veikimo matavimus;

  - Tiekėjas privalo pašalinti testavimo metu aptiktas problemas;

  - Visi veiksmai, susiję su prisijungimu prie elektros tinklo turi būti derinami su Užsakovu.

  - dingus elektros maitinimui, įranga turi automatiškai išsijungti be rizikos įrangos išsiderinimui ir turi automatiškai atsistatyti į darbinę padėtį, atsiradus el. maitinimu;

  - Mokymai turi būti įrašomi video formatu, instrukcijos pateikiamoms elektroniniu būdu „pdf“ ar kitu priimtinu skaitmeniniu formatu, ir perduoti Užsakovui. Mokymai turi apimti įrangos naudojimą, valdymą, konfigūravimą ir atnaujinimus;

  - Pateikti įrangos ir programinės įrangos naudojimo instrukcijas ir eksploatavimo dokumentaciją elektroniniu būdu;

  - Prekių pristatymo ir jų sumontavimo bei kitų paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas, bet ne ilgiau nei 30 dienų laikotarpiui.

SAUGUMO REIKALAVIMAI

  - Tiekėjo teikiamos ir siūlomos Prekės turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Užsakovas laikys, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ir paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

  - Tiekėjas privalo pateikti kameras su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai. Taip pat tiekėjas turi numatyti kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimą iš ES ar NATO šalyse esančių serverių, bei privalo pateikti kameras tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija, o papildomi, Užsakovo nenurodyti funkcionalumai, turėtų būti deaktyvuoti;

  - Visa siūloma įranga turi būti sumontuota ir sėkmingai veikianti panašiomis į Lietuvos klimatinėmis sąlygomis t. y. žiemos sezonas (ne mažiau nei 4 mėn.) veikiant neigiamai temperatūrai ir kitiems nepalankiems veiksniams. Lauko sąlygomis dirbantys sistemos įrenginiai, atsižvelgiant į specifines, meteorologines sąlygas turi nepriekaištingai veikti esant temperatūrai ne mažesniame intervale, kaip nuo –30C iki +55C. Tiekėjas privalo pateikti įrengtų vaizdo perdavimo įrenginių sąrašą, nurodant sumontavimo vietą, sumontavimo datą, vaizdo perdavimo įrenginių modelius.

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, šiam produktui taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti tvarkos aprašo VI skyriuje:

| MINIMALUS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJUS | ATITIKTĮ ĮRODANTYS DOKUMENTAI |
| --- | --- |
| 6.1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | Dėl prekės energinio efektyvumo klasės: - Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba - gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 6.2. produkte neturi būti gyvsidabrio; | a) Ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 6.3. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |

Perkančioji organizacija minimalių aplinkos apsaugos kriterijų atitiktį įrodančių dokumentų prašys iš to Tiekėjo, kuris pagal vertinimo rezultatus bus pripažintas galimu laimėtoju.

____________________________________