Pirkimų sąlygų,

2 priedas

ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS VALDYBOS ŠTABO TARNYBINĖS STOTIES TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished)), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued).

- Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija.

- Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba.

- Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti.

- Visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui.

- Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230 V 50 Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7).

- Tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti įrangos ir visų jos sudėtinių dalių gamintojo identifikacinius kodus;

  - įranga turi būti pateikta įrangos gamintojo nustatytu keliu;

  - turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), adresuota perkančiajai organizacijai.

- Saugumo reikalavimai (netaikoma programinei įrangai):

  - standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos;

  - įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:

  - įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;

  - tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą.

- Pirkimo objektas turi atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytus reikalavimus dėl grėsmių nacionaliniam saugumui.

- Įranga turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo IV skyriaus 4.1 papunktyje.

II SKYRIUS

TARNYBINĖ STOTIS (BVPŽ KODAS: 48800000-6)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

| 13. |  | Procesorius (-iai): |  |  | x86 tipo 64 bitų, ne mažiau dviejų procesorių (angl. socket) ir bendras procesorių branduolių skaičius ne mažesnis kaip 16; procesorių našumas turi būti ne mažiau kaip 284 vienetų pagal „SPECrate2017_int_base“ testą ir ne mažiau kaip 370 vienetų pagal „SPECrate2017_fp_base“ testą; rezultatai turi būti viešai skelbiami http://www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme; pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomam serverio modeliui; palaiko AVX-512 instrukcijų rinkinį; „Virtualization Technology“, „Hyper-Threading Technology“ arba analogiškas technologijas, palaiko DDR5 su ECC operatyviąją atmintį. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. |  | Operatyvioji atmintis: |  |  | ne mažiau kaip 384 GB ir ne lėtesni kaip 4800MT/s su ECC; realizuota ne mažesniais kaip 32 GB atminties moduliais; turi būti ne mažiau kaip 32 atminties lizdai. |  |  |
| 15. |  | Įkrovos įrenginys: |  |  | turi būti atskiras operacinės sistemos įkrovimo įrenginys su ne mažiau kaip 2 (dviem) M.2 NVMe SSD tipo ir ne mažesnėmis kaip 480 GB talpos laikmenomis, įkrovimo įrenginys turi palaikyti aparatinį (angl. Hardware) RAID1; |  |  |
| 16. |  | Standieji diskai: |  |  | ne mažiau kaip 10 vnt. keičiamų neišjungus (angl. Hot-Plug) 2.5 colio dydžio, 6 Gpbs SATA SSD intensyvaus skaitymo (angl. Read Intensive) tipo diskų, kurių kiekvienas ne mažiau kaip 1 TB GB talpos; disko ištvermė (angl. Endurance) ne prastesnė kaip 1DWPD (5 metų laikotarpiu). |  |  |
| 17. |  | Diskų masyvo valdiklis: |  |  | vidinių diskų masyvo valdiklis palaiko SATA/SAS 6Gb/s, SAS 12Gb/s, NVMe Gen3 (8 GT/s) ir NVMe Gen4 (16 GT/s) diskus. |  |  |
| 18. |  | USB/VGA prievadai: |  |  | ne mažiau 3 x USB ir 1 VGA, iš kurių ne mažiau 1 vnt. USB standarto A (angl. USB standard-A socket) lizdų ir ne mažiau 1 vnt. VGA jungčių sumontuoti priekinėje serverio panelėje. |  |  |
| 19. |  | Nuotolinis valdymas: |  |  | virtuali grafinė valdymo konsolė (angl. Web-based GUI) pasiekiama per interneto naršyklę ir HTML5; leidžia pilnai matyti vaizdą ir pilnai valdyti serverį, įjungti ir išjungti tarnybinės stoties maitinimą, pilnai konfigūruoti BIOS, RAID; leidžia prijungti virtualias laikmenas (angl. Virtual Media); leidžia prijungti iso atvaizdą ir iš jo įdiegti OS; palaiko Microsoft Active Directory vartotojų autentifikavimui ir prieigos teisių nustatymui; palaiko vieningą prisijungimą (angl. Single Sign-On); prie tinklo komutatoriaus jungiamas tuo pačiu laidu, kaip ir pagrindinė tinklo plokštė (t.y., nuotoliniam valdymui nereikia atskiro kabelio); papildomai gali būti atskiras RJ-45 nuotolinio valdymo prievadas. |  |  |
| 20. |  | Tinklo prievadai: |  |  | ne mažiau kaip 4 tinklo prievadai Ethernet 1GbE su RJ-45 jungtimis; kiekvienas Ethernet 1GbE tinklo prievadas komplektuojamas kartu su S/FTP Cat6a kategorijos ekranuotu patch kabeliu, ne mažiau 3 m ilgio, su jungtimis RJ-45; ne mažiau kaip 2 tinklo prievadai 10GbE SFP+ su SFP+ SR Duplex LC moduliais, turi palaikyti SR-IOV technologiją ir ne mažiau kaip 128 virtualių įrenginių, turi palaikyti „Flow director“ ar lygiavertę aparatinę technologiją paketų nukreipimui į branduolį, turi palaikyti VXLAN ir NVGRE; kiekvienas 10GbE SFP+ tinklo prievadas komplektuojamas kartu su Duplex Multimode OM5 tipo optinių kabeliu ne trumpesniu kaip 3 m su jungtimis LC\LC. |  |  |
| 21. |  | Maitinimo blokai: |  |  | dubliuoti „karšto keitimo“, vieno maitinimo šaltinio gedimo atveju tarnybinės stoties našumas turi nesumažėti (angl. Fully Redundant Power Supply); kiekvieno galia ne mažiau 1100W; kiekvienas maitinimo blokas turi būti komplektuojamas su IEC320 C13 - IEC320 C14 tipo maitinimo kabeliu, kurio ilgis ne trumpesnis kaip 1,2 m ir ne ilgesnis kaip 2 m. |  |  |
| 22. |  | Ventiliatoriai: |  |  | dubliuotų „karšto keitimo“ ventiliatorių sistema (t.y., kiekviename ventiliatorių bloke turi būti ne mažiau kaip 2 ventiliatoriai). |  |  |
| 23. |  | Energijos naudojimas: |  |  | sumažėjus apkrovai, serveris turi sumažinti naudojamą energiją. |  |  |
| 24. |  | Korpusas: |  |  | montuojamas į 19“ spintą, ne daugiau 2U aukščio, su visais priedais montavimui spintoje (bėgiai, tvirtinimo elementai, kabelių valdymo alkūnė); turi turėti priekinę apsauginę rakinamą uždangą fizinei diskų apsaugai. |  |  |
| 25. |  | Suderinamumas: |  |  | sertifikuota darbui su Windows Server 2022 arba naujesne programine įranga, informacija turi būti pateikta svetainėje http://www.windowsservercatalog.com; rekomenduojama kaip suderinama su VMware ESXi 8 arba naujesne programine įranga, informacija turi būti pateikta svetainėje http://www.vmware.com/resources/compatibility/. |  |  |
| 26. |  | Informavimas apie gedimą |  |  | pateikiama įranga informuoja administratorių apie įvykusį arba spėjamą (galimą) HDD/SSD, RAM, PSU ir kitų sisteminių įrenginių gedimą; pranešimas apie gedimą turi būti siunčiamas el. paštu ir SNMP protokolu. |  |  |
| 27. |  | Garantija dėl avarijų: |  |  | diskams, atminčiai, procesoriams suteikiama garantija dėl avarijų (angl. prefailure warranty); įranga keičiama, jei buvo iš anksto įspėta dėl galimo gedimo. |  |  |
| 28. |  | Kiti reikalavimai: |  |  | techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 ºC iki +35 ºC, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė; visos siūlomo serverio dalys ir įrenginiai privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos. |  |  |
| 29. |  |  | Garantija: |  |  | įrangos garantinis aptarnavimas ne mažiau kaip 2 metai; garantinis techninis aptarnavimas suteikiamas serverio įrengimo vietoje Lietuvos teritorijoje; garantinis aptarnavimas teikiamas 30 dienų, gamintojas turi turėti autorizuotą remonto centrą Lietuvoje; gamintojas garantuoja nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus; garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo pakeisti sugedusią įrangą (įrangos komplektą) ekvivalentiška nauja, įrangos instaliacijos vietoje (Lietuvos Respublikos teritorijoje); įrangos gamintojas turi turėti viešai pasiekiamą interneto svetainę, iš kurios garantinės priežiūros laikotarpiu būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, aparatinės įrangos (angl. firmware), programinės įrangos naujas versijas ir klaidų taisymus, tvarkykles, pasitikrinti informaciją apie garantinės priežiūros galiojimą. |  |
| 30. |  |  | Gamintojo garantija: |  |  | visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami serverio gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, pasiūlyme nurodant jų kodus ir pavadinimus). |  |

_____________________________________________