Pirkimo sąlygų 4 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA RANGOS DARBŲ PIRKIMUI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. Bendri duomenys: |  |  |
| 1.1. | Statytojas (Užsakovas) | Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis |
| 1.2. | Statinys (pavadinimas, adresas) | Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija J. Basanavičiaus g. 90, Kybartai, Vilkaviškio r. sav. |
| 1.3. | Pirkimo pavadinimas | Kybartų "Saulės" progimnazijos A ir B korpusų langų pakeitimas |
| 1.4 | Statinio klasifikavimas pagal jo naudojimo paskirtį | Negyvenamasis pastatas, visuomeninių pastatų paskirties grupė, mokslo paskirtis |
| 1.5 | Statinio statybos rūšis | Paprastasis remontas |
| 1.4. | Statinių kategorija | Ypatingasis statinys |
| 2. Perkami rangos darbai ir susijusių paslaugų apimtys |  |  |
| 2.1. | Apimtys | 1. Pakeisti progimnazijos pastato A ir B korpusuose senus langus su mediniais rėmais. 1.1. Keičiami seni, nesandarūs langai su mediniais rėmais į naujus varstomus langus plastikiniais rėmais. Plastikinių langų rėmų spalva – vidinė pusė balti, išorinė pusė tamsiai žali; 1.2. Išorės skardinės palangės permontuojamos esamos; 1.3. Pastato viduje palangių lentos demontuojamos ir keičiamos naujomis; 1.4. Apšiltinami, aptaisomi ir dažomi vidiniai angokraščiai, spalvą derinant prie pastato vidinių sienų spalvos. 2. Pakoreguoti pastato kadastrinių matavimų bylą su registrų centro patikra. |
| 2.2. | Kiti reikalavimai ir sąlygos | Keičiami langai privalo atitikti statybos techninių reglamentų „Esminis statinio reikalavimas“ (STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“, STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“, STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“) reikalavimus bei STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus. Langai mokslo paskirties pastatuose turi atitikti šilumos izoliacijos reikalavimus, kad sumažintų šilumos nuostolius ir užtikrintų efektyvų energijos naudojimą. Langų esminės savybės turi atitikti Statybos produkto techninės specifikacijos žymens LST EN 14351-1:2006+A2:2016 (arba lygiaverčio) reikalavimus: 1. Nepralaidumas vandeniui – 7A klasė (arba lygiavertis); 2. Pavojingų atliekų kiekis – npd (arba lygiavertis); 3. Atsparumas vėjui, sniegui, ilgalaikėms ir priverstinėms apkrovoms – C5 klasė (arba lygiavertis); 4. Atsparumas smūgiams – npd (arba lygiavertis); 5. Atsparumas įsilaužimui – npd (arba lygiavertis); 6. Oro garso izoliacijos rodiklis – 34 (-1; -4) dB (arba lygiavertis); 7. Šilumos perdavimo koeficientas – 1,0 W/(m².K) (arba lygiavertis); 8. Spinduliuotės savybės: 8.1. Šviesos pralaidumas (LT) – npd (arba lygiavertis); 8.2. Saulės energijos pralaidumas (g) – npd (arba lygiavertis); 9. Oro skverbtis – 4 klasė (arba lygiavertis); 10. Atsparumas kartotiniam varstymui – 3 klasė (arba lygiavertis). Darbų atlikimo terminas 4 kalendoriniai mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos, su galimybei pratęsti 1 mėnesį. Rangovui prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama įvertinti darbų apimtis ir esamą situaciją Užsakovo objekte. Dėl objekto apžiūros laiko Rangovas turi susitarti su Užsakovo atstovu – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialiste Ingrida Stadaliene, tel. 0 342 60076, el. p. ingrida.stadaliene@vilkaviskis.lt . Visus kiekius, matmenis, spalvas derinti/tikslinti vietoje. Visi gaminiai ir medžiagos, naudojami atliekant šiuos remonto darbus, į objektą turi būti pristatomi kartu su atitikties deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar europinių standartų reikalavimus. Rangovas visas darbų metu susidariusias atliekas įsipareigoja išvežti savo lėšomis ir pristatyti atliekų tvarkytojui pagal nustatytą tvarką. Remonto darbų grafikas, medžiagų sandėliavimo vieta ir kiti statybos organizavimo klausimai derinami su paskirtu mokyklos atstovu. Mokyklos atstovo kontaktinius duomenis Užsakovas pateiks pirkimą laimėjusiam rangovui. Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių patvirtinimo“ Nr. 346 patvirtintomis Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte. Rangovas teikdamas pasiūlymą, privalo įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Darbų užduotyje numatytiems Darbams pilna apimtimi atlikti. Darbų žiniaraščiuose pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ir atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir darbai žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų). Visos Rangovo išlaidos, susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos Darbų kiekių žiniaraščiuose paskirstant Išlaidas Darbų kainose. Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės progimnazijos darbas Darbų metu negali būti stabdomas, t. y. Rangovas Darbus turės vykdyti veikiančiame objekte. Rangovas, prieš pradėdamas Darbus, turi suderinti darbų laiką su progimnazijos direktoriaus pavaduotoju ūkiui, tel. + 370 342 30145, el. p. kybartusaule@kybartai.eu ,kad būtų kuo mažiau trukdoma moksleiviams ir darbuotojams. Darbų kiekių lokalines sąmatas pateikti po sutarties pasirašymo per 10 darbo dienų. Sąmatos bus naudojamos Rangovo darbų pažangos eigai fiksuoti ir bus reikalinga, jei kils poreikis nevykdomų ar papildomų darbų apskaičiavimui. |
| 3. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ patvirtintu tvarkos aprašu (toliau – Aprašas): 4.1. papunkčiu, 2 priedo III skyriaus 161 punktu „Visuomeninės paskirties pastatų, suprojektuotų pagal 15.1 ir 15.2 papunkčiuose nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XII skyrius „Pastatų projektavimas ir statybos darbai“), statyboje: ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudaro išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą.“. Rangovas sutarties vykdymo metu turės pateikti aplinkosaugines produktų deklaracijas arba kitus lygiaverčius įrodymus. |
| 4. | Pateikiami papildomi dokumentai | 1. Remontuojamų pastato korpusų vaizdai. 2. Progimnazijos pastato aukštų, kuriuose keičiami langai planai. 3. Darbų kiekių žiniaraščiai |

Vietinio ūkio skyriaus

Vyriausioji specialistė					Ingrida Stadalienė

Rūsio, I aukšto, II aukšto, III aukšto planai

Darbų kiekių žiniaraštis

Kompleksas: Kybartų "Saulės" progimnazijos A ir B korpusų langų pakeitimas

Objektas: Kybartų "Saulės" progimnazijos A ir B korpusų langų pakeitimas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina EUR, be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Langų demontavimas / montavimas (apie 257,54 m2) * | Vnt. | 107 |  |
| 2. | Plastikiniai langai (apie 257,54 m2) | Vnt. | 107 |  |
| 3. | Keičiamų langų vidaus angokraščių aptaisymas, apšiltinant ir tinkuojant plonasluoksniu tinku (apytiksliai) | m2 | 535,0 |  |
| 4. | Paruoštų dažymui vidaus paviršių labai geras dažymas (apytiksliai) | m2 | 229,0 |  |
| 5. | Keičiamų langų vidaus palangių demontavimas / montavimas (apytiksliai) ** | m | 150,0 |  |
|  | Suma be PVM (Eur): |  |  |  |
|  | PVM 21 proc.: |  |  |  |
|  | Bendra suma su PVM (Eur): |  |  |  |

* Langų montavimo/ demontavimo darbai apima visus su tuo susijusius reikalingus darbus (senų langų, tvirtinimo detalių, apdailos detalių demontavimą – išsaugant senas skardines lauko palanges, langų angų paruošimą naujų langų montavimui, naujų langų sumontavimas, atliekant sandarinimo ir izoliacijos darbus, senų lauko palangių sumontavimas, visų darbų metu susidariusių atliekų išvežimas ir pristatymas atliekų tvarkytojui).

** Vidaus palangių demontavimo / montavimo darbai apima visus su palangių keitimu susijusius darbus ir susidariusių atliekų išvežimas bei pristatymas atliekų tvarkytojui.