Priedas Nr.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU- ... /24 [ITP25] SKALDOS KAITINIMO IR DŽIOVINIMO ĮRENGINYS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Skaldos kaitinimo ir džiovinimo įrenginys (3 komplektai), (toliau Prekės arba Įranga).

ir

Paslaugos - Skaldos kaitinimo ir džiovinimo įrenginio gamintojo rekomenduotinas ir Pardavėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis:

    - Pirma pirkimo dalis - Skaldos kaitinimo ir džiovinimo įrenginys (2 komplektai).

    - Antra pirkimo dalis – Skaldos kaitinimo ir džiovinimo įrenginys priekabos bazėje (1 komplektas).

2.2.Pirkimo objekto aprašymas: Įrenginys skirtas: šildyti, o tuo pačiu ir išgarinti drėgmę iš apdorojamų mineralinių medžiagų: skalda, smėlis, žvirgždas; šildyti asfalto „laužą“, frezuotą asfaltą, jį nuolat permaišant, tikslu suminkštinti rišančiąsias medžiagas, o esant poreikiui, dar pridedant papildomų rišančiųjų medžiagų; ribotą laiką palaikyti sušildytos ir permaišytos medžiagos masės optimalią temperatūrą, iki medžiaga bus panaudota darbų objekte.

Komplektą sudaro ne mažiau kaip šie mazgai:

- medžiagų šildymo, kaitinimo, džiovinimo būgnas su papildoma hidrofikuota pavara;

- šildymo įrenginys -  degiklių kompleksas;

- autonominė hidraulinė stotis, kurio pavara - vidaus degimo variklis;

- talpa medžiagos laikinam sandėliavimui iki panaudojimo;

- valdymo instaliacija ir armatūra.

2.3.Pirkimo objekto apimtys:

Pirkimo dalis Nr. 1

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skaldos kaitinimo ir džiovinimo įrenginys | komplektas | 2 |

Pirkimo dalis Nr. 2

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skaldos kaitinimo ir džiovinimo įrenginys priekabos bazėje | komplektas | 1 |

2.4.Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti nemokamai nurodytu adresu :

1 pirkimo dalis: Kauno g. 14, 21372 Vievis (1 komplektas); Gamyklos g. 3, 96155 Gargždai (1 komplektas;

2 pirkimo dalis): Aušrinės g. 2, 75447 Iždonų kaimas, Šilalės rajonas (1 komplektas).

  - Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

Tiekėjas turi pateikti siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikti įrodymus apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu .

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

5. PRIEDAI

Priedas  Nr.1 – Techniniai parametrai- Skaldos kaitinimo ir džiovinimo įrenginys

Priedas  Nr.2 – Techniniai parametrai- Skaldos kaitinimo ir džiovinimo įrenginys priekabos bazėje

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

SKALDOS KAITINIMO IR DŽIOVINIMO ĮRENGINYS

Kartu su pasiūlymu pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Pardavėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Pardavėjo deklaracija. Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Pardavėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Pardavėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI ĮRENGINIUI |  |  |
| 1.1. | Paskirtis, konstrukcija, komplektiškumas | Komplektas skirtas: - šildyti, o tuo pačiu ir išgarinti drėgmę iš apdorojamų mineralinių medžiagų: skalda, smėlis, žvirgždas; - šildyti asfalto „laužą“, frezuotą asfaltą, jį nuolat permaišant, tikslu suminkštinti rišančiąsias medžiagas, o esant poreikiui, dar pridedant papildomų rišančiųjų medžiagų. - ribotą laiką palaikyti sušildytos ir permaišytos medžiagos masės optimalią temperatūrą, iki medžiaga bus panaudota darbų objekte. Komplektą sudaro ne mažiau kaip šie mazgai: - medžiagų šildymo, kaitinimo, džiovinimo būgnas su papildoma hidrofikuota pavara; - šildymo įrenginys - degiklių kompleksas; - autonominė hidraulinė stotis, kurio pavara - vidaus degimo variklis; - talpa medžiagos laikinam sandėliavimui iki panaudojimo; - valdymo instaliacija ir armatūra. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas įrenginio modelis – _________. |
| 1.1.1 | Komplekso jėgainė | Keturtaktis, oru aušinamas vidaus degimo variklis. Variklio nominali galia 3,7 – 4,8 kW / 5 – 6,5 AG. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas jėgainės modelis – _________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 1.1.2 | Atitiktis saugos reikalavimams | Įranga turi būti nauja, iki perdavimo dienos nenaudota, atitinkanti techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Įrenginys (pilnas komplektas) turi būti sertifikuotas, paženklintas CE ženklu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.2. | Serijinė gamyba | Įrenginio modelis turi būti standartinis gaminys, (negali būti vienetinis, pagal užsakymą pagamintas gaminys). Turi būti pateikta gamintojo deklaracija patvirtinanti siūlomo modelio serijinę gamybą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 1.3. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), |
| 1.3.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams (ne mažiau kaip 2 darbuotojai) Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.4. | Pilna garantija įrenginiui | Ne mažiau kaip 12 mėnesių, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas garantijos laikotarpis – _________ mėn. |
| 1.5. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.6. | Dominuojanti įrangos dažomų paviršių spalva | Oranžinė (RAL 2004, 2011), pilka (Pantone 7544C, 7021) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomų spalvų kodai– _________. |
| 1.7. | Saugos priemonės | Įrenginys komplektuojamas su ne mažiau kaip 6 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta. Prekės perdavimo dieną gesintuvas turi turėti galiojančios patikros žymą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8. | Gabaritiniai matmenys | Ne didesni kaip: Ilgis – 1 800 mm; Plotis – 1 800 mm; Aukštis – 2 200 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: Ilgis ______ mm. Plotis ______ mm. Aukštis ______ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 1.8.1 | Įrenginio masė | Tuščio įrenginio (be kaitinamų medžiagų) masė 600- 800 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras ______ kg Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 1.8.2 | Kėlimo kilpos | Įrenginiui įkelti/iškelti į/iš transporto priemonių, gamintojo numatytos 4 kėlimo stropų kabliams įkabinti skirtos vietos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2. | ŠILDYMO/DŽIOVINIMO BŪGNAS |  |  |
| 2.1. | Technologinis procesas/ šildomos medžiagos pakrovimas | Šildymo procesas vyksta, talpai pastoviai sukantis ir maišant degikliu/iais šildomą medžiagą. Pakrovimas atliekamas rankiniu būdu. Pakrovimui numatytas atidaromas liukas, kurį atidarant sustabdomas kaitinamos medžiagos maišymo procesas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 2.1.1 | Pavara | Džiovinimo/kaitinimo būgno sukimui naudojama hidrofikuota pavara. Hidraulinės sistemos valdymo svirčių pagalba, būgno sukimosi kryptis gali būti keičiama. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 2.2. | Būgno tūris | 500 – 600 ltr (dm³) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras ______ ltr (dm³). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 2.2.1 | Galimas pakrauti medžiagos kiekis | 200 – 300 ltr (dm³) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras ______ ltr (dm³). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 2.3. | Deklaruojamas našumas | Galimas sušildyti ir įkaitinti iki optimalios temperatūros frezuoto asfalto kiekis iki 3 000 kg/h | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 2.4. | Šildymo procesas | Gamintojo numatyta ir sumontuota netiesioginė, orinė šildymo/kaitinimo sistema, kad degiklių liepsna neturėtų tiesioginio kontakto su šildoma medžiaga. Su pasiūlymu turi būti pateiktas techninis aprašymas (brėžiniai ar paaiškinimai) nusakantis kaitinimo sistemos veikimo principą. Šildymo/kaitinimo proceso kontrolei numatytas elektroninis arba mechaninis temperatūros matuoklis. Turi būti sumontuota sistema, matuojanti ir parodanti šildomų medžiagų masės temperatūrą realiu laiku. Turi būti sumontuota automatinė degiklio/ių valdymo sistema, leidžianti palaikyti užduotą darbinę šildomų medžiagų temperatūrą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 2.4.1 | Šildymo/kaitinimo sistemos energijos šaltinis | Suskystintos propano-butano dujos balionuose. Naudotinų balionų kiekis – 2 vnt po ne mažiau kaip 30 ltr | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: šildymo sistemai naudotina technologija ______ Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 2.4.2 | Vieta dujų balionams | Dujų balionams numatyta tvirtinimo vieta su pritvirtinimo, palaikymo įtaisu. Tvirtinimo vietose turi tilpti ir patikimai prisitvirtinti 30- 50 ltr talpos dujų balionai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 3 . | TALPA MEDŽIAGOS LAIKINAM SANDĖLIAVIMUI |  |  |
| 3.1. | Talpos paskirtis | Žemiau džiovinimo/kaitinimo būgno įrengiama 300 -500 ltr (dm³) tūrio konteineris su atidaroma anga Konteineris skirtas sušildytos ir/arba išdžiovintos medžiagos laikinam sandėliavimui iki ji bus panaudota arba nenutrūkstamam medžiagos ruošimo procesui, kol šildoma/kaitinama nauja užkrova. Talpos-konteinerio rėminė konstrukcija panaudojama medžiagų džiovinimo/kaitinimo būgno, jėgainės ir valdymo armatūros sumontavimui virš konteinerio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 3.2. | Šiluminiai nuostoliai | Tikslu kiek įmanoma ilgiau išlaikyti naudojamos medžiagos optimalią temperatūrą, konteinerio išorinės sienos apšiltintos izoliacine medžiaga, kurios sluoksnio storis ne mažiau 50 mm, o šiluminė varža ne mažesnė 1,3 m² K/W. Išorinė pusė padengta gruntuotais ir dažytais arba nerūdijančio plieno skardos lakštais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras- apšiltinimo sluoksnio šiluminė varža ______ m² K/W Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 3.3. | Anga medžiagų paėmimui | Talpos-konteinerio priekinė sienelė – kartu ir atidaromas liukas, skirtas medžiagos pasėmimui kastuvu ar semtuvu. Liuko valdymas – rankinis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

TECHNINIAI PARAMETRAI

SKALDOS KAITINIMO IR DŽIOVINIMO ĮRENGINYS PRIEKABOS BAZĖJE

Kartu su pasiūlymu pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Pardavėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Pardavėjo deklaracija. Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Pardavėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Pardavėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI ĮRENGINIUI |  |  |
| 1.1. | Paskirtis, konstrukcija, komplektiškumas | Komplektas skirtas: - šildyti, o tuo pačiu ir išgarinti drėgmę iš apdorojamų mineralinių medžiagų: skalda, smėlis, žvirgždas; - šildyti asfalto „laužą“, frezuotą asfaltą, jį nuolat permaišant, tikslu suminkštinti rišančiąsias medžiagas, o esant poreikiui, dar pridedant papildomų rišančiųjų medžiagų. - ribotą laiką palaikyti sušildytos ir permaišytos medžiagos masės optimalią temperatūrą, iki medžiaga bus panaudota darbų objekte. Komplektą sudaro ne mažiau kaip šie mazgai: - dviašė, centrinių ašių priekaba; - medžiagų šildymo, kaitinimo, džiovinimo būgnas su papildoma hidrofikuota pavara; - šildymo įrenginys - degiklių kompleksas; - autonominė hidraulinė stotis, kurio pavara - vidaus degimo variklis; - talpa medžiagos laikinam sandėliavimui iki panaudojimo; - valdymo instaliacija ir armatūra. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas įrenginio modelis – _________. |
| 1.1.1 | Komplekso jėgainė | Keturtaktis, oru aušinamas vidaus degimo variklis. Variklio nominali galia 3,7 – 4,8 kW / 5 – 6,5 AG. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas jėgainės modelis – _________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 1.1.2 | Atitiktis saugos reikalavimams | Įranga turi būti nauja, iki perdavimo dienos nenaudota, atitinkanti techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Įrenginys (pilnas komplektas) turi būti sertifikuotas, paženklintas CE ženklu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.2. | Serijinė gamyba | Įrenginio modelis turi būti standartinis gaminys, (negali būti vienetinis, pagal užsakymą pagamintas gaminys). Turi būti pateikta gamintojo deklaracija patvirtinanti siūlomo modelio serijinę gamybą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 1.3. | Registracija | Pardavėjas įrenginį kaip komplektinę transporto priemonę, t.y. specialios paskirties priekabą, įregistruoja AB „Regitra“ Pirkėjo vardu ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), |
| 1.4. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis (polisas) turi galioti ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.5. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), |
| 1.5.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams (ne mažiau kaip 2 darbuotojai) Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.6. | Pilna garantija įrenginiui | Ne mažiau kaip 12 mėnesių, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas garantijos laikotarpis – _________ mėn. |
| 1.7. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8. | Dominuojanti įrangos dažomų paviršių spalva | Oranžinė (RAL 2004, 2011), pilka (Pantone 7544C, 7021) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomų spalvų kodai– _________. |
| 1.8.1 | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.9. | Saugos priemonės | Įrenginys komplektuojamas su ne mažiau kaip 6 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta. Prekės perdavimo dieną gesintuvas turi turėti galiojančios patikros žymą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.10. | Gabaritiniai matmenys | Ne didesni kaip: Ilgis – 3 500 mm; Plotis – 2 500 mm; Aukštis – 2 500 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: Ilgis ______ mm. Plotis ______ mm. Aukštis ______ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 1.11. | Ant priekabos platformos montuojamos, tvirtinamos įrangos masė | Tuščio įrenginio (be kaitinamų medžiagų) masė 600- 800 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras ______ kg Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 2. | REIKALAVIMAI PRIEKABAI |  |  |
| 2.1. | Priekabos tipas | Dviejų (centrinių) ašių platforma | Taip/Ne(nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda __. |
| 2.2. | Bendroji masė | Techniškai leistina priekabos maksimali (bendroji) masė ne daugiau 2 700 kg | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 2.2.1 | Priekabos nuosavas svoris | 150 – 250 kg | Siūlomas parametras ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 2.3. | Gabaritiniai matmenys | Bendras priekabos ilgis ne daugiau 3 500 mm. Plotis (išorinių matmenų) ne daugiau 2 500 mm. | Siūlomas parametras: bendras ilgis ______ mm; plotis ______ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 2.4. | Pastatymo/ atraminė grąžulo koja | Mechaniškai reguliuojamo aukščio atraminis ratukas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 2.5. | Priekabos sukabinimo įtaisas - grąžulas | Sukabinimo spyna 50 mm skersmens rutuliniam kabliui. Sukabintuvo aukštis reguliuojamas – gamintojo numatyti ir įrengti ne mažiau kaip 2 padėties keitimo mazgai. Jungiamasis kabelis, jungiantis priekabą su krovininio automobilio 7 kontaktų rozete. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 2.5.1 | Įtaiso aukščio reguliavimas | Sukabinimo spynos ir grąžulo aukščio virš kelio dangos reguliavimas ne siauresniame intervale nei nuo 400 iki 700 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: nuo ______ mm iki ______ mm |
| 2.6. | Stabdžiai | Priekaba privalo turėti gamintojo numastytus ir įrengtus darbinius inercinius stabdžius bei parkavimo stabdį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 2.7. | Ratų atsparos nuo pariedėjimo | Ne mažiau 2 vnt, su numatyta joms tvirtinimo vieta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.8. | Atitiktis KET | Priekaba turi būti parengta pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose, įskaitant ir tamsiu paros metu: gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. Prioritetas teikiamas visa apimtimi montuojamiems LED žibintams, kai žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.8.1 | Žibintų juosta | Gabaritinių, posūkių, stop žibintų, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vietos su apšvietimo žibintais juosta įrengiama žemiau priekabos platformos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 3. | ŠILDYMO/DŽIOVINIMO BŪGNAS |  |  |
| 3.1. | Technologinis procesas/ šildomos medžiagos pakrovimas | Šildymo procesas vyksta, talpai pastoviai sukantis ir maišant degikliu/iais šildomą medžiagą. Pakrovimas atliekamas rankiniu būdu. Pakrovimui numatytas atidaromas liukas, kurį atidarant sustabdomas kaitinamos medžiagos maišymo procesas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 3.1.1 | Pavara | Džiovinimo/kaitinimo būgno sukimui naudojama hidrofikuota pavara. Hidraulinės sistemos valdymo svirčių pagalba, būgno sukimosi kryptis gali būti keičiama. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 3.2. | Būgno tūris | 500 – 600 ltr (dm³) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras ______ ltr (dm³). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 3.2.1 | Galimas pakrauti medžiagos kiekis | 200 – 300 ltr (dm³) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras ______ ltr (dm³). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 3.3. | Deklaruojamas našumas | Galimas sušildyti ir įkaitinti iki optimalios temperatūros frezuoto asfalto kiekis iki 3 000 kg/h | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 3.4. | Šildymo procesas | Gamintojo numatyta ir sumontuota netiesioginė, orinė šildymo/kaitinimo sistema, kad degiklių liepsna neturėtų tiesioginio kontakto su šildoma medžiaga. Su pasiūlymu turi būti pateiktas techninis aprašymas (brėžiniai ar paaiškinimai) nusakantis kaitinimo sistemos veikimo principą. Šildymo/kaitinimo proceso kontrolei numatytas elektroninis arba mechaninis temperatūros matuoklis. Turi būti sumontuota sistema, matuojanti ir parodanti šildomų medžiagų masės temperatūrą realiu laiku. Turi būti sumontuota automatinė degiklio/ių valdymo sistema, leidžianti palaikyti užduotą darbinę šildomų medžiagų temperatūrą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 3.4.1 | Šildymo/kaitinimo sistemos energijos šaltinis | Suskystintos propano-butano dujos balionuose. Naudotinų balionų kiekis – 2 vnt po ne mažiau kaip 30 ltr | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: šildymo sistemai naudotina technologija ______ Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 3.4.2 | Vieta dujų balionams | Dujų balionams numatyta tvirtinimo vieta su pritvirtinimo, palaikymo įtaisu. Tvirtinimo vietose turi tilpti ir patikimai prisitvirtinti 30- 50 ltr talpos dujų balionai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 4 . | TALPA MEDŽIAGOS LAIKINAM SANDĖLIAVIMUI |  |  |
| 4.1. | Talpos paskirtis | Žemiau džiovinimo/kaitinimo būgno įrengiama 300 -500 ltr (dm³) tūrio konteineris su atidaroma anga. Konteineris skirtas sušildytos ir/arba išdžiovintos medžiagos laikinam sandėliavimui iki ji bus panaudota arba nenutrūkstamam medžiagos ruošimo procesui, kol šildoma/kaitinama nauja užkrova. Talpos-konteinerio rėminė konstrukcija panaudojama medžiagų džiovinimo/kaitinimo būgno, jėgainės ir valdymo armatūros sumontavimui virš konteinerio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 4.1.1 |  | Talpa-konteineris, džiovinimo/kaitinimo būgnas, jėgainė ir valdymo armatūra, t.y. visas kompleksas tvirtinama ant priekabos platformos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.2. | Šiluminiai nuostoliai | Tikslu kiek įmanoma ilgiau išlaikyti naudojamos medžiagos optimalią temperatūrą, konteinerio išorinės sienos apšiltintos izoliacine medžiaga, kurios sluoksnio storis ne mažiau 50 mm, o šiluminė varža ne mažesnė 1,3 m² K/W. Išorinė pusė padengta gruntuotais ir dažytais arba nerūdijančio plieno skardos lakštais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras- apšiltinimo sluoksnio šiluminė varža ______ m² K/W Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 4.3. | Anga medžiagų paėmimui | Talpos-konteinerio priekinė sienelė – kartu ir atidaromas liukas, skirtas medžiagos pasėmimui kastuvu ar semtuvu. Liuko valdymas – rankinis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 4.3.1 | Džiovinimo -kaitinimo įrenginio padėtis priekabos platformoje | Džiovinimo-kaitinimo įrenginys pozicionuojamas priekine (pakrovimo/iškrovimo) puse į priekabos platformos galą. Platformos galinė dalis (nuo priekabos galo iki medžiagų pasėmimo liuko (500-600 mm)) naudojama kaip pakopa aptarnaujančio personalo palipimui, pakraunant šildomas/kaitinamas medžiagas į įrenginį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.