PĖSČIŲJŲ-DVIRAČIŲ TILTO PER MITUVOS UPĘ JURBARKO M.

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Jurbarko rajono savivaldybės administracija Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas kodas 188713933 |
| 2. | Pirkimo objektas | Pėsčiųjų-dviračių tilto per Mituvos upę Jurbarko m. projekto parengimas: - Projektinių pasiūlymų (toliau – PP) parengimas; - Paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis (būtini tyrimai, sąlygų gavimas ir suderinimas); - Viešinimo procedūrų atlikimas; - Statybą leidžiančio dokumento (toliau – SLD) gavimas. - Techninio darbo projekto (toliau – TDP) parengimas; - Projekto vykdymo priežiūra Naujas statinys projektuojamas per Mituvos upę, siekiant Jurbarko dvaro komplekso pritaikymo lankymui – pėsčiųjų-dviračių tilto per Mituvos upę ir prieigų nuo Kraštovaizdžio parko į Jurbarko dvaro kompleksą įrengimo. Numatoma suprojektuoti bendrai naudojamą pėsčiųjų–dviračių 2,5 – 4,0 m pločio tiltą per Mituvos upę Jurbarko mieste. |
| 3. | Projekto pavadinimas | Pėsčiųjų-dviračių tilto per Mituvos upę Jurbarko m. projektas. |
| 4. | Statinio adresas | Kvartalas tarp Muitinės g., Pamituvio g. ir Tilžės g. Jurbarko mieste. |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Statinio kategorija – ypatingas statinys. Statinio statybos rūšis – nauja statyba. Inžinerinių statinių grupės - Kiti inžineriniai statiniai Inžinerinių statinių pogrupiai (paskirtis) - Kitų transporto statinių |
| 6. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Vienoje ir kitoje Mituvos upės pusėse jau yra įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai. |
| 7. | Lėšų dydis viso projekto realizavimui | Nenurodoma, nes bus apsisprendžiama apsvarsčius projektinius pasiūlymus. Projekto sprendiniai privalo būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 8. | Perkamų paslaugų apimtis: | - Pateikiamos trys alternatyvios vizijos, kurių viena Statytojo pasirenkama PP rengimui. - PP parengimo sudedamosios dalys: - bendroji [BD]; - architektūrinė [A]; - susisiekimo [S]; - lietaus nuotekų šalinimo [VN]; - elektrotechnikos [E]; - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo [SO]; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir darbų kiekio žiniaraščiai [SSK] (žr. 11.3 p. 4 dalyje); - gaunamas SLD; - kiti reikalingi sprendiniai ir (ar) skaičiavimai atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus (kai jie išduoti) ir kitos reikalingos projekto dalys (atsižvelgiant į projektavimo metu atsiradusius poreikius). - TDP parengimo dalys: - bendroji [BD]; - architektūrinė [A]; - susisiekimo [S]; - lietaus nuotekų šalinimo [VN]; - elektrotechnikos [E]; - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo [SO]; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir darbų kiekio žiniaraščiai [SSK] (žr. 11.3 p. 4 papunktį); - kitos reikalingos projekto dalys (atsižvelgiant į projektavimo metu atsiradusius poreikius); - pateikiamas pranešimas apie statybos dabų pradžią. - PASTABA: - Paslaugų teikėjas atsako už rūpestingą visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba paslaugų atlikimui, pateikimą. Iš laimėjusio konkursą Paslaugų teikėjo nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo kainą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais. - Projekto įgyvendinimo priežiūra atliekama, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais, fiksuojant atitinkamus įrašus e-Statybos darbų žurnale. |
| 9.1. | Projektinių sprendinių suderinamumas | Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus projektinių pasiūlymų parengimas ir projekto derinimų atlikimas. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Projektiniai pasiūlymai turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. |
| 9.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Pavedama paslaugos teikėjui užsakyti ir gauti: 1. Esant poreikiui atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus ar ekspertizes; 2. Gauti prisijungimo ir kitas specialiąsias sąlygas projektavimui teisės aktų nustatyta tvarka; 3. Parengti tris alternatyvias tilto per Mituvos upę vizijas iš kurių atrinkus projektinius pasiūlymus ir suderinti su Užsakovu, atlikti viešinimo procedūras, teisės aktų nustatyta tvarka; 4. Kartu su projektiniais pasiūlymais pateikti preliminarias sąmatas (pagal SISTELA sustambintų statybos darbų kainų apskaičiavimus); 5. Statybą leidžiantį dokumentą. |
| 9.3. | Projekto vykdymo priežiūra | Projekto vykdymo priežiūra apima techninio darbo projekto rengimo laikotarpį ir vykdoma visą Pėsčiųjų-dviračių tilto per Mituvos upę Jurbarko m. projekto laikotarpį nuo rangos darbų sutarties įsigaliojimo datos iki atliktų rekonstrukcijos darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais bei projekto įgyvendinimo priežiūra fiksuojamas atitinkamais įrašais e- Statybos dabų žurnale. |
| 9.4. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Paslaugų teikimo pradžia skaičiuojama nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir turi būti baigta per 10 metų: 1. Trijų alternatyvių vizualizacijų pateikimo trukmė 1 mėn.; 2. Projektavimo paslaugų teikimo trukmė 8 mėn., kurių tarpe: 2.1. PP dalių rengimo trukmė 4 mėn.; 2.2. Viešinimo procedūrų atlikimas ir SLD išdavimo trukmė 1 mėn.; 2.3. TDP dalių rengimo trukmė 2 mėn.; 2.4. Apmokėjimo už projektavimo paslaugas trukmė 1 mėn. 3. Projekto įgyvendinimo priežiūra vykdoma visą Pėsčiųjų-dviračių tilto per Mituvos upę Jurbarko m. projekto laikotarpį nuo rangos darbų sutarties įsigaliojimo datos iki atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, bet ne ilgiau, kaip 10 metų, nuo Sutarties įsigaliojimo. Po Sutarties pasirašymo per 10 kalendorinių dienų Paslaugų teikėjas privalo parengti ir su Užsakovu suderinti bei pasirašyti detalų projektavimo paslaugų teikimo grafiką, kuriame turi atsispindėti visų Projekto sudėtinių dalių rengimo etapai ir su tuo susiję darbai; |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 10. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Jurbarko miesto teritorijos bendrasis planas (patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-191, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. T00089608). Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Pėsčiųjų ir dviračių takų dangos projektuojamos remiantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 3-415 „Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklėmis“ Pėsčiųjų-dviračių tako ant tilto ir tilto prieigose parametrai nustatomi pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir Pėsčiųjų ir dviračių takų dangos projektuojamos remiantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 3-415 „Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklėmis“. |
| 11. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Projekte numatomi sprendiniai: - numatyti tilto, pėsčiųjų ir dviračių takų apšvietimo tinklų įrangą, pateikiant apšvietimo elementus, jų tvirtinimą ir spalvinį sprendimą; - išspręsti paviršinio vandens nuvedimą; - tiltą su prieigomis sklandžiai sujungti su esamais pėsčiųjų takais; - nurodyti eismo reguliavimo ir informacinių ženklų išdėstymą, eismo žymėjimą ant dangos paviršiaus, kai tai būtina, dviračių takus projektuoti iš asfaltbetonio dangos; - identifikuoti projekto ribose saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei parinkti (suprojektuoti) tinkamas eismo saugumo inžinerines priemones joms panaikinti ir visame pėsčiųjų tako ruože maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu. Į pėsčiųjų - dviračių takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi dviratininkams, pėstiesiems ar žmonėms su negalia; - pritaikyti žmonių su negalia reikmėms pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus. |
| 12. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Paslaugų teikėjas, prieš pradėdamas rengti projektinių pasiūlymus, privalo vietoje susipažinti su esama būkle, įsivertinti projektavimo kaštus ir pateikti architektūrinės dalies ir sklypo sutvarkymo bent tris alternatyvius eskizinius siūlymus. Dėl susipažinimo datos ir laiko siūlome tartis su Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoju-vyriausiuoju architektu Sauliumi Lapėnu (e-paštas: saulius.lapenas@jurbarkas.lt ; +370 691 31028). Pilnai parengti projektinių pasiūlymų dokumentaciją Rangos pirkimo procedūroms (tame tarpe ir konkursinių žiniaraščių parengimą; Statytojui (Užsakovui) pritarus vienai iš alternatyvų, projektuojamos kitos PP dalys. Paslaugų teikėjas numato paslaugų teikimo grafike ir plane projektinių sprendinių ir projekto rengimo eigos aptarimus bei jų dažnumą su Užsakovu. Susitikimai gali vykti tiek nuotolini būdu, tiek gyvai. Užsakovo sprendimu susitikimų dažnumas ir forma gali būti keičiami. Susitikimai protokoluojami Paslaugų teikėjo. Protokolų projektai rengimai ir pateikiami WORD formatu Užsakovui tvirtinti per 2 d. d. po susitikimo. Užsakovas bet kuriuo metu gali protokolų rengimą perimti ir (arba) gražinti jų rengimą Paslaugų teikėjui; Protokoluose užfiksuotų sprendimų turi laikytis visos sutarties šalys, esant Užsakovo pageidavimui, protokolų tvirtinimas vykdomas naudojant mobilų parašą; Prieš užsakovui tvirtinant Projektą ar jam pritariant pristatyti parengtą Projektą, Projektuotojas turi pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. Projekto patvirtinimas reiškia Užsakovo pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) turi būti tarpusavyje susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Projekto sprendinių apimtis ir detalumas turėtų būti pakankamas, kiek reikalauja statybos techniniai reglamentai. Taip pat vengtinas statybos taisyklių ar mokslo vadovėlių standartinių statybos darbų technologinių procesų, procedūrų, praktikos nuostatų, kurios nesusijusius su konkrečiais projekto sprendiniais, kopijavimas. Tokie aprašymai paprastai gali būti įtraukiami, jeigu projekto sprendinys reikalauja ypatingų atitinkamų technologijų. Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų viešųjų pirkimų procedūrų Rangos darbams įsigyti ir rekonstravimo-statybų metu, taisymai. |
| 13. | Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai | Projektiniai pasiūlymai turi atitikti 2025-01-31 atnaujintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše patvirtintus aplinkosauginius kriterijus. Rekomenduojama vadovautis Europos komisijos EU GPP rekomendacijomis EU criteria - GPP - Environment - European Commission (europa.eu): 1. Elektros energijos produktų grupė: Electricity (europa.eu) 2. Kelių projektavimo, statybos ir eksplotacijos grupė: LT.pdf (europa.eu) 3. Viešųjų kelių apšvietimo įrangos grupė LT.pdf (europa.eu) |
| 14. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Projekte turi būti įgyvendinti universaliojo dizaino principai, pritaikant judėjimo, regėjimo, klausymosi negalioms būtinus takus, įėjimus, patalpas, produktus ir paslaugas atsižvelgiant į visų žmonių amžių, dydį ir galimybes. Privaloma universalaus dizaino taikymas ir neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai: - visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų; - paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; - optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; - vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; - lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį); - mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; - vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą. |
| 15. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektiniai pasiūlymai rengiami ir pateikiami Lietuvos Respublikos valstybine lietuvių kalba. |
| 16. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Po statybą leidžiančio dokumento gavimo, kartu su projektavimo dabų perdavimo-priėmimo aktu, pateikiami šie dokumentai: - 2 (du) pirminiai Projektinių pasiūlymų popieriniai egz. su parašais; - 2 (du) egz. su e-parašais elektroninėje laikmenoje. Elektronines projekto versijas pateikti PDF ir JPG formatu ir papildomai – grafines dalis DWG formatu. Sąmatą pateikti SISTELA programoje skaitmeninėje laikmenoje, pasirašytą e-parašu. Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB; galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg, *.png.“. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB; galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – docx, pdf, jpg, png. |
| 17. | Ekspertizės atlikimas | Statinio projekto ekspertizę organizuoja Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. Ekspertizės ir galimų archeologinių žvalgymų ar tyrimų laikas neįskaičiuojamas į paslaugų atlikimo terminus. |

UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Etapas | Užsakovo pateikiami dokumentai | Lapų sk. |
| --- | --- | --- |
|  | Tilto per Mituva schema | 1 lapas |
|  | Istorine topo nuotrauka | 1 lapas |

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

| Projektavimo etapas | Projektuotojo pateikiami dokumentai ir atliekamos procedūros |
| --- | --- |
| Alternatyvių eskizų pateikimas | Paslaugų teikėjas, prieš pradėdamas rengti projektinių pasiūlymus, privalo vietoje susipažinti su esama būkle, įsivertinti projektavimo kaštus ir pateikti architektūrinės dalies ir sklypo sutvarkymo bent tris alternatyvius eskizinius siūlymus. |
| Projektiniai pasiūlymai | Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis, statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai. |
|  | Grafinė dalis (brėžiniai). |
|  | Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija arba maketas). |
|  | Projekto sudedamosios dalys: - bendroji (tame tarpe inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai ir inžineriniai geologiniai tyrinėjimai) [BD]; - sklypo sutvarkymas (sklypo planas) [SP]; - architektūros [A]; - konstrukcijų [SK]; - susisiekimo [S]; - lietaus nuotekų šalinimo [VN]; - elektrotechnikos [E]; - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo [SO]; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir darbų kiekių žiniaraščiai [KS] (kurie rengiami vadovaujantis reglamento "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais). - Gaunamas SLD. Bendruoju atveju projekto dokumentai yra (viršenybės tvarka): - techninės specifikacijos; - aiškinamieji raštai; - brėžiniai; darbų kiekių žiniaraščiai. |
| Techninis darbo projektas | Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai, parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais: - bendroji [BD]; - architektūrinė [A]; - susisiekimo [S]; - lietaus nuotekų šalinimo [VN]; - elektrotechnikos [E]; - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo [SO]; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir darbų kiekio žiniaraščiai [SSK] (žr. 11.3 p. 4 papunktį); - Statinio statybos skaičiuojamoji kaina (pagal SISTELA programą); - Darbų kiekių žiniaraštis, (rengiamas vadovaujantis reglamento "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais); Gaunamas teigiamas ekspertizės aktas; |
| Projekto vykdymo priežiūra | Projekto vykdymo priežiūros paslaugos vykdomos nuo statybos darbų pradžios iki statybos darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, atliekant įrašus e-statybos darbų žurnale. (pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“) |

| Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojas-vyriausiasis architektas Saulius Lapėnas Parašas Data | Infrastruktūros ir turto skyriaus vyr. specialistas Rimantas Guntys Parašas Data |
| --- | --- |