PATVIRTINTA

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo

centro direktoriaus

2025 m. gegužės    d. įsakymu Nr. V-

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PASTATO PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

- Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras ketina įsigyti pastato Ateities g. 44,  LT-06329 Vilnius, unikalus numeris – 1097-5000-5039, paprastojo remonto darbus. Pastatas neypatingas statinys, negyvenamieji pastatai, Pastato paskirties grupė – Visuomeninių, Pastato paskirtis – Mokslo.

- Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1 – 508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kurios perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) aktualia redakcija. Paprastojo remonto darbams naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti Aprašo XIII skyriuje nustatytus reikalavimus.

- Atliekamų paprastojo remonto darbų apimtys ir reikalavimai pateikiami lentelėje Nr. 1.

1 lentelė. Reikalavimai paprastojo remonto darbams

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimai | Aprašymas ir kiekiai |
| --- | --- | --- |
|  | STOGO REMONTO DARBAI | Silikatinių plytų stogo kaminėlių tinkavimas – preliminarus kiekis 45,7 m2. Turi būti naudojamas cementinį tinkas, skirtas lauko darbams Kaminėlių aptaisymas prilydomąją danga – preliminarus kiekis 67 m2, kaminėlių kiekis-24vnt. Naudoti prilydomąja dangą Mida 220 su pabarstymu arba lygiavertę dangą. Skardos karnizų tvirtinimas prie kaminėliu – preliminarus kiekis - 91,2 m. Naudoti cinkuotą skardą 0,45 mm storio, plotis – apie 100 mm. Panaikinti stovą su jo atotampomis užklijuojant jų būvimo vietas prilydomąją danga – 1 kompl. Stovas metalinis vamzdis d 50mm, aukštis – 5,6 m. Naudoti prilydomąja dangą Mida 220 su pabarstymu arba lygiavertę dangą, kiekis apie 0,25 m2. Rangovas turės išvežti ir utilizuoti susidariusias statybines atliekas. |
|  | FASADO REMONTO DARBAI | Sienų paviršių paruošimas ir gruntavimas – kiekis apie 157 m2. Fasado tinkavimas – kiekis apie 145,6 m2 Langų angokraščių tinkavimas – kiekis apie 11,4 m2 Demontuoti skardines palanges ir išvalyti sandarinimo putas – kiekis 13 vnt. Išimti suskilusias plytas ir įmūryti naujas – 74 vnt. Naudojamos Geltonos apdailos plytos (250x120x88 mm). Langų angų sandarinimas ir aptaisymas lenktais skardos profiliais – kiekis 30 m. Naudoti Cinkuotą skardą 0,45 mm storio, plotis – apie 260 mm. Fasado dažymas – kiekis apie 157 m2. Dažyti lauko fasadiniais dažais, kurie atsparūs drėgmei, sniegui, lietui ir sudėtyje neturi pavojingų priemaišų. Spalva pagal RAL – 1014, 1000, arba 1001 – derinama su užsakovu darbų metu. Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas – 96 m2 Rangovas turės išvežti ir utilizuoti susidariusias statybines atliekas. |