Techninės specifikacijos Priedėlis Nr.1

C1.L3 skirstykloje esanti automatikos įranga

- Programuojamas loginis valdiklis SIMATIC S7-400, CPU 414-3 PN/DP – 1 vnt.

Ser. numeris 6ES7414-3EM05-0AB0

Darbinė atmintis 2.8 MB

Sąsajos: 	1 x MPI/PROFIBUS DP 12 Mbit/s

1 x PROFINET (2 ports Ethernet RJ45)

1 x PROFIBUS DP (optionally pluggable)

- Maitinimo šaltinis SIMATICS S7-400 PS407 – 1 vnt.

Ser. numeris 6ES7407-0KA01-0AA0

Maitinimo įtampa 120 / 230 V AC

Tiekiama įtampa 5V / 24 V

Tiekiama srovė maks. 10 A (5 V DC)

Tiekiama srovė maks. 1 A (24 V DC)

Tipinis galingumas 95 W

Su rezervinio maitinimo baterija 1 vnt. lithium AA, 3,6 V / 2,2 Ah

- Diskretinių įėjimų modulis SIMATIC S7-400, SM 421 – 5 vnt.

Ser. numeris 6ES7421-1BL00-0AA0

Izoliuoti 32 DI; 24 V DC

- Diskretinių išėjimų modulis SIMATIC S7-400, SM 422 – 1 vnt.

Ser. numeris 6ES7422-1BL00-0AA0

Izoliuoti 32 DO; 24 V DC, 0.5 A

- Šakotuvas (switch) SCALANCE X202-2IRT – 1 vnt.

Ser. numeris 6GK5202-2BB00-2BA3

Sąsaja 2 x 10/100 Mbit/s RJ45 port

Rezervinis maitinimas

- Profibus ryšio modulis (Link) PB OLM/G11 V3.1 – 1 vnt.

Ser. numeris 6GK1502-2CB10

Sąsaja 1 x RS485 ir 1 x šviesolaidžio (2 BFOC lizdai), su signaliniu kontaktu ir bandymo prievadu.

- Analoginių įėjimų modulis SIMATIC S7-400, SM 431 – 1 vnt.

Ser. numeris 6ES7431-0HH00-0AB0

16 AI, rezoliucija 13 bit, +/-10 V, +/-20 mA, 4 - 20 mA 20 ms konvertavimo laikas