Pirkimo sąlygų  1 priedas

PĖŠČIŲJŲ TAKO ĮRENGIMO (TRINKELĖMIS) KRUONIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objekto pavadinimas

Pėsčiųjų tako įrengimas (trinkelėmis) Kruonio pagrindinės mokyklos teritorijoje.

- Pirkimo objekto aprašymas (konkretus ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų aprašymas, kiekiai, apimtis):

- Esamos žalios zonos ir grunto nukasimas tako plotyje; - Iškasto grunto išvežimas; - Kitų susidariusių statybinių atliekų išvežimas; - Pagrindų paruošimas po trinkelėmis; - Vejos bortų sudėjimas; - Trinkelių klojimas; - Tako suvedimas su jau esamu trinkelių taku, įrengiant laiptus; - Gerbūvio (žalios vejos, kiek bus pažeista įrenginėjant taką), esančio šalia sutvarkymas; - Trinkelės – 6 cm. storio, matmenys 200x100x60, pilkos spalvos; - Tarpų užpylimas acijomis.

- Pirkimo objekto kiekis ir apimtys

- Tako plotas, kv. m – 250 m. - Bortelių 180 vnt.

Aplinkos apsaugos reikalavimai:

Siekiant skatinti aplinkos užterštumo mažinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 patvirtintu “Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo(toliau-Tvarkos aprašas) 4.4.4.1 papunkčiu (prekei tiekti sunaudojama mažiau gamtos išteklių) ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų.