2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekių pristatymo bei įrengimo vieta – Antanavos g. 17, LT 46274, Kaunas

Prekių pristatymo ir įrengimo terminas – 5 mėn.

Vaikų žaidimo aikštelės įrenginio saugos ir garantijos reikalavimai:

- Gaminio pristatymas, sumontavimas ir pridavimas inspektuojančiai įmonei laikas 1-8 savaitės.

- Suteikti gaminiams mažiausiai 3-jų metų garantiją.

- Visa įranga turi atitikti saugumo standartą EN 1176.

- Žaidimų aikštelės yra atsparios atmosferos poveikiui, aktyviam naudojimui.

| Įrenginio pavadinimas | Kiekis | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| LAUKO VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ Bendras vaizdas (paveikslėlis pavyzdinis ) | 1 vnt. | Reikalavimai: 1. Įrenginys skirtas 2+ amžiaus vaikams. 2. Žaidimų aikštelės kompleksas išdėstytas ne didesniame nei 3500mm x 3500mm žemės plote. 3. Žaidimų aikštelės orientaciniai matmenys: - plotis nuo 2300 mm iki 3500 mm; - ilgis nuo 2300 mm iki 3500 mm; - aukštis iki 2000 mm; 4. Didžiausias kritimo aukštis: nuo 800 mm - 1000 mm Įrenginys sudarytas: - Platformos ne mažiau - 2 vnt. Aukštis 800 - 1000 mm ir 400 - 500 mm. - Nusileidimo kalnelis - tiesus su apsauginėmis briaunomis, nuo 800 mm iki 1000 mm – 1 vnt.; - Pralindimo tunelys - 1 vnt. - Nuožulnios užlipimo sienelės ne mažiau - 2 vnt. - Edukaciniai žaidimai ne mažiau - 2 vnt. - Stogelis - 1 vnt. Techniniai ir bendrieji reikalavimai įrangai: 1. Įranga turi atitikti LST EN 1176-1:2018 „Žaidimų aikštelės įranga. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ ir LST EN1176-3:2018 „Čiuožynių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ standartus. 2. Konstrukcija: klijuota laminuota mediena, impregnuota ir dažyta. Metaliniai elementai cinkuoti ir milteliniu būdu dažyti. - 3. Stogelis pagamintas iš aukštos kokybės didelio tankio politeleno ar analogiškos plokštės. 4. Sensoriniai ir dekoratyviniai elementai pagaminti iš HDPE tipo arba analogiškos medžiagos, nenaudojama fanera ir jos produktai. Detalės iš plastiko, tinka vaikų žaidimams. 5. Nėra jokių aštrių kraštų ar briaunų, kad nekeltų pavojaus vaikams susižeisti. 6. Spalva derinama su užsakovu. Montavimas: 1. Įrenginys tvirtinamas pagal instrukcijas naudojant cinkuotus plieninius stulpus, kurie įbetonuojami į žemę. 2. Poliai statomi ant plieninių pamatinių įbetonuojamų detalių apsaugančių medines dalis nuo sąlyčio su gruntu. 3. Visi varžtai uždengti spalvingais dangteliais. 4. Platformos konstrukcija: Tvirta, su papildomu apsauginiu sluoksniu, užtikrinančiu saugumą ir patvarumą. Montavimo ir naudojimo sąlygos Kai žaidimų aikštelė įrengiama arti kitų įrangų ar jos dalių, kurios nesuteikia naudotojui priverstinio judėjimo, jo kritimo erdvė bei susidūrimo zona, išskyrus čiuožyklos zoną, gali persidengti atitinkamai su kitos įrangos kritimo erdve ar susidūrimo zona. Kai įranga įrengiama arti kitų įrangų ar jos dalių, kurios suteikia naudotojui priverstinį judėjimą, jo kritimo erdvė bei susidūrimo zona negali persidengti atitinkamai su kitos įrangos kritimo erdve ar susidūrimo zona. Žaidimų aikštelės čiuožyklos zona negali persidengti su kitų įrangų, esančių arti, atitinkamomis zonomis. |