Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ HIDROTECHNIKOS STATINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS VERTINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI INFORMACIJA

  - UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Sąjūdžio a. 1, LT- 42136 Rokiškis.

  - TIEKĖJAS

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.

  - FINANSAVIMO ŠALTINIS

Valstybės biudžeto lėšos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Valstybei nuosavybės teise priklausančių, Rokiškio rajone esančių tvenkinių hidrotechninių statinių (toliau – HTS) techninės būklės vertinimo paslauga.

  - HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ RODIKLIAI

Hidrotechninių statinių bendrieji rodikliai:

1.	Bedugnio ežero HTS (Trumponių k., Kamajų sen.). Preliminarios koordinatės (LKS – 94) X = 6180732; Y = 594619. Identifikavimo kodas 12241617;

2.	Dviragio ežero HTS (Davainiškio k., Kamajų sen.). Preliminarios koordinatės (LKS – 94) X = 6185279; Y = 587240. Identifikavimo kodas 12231511;

3.	Kurkliečių I tvenkinio HTS (Meldučių k., Jūžintų sen.). Preliminarios koordinatės (LKS – 94) X = 6195435; Y = 606095. Identifikavimo kodas 12250029;

4.	Kurkliečių II tvenkinio HTS (Meldučių k., Jūžintų sen.). Preliminarios koordinatės (LKS – 94) X = 6195824; Y = 605996. Identifikavimo kodas 12250028;

5.	Mingėlių tvenkinio HTS (Mingėlių k., Obelių sen.). Preliminarios koordinatės (LKS – 94) X = 6201202; Y = 617650. Identifikavimo kodas 12250020;

6.	Vaidlėnų tvenkinio HTS (Vaidlėnų k., Rokiškio kaimiškoji sen.). Preliminarios koordinatės (LKS – 94) X = 6212333; Y = 597616. Identifikavimo kodas 42050026;

7.	Nemeniūnų pylimas (Nemeniūnų k., Kamajų sen.). Preliminarios koordinatės (LKS – 94) X = 6185936; Y = 594913. Identifikavimo kodas 12250133.

- PASLAUGŲ ATLIKIMO REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas turi atlikti hidrotechnikos statinių kasmetines ir neeilines (pagal poreikį po stichinių nelaimių) apžiūras ir pildyti dokumentaciją, vadovaujantis STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (toliau – Reglamentas). Tiekėjui bus pateiktos patvenktų ežerų ir tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisyklės ir kiti hidrotechnikos statinių techninės priežiūros dokumentai.

  - Hidrotechnikos statinių ir jų elementų techninės būklės įvertinimas kasmetinių, neeilinių apžiūrų metu aprašomas ir registruojamas apžiūrų aktuose (Reglamento 4 priede), registruojamais statinio techninės priežiūros žurnale.

  - Du kartus per metus, pavasarį ir rudenį, atlikti hidrotechnikos statinių kasmetines apžiūras, tikrinti hidrotechnikos statinių bendrą techninę būklę ir per 5 darbo dienas apžiūros aktą pateikti Užsakovui.

  - Po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų, sprogimų ar kitų reiškinių, galinčių sukelti hidrotechnikos statinių pavojingas deformacijas, dėl kurių gali įvykti statinio avarija, kilti grėsmė žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai) atlikti neeilinę hidrotechnikos statinių apžiūrą.

  - Iki 2025 m. gruodžio 1 d. apžiūrų aktus ir žurnalus pateikti Rokiškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriui.

  - Paslaugų tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visas paslaugų apimtis.

________________________