TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Mažeikių rajono savivaldybės administracija |
| 2. | Pirkimo objektas | – Projektiniai pasiūlymai (toliau – PP). – Techninio darbo projekto parengimas (toliau – TDP). – Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis. |
| 3. | Projekto pavadinimas | Plinkšių globos namų (gyvenamosios įvairių socialinių grupių paskirties) rekonstravimo projektas, Mokyklos g. 3, 89356 Plinkšių k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav. Pastaba: projekto pavadinimas gali būti tikslinamas projekto rengimo metu vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 punkto reikalavimais. |
| 4. | Statinio adresas | Mokyklos g. 3, 89356 Plinkšių k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav. |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Projektuojama– Plinkšių globos namų pastatas, liftas, teritorija (takai, tvora, mažosios architektūros elementai), pavėsinė, rampa, apšvietimas. |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | - Sklypo plotas – 0,5967 ha. - Žemės sklypo paskirtis – kita. - Naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. - Bendras pastato plotas: 1262,76 m2. - Pastato aukštų skaičius – 2. - Šildymo sistema: vietinis centrinis šildymas. - Vandentiekis ir nuotekų šalinimas: centralizuoti tinklai. |
| 7. | Statinio statybos rūšis | Statinio rekonstravimas Pastaba: projekto rūšis gali būti tikslinama projekto rengimo metu vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 punkto reikalavimais. |
| 8. | Statinio kategorija | Ypatingasis statinys |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Sienos – plytos. Stogas – bitumas. |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Pastate reikalinga įrengti liftą, pandusą (prie šoninio išėjimo), pagrindinio įėjimo duris pakeisti į slankiojančias (automatines), kad žmonėms su negalia būtų lengviau patekti į pastatą ar iš jo išeiti. Gerinant priežiūros kokybę, reikalinga įdiegti GPS stebėjimo sistemą globojamiems asmenims savarankiškai išeinantiems iš Globos namų patalpų, įrengti segmentinę tvorą aplink pastatą ir perimetro apsaugos sistemą siekiant užtikrinti Alzheimeriu sergančių žmonių saugumą. Gerinant žmonių pasivaikščiojimo sąlygas reikia įrengti pėsčiųjų tako atkarpą (sujungiančią kitas takų dalis). Siekiant pagerinti žmonių aptarnavimo sąlygas numatoma įsigyti 2 vnt. lubinių keltuvų (žmonėms iškelti/įkelti į lovą). Taip pat lauke trūksta pavėsinės atokvėpio (rūkymo) zonoje, išilgai pagrindinio tako reikalinga įrengti šviestuvus, kad asmenims vaikštant vakare būtų saugiau vaikščioti, trūksta 5 vnt. suoliukų, kurie būtini senyvo amžiaus žmonės, nes greitai pavargsta. Atsižvelgiant į pastato fizinę būklę reikalingas patalpų remontas ir dalies stogo remontas (vietų/zonų ir plotas tikslinamas rengiant projektą po būklės įvertinimo vietoje), kad būtų pašalintos vandens pratekėjimo priežastys. |
| 11. | Lėšų dydis projekto realizavimui | 252 205,20 Eur su PVM. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 12. | Perkamų paslaugų apimtis: | – PP sudedamųjų dalių sudėtis ir sprendinių detalumas privalo atitikti STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo reikalavimus. – PP apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir TDP parengti. – Rengiamas TDP pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo reikalavimus. TDP detalumas turi būti pakankamas rangos darbams pirkti. – TDP dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką. 1. projektiniai pasiūlymai: - bendroji; - sklypo sutvarkymas (sklypo planas); - architektūros; 2. Techninio darbo projekto: - konstrukcijų; - susisiekimo; - vėdinimo ir oro kondicionavimo; - elektrotechnikos; - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. |
| 12.1. | projektavimo paslaugos | – Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. – Atlikti PP viešinimą pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyrių. – PP parengimas, PP derinimų atlikimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas (apmokėti už statybą leidžiančio dokumento išdavimą), susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų valdytojų išvadų dėl TDP sprendinių gavimas. – TDP sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) privalo būti tarpusavyje susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. – TDP techninėse specifikacijose nurodyti konkrečius reikalavimus statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), statybos ir montavimo darbams ir darbų kokybei, nenurodant konkrečių gamintojų, numatyti kokybės kontrolei (leistinus nuokrypius, jų įvertinimo metodus ir rodiklius). Pastaba: Į projektavimo paslaugos apimtį įeina TDP pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal TDP ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą derinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat TDP klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. |
| 12.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | – užsakyti ir gauti statinio konstrukcijų būklės tyrimus ir vertinimą. – užsakyti ir gauti topografinį planą (topografinio projekto ribos turi apimti žemės sklypo plotą ir teritoriją). – specialiųjų architektūros reikalavimų, visų reikalingų prisijungimo sąlygų, rašytinių pritarimų, išvadų gavimas Statytojo (Užsakovo) vardu. – esant poreikiui numatyti inžinerinių tinklų iškėlimo, atitraukimo, apsaugojimo ar kt. darbus, atsižvelgiant į inžinerinių tinklų ir susisiekimo prisijungimo sąlygas. Esant esamų inžinerinių tinklų nepakankamiems galingumams, diametrams ir kt. Projektuotojas privalo Projekte užtikrinti jų galingumo, diametrų padidinimą, iškėlimą, paklojimą futliaruose ir t.t. |
| 13. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | – Bendra PP ir TDP parengimo maksimali trukmė 9 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 14. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | – Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. –TDP rengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis visais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais statybos projektavimą ir statybą, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu, Aplinkos apsaugos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais (STR), projektavimo normomis, Lietuvos standartais (LST) ir kitais privalomais dokumentais. – TDP numatomos medžiagos ir įranga bei darbų technologijos turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos, turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus, statinio paskirčiai būtinas savybes ir tenkinti minimalius normatyvinių dokumentų reikalavimus. |
| 15. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Reikia suprojektuoti šiuos sprendinius: Prieinamumo gerinimas žmonėms su negalia: - Liftas, užtikrinantis žmonių su negalia patekimą į pastatą ir judėjimą jame. - Pandusas prie šoninio išėjimo, atitinkantis STR ir žmonių su negalia prieinamumo reikalavimus. - Pagrindinio įėjimo durų pakeitimas į slankiojančias automatines duris, palengvinant įėjimą ir išėjimą asmenims su judėjimo negalia. Saugumo užtikrinimas: - Segmentinė tvora aplink pastatą. - Perimetro apsaugos sistema, skirta apsaugoti Alzheimerio liga sergančius žmones. Infrastruktūros gerinimas: - Pėsčiųjų tako atkarpa, sujungsianti esamus takus ir užtikrinanti patogų judėjimą. - Išilgai pagrindinio tako įrengiami šviestuvai, užtikrinantys saugų vaikščiojimą tamsiu paros metu. - Lauko pavėsinė atokvėpio (rūkymo) zonai. - 5 vnt. suoliukų įrengimas poilsio zonose. Žmonių aptarnavimo sąlygų gerinimas: - 2 vnt. lubinių keltuvų suprojektavimas, siekiant užtikrinti žmonių perkėlimą į/iš lovos. Pastato remonto darbai: - Patalpų remonto darbai, užtikrinantys jų tinkamą eksploatavimą. - Dalies stogo remonto darbai, siekiant pašalinti vandens pratekėjimo priežastis. |
| 16. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Planuojama teritorija patenka į nekilnojamojo kultūros vertybių teritoriją bei kitas apsaugos zonas išvardintas Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išraše 8 punkte. |
| 17. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | – Viso pastato, aukštų ir patalpų išplanavimo sprendiniai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus ir būti pritaikyti asmenų su negalia reikmėms. – Pastato erdvės formuojamos pagal universalaus dizaino principus pritaikant jas įvairiems interesams. – Rengiant projektą vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, tarptautiniu standartu ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“. visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; |
| 18. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | – Įvertinant projektavimo galimybes, bet neapsiribojant Projektuotojas turi užsakovui siūlyti įvairias projektines galimybes. – Projekto rengimo metu paaiškėjus, kad kai kurių šios techninės užduoties reikalavimų neįmanoma įvykdyti, Paslaugų teikėjas (Projektuotojas) raštu apie tai turi informuoti Užsakovą (Statytoją) ir kartu vadovaudamiesi protingumo ir teisingumo principais priimti logišką sprendimą dėl projektavimo užduoties koregavimo. |
| 18.1. | bendroji daliai | – Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties. |
| 18.2. | sklypo sutvarkymo (sklypo plano) | – atsižvelgti į susiklosčiusią sklypo ir jo aplinkos infrastruktūrą (išlaikomi esami pėsčiųjų ir dviratininkų ryšiai arba suformuoti ir susiejami nauji). – lauko erdvės turi būti suprojektuotos taip, kad užtikrintų universalaus dizaino, HN, bei statybos techninio reglamentų STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ ir STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ reikalavimus. – kompleksiškai spręsti mažosios architektūros, vizualinės informacijos elementų, dangų, apšvietimo klausimus. |
| 18.3. | architektūros daliai | – Patalpų lubų, grindų, sienų tvarkymas, dangų tipą parenkant pagal atitinkamos patalpos paskirtį. – Pateikti pagrindinių projektuojamų erdvių apdailos medžiagų, spalvinius sprendinius. Pateikti pagrindinių patalpų sienų, lubų išklotines. – Durų pakeitimas. – Lifto įrengimas. – Visi projektiniai sprendiniai turi derėti tarpusavyje. – Projektiniai sprendiniai pateikiami 2D brėžiniuose. |
| 18.3. | konstrukcijų daliai | – Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties. – Stogo konstrukcijos dalies tvarkymas, užtikrinant konstrukcijų mechaninio atsparumo ir pastovumo savybes, atitinkančias pastato naudojimo paskirtį, naudojant medžiagas ir darbų technologijas, pagerinant jų šilumines charakteristikas (būtų pasiekta ne žemesnė nei „B“ energetinio efektyvumo klasė). – Patalpų lubų ir sienų tvarkymas, dangų tipą parenkant pagal atitinkamos patalpos paskirtį. – Durų pakeitimas (automatinių įrengimas). – Esant poreikiui numatomas angų, durų platinimas ar naujų įrengimas laikančiosiose sienose. – Pertvarkomos pastato prieigos pritaikant asmenims su negalia ar projektuojant pandusą. – Užtikrinamas patekimas į visus pastato aukštus, įrengiant liftą pastato išorėje. – Projektavimo eigoje ieškoti ir siūlyti optimaliausius sprendinius, juos derinti su Statytoju (Užsakovu). |
| 18.4. | technologijos daliai | Projektuojant liftą: 1. Lifto tipas ir paskirtis: Lifto paskirtis – keleivinis (pritaikytas neįgaliesiems). Keliamoji galia – 1350 kg / 18 žmonių. Kabinos dydis – turi atitikti neįgaliųjų prieinamumo reikalavimus, jei lifte gali būti gabenami neįgalieji (orientaciniai matmenys: 1200 x 2400 x 2100 mm). Durų tipas – automatinės slankiojančios durys su pakankama anga tinkančia neįgaliesiems patekti (ne mažiau kaip 900 mm). 2. Valdymo sistema: Valdymas – elektromechaniniai durų atidarymo bei uždarymo mygtukai, padėties indikacija. Kita: Brailio raštas, Perkrovos davikliai, Durų kontrolė – foto užuolaida, Nešantys lynai: Plieniniai dengti polimerine danga, Kabinos aukšto padėties indikatoriai (kabinoje ir pagrindiniame aukšte), Valdymas gaisro atveju pagal EN 81-73, Pasikalbėjimo įrenginys tarp kabinos ir valdymo spintos, Avarinis apšvietimas, Kabinos atvykimo gongas, Balso sintezatorius, Išankstinis durų atidarymas, EN81-70, Galimybė prijungti prie išorinio elektros energijos šaltinio, Kuprinės tipo lifto pakabinimo sistema (tik ant vienos šoninės šachtos sienos) STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga" ir STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Lietuvos higienos norma HN 39:2016 „Liftai ir jų priežiūra“. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas. |
| 18.5. | susisiekimo daliai | – |
| 18.6. | vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai | – |
| 18.7. | šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai | – |
| 18.8. | dujotiekio daliai | – |
| 18.9. | elektrotechnikos daliai | – |
| 18.10. | statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (įskaitant, bet neapsiribojant): | – Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties. – Projektuotojas parengia Projekto detalius sąmatinius skaičiavimus ir sąnaudų kiekių žiniaraščius, suvestinį statybos skaičiuojamosios kainos apskaičiavimą. – Po statybą leidžiančio dokumento gavimo, iki viešojo statybos darbų pirkimo pradžios pasikeitus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų lygiui, Statytojui (Užsakovui) arba Projekto valdytojui pavedus, Projektuotojas turės perskaičiuoti statybos skaičiuojamąją kainą tuo metu galiojančiu kainų lygiu. |
| 18.11. | kita | – |
|  | Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai | – Projekto sprendiniai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu“ (toliau – Tvarkos aprašas). TDP techninėse specifikacijose nurodytos medžiagos turi atitikti Tvarkos aprašo XII; XIII; XVII; XVIII skyrių reikalavimus. |
| 19. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | – Prieš projektavimą būtina apžiūrėti objektą, kad būtų tinkamai įvertinta esama situacija. – Suderinus projektinius sprendinius su Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atlikti teisės aktais nustatytas viešinimo procedūras. – Visi projektiniai sprendiniai, naudojamos medžiagos projektavimo metu derinami su Užsakovu. |
| 20. | Pageidaujami ekonominiai rodikliai | – |
| 21. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | – Projektavimas vykdomas dviem etapais – rengiami projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas. |
| 22. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | – |
| 23. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. |
| 24. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | – Projektuotojas turi pateikti parengto projekto 1 popierinį egzempliorių bei 2 elektronines laikmenas su aprašomąja dalimi (pdf) ir brėžiniais (pdf ir dgn ar dwg). – Užsakovui turi būti perduotos parengtos darbinės failų versijos su neapribota galimybe juos redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiškais formatais), Projekto sudedamųjų dalių projektinių sprendinių brėžiniai, gimtuoju programinės įrangos formatu (*.dgn, *.rvt; *.pln; *.db, arba kt. analogiškais formatais), tekstinės dalys (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais). – Visi Projekto sudedamųjų dalių sudėtyje esantys dokumentai, kuriuose yra fizinių asmenų ar kiti neviešinami duomenys, privalo būti nuasmeninti. |
| 25. | Ekspertizės atlikimas | – TDP bendroji ekspertizė atliekama visam projektui. – Projektuotojas privalo pataisyti TDP pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. |
| 26. | Projektavimo užduoties priedai | 1 priedas. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų bazės išrašas; 2 priedas. Kadastro byla; 3 priedas. Žemės sklypo planas. 4 priedas. Ištrauka iš kadastrinių matavimų bylos su pažymėtomis remontuojamomis patalpomis I a. 5 priedas. Ištrauka iš kadastrinių matavimų bylos su pažymėtomis remontuojamomis patalpomis II a. 6 priedas. Sklypo planas su pažymėtomis orientacinėmis planuojamų pagrindinių lauko tvarkymo orientacinėmis pagrindinių darbų vietomis. |