Pirkimo sąlygų  1 priedas

KAIŠIADORIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVAIGŽDUTĖ“ PASTATO  STOGO  VANDENS NULEIDIMO, STOGO PAKALIMŲ IR GAISRINIŲ LAIPTŲ REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR DARBŲ KIEKIAI

- Perkančioji organizacija: Kaišiadorių lopšelis-darželis „Žvaigždutė“, įstaigos kodas:190502861, adresas Kęstučio g. 22, Kaišiadorys.

- Projekto pavadinimas: Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastatų stogo pakalimo, latakų ir lietvamzdžių remonto darbų atlikimas. Gaisrinių metalinių lauko laiptų perdažymas.

- Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

- Statybos rūšis: paprastasis remontas.

- Visus darbus atlikti vadovaujantis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, techninių reikalavimų statybos reglamento STR reikalavimais, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo reikalavimais, Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

- Remonto darbams naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas ir gaminius, taip pat turi būti pateiktos atitikties deklaracijos.

- Visiems darbams suteikiama 5 metų garantinis laikotarpis, naudojamoms medžiagoms pateikiami kokybės sertifikatai.

- Prieš pradedant darbus dažomų paviršių dažų ir stogo latakų, lietvamzdžių spalva derinama su užsakovu.

- Vaikų pietų miego metu nuo 13.00 val. iki 16.00 val. (išskyrus liepos mėnesį, vaikų atostogų metu) užtikrinamas ramybės laikotarpis – negalima gręžti, kalti ar atlikti kitų triukšmingų darbų. Leidžiami tik triukšmo nekeliantys darbai.

- Rangovas atlikdamas remonto darbus užtikrina saugią aplinką darželio vaikams ir darbuotojams.

- Statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637. Susidariusios atliekos turi būti išrūšiuotos ir perduotos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas, kurios pateikia užsakovui atliekų pridavimą įrodančius dokumentus. Darbo vieta turi būti palikta sutvarkyta ir švari.

- Už darbų vykdymo metu susidariusias komunalines išlaidas (elektros energijos, vandens ir kt.) apmoka įstaiga, kurioje atliekami remonto darbai.

- Numatoma darbų pradžia – 2025-06-01, pabaiga – 2025-08-25.

- Kontaktinis asmuo pasiteiravimui – direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams Algimantas Bradulskis, el. p. info@darzeliszvaigzdute.lt, tel. +370 618 33667.

- Objekto apžiūra vietoje vykdoma kiekvieną pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., o penktadienį – nuo 8.00 val. iki 12.30 val.

Techniniai reikalavimai

| Metaliniai lauko laiptai | Nuvalomos rūdys, paviršiai gruntuojami ir dažomi antikoroziniais dažais, skirtais metalui. Dažų spalva derinama su užsakovu. |
| --- | --- |
| Stogo pakalimai | Naudojamos spygliuočių medienos, džiovintos, impregnuotais gruntais gruntuotos lentelės, kurių storis ne mažesnis kaip 2 cm. Pakalimai ir skliautai dažomi fasadiniais, atmosferos poveikiui atspariais, pilnai dengiančiais medienos dažais, pagamintais akrilo dervų pagrindu. Dažų spalva derinama su užsakovu. Pastato aukštis – 6,70 m. |
| Stogo latakai ir lietvamzdžiai | Pagaminti iš cinkuoto plieno ir padengti poliuretano danga. Atsižvelgiant į stogo plotą, turi būti užtikrintas vandens surinkimas ir nutekėjimas net esant maksimaliam kritulių kiekiui (stogo plotas – 2020 m²). Lankstinių spalva derinama su užsakovu. Lietvamzdžiai nuo vertikalios sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Sandūrose lietvamzdžiai vienas į kitą turi įeiti ne mažiau kaip 50 mm, o prie sienos tvirtinami ne didesniu kaip 2 m atstumu. Latakai turi būti pakabinti taip, kad tekantis vanduo nepersipiltų per jų šoninį kraštą. Latakų nuolydis turi būti 5–10 mm vienam stogo metrui. Pakabinami latakai turi turėti paslankius kompensatorius. Pastato aukštis – 6,70 m. |

Darbų kiekiai ir aprašymas

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lietvamzdžių su fasoniniais elementais nuėmimas, dirbant nuo žemės, pastolių ar kopėčių. | m | 168,00 |
| 2. | Pakabinamų latakų demontavimas dirbant nuo pastolių. | m | 270,00 |
| 3. | Stogo pakalimo medinių dailylenčių keitimas. | 100 m2 | 1,160 |
| 4. | Pakabinamų latakų ir laštakių surinkimas, sujungimas ir tvirtinimas, dirbant nuo pastolių. | m | 270,00 |
| 5. | Lietvamzdžių surinkimas, sujungimas ir tvirtinimas, dirbant nuo pastolių. | m2 | 168,00 |
| 6 | Dažytų fasadų (skliautų) ir stogo pakalimo dailylenčių gerasis dažymas, paruošiant paviršių ir nuvalant 10 % senų dažų. | 100 m2 | 2,90 |
| 7. | Anksčiau dažytų metalinių lauko laiptų dažymas du kartus antikoroziniais metalo dažais. | m2 | 105,00 |
| 8. | Metalinių inventorinių pastolių, skirtų išorės darbams, įrengimas iki 16 m aukščio (vertikalioje padėtyje). | 100 m2 | 0,720 |
| 9. | Statybinių šiukšlių išvežimas savivarčiais automobiliais 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu. | t | 2,00 |