BETONINIO IR POLDERINIO GRIOVIŲ, APLINKOS TVARKYMO DUMBLO POLIGONE

PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Informacija apie paslaugos gavėją, paslaugų teikimo vietą, kiti bendri perkančiojo subjekto duomenys reikalingi atlikti paslaugai

1.1.	Perkantysis subjektas UAB „Kauno vandenys“ (toliau Užsakovas).

1.2. Paslaugos paskirtis – augmenijos šalinimas iš dviejų griovių nuotekų dumblo saugojimo aikštelėje Zapyškio seniūnijoje.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Detali informacija apie perkamas paslaugas, kiekius, apimtis ir kt.

2.1. Žolės, samanų nuėmimas nuo betoninio griovio (išvalant betono sujungimo linijas) ir griovio kraštų bei kelio bortelių, esančių prie griovio, nuvalymas nuo samanų, žolių ir įsisenijusio purvo. Nuimtos nuo paviršiaus biomasės sukrovimas į Užsakovo konteinerius be išvežimo. Valomas plotas apie 6000 m2. Griovys išbetonuotas, ilgis 655 m su apie 27 laipsniu nuolydžiu iš abiejų pusių. Žolių ir samanų augimo vietas nupurkšti cheminiais preparatais, stabdančia žolių augimą.

2.2. Augmenijos (žolių, krūmų ir medelių) nupjovimas iki vandens lygio ir surinkimas iš polderinio griovio bei jo kraštų. Nuimtos biomasės sukrovimas į Užsakovo konteinerius be išvežimo. Griovys iškastas, natūraliai apaugęs augmenija, ilgis 880 m, gylis apie 2 m.

Rekomenduojama atvažiuoti į objektą apžiūrėti darbų vietą.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS ATLIKTI

3.1. Naudojama įranga negali sugadinti betoninės aikštelės ir griovio dangos.

3.2. Naudoti tik pagal įstatymus leidžiamą cheminę medžiagą žolių naikinimui.

3.3. Polderinio griovio tvarkymui naudojama technika negali sugadinti griovio šlaitų. Nuimta žalioji masė negali patekti į vandenį esantį griovyje.

3.4. Darbus atlikti per 1 mėn. nuo darbų pradžios - betoninio griovio valymas, per 3 mėn. - polderinio griovio valymas.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS

Numatoma metodika, procedūra ar vertinimas, kurie bus atlikti priduodant atliktas paslaugas, norint įsitikinti, ar jos atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus, jei tokie reikalingi.

Komisija sudaryta iš Užsakovo darbuotojų vizualiai patikrins atliktus darbus.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKĖJIMO, ĮDIEGIMO

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo metodika, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

Neaktualu

- PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais teikėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

Turėti reikiamą įrangą ir darbuotojų kiekį šiems darbams atlikti.

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti teikėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, kiti reikalavimai Produkto saugumo žmonėms ir aplinkai sertifikatas (lietuvių kalba) arba kitas prilygstamas dokumentas apie cheminės medžiagos (žolių naikinimo) saugumą.

- PASLAUGŲ KAINOS STRUKTŪRA

Apmokėjimo būdai, pagal fiksuotus įkainius, pagal konkrečios paslaugos atlikimą, ar kita.

Paslaugos bus perkamos pagal betoninio ir polderinio griovio sutvarkymo kainą, nurodytą teikėjo pasiūlyme.

- KITI REIKALAVIMAI, PRIEDAI

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti atliekamų paslaugų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams

9.1. Pateikti planuojamos naudoti specialios technikos charakteristikas.

9.2. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas). Tvarkos aprašo 14 straipsnio nuostatos:

„14. Želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika:

14.1. technika turinti vidaus degimo variklį ar elektros variklį turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

14.1.1. ne mažesnį kaip „Euro 6“ standartą, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 715/2007;

14.1.2. standartą „Euro VI“, nustatytą 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį („Euro VI“) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, panaikinantis Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB;

14.1.3. V etapo variklių tipo reikalavimus, nustatytus 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB;

14.1.4. akumuliatoriumi ar elektra varoma technika, kuri neišmeta teršalų.“