1 PrieDaS

darbų Techninė specifikacija

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių g. 43 Eksploatacijos skyriaus inžinierius (technologinių procesų aptarnavimui) Evaldas Andruška tel. +370 621 81000 |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | - Avariniai darbai vykdomi UAB „Kauno vandenys“ aptarnaujamoje vandenvietėse, vandens ir nuotekų siurblinėse. |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | - Statinio kategorija: Neypatingasis statinys, Ypatingasis Statinys Statybos rūšis: Inžinerinių statinių remontas, Inžinerinių statinių rekonstravimas Naudojimo paskirtis: Inžinerinis statinys |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | - Vandenvietės, vandens ir nuotekų siurblinių technologinių vamzdynų defektai, uždaromosios armatūros gedimai ir kiti. |
|  | Kita | - Specifikacija yra neatsiejama UAB „Kauno vandenys“ (Užsakovas), vandenviečių, vandens ir nuotekų siurblinių avarinių remonto darbų vykdymo sutarties su Rangovu dalis. - Ši Specifikacija apima darbų perdavimą Rangovui, darbų pradžią, techninės dokumentacijos rengimą, darbų atlikimo tvarką bei terminus, atsiskaitymą už atliktus darbus. |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | - Siurblinėse avariniai remonto darbai atliekami, pagal numatytas darbų apimtis nurodytas Techninės specifikacijos priedėlyje Nr.1; - Darbų apimtys kiekviename atskirame objekte fiksuojamos darbų apimčių nustatymo aktu, kuris sudaromas dalyvaujant Rangovo ir Užsakovo atstovams; - Avarinių remonto darbų apimčių nustatymo aktas (darbų užduotis) kartu su užsakymu darbų atlikimui Rangovui siunčiamas el. paštu arba atiduodamas tiesiogiai Rangovui. - Techninės specifikacijos priedėliuose nurodyti darbai apima visas reikalingas medžiagas, darbus, mechanizmus ir kitas reikalingas išlaidas pilnam nurodytų darbų atlikimui. - Visos medžiagos ir darbai, kurie pagrįstai reikalingi tinkamam darbo ar jo dalies atlikimui turi būti įvertinti pateikiant pasiūlymo įkainį. - Apskaičiuojant darbų kainas, į kainos sudėtį įeina pilnas avarinių darbų atlikimas ir paruošiamieji darbai būtini darbų vykdymui. - Darbų skaičiavime turi būti įvertintas darbas po darbo valandų (17-22 val.), naktį (22-07).Tokių darbų kiekis gali sudaryti iki 5% visų darbų kiekio. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | - Vakuuminės nuotekų sistemos reguliatorius ir vožtuvus pateiks Užsakovas. - Kitomis darbui reikalingomis medžiagomis Rangovas apsirūpina pats. |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | - Rangovas turi turėti savalaikiam darbų atlikimui būtiną techniką ir įrenginius specifikacijoje aprašytų darbų vykdymui ir pakankamą kiekį tinkamai apmokytų ir atestuotų darbuotojų. - Vykdant suvirinimo darbus darbuotojai turi turėti kvalifikacijos pažymėjimą, atitinkantį pripažintus standartus. Visos suvirinimo darbams naudojamos medžiagos ir vamzdžiai privalo turėti kokybės sertifikatus. - Reikalavimai medžiagoms pateikiami https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Techniniai%20reikalavimai%20medžiagoms_20191104.pdf - Technologiniai vamzdynai ir jungiamosios dalys iš nerūdijančio plieno, kurio markė AISI316, vamzdžių sienelių storis ne mažiau 4 mm. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | - Medžiagų ir įrangos transportavimu rūpinasi Rangovas. - Laikinu medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi Rangovas. |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | - Lokalinių sąmatų sudarymas netaikomas, išskyrus atvejus, kai būtina atlikti darbus, kurie nėra aprašyti Techninėje specifikacijoje ir gali atsirasti dėl nenumatytų priežasčių. Darbų kaina bus apskaičiuojama pagal Viešųjų pirkimų tarnybos, metodiką. |
|  | Privalomoji dokumentacija | - Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas pateikia: - užpildytą priedėlį Nr. 1 “Darbų žiniaraštis” (MS Excel formatu); - Pilnai baigti darbai perduodami Užsakovui, kai Rangovas pateikia atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą (-us) ir Užsakovas juos pasirašo. Atliktų darbų aktą sudaro: - F2 formos atliktų darbų aktas, kuriame nurodomas, objektas, darbo užduoties numeris, panaudotos žiniaraščio eilutės, iš užsakovo gautos medžiagos ir, jei reikia, tarpinės sumos; - F3 formos pažyma apie atliktus darbus; - Darbo vietos nuotraukos prieš ir po. - Visa reikiama darbų atlikimą patvirtinanti dokumentacija pateikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, atlikus užduotyje nurodytus darbus. |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovo atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip yra nustatyta statybos įstatyme, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Darbų priėmimo - perdavimo akto patvirtinimo dienos. - Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami atskiru aktu. Šiame akte nurodomas technologiškai pagrįstas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantinio laikotarpio metu paaiškėjusius darbų defektus. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | - Statybinių atliekų susidariusių darbų vykdymo metu utilizavimu rūpinasi rangovas. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | - Demontuotas sklendes, fasonines dalis ir kitas metalo konstrukcijas Rangovas privalo pristatyti Užsakovo nurodytu adresu ir perduoti UAB „Kauno vandenys“ atstovams pasirašant perdavimo – priėmimo aktą. |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | - Netaikoma. |
|  | Kita | - Darbai užsakomi ir įsigyjami pagal poreikį. - Visi atliekami darbai vykdomi siurblinių viduje. - Vykdydamas darbus Rangovas saugo Užsakovo turtą ir jo nesugadina |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | - Darbai pradedami nuo suformuotos darbo užduoties, kurią UAB „Kauno vandenų“ atsakingas personalas elektroniniu paštu arba telefonu perduoda Rangovui atsakingiems asmenims. - Gavęs suformuluotą darbo užduotį kartu su situacijos schema, Rangovas nurodytuose objektuose atlieka vandenviečių, vandens ir nuotekų siurblinių avarinius remonto darbus. - Nuo darbo užduoties priėmimo datos (laiko), Rangovas ne vėliau kaip per 48 valandas pradeda avarinius remonto darbus. - Prieš darbų pradžią, Rangovas atlieka visus suderinimus ir gauna visus leidimus nurodytus specifikacijos 6 punkte. - Pilną darbų užbaigimą Rangovas turi užbaigti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. |
|  | Papildomi reikalavimai | - Visą Sutarties laikotarpį rangovas laikosi “Uždarosios akcinės bendrovės “Kauno vandenys” paslaugos tiekėjų, vykdančių ir teikiančių paslaugas ar atliekančių darbus pagal sutartinius įsipareigojimus, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimo aprašas” nuostatų: https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Paslaugu_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2023_priedas.docx - Vykdant darbus vadovautis Lietuvos respublikos įstatymais, dangų atstatymo taisyklėmis, statybos rangos sutarties nuostatais, kitais norminiais aktais (nurodytais bet neapsiribojant 19 specifikacijos punkte). - Laikytis saugos darbe taisyklių reikalavimų, prisiimant atsakomybę už savo darbuotojų ir visų asmenų, kurie gali atsirasti, darbų atlikimo ribose saugumą. - Rangovui vėluojant nustatytu terminu atlikti darbus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo mokėti Užsakovui delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. „Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje apribojimo taisyklių“ (2014-03-20, Nr.: T-163) pažeidimais. - Rangovo pateiktame darbų užbaigimo akte turi būti Užsakovo atstovo parašai. |
|  | Kita | - Darbams privalomi galiojantys įstatymai, normatyviniai teisės aktai ir normatyviniai statybos dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant šiais: - Lietuvos Respublikos statybų įstatymas (Žin.,1996, Nr.32-788; 2001, Nr. 101-3597); - Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas" (Žin.,2002, Nr.55-2203); - Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai". (Žin.,2002, Nr.54-2150); - Statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techninė priežiūra“; - Aplinkos apsaugos vadybos sistema LST EN ISO 14001 ir kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001. |

Darbų techninę specifikaciją papildantys priedėliai (pateikiami atskiruose failuose):

Priedėlis Nr. 1 “Perkamų darbų žiniaraštis”, 4 lapai;