2 pirkimo sąlygų priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO DALIS. SKAMBUČIŲ CENTRO PATALPŲ LUBŲ, SIENŲ IR GRINDŲ AKUSTINIO ĮRENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

- Darbų atlikimo adresas: Liepojos g. 49, Klaipėda, (unik. Nr. 2198-8003-0018).

- Reikalinga įrengti patalpas skambučių centrui su akustinėmis garsą sugeriančiomis medžiagomis. Įrengiamos pakabinamos lubos, sienos ir grindų danga.

  - Lubos. Garso slopinimo plokštės ant surenkamo pakabinto karkaso (garso sugerties koeficientas aw – 0,95). Plokščių spalva šviesi. A sugerties klasė. Įrengiamas LED apšvietimas atitinkantis HN darbo vietoms.

  - Sienos. Prie mūrinės sienos tvirtinamos akustinės sienelės (lamelės). A sugerties klasė (garso sugerties koeficientas aw – 0,90), degumo klasė Bfl-s1. Spalva šviesiai pilka. Įrengiami šviesos jungtukai, elektros, LAN  lizdai.

  - Grindys. Kiliminė grindų danga, bendras storis iki 7 mm, bendras svoris ne mažiau 4,5 kg/m2, degumo klasė Bfl-s1, Garso sugertis: 25 dB, Atsparumo klasė: 33/LC1, atsparumas kėdėms su ratukais- A: intensyviam naudojimui, atsparumas blukimui nuo trinties ≥ 4. Spalva tamsi. Su apvadais.

  - Durys. Durys laminuotos, garso izoliavimo rodiklis Rw-42 dB, spalva balta, cilindrinis užraktas 3 klasės, vyriai sustiprinti, durų danga turi būti atspari dezinfekavimo priemonėms.

  - Langų roletas. Iš akustinių medžiagų pagamintas lango roletas montuojamas iš vidaus. Garso sugėrimo koeficientas aw=0,45. Lango matmenys h- 1,74 m x 3,03 m.

- Medžiagas ir medžiagų spalvas suderinti su užsakovu prieš montuojant. Naudojamos medžiagos turi atitikti  techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo,  atsparumo ugniai, techninius reikalavimus naudojamus patalpose su darbo vietomis. Medžiagos privalo būti sertifikuotos. Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nurodytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis.

- Darbai bus atliekami veikiančioje gydymo įstaigoje, todėl reikės laikytis gydymo įstaigos vidinių taisyklių, netrukdyti įstaigos personalo darbui, darbų metu nekelti triukšmo. Darbus reikės derinti su elektros, silpnų srovių, santechnikos darbų atlikimu patalpose. Tiekėjas gali aplankyti objektą iš anksto suderintu laiku.

- Rengdamas pasiūlymą ir vertindamas Darbų kainą, Tiekėjas turi apimti visus darbus ir sutartinius įsipareigojimus, kurie būtini tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Techninėje užduotyje, tačiau kuriuos Tiekėjas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, panaudodamas visas savo žinias, patirtį ir rūpestingumą bei informaciją, susijusią su šiuo pirkimu. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams  kiekiams, kurie nustatyti techninėje specifikacijoje bus priskiriamas Tiekėjo atsakomybei ir rizikai.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad sumontuotos Darbų metu medžiagos netrukdytų vėdinimo, šildymo sistemų normaliai veiklai, t. y. vėdinimo, šildymo angos ar prietaisai neturi būti uždengti.

- Tiekėjas turi palaikyti objektą ir prieigas, kuriomis naudojasi patekimui į objektą, švarias ir tvarkingas visą darbų vykdymo laikotarpį. Susidariusias atliekas Tiekėjas tvarko savo lėšomis. Užsakovo teritorijoje esančiais šiukšlių konteineriais naudotis draudžiama.

- Tiekėjas  sumontuoja akustinę apdailą ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sumontavimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų  Užsakovo ir Paslaugų teikėjo rašytiniu susitarimu, po Sutarties įsigaliojimo kai termino pratęsimo būtinybė atsirado dėl kitų  aplinkybių, kurių kiekviena Sutarties Šalis, būdama protinga ir apdairi negalėjo numatyti.

- Vykdomas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau-Aprašas) 4.1 punktu, taikant Aprašo 2 priede nustatytus minimalius  aplinkos apsaugos kriterijus naudojamoms medžiagoms ir 2 punktu, taikant aplinkos apsaugos reikalavimus pakuotėms.

- Preliminarūs darbų

- kiekiai:

| Eil.Nr. | Darbas | Mato vnt. | Orientacinis darbo kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Patalpa 1-126 |  |  |  |
| 1 | Ardomi grindų apvadai | m | 22,80 |
| 2 | Ardoma esama grindų danga | m2 | 33,62 |
| 3 | Ardomos esamos lubos | m2 | 33,62 |
| 4 | Demontuojamos durys (2,04 x 1,04) | m2 | 2,12 |
| 5 | Demontuojama praustuvė | Vnt. | 1 |
| 6 | Įrengiamas išlyginamasis grindų sluoksnis | m2 | 33,62 |
| 7 | Įrengiama akustinė grindų danga | m2 | 33,62 |
| 8 | Įrengiamos pakabinamos akustinės lubos | m2 | 33,62 |
| 9 | Įrengiamos akustinės sienelės (lamelės) | m2 | 48,15 |
| 10 | Įrengiami grindų apvadai | m | 22,80 |
| 11 | Įrengiamos akustinės durys su angokraščių sutvarkymu | m2 | 2,12 |
| 12 | Lango roletas iš akustinių medžiagų | m2 | 7,7 |
| Patalpa 1-125 |  |  |  |
| 1 | Ardomi grindų apvadai | m | 35,36 |
| 2 | Ardoma esama grindų danga | m2 | 93,60 |
| 3 | Demontuojamos durys (2,34 x 1,87, 2 vnt.) | m2 | 8,75 |
| 4 | Įrengiamos akustinės durys su angokraščių sutvarkymu | m2 | 8,75 |
| 5 | Įrengiamas išlyginamasis grindų sluoksnis | m2 | 93,60 |
| 6 | Įrengiama akustinė grindų danga | m2 | 93,60 |
| 7 | Įrengiamos pakabinamos akustinės lubos | m2 | 93,60 |
| 8 | Įrengiamos akustinės sienelės (lamelės) (h-2,6 m) | m2 | 82,49 |
| 9 | Įrengiami grindų apvadai | m | 35,36 |
| 10 | Lango roletas iš akustinių medžiagų | m2 | 10,54 |

Pirkimą laimėjęs tiekėjas, ne vėliau kaip per 10 (dienų) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turės pateikti Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį.