TECHNINĖ SPECIFIKACIJA APKLOTAMS IR JŲ RINKINIAMS ĮSIGYTI

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - APKLOTAI, NAUDOJAMI OPERACINĖSE |  |  |  |
| BENDRIEJI REIKALAVIMAI: - vienkartiniai (pažymėta simboliu); - sterilūs (simbolis ant pakuotės); - pagaminti iš neaustinės ar lygiavertės medžiagos; - medžiaga tvirta, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulkančio paviršiaus; - gerai sugeria skysčius, nepralaidūs ir apsaugantys pacientą operacijos metu; - atitinka standarto LST EN 13795-1.2.3. arba lygiaverčius reikalavimus; - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - įpakuota po 1 vnt; - įpakuota gamykliniame steriliame (simbolis ant pakuotės) įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės, sterilumo ir gamybos duomenimis. |  |  |  |
|  | Apklotas kelio sąnario operacijoms su plyšiu | - apklotas 210±250 cm x 295±350 cm dydžio su elastine tampriai priglundančia anga „o“ formos 7-10 cm x 7-10 cm skersmens dydžio; |  |
|  | Apklotas klubo sąnario operacijoms su plyšiu | - gerai apsaugantis pacientą, t.y.: viršutinis sluoksnis – gerai sugeriantis skysčius, vidurinis – visiškai nepralaidus, apatinis – apsauginis; - apklotas 220 ± 10cm x 260 ± 10cm dydžio su pailga iškirpte 20 ± 2cm x 102 ± 2cm, lipniais kraštais, tvirtai prisiklijuojantis, nelimpantis prie pirštinių; |  |
|  | Apklotai limpančiais kraštais 300 5 x 175 5 cm | - ne mažiau dviejų sluoksnių: - viršutinis gerai sugeriantis skysčius, neslidus; - apatinis – nepralaidus skysčiams; - skysčių absorbcija ne mažiau 250% arba lygiavertė (pateikti tai patvirtinančius dokumentus); - vienas limpantis kraštas. |  |
|  | Apklotai limpančiais kraštais 150 - 180 x 240 - 280cm | - ne mažiau dviejų sluoksnių: - viršutinis gerai sugeriantis skysčius, neslidus; - apatinis – nepralaidus skysčiams; - skysčių absorbcija ne mažiau 250% arba lygiavertė (pateikti tai patvirtinančius dokumentus); - vienu lipniu kraštu. |  |
|  | Apklotai limpančiu kraštu 50±5x50±5cm | - ne mažiau dviejų sluoksnių: - viršutinis gerai sugeriantis skysčius, neslidus; - apatinis – nepralaidus skysčiams; - skysčių absorbcija ne mažiau 250% arba lygiavertė (pateikti tai patvirtinančius dokumentus); - vienas limpantis kraštas; - limpančios juostos plotis 5 cm ± 1 cm. |  |
|  | Apklotai limpančiais kraštais 75 5 x 90 5 cm: | - ne mažiau dviejų sluoksnių: - viršutinis gerai sugeriantis skysčius, neslidus; - apatinis – nepralaidus skysčiams; - skysčių absorbcija ne mažiau 250% arba lygiavertė (pateikti tai patvirtinančius dokumentus); - vienas limpantis kraštas; |  |
|  | Rinkinys apklotų universalus | - apklotas (150±5 cm x 240±5 cm) lipniu kraštu 1 vnt.; - apklotas (180±5 cm x 180±5 cm) lipniu kraštu 1 vnt.; - apklotas staliukui (150±10 cm x 200±10 cm) pagaminta iš polietileno (ar lygiavertės medžiagos) 1 vnt.; - apklotas (90±5 cm x 80±5 cm) su vienu limpančiu kraštu per visą apkloto ilgį 2 vnt.; - lipni juosta (9±1 cm x 50±2 cm) 2 vnt; - apklotas Mayo staliukui maišo formos (75±5 cm x 145±5 cm) 1 vnt - turi turėti žymėjimą galva, kojos; - popieriniai rankšluostėliai ne mažiau 4 vnt. |  |
|  | Apklotai limpančiais kraštais 45 ± 5 x 75 ± 5 cm | - ne mažiau dviejų sluoksnių; - viršutinis – gerai sugeriantis skysčius, neslidus; - apatinis – nepralaidus skysčiams; - skysčių absorbcija ne mažiau 250% arba lygiavertė (pateikti tai patvirtinančius dokumentus); - lipniais kraštais; - su anga, kurios dydis 5-8 cm. |  |
| - APKLOTAI ORINIO ŠILDYMO ANESTEZIJOS METU |  |  |  |
|  | BENDRIEJI REIKALAVIMAI: - vienkartiniai (pažymėta simboliu); - sterilūs (simbolis ant pakuotės); - pagaminti iš dviejų ar daugiau sluoksnių medžiagos atsparios plyšimui ir mechaniniam bei terminiam poveikiui; - vidinis sluoksnis polietileno arba lygiavertės atsparios medžiagos; - apklotai sukonstruoti taip, kad šiluma perduodama per centrinį kanalą į periferiją; - viršutinė dalis - anga šiltam orui tiekti; - apatinė dalis - angelės šiltam orui išeiti; - pralaidus rentgeno spinduliams; - turi neišsiardančias drenavimo angas, išdėstytas per visą apklotą, kurios neleidžia kauptis skysčiams po pacientu; - išorinis sluoksnis neaustinės ar lygiavertės medžiagos, neturinčios latekso, išorinėje dalyje gerai izoliuoja personalą nuo šilumos poveikio; - visą kūną dengiantis apklotas viršuje turi turėti integruotis papildomas klostes, kurios padeda fiksuoti apklotą pečių srityje; - apklotas dedamas po pacientu turi turėti lipnias juosteles, kurios leidžia fiksuoti apklotą ant operacinio stalo ir apsaugo nuo nuslydimo; - viršutinis ir apatinis sluoksnis skiriasi spalviškai, siekiant išvengti klaidos; - be latekso (pateikti tai patvirtinančius dokumentus; - angos diametras 55-60 mm; - ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais; - su numatyta pakuotės atidarymo vieta; - įpakuota po 1 vnt. |  |  |
|  | Apklotai orinio šildymo anestezijos metu viršutinei kūno daliai suaugusiems | - tinkamas visam suaugusio kūnui užkloti. |  |
|  | Apklotai orinio šildymo anesteijos metu apatinei kūno daliai suaugusiems | - tinkamas visam suaugusio kūnui užkloti. |  |
|  | Apklotai orinio šildymo tiesiamas po pacientu vaikams | - tinkamas vaikui apatinę kūno dalį užkloti. |  |
|  | Apklotai orinio šildymo tiesiamas po pacientu suaugusiems | - tinkamas visam suaugusio kūnui užkloti. |  |
|  | Apklotai orinio šildymo anestez.metu apatinei kūno daliai vaikams | - tinkamas visam vaiko kūnui užkloti. |  |
|  | Apklotai orinio šildymo tiesiamas po pacientu dideliems vaikams | - tinkamas visam vaiko kūnui užkloti. |  |
|  | Apklotai orinio šildymo skirtas litotominei paciento padėčiai ant operac.stalo | - tinkamas visam suaugusio ar vaiko kūnui užkloti. |  |
|  | Apklotai orinio šildymo visam kūnui uždengti vaikams | - tinkamas visam suaugusio kūnui užkloti. |  |
|  | Apklotai orinio šildymo visam kūnui uždengti suaugusiems | - tinkamas visam suaugusio kūnui užkloti. |  |

Papildomi reikalavimai:

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.