Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objekto pavadinimas: krovinini automobilis su manipuliatoriumi.

Perkama Prekė turi atitikti šiuos minimalius privalomus techninius reikalavimus (tiekėjai gali siūlyti ir geresnių techninių parametrų bei geresnius sertifikatus atitinkančią Prekę, nei nurodyta šiose techninėse specifikacijose).

Prekė pristatoma tiekėjo lėšomis adresu: UAB „Jonavos paslaugos, Gudžionių g. 4, Jonava.

Prekės remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti Prekės eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei Prekė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, bei medžiagos.

Pardavėjas teikia konsultacijas Prekės remonto klausimais Pirkėjo įgaliotam atstovui  telefonu, el. paštu.

Garantinio Serviso techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Garantiniu laikotarpiu Prekei sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių neišlaikiusių garantinio termino Pardavėjas per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja, nesibaigus garantiniam laikotarpiui garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol kol pasibaigs prekės garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau 6 mėn.

Teikiant paslaugas naudojamos  naujos originalios detalės ir remonto medžiagos.

Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos-gamintojo, oficialioje gamyklos-gamintojos dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos-gamintojos nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos-gamintojos nustatytų technologinių reikalavimų.

Perkamai prekei energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, socialiniai kriterijai pirkimo dokumentuose nėra nustatyti. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto 2022-12-13- aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-401, 4.4.4. punkto 4.4.4.4. papunkčiu, perkamas agregatas – ilgo naudojimo prekė, jo dalys, detalės ir komplektuojama įranga tinkama naudoti daug kartų, yra taisoma ir keičiama: visi planiniai, techniniai patikrinimai, priežiūra bei remonto darbai atliekami atsakingai, laiku, užtikrinant  agregato tinkamumą naudoti kuo ilgesnį laiką, susidėvėjusios dalys ir detalės keičiamos į ne prastesnės kokybės dalis ir detales, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis; ir 4.4.4.5. papunkčiu, agregatas, t. y. visos metalinės  konstrukcijos ir dalys virtę atliekomis, tinkami priduoti į metalo supirktuvę perdirbimui.

Prekė turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, pilnai sukomplektuota, paruošta darbui, turėti žemiau išvardintą įrangą bei atitikti keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai | Siūloma reikšmė Pildo tiekėjas ir nurodo konkrečią reikšmę. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Bendri reikalavimai automobiliui. Gamintojas, modelis: |  |  |  |
|  | Automobilių rūšis | Sunkvežimis – savivartis (dviašis), N2 |  |
|  | Automobilių skaičius | 1 vnt. |  |
|  | Paskirtis | Birių bei kitų medžiagų pervežimui. |  |
|  | Pagaminimo metai | Automobilis ir įranga turi būti nauji, neeksploatuoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2025 m. |  |
|  | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta eksploatuoti šiaurės Europos šalių sąlygomis, darbui nemažesniam aplinkos temperatūros diapazonui nei nuo -30°C iki +40°C, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus. |  |
|  | Automobilio atitikimas techniniams reikalavimams dėl transporto priemonės tipo | Turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymu „Dėl techninių reikalavimų nacionaliniam transporto priemonių tipui patvirtinti“. |  |
|  | Bendroji masė | Ne daugiau kaip 12 tonų. |  |
|  | Registracija | Tiekėjas turi priregistruoti AB „Regitra“ ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. |  |
| - Variklis: |  |  |  |
|  | Variklio išmetami teršalai | EURO 6 |  |
|  | Galia | Ne mažiau kaip 280 AG. |  |
|  | Darbinis tūris | Ne mažiau kaip 6.000 cm3. |  |
|  | Degalų filtrai | Šildomi. |  |
|  | Degalų bakas plastikinis arba aliumininis | Ne mažiau kaip 200 L |  |
| - Transmisija: |  |  |  |
|  | Pavarų dėžė | Mechaninė, ne mažiau kaip 8 pavaros į priekį. |  |
| - Vairo mechanizmas: |  |  |  |
|  | Vairo kolonėlė | Reguliuojamas pasvirimas ir aukštis. |  |
|  | Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi | Turi būti. |  |
| - Važiuoklė: |  |  |  |
|  | Ratų formulė | 4x2 |  |
|  | Priekinės ašies apkrova | Ne mažiau kaip 4600 kg. |  |
|  | Galinės ašies bendra apkrova | Ne mažiau kaip 8500 kg. |  |
|  | Diferencialo blokavimas | Galinės ašies. |  |
|  | Priekinės ir galinės ašies pakaba | Pneumatinė |  |
|  | Sukabinimo įtaisas | 40 mm diametro su oro ir elektros jungtimis |  |
| - Padangos: |  |  |  |
|  | Padangos | M+S nemažiau kaip R19.5 ir nedaugiau R20 |  |
|  | Padangų slėgio kontrolė | Turi būti. |  |
|  | Atsarginis ratas | Turi būti. |  |
|  | Purvasaugiai | Virš priekinių ir galinių ratų |  |
| - Stabdžių sistema: |  |  |  |
|  | ABS | Turi būti. |  |
|  | Automatinis įkalnės stabdys | Turi būti. |  |
| - Elektrinė sistema: |  |  |  |
|  | Generatoriaus galia | Ne mažiau kaip 90 A. |  |
|  | Akumuliatorių baterijos. | Ne mažiau kaip 160 Ah |  |
|  | Akumuliatorių masės išjungimas | Kabinoje |  |
|  | Žibintai | Priekiniai žibintai Halogeniniai, LED dienos šviesos, galiniai LED žibintai |  |
| - Kabina: |  |  |  |
|  | Konstrukcija | Dieninė, trys sėdimos vietos (įskaitant vairuotojo). Visos sėdimos vietos įrengtos automobilio gamintojo. |  |
|  | Kabinos autonominis šildymas (sauso tipo) | Turi būti |  |
|  | Galinis kabinos langas | Turi būti |  |
|  | Elektra šildomas priekinis stiklas | Turi būti |  |
|  | Vairuotojo sėdynė | Orinė, šildoma |  |
|  | Kabinos pakėlimas | Elektrohidraulinis |  |
|  | Veidrodžiai | Pagrindiniai (šoniniai) galinio vaizdo - šildomi, elektra valdomi. |  |
|  | Langai | Šoniniai – pakeliami elektra. |  |
|  | Šoninis skydelis nuo saulės | Turi būti |  |
|  | Garso sistema | Radijo imtuvas, garso kolonėlės, laisvų rankų įranga (Bluetooth), Apple CarPlay ir Android Auto. |  |
|  | Galinės eigos garsinis signalizatorius ir galinio vaizdo kamera | Turi būti. |  |
|  | Salono šildymas ir vėdinimas | Oro kondicionierius |  |
|  | Įspėjamieji žibintai | Ant kabinos 1 vnt. 1400 mm pločio, ne mažiau kaip po 1 LED žibintą iš kiekvienos pusės Priekinėse grotelėse 2 vnt. LED švyturėliai, galinis buferis - 2 vnt. LED švyturėlių |  |
|  | Kėbulo apšvietimas | 2 vnt. LED žibintai ant kabinos |  |
|  | Gamyklinis, centrinis nuotolinis durų užraktas, valdomas nuotoliniu pulteliu | Turi būti (2 vnt.) pultelių |  |
|  | Guminių kilimėlių komplektas | Turi būti. |  |
|  | Suspausto oro jungtis šalia vairuotojo su oro pistoletu | Turi būti |  |
|  | Papildoma įranga | Domkratas Ne mažiau kaip 10 m. padangų pripūtimo žarna Avarinio sustojimo ženklas 6 kg gesintuvas Papildoma navigacinė įranga su displėjumi |  |
| - Prietaisai: |  |  |  |
|  | Monitoringo sistema | Gamintojo numatytas ir įrengtas adapteris CAN duomenų perdavimui. |  |
|  | Gedimų informavimo sistema | Turi būti. |  |
|  | Greičio ribotuvas | Sertifikuotas (maksimalus greitis 89 ± 1 km/h), su pirmine registracija. |  |
|  | Kalba skydelyje | Lietuvių |  |
| - Kėbulas: |  |  |  |
|  | Paskirtis | Birių ir kitų medžiagų pervežimui su įrengtais 6 vnt. tvirtinimo taškais (kilpomis). |  |
|  | Konstrukcija | Savivartis tripusio vertimo. Grindys iš plieno (storis ne mažiau 4 mm). Bortai iš plieno (storis ne mažiau 3 mm). |  |
|  | Kėbulo išmatavimai | Vidinis ilgis ne mažiau kaip 4000 mm. Išorinis bortų aukštis ne mažiau kaip 800 mm Kėbulo priekinė sienelė paaukštinta, ne mažiau kaip 1000 mm. |  |
|  | Šoninių bortų tvirtinimas | Su viršutiniais ir apatiniais vyriais su pagalbinėmis spyruoklėmis. |  |
|  | Galinis bortas | Automatiškai atrakinamas verčiant, viršutiniai vyriai, demontuojamas, bortas dviejų dalių, atidaromas ir į šonus |  |
|  | Antborčiai | Šoniniai ir galinis antborčiai, lengvi, demontuojami, iš tinklo, ne mažiau 600 mm. aukščio, su atrama manipuliatoriaus strėlei |  |
|  | Tentas susukamas ant šoninės sienos | Plotis ir ilgis ne mažiau 300 mm didesnis nei kėbulo matmenys. Su tvirtinimo vieta ant antborčių ir ant kėbulo |  |
|  | Laipteliai užlipimui | Gamintojo numatytos pakopos įlipimui į kėbulą. |  |
|  | Kėbulo pakėlimas, vertimas | Hidraulinio cilindro pagalba, į galą ir į abu šonus. |  |
|  | Papildoma platfoma | Gale kėbulo ištraukiama, iš korozijai atsparios medžiagos platforma užlipimui, per visą kėbulo plotį |  |
|  | Daiktadėžė | Su ištraukiamu stalčiumi atlaikančiu nemažiau kaip 200 kg apkrova |  |
| Spalvos: |  |  |  |
|  | Kabina | Balta |  |
|  | Kėbulas | Balta |  |
| Hidromanipuliatorius. Gamintojas, modelis: |  |  |  |
|  | Montavimo vieta | Turi būti sumontuotas tarp kabinos ir kėbulo |  |
|  | Kėlimo momentas | Ne mažesnis kaip 7 tm |  |
|  | Strėlės posūkio kampas | Ne mažesnis kaip 400o |  |
|  | Strėlės hidraulinis siekis | Ne mažiau kaip 7,00 m |  |
|  | Keliamoji galia esant pilnam strėlės siekiui | Ne mažiau kaip 1000 kg. |  |
|  | Strėlė su nemažiau kaip 2 teleskopinėm sekcijom | Ištiesta tiesiai, strėlė su kaušu turi tilpti į savivarčio kėbulą. |  |
|  | Teleskopiniai strėlės cilindrai | Strėlės viršuje. |  |
|  | Išvadai centrinio kelmo tepimui | Kelmo centrinio tepimo išvadai su sumontuotomis tepimo kapsulėmis |  |
|  | Valdymo blokas | Manipuliatoriaus valdymo blokas abiejose automobilio pusėse. |  |
|  | Išorinis ekranas | Išorinis ekranas su gedimų ir darbo klaidų kodų indikacija |  |
|  | Atraminės kojos | Hidraulika išplatinamos atraminės kojos, fiksuotos, transportavimo metu nepasukamos |  |
|  | Įspėjamieji ženklai | Įspėjamieji švyturėliai arba žibintai ant išplatintų atraminių kojų, įsijungiantys savaime išplatinus atramines kojas iš automobilio gabaritinių matmenų, sumontuoti taip, kad būtų užtikrintas jų matomumas tiek iš priekio tiek iš automobilio galo |  |
|  | Manipuliatoriaus sistema leidžianti dirbti neišplatinus, o tik pastačius atramines kojas su veikiančia ir ribojančia galią elektronine apsauga nuo perkrovų sistemos | Būtina bepakopė monitoringo sistema. |  |
|  | Papildomos strėlės funkcijos | Du hidrauliniai išvadai krano strėlės gale papildomiems hidrauliniams įrenginiams prijungti su greito jungimo jungtimis. Žarnos vyniojamos ant ričių. |  |
|  | Alyvos aušintuvas ir aukšto slėgio filtras | Turi būti. |  |
|  | Manipuliatoriaus valdymas | Radijo bangų pultu |  |
|  | Saugos funkcijos | Sistema apsauganti nuo manipuliatoriaus susidūrimo su automobilio kabina |  |
|  | LED žibintas ant manipuliatoriaus strėlės | Turi būti, sumontuotas ant strėlės ir valdomas nuo manipuliatoriaus radijo pulto. |  |
|  | Kablys kroviniui kabinti | Turi būti |  |
|  | Kaušas semti | Su rotatoriumi ir pakaba, bei greito jungimo movomis. Ne mažiau kaip 200 ltr talpos. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24mėn. (be darbo valandų apribojimo). |  |
|  | Įrangos sertifikatai | Pažymėta CE ženklu. |  |
| Kita |  |  |  |
|  | Pirkimo objektas | Pirkimo objektas suprantamas kaip viena visuma – automobilis su hidrauliniu manipuliatoriumi,. |  |
|  | Dokumentacija | Automobilio, savivarčio kėbulo, manipuliatoriaus eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynai lietuvių kalba turi būti pateikti kartu su preke, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. |  |
|  | Avarinės ratų trinkelės | Turi būti ne mažiau 2 vnt. privalo būti tvirtinamos tam numatytose vietose. |  |
|  | Pristatymo terminas | Ne daugiau kaip 365 dienos po sutarties pasirašymo |  |
|  | Garantija automobilio važiuoklei | Ne mažiau kaip 12 mėnesių be ridos apribojimų. |  |
|  | Pagrindiniams automobilio mazgams (varikliui, pavarų ir skirstymo dėžei, varantiesiems tiltams, kardaniniams velenams) | Ne mažiau kaip 24 mėnesių be ridos apribojimų. |  |
|  | Garantija hidromanipuliatoriui | Ne mažiau kaip 24 mėnesių be darbo valandų apribojimų |  |
|  | Apmokymas | Tiekėjas savo lėšomis apmoko pirkėjo darbuotojus (ne mažiau 2-jų) įmonės teritorijoje |  |
|  | Pirmoji techninė apžiūra | Turi būti. |  |
|  | Hidromanipuliatoriaus patikra ir registracija | Turi būti atlikta techninė patikra ir įrenginys užregistruotas Potencialiai pavojingų įrenginių registre |  |
|  | Pristatymo adresas | Gudžionių g. 4, Jonava |  |