| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Užsakovas – Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Rangovas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. - Darbai – Pontoninių tiltų gamyba, jų pastatymas Užsakovo nurodytu adresu. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Pontoninių tiltų gamyba ir jų pastatymas; |  |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 4 | vnt. Pontoninių lieptų gamyba ir jų pastatymas; Perkamas visas nurodytas Prekių kiekis. Perkančioji organziacija įsipareigoja nupirkti visą Prekių kiekį. |
| 5. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | 5.1. Kiekviename objekte pontoninis lieptas turi būti suprojektuotas ir pagamintas taip, kad būtų numatytas praėjimo takelis, jungiantis krantą su lieptu. 5.2. Visi lieptai turi būti aprūpinti saugiais, neslidžiais laiptais nusileidimui į vandenį. 5.3. Lieptų konstrukciniai mediniai elementai (sijos, denio dailylentės) turi būti gaminami iš džiovintos, kalibruotos C24 klasės spygliuočių medienos, impregnuotos giluminiu būdu. 5.4. Visi komponentai turi būti nauji, nenaudoti, neturintys pažeidimų ar defektų. 5.5. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad tiekimo objektas atitinka visus techninius, kokybės ir saugos reikalavimus. 5.6. Pagaminta prekė komplektuojama kartu su inkaravimo įranga. 5.7. Reikalavimai pagal konkrečius objektus: Dvarčionių ežero paplūdimys Pontoninio liepto ilgis – 6 metrai. Pritaikytas naudoti ežero sąlygomis. Gilužio ežero paplūdimys Pontoninio liepto ilgis – 12 metrų arba du segmentai po 6 metrus (modulinė konstrukcija, leidžianti dalinį montavimą). Lieptas turi būti stabilus, pritaikytas naudoti ežere. Valakampių I paplūdimys Pontoninio liepto ilgis – 6 metrai su papildoma galine aikštele (3 m ilgio, 2 m pločio). Lieptas bus montuojamas upėje – būtina užtikrinti didesnį stabilumą prieš srovę ir tinkamą tvirtinimą. Valakampių II paplūdimys Pontoninio liepto ilgis – 6 metrai su papildoma galine aikštele (3 m ilgio, 2 m pločio). Lieptas bus montuojamas upėje – būtina užtikrinti didesnį stabilumą prieš srovę ir tinkamą tvirtinimą. |  |  |
| 6. | Darbų atlikimo terminas | 7.1. Dvarčionių, Valakampių I ir II, Gilužio (4 vnt.) pontoniniai tiltai turi būti pagaminti ir pastatyti per 20 darbo dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. |  |
| 7. | Garantija | 9.1. Pagamintiems pontoninams tiltams turi būti suteikiamas 24 mėn. garantinis terminas. 9.2. Garantija turi būti taikoma visiems ir bet kokiems nustatytiems Darbų trūkumams. Garantija taikoma visam Techninėje specifikacijoje ir Pasiūlyme nurodytam Pirkimo objektui. |  |
| 8. | Žalieji reikalavimai | Pirkimui taikomi 2022 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimohttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1 4.4.4.1 punktas. Rangovas, vykdant veiklą, turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo Užsakovui dokumentus (tarpinius ir galutinius) teikti tik elektroniniu formatu, o visi su darbų atlikimu susiję dokumentai turi būti pasirašomi el. parašu ir pateikiami Užsakovo atsakingam asmeniui. |  |
| 9. | Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai | 11.1. Montavimo instrukcija lietuvių arba anglų (jeigu gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis; 11.2. Prekių priėmimo - perdavimo aktas; |  |