PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

administracijos direktorius

Dalius Pečiulis

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
|  | Statytojas (Užsakovas) | Plungės rajono savivaldybės administracija |
|  | Pirkimo objektas | - Supaprastinto statybos projekto parengimas - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos - Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis |
|  | Projekto pavadinimas | Gatvių paskirties (susiekimo komunikacijų statinių paskirties grupės) dviračių takų, Plungės m., Dariaus ir Girėno g., naujos statybos projektas Pastaba: projekto pavadinimas gali būti tikslinamas projekto rengimo metu vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 punkto reikalavimais. |
|  | Statinių adresai | Plungės r. sav., Plungės m., Dariaus ir Girėno g. |
|  | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | - Bendras dviračių tako ilgis: ~ 0,655 km - Statinio paskirties grupė: Susiekimo komunikacijų statiniai; - Statinio paskirtis: 1.2. Gatvių; - Dviračių tako kategorija – E (pagrindinės pėsčiųjų ir dviračių eismo gatvės ir takai), nesudėtingasis statinys. Žemės sklypas nesuformuotas – laisva valstybinė žemė. - Dviračių takas projektuojamas lygiagrečiai Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prūsaliai ruožo nuo PK8+86.00 iki PK15+41.00, dešinėje kelio pusėje. |
|  | Statinio statybos rūšis | Nauja statyba |
|  | Statinio kategorija | nesudėtingieji statiniai |

|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| --- | --- | --- |
|  | Projekto apimtis: | - Supaprastintas projektas yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami techninio darbo projekto tikslai (toliau – Projektas). - Rengiamas Projektas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo reikalavimus. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas bendrosios ekspertizės atlikimui, statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jei projektavimo metu, numatomi sprendiniai, kuriais projektuojami II grupės nesudėtingieji statiniai), rangos darbams atlikti. Projekto dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką: - bendroji; - susisiekimo; - vandentiekio ir nuotekų šalinimo; - elektrotechnikos; - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; - ESO dalys (elektros ir dujų). |
|  | Projektavimo paslaugos | - Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. - Projekto parengimas, derinimų atlikimas, teigiamo bendrosios ekspertizės akto gavimas, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų valdytojų išvadų dėl Projekto sprendinių gavimas. - Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) privalo būti tarpusavyje susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. - Projekto techninėse specifikacijose nurodyti konkrečius reikalavimus statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), statybos ir montavimo darbams ir darbų kokybei, numatyti kokybės kontrolei (leistinus nuokrypius, jų įvertinimo metodus ir rodiklius). Pastaba: Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą derinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. |
|  | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | - Užsakovas pateikia esamus atliktus tyrimus (priedas Nr. 2), esant poreikiui rangovas privalo užsakyti ir gauti papildomus inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus. - Užsakovas pateikia turimą topografinį planą (seną) (priedas Nr. 3), rangovas privalo užsakyti ir gauti (naują) topografinį planą. Topografinio projekto ribos turi apimti projektuojamo tako teritoriją pagal užduotį ir išduotas inžinerinių tinklų valdytojų sąlygas. - visų reikalingų prisijungimo sąlygų, rašytinių pritarimų, išvadų gavimas Statytojo (Užsakovo) vardu. - esant poreikiui numatyti inžinerinių tinklų iškėlimo, atitraukimo, apsaugojimo ar kt. darbus, atsižvelgiant į inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų valdytojų sąlygas. Esant esamų inžinerinių tinklų nepakankamiems galingumams, diametrams ir kt. Projektuotojas privalo Projekte užtikrinti jų galingumo, diametrų padidinimą, iškėlimą, paklojimą futliaruose ir t.t. - Rašytinių sutikimų gavimas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 6 ir 7 priedų reikalavimus. |
|  | Projekto vykdymo priežiūra | - Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir visais kitais su šios sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Paslaugos Teikėjas teikdamas paslaugų sutartyje numatytas paslaugas privalo vadovautis tik galiojančių teisės aktų aktualiomis redakcijomis. Paslaugos Teikėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su vykdomos sutarties įgyvendinimu. - Projekto sprendinių pakeitimai atliekami pagal statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriaus nuostatas. - Paslaugos turi būti teikiamos per visą projekto statybos darbų laikotarpį iki projektų užbaigimo. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
|  | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | - Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. - Projekto rengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklėmis, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. - Rengiant projektą vadovautis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių nuostatomis. Užtikrinti medžių kokybišką augavietę, apsaugant brandžių medžių šaknyną ir lają. - Dviračių tako sprendiniai rengiami vadovaujantis pateiktu Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prūsaliai ruožo nuo 0,020 iki 1,574 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas (toliau – Kapitalinio remonto projektas) (priedas Nr. 1). Dviračių tako trasos sprendiniai koreguojami tose vietose, kur dviračių takas patenka į kelio statinį, ar dėl kitų objektyvių priežasčių neįmanoma įgyvendinti dviračių tako sprendinio pagal parengtą projektą. - Projekte numatomos medžiagos ir įranga bei darbų technologijos turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos, turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus, statinio paskirčiai būtinas savybes ir tenkinti minimalius normatyvinių dokumentų reikalavimus. - Dviračių tako apšvietimas projektuojamas vadovaujantis standartu CEN/TR 13201-1 ir Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. Dviračių tako apšvietimas projektuojamas dešinėje projektuojamo tako pusėje. Apšvietimo elektros įrenginių vieta parenkama nesivadovaujant Kapitalinio remonto projektu. - Projektuojamame dviračių tako ruože numatoma įrengti nuo 16 iki 20 vnt. šviestuvų, atsižvelgiant į skaičiavimus ir dviračių takų apšvietimo reikalavimus. |
|  | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | - Projektuojamas dviračių takas dvipusio eismo. Projektiniai sprendimai privalo būti racionalūs ir efektyvūs tiek statybos tiek statinių eksploatavimo metu. |
|  | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Planuojama teritorija nepatenka į nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės teritoriją ar apsaugos zoną. |
|  | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | - Projektiniai sprendiniai rengiami pagal universalaus dizaino principus pritaikant jas įvairiems interesams. - Rengiant projektą vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. |
|  | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | - Įvertinant projektavimo galimybes, bet neapsiribojant Projektuotojas turi užsakovui siūlyti įvairias projektines galimybes. - Projektavimo metu, kilus prieštaravimų tarp Projektuotojo (Rangovo) ir Užsakovo, dėl projekto sprendinių, kuriems nenurodyti reikalavimai projektavimo užduotyje, projektiniai sprendiniai rengiami įvertinus Kapitalinio remonto projekte numatytus sprendinius, technines specifikacijas. - Projekto rengimo metu paaiškėjus, kad kai kurių šios techninės užduoties reikalavimų neįmanoma įvykdyti, Paslaugų teikėjas (Projektuotojas) raštu apie tai turi informuoti Užsakovą (Statytoją) ir kartu vadovaudamiesi protingumo ir teisingumo principais priimti logišką sprendimą dėl projektavimo užduoties koregavimo. |
|  | Bendroji dalis | - Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties. |
|  | Susisiekimo dalis (įskaitant, bet neapsiribojant): | - Dviračio tako techniniai parametrai: - bendras ilgis ~ 0,655 km; - dvipusio eismo; - 2,5 m pločio; - medžiagiškumas – juodos spalvos asfalto danga. - Dviračių tako elementų fiziniai parametrai parenkami vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir derinant su Plungės rajono savivaldybės administracija. - Siekiant sprendinių kompleksiškumo ir užbaigtumo, būtina sujungti įrengiamos infrastruktūros, gatvių ir takų dangas, inžinerinių tinklų sprendinius su jau esama infrastruktūra. - Tako dangos konstrukcija turi būti pritaikyta tako priežiūrai mechanizuotu būdu. - Vadovaujantis projekto sprendiniais įsivertinamas dviračių taką kertančių nuovažų ir gatvių skaičius, jų pertvarkymas (žr. Kapitalinio remonto sprendinius). Rangovas privalo įsivertinti esamų nuovažų kiekį ir įrengti dangų suvedimus. - Atkarpose kur dviračių takas patenka į gatvės statinį, dviračių tako trasa projektuojama stumiant dviračių tako ašį link projektinio pėsčiųjų tako (žr. Kapitalinio remonto sprendinius). - Atkarpoje nuo kelio piketo PK8+86.00 iki PK9+72.00 šalia dviračių tako iš šlaito pusės projektuojama pėsčiųjų tvorelė (apsauginis atitvaras) (žr. Kapitalinio remonto sprendinius). - Atkarpoje nuo piketo PK14+70.00 iki PK15+40.00 dviračių tako trasa projektuojama sudarant ateityje įrengti autobusų stotelę (žr. Kapitalinio remonto sprendinius). - Atkarpoje nuo kelio piketo PK10+80.00 iki PK15+41.00, įsivertinant tarp esamo tako ir gatvės esantį gatvės bortą, numatomas borto keitimas. Bendras keičiamo borto ilgis apie 461 m, borto vieta tikslinama atsižvelgiant į esamas gatvės kadastrines ribas. Numatomas gatvės asfaltbetonio dangos atstatymas, privedimas iki naujai projektuojamo tako borto. - Vietose kur yra galimybė palei gatvės bortą susidariančias lietaus nuotekas surinkti ir nuvesti į griovius ir esamus tinklus. - Demontuojami į dviračių tako sprendinius patenkantys įrenginiai, statiniai. - Planuojant teritoriją maksimaliai išsaugoti esamus želdinius ir numatyti vietas medžių sodinimui. Minimalus suprojektuotų medžių vietų skaičius nustatomas pagal Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 11 straipsnio 3 dalį. - Numatomas statinių įrengimui trukdančių medžių, krūmų bei kitų želdinių pašalinimas (medžių taksacija), atliekamas žalos gamtai skaičiavimas, bei apskaičiuota suma įtraukiama į projekto skaičiuojamosios kainos dalį (Rangos darbų kainą). - Dviračių tako aukščiai, kiek tai neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, pririšami prie esamos situacijos. Tačiau važiavimas dviračiu reikalauja fizinių vairuotojo pastangų, todėl turi būti vengiama nereikalingų stabdymo, lėtėjimo ar greitėjimo manevrų, trasos reljefas turi būti parenkamas taip, kad susidarytų kuo mažesnis aukščių skirtumas, užtikrinant tinkamą paviršinio (lietaus) vandens surinkimą ir nuleidimą. - Teritorijos planiravimas suvedant projektinius ir esamus paviršius. Numatant augalinio grunto užpylimą ir apsėjimą žole. - Sprendiniuose numatyti kokybiškus, fiziškai ilgaamžius sprendimus ir parinkti aplinką tausojančias medžiagas, atkreipiant dėmesį į tvarų jų eksploatavimą. - kompleksiškai spręsti mažosios architektūros, vizualinės informacijos elementų, dangų, apšvietimo klausimus. - Poilsio aikštelės įrengiamos vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimais. Poilsio aikštelėje numatomas suoliukų, šiukšliadėžių, dviračių stovų įrengimas. - Suoliukų gaminio dizainas (Suoliuko analogas „Miela“. Pagamintas iš anoduoto aliuminio ir tropinio kietmedžio (Jatoba) lentų, su porankiais. Aliuminio lydinio liejiniai sujungiami su medinėmis lentomis nerūdijančio plieno varžtinėmis jungtimis, sėdimoji dalis iš 3 lentų iš masyvios medienos su kvadratine dalimi (120 × 33 mm) 1800 mm ilgio, atlošas: 2 lentos iš masyvios medienos su kvadratine sekcija (120 × 33mm) 1800mm ilgio, 1 lenta pagaminta iš masyvios medienos su kvadratine sekcija (95 × 33 mm) 1800 mm ilgio). Metalo konstrukcija dažoma milteliniais dažais (spalva tamsiai pilka RAL7016): - Šiukšliadėžės gaminio dizainas (Lauko šiukšliadėžę iš polimero sudaro pagrindas, nukeliamas korpusas, cinkuotos skardos talpa šiukšlėms. Korpusas prie pagrindo fiksuojamas spec. būdu be rakto. Šiukšlių dėžių spalva- pilka. Lauko šiukšliadėžės skersmuo – nuo 460 iki 465 mm, aukštis – nuo 950 iki 955 mm, svoris - nuo 12 iki 17 kg, šiukšlių surinkimo talpa – nuo 60 iki 70 litrų, korpusas - atsparus aukštoms temperatūroms, mechaniniam poveikiui, nereikalaujantis dažymo): - Vietose, kuriose nuo tako krašto mažesniu nei 4,5 m atstumu yra aukštesni kaip 1,5 m pylimai arba šalia yra gilesnių kaip 1,0 m vandens telkinių, įrengiamos apsauginės, ne mažesnės kaip 1,3 m aukščio tvorelės. Tvorelės gaminio dizainas (Metalas gruntuojamas antikoroziniu milteliniu cinko gruntu ir dažoma milteliniais dažais (spalva tamsiai pilka RAL7016): Dviračių stovo gaminio dizainas (Metalas gruntuojamas antikoroziniu milteliniu cinko gruntu ir dažoma milteliniais dažais (spalva tamsiai pilka RAL7016): |
|  | Konstrukcijų dalis (įskaitant, bet neapsiribojant): | - Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties. - Dviračių tako konstrukcija: - Asfalto pagrindo – dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD – 0,08 m; - Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto mineralinių medžiagų mišinio EV2≥100MPa – storis ≥0,20 m; - AŠAS/ŠNS, k≥1,5*10-5 m/s, – storis ≥ 0,35 m; - Žemės sankasa EV2≥30MPa (turi būti pasiekta statybos metu). - Tako sluoksnių storiai ir laikomosios gebos, turi būti patikslintos atsižvelgiant inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus. - Ties dviračių takais statybos darbų metu turi būti pasiektas ne mažesnis nei 30 MPa sankasos deformacijos modulis. Nepasiekus reikiamo deformacijos modulio, turi būti taikomi kiti KPT SDK 19 nurodyti metodai skirti pasiekti tinkamas deformacijos modulio Ev2 reikšmes, šiuo darbus suderinus su Statytoju. |
|  | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (įskaitant, bet neapsiribojant): | - Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties. - Suprojektuoti reikalingus paviršinių lietaus nuotekų tinklus, paviršinio lietaus vandens nuvedimą nuo projektuojamos teritorijos. - Nesant galimybei paviršinio vandens nuvesti natūraliais paviršiais, tinklai jungiami prie miesto centralizuotų tinklų pagal išduodamas UAB „Plungės vandenys“ prisijungimo sąlygas. |
|  | Elektrotechnikos dalis (įskaitant, bet neapsiribojant): | - Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties. - Suprojektuoti apšvietimą (šviestuvai LED tipo) (apšvietimo šviestuvų kiekį skaičiuoti remiantis apšvietimo skaičiavimo programa). - Įvertinus viso objekto elektros galios poreikį dviračių tako apšvietimui rengiamas elektros įvado projektas pagal gautas ESO sąlygas. - Kabeliai: 0,4kV AL 4x25 mm2, 0,4kV AL 4x35 mm2, 0,4kV AL 4x50 mm2. - Atramos: Metalinės, Metalinė, kūgio formos, karštai cinkuotos atramos (viengembės), nemažesnės ne 6 m aukščio virš žemės, sandarumas IP 54, su tvirtinimo elementais ir mazgais. Atrama montuojama su gelžbetoniniu pamatu ir apsauginė guma pamatui. Atramų aukštis nemažesnis nei 6 m numatant 0,5 x 1 metro ilgio gembę (viengembė). Atramų ir gembių dizainas parenkamas derinant prie esamų apšvietimo atramų įrengtų Dariaus ir Girėno gatvių žiedinėje sankryžoje PK16+00.00. Atramos numatomos pritaikytos naudoti II-ame Lietuvos Vėjo apkrovos rajone. - Šviestuvai: Šviestuvas tamsiai pilkos spalvos su šviesos diodais ( LED) su autonominio pritemdymo funkcija. LED gatvių šviestuvai, II saugos klasės, IK ne mažiau 0,8, apsaugos laipsnis IP66, ne daugiau 50W galingumo, spalvos temperatūra 3500-4500K, šviestuvai su kelių pakopų programuojama pritemdymo funkcija (pritemdymo grafikus derinti su Plungės rajono savivaldybė), šviestuvo korpusas iš aliuminio, aptakus, veikimo trukmė ne mažiau 100 000 valandų. Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą. Gatvių apšvietimo įrangos gamintojai privalo turėti ISO 9001 sertifikatą. Visi gaminiai privalo būti sertifikuoti ES, ENEC arba ENEC+ sertifikatais. Garantinis aptarnavimas ne mažiau kaip 5 metai. Šviestuvas turi turėti NEMA 7 pin arba ZHAGA jungtį (nema 7 pin or ZHAGA socket), šviestuvas turi veikti be NEMA 7 pin arba ZHAGA valdiklio. (NEMA 7 pin or ZHAGA controller). |
|  | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (įskaitant, bet neapsiribojant): | - Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties. |
|  | Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (įskaitant, bet neapsiribojant): | - Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties. - Projektuotojas parengia Projekto detalius sąmatinius skaičiavimus ir sąnaudų kiekių žiniaraščius, suvestinį statybos skaičiuojamosios kainos apskaičiavimą. |
|  | Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai | - Projekto sprendiniai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu“ (toliau – Tvarkos aprašas). TDP techninėse specifikacijose nurodytos medžiagos turi atitikti Tvarkos aprašo XVII; XVIII skyrių reikalavimus. |
|  | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | - Prieš projektavimą būtina apžiūrėti planuojamą teritoriją, dalyvaujant užsakovo atstovams, kad būtų tinkamai įvertinta esama aplinka, kontekstas. - Projektinius sprendinius pristatyti Plungės rajono savivaldybės administracijai ir visuomenei. - Visi projektiniai sprendiniai, naudojamos medžiagos projektavimo metu derinami su Užsakovu. |
|  | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | - Projektavimas vykdomas vienu etapu – rengiamas supaprastintas statybos projektas. |
|  | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. |
|  | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | - Projektuotojas turi pateikti parengto projekto 1 popierinį egzempliorių bei 2 elektronines laikmenas su aprašomąja dalimi (pdf) ir brėžiniais (dgn ir pdf). - Užsakovui turi būti perduotos parengtos darbinės failų versijos su neapribota galimybe juos redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiškais formatais), Projekto sudedamųjų dalių projektinių sprendinių brėžiniai, gimtuoju programinės įrangos formatu (*.dgn, *.rvt; *.pln; *.db, arba kt. analogiškais formatais), tekstinės dalys (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais). - Visi Projekto sudedamųjų dalių sudėtyje esantys dokumentai, kuriuose yra fizinių asmenų ar kiti neviešinami duomenys, privalo būti nuasmeninti. |
|  | Ekspertizės atlikimas | - Projekto bendroji ekspertizė atliekama visam projektui. - Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. |
|  | Projektavimo užduoties priedai | 1 priedas. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prūsaliai ruožo nuo 0,020 iki 1,574 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas; 2 priedas. Inžineriniai geologiniai tyrimai; 3 priedas. Teritorijos topografinis planas; |