Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga remonto (taisymo) darbai

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga remonto (taisymo) darbai.

- Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutės, Dariaus ir Girėno g. 1.

- Darbų vieta: Šilutės rajono seniūnijos.

Pirkimo pavadinimas: „Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga remonto (taisymo) darbai“.

PRELIMINARIOS DARBŲ APIMTYS

| Eil. Nr. | Darbų rūšis ir aprašymas |  | Mato vnt. | Planuojamas kiekis (12 mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| 1 | Krūmų ir smulkių medžių iškirtimas kelkraštyje rankiniu būdu arba naudojant mažosios mechanizacijos priemones, kai krūmai vidutinio tankumo, nukirstų krūmų surinkimas į krūvas ir išvežimas. |  | 100 m2 | 40 |  |
| 2 | Sąnašų pašalinimas iš pralaidų - vielos arba grandiklių prakišimas tarp pralaidos galų ir plieninių šepečių pratraukimas, vamzdžio praplovimas vandens srove arba stiprios oro srovės leidimas vamzdžiu; - sąnašų pašalinimas išvežant. |  | 10 m | 10 |  |
| 3 | Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 5 km ir darbas sąvartoje |  | 100 m3 | 10 |  |
| 4 | Kelio griovių išvalymas ekskavatoriais, supilant gruntą ir paskleidžiant vietoje |  | 100 m3 | 30 |  |
| 5 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 5 km ir darbas sąvartoje |  | 100 m3 | 30 |  |
| 6 | Užaukštintų kelkraščio bortų šalinimas, užlinkusių griovių valymas mechanizuotu būdu, sutvarkant (paskleidžiant) atliekamą gruntą vietoje |  | 100 m3 | 30 |  |
| 7 | Pjautuvo profilio dangos pastorinimas iš sodrinto žvyro, kai 100 m2 dangos tūris 12 m3 |  | 100 m2 | 10 |  |
| 8 | Kelio konstrukcijų remontas naujomis medžiagomis (žvirgždo skaldos fr. 0/45 ) - vandens nuleidimas (jei jis susikaupęs), dangos valymas; - atitinkamo nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio reikiamo kiekio išpylimas; - medžiagų paskleidimas autogreideriu; - tankinimas pneumatiniu volu. Tankinant sausas medžiagas reikia laistyti vandeniu (1 l/m² kiekvienam storio centimetrui) |  | 100 m3 | 20 |  |
| 9 | Kelio konstrukcijų remontas naujomis medžiagomis (dolomito skaldos fr. 0/56) - vandens nuleidimas (jei jis susikaupęs), dangos valymas; - atitinkamo nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio reikiamo kiekio išpylimas; - medžiagų paskleidimas autogreideriu; - tankinimas pneumatiniu volu. Tankinant sausas medžiagas reikia laistyti vandeniu (1 l/m² kiekvienam storio centimetrui) |  | 100 m3 | 10 |  |
| 10 | Viensluoksnės 12 cm storio dangos įrengimas iš sodrinto žvyro, pridedant 30 % dolomitinės skaldos |  | 100 m2 | 15 |  |
| 11 | Vandens pralaidų keliuose, nuovažose iš 400 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas/pakeitimas - Išardyti esamą dangą ir pagrindą. - Iškasti gruntą eskavatoriumi, sumetant į krūvą. - Pakloti PP vamzdį. - Užpilti jį gruntu, užstumiant jį buldozeriu. - Rankiniais elektriniais plūktuvais sutankinti 0,3 m storio sluoksniais pilamą gruntą. - Šiukšlių išvežimas. |  | 10 m | 10 |  |
| 12 | 5 v tipo nuovažų su žvyro danga ir vamzdžių įrengimas |  | vnt | 12 |  |
| 13 | Smėlio pasluoksnio įrengimas (sklaidymas, lyginimas, planiravimas) |  | 100 m³ | 5 |  |
| 14 | Pralaidos antgalio įrengimas (betonas) |  | m3 | 10 |  |
| 15 | Iki 30 cm storio grunto sluoksnio tankinimas nelaistant vandeniu važiuojant vibraciniu volu vieną kartą |  | 100 m3 | 1 |  |
| 16 | Kelkraščio lyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės |  | 100 m2 | 10 |  |
| 17 | Kelkraščio tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu, neužpilant grunto |  | 100 m2 | 10 |  |
| 18 | Šlaitų tvirtinimas geotinklu su žolių apsėjimu |  | 100 m2 | 5 |  |
| 19 | Išpildomosios dokumentacijos parengimas |  | 100 m2 | 500 |  |
| 20 | Defektinio akto parengimas |  | vnt | 50 |  |

Tiekėjas laimėjęs konkursą per 10 darbo dienų, po užsakymo pateikimo (elektoriniu paštu), turės parengti vietinės reikšmės kelio (gatvės) defektinį aktą ir jį pateikti Užsakovui. Užsakovui pritarus Tiekėjas per 1 mėnesį turės atlikti darbus suderintus pagal defektinį aktą.

Vėluojant atlikti sutartinius įsipareigojimus daugiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Užsakovas gali skirti 2 000,00 eurų baudą (nuo užsakymo pateikimo tiekėjui).

Darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai” ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statybą. Rangovas privalo vadovautis ir visais kitais su šio kelio rekonstravimu susijusiais teisės aktais ir kitais dokumentais, taip pat naujausiais pakeitimais ir papildymais.