Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė užduotis“

ŠIAULIŲ „DERMĖS“ MOKYKLOS, ESANČIOS, VYTAUTO G. 235, ŠIAULIUOSE, PASTATO PAMATŲ ATNAUJINIMO IR NUOGRINDOS ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

- Objektas ir jo savybės: Šiaulių „Dermės“ mokyklos pastato pamatų atnaujinimo ir nuogrindos įrengimo darbai (toliau tekste – Darbai):

  - užsakovas: Šiaulių „Dermės“ mokykla;

  - tvarkytinos teritorijos apytikslis plotas apie 1200 kv. m. (žiūrėti techninės užduoties priedą Nr. 1).

  - darbus atlikti per 2 mėnesius;

  - darbų atlikimo vieta – Šiauliai, Vytauto g. 235.

- Pagrindiniai uždaviniai: Išardyti pažeistą dangą, sulūžusius betono bortus ir kitas galimai sklype esančias betonines liekanas. Įrengti naują dangą trinkelėmis. Įrengti naujus vejos bortus. Vejos plotui pakeisti augalinį sluoksnį ir įrengti naują veją. Įrengiant trinkelių dangą suvesti lietaus vandenį nuo dangų į esamus lietaus surinkimo šulinius.

- Reikalavimai darbams atlikti:

  - TS-01 bendrieji duomenys. Privalomieji statybos darbų dokumentai ir reikalavimai Statinio statybos darbai turi būti vykdomi pagal: STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; Pagrindų tvarkymo darbai vykdomi pagal: Skaldos ir žvyro pagrindo sluoksniai turi atitikti LST EN 13285:2010 reikalavimus.

Darbai organizuojami pagal:

Schema Techninės užduoties priede Nr. 2, pagal schemą atsižymėti tikslias tvarkomos teritorijos ribas;

  - vykdant darbus į teritoriją leidžiamas transporto priemonių iki 12 t. bendros masės įvažiavimas;

  - darbai turi būti vykdomi nepažeidžiant patvirtinto mokinių Dienos rėžimo ir ugdymo

proceso;

  - darbų zona aptveriama statybine tvora, įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais,

paliekant praėjimus į patalpas.

- TS-02 paruošiamieji darbai.

  - aplinkos tvarkymo darbai atliekami vadovaujantis medžiagų ir gaminių naudojimo technologinėmis rekomendacijomis, galiojančiais statybiniais teisės aktais. Tvarkant teritoriją, statybvietėje surinkti medžiagų likučiai ir kitokios atliekos nustatyta tvarka pašalinamos;

  - vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių dangčius, geodezinius ženklus, gaisrinius hidrantus, kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonas;

  - užbaigus žemės darbus, teritorijos paviršius turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios, arba pakeistas pagal projekto sprendimus. Darbo metu nukasamo dirvožemio negalima sumaišyti su žemiau esančiu gruntu.

- Darbų apimtys:

  - statybvietės ruošimo metu Rangovas privalo: Garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; Vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; Pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas žemės sankasos įrengimui netinkamas ar pavojingas medžiagas; Teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;

  - vykdant statybos darbus statinio statybos vadovas privalo:

    - prižiūrėti statybvietę ir įvažiavimo į ją kelius, statybos ar griovimo darbus vykdyti taip, kad nebūtų teršiamos eismo zonos ir (ar) kitos teritorijos už statybvietės ribų;

    - užtikrinti, kad transporto priemonės, išvažiuojančios ar įvažiuojančios iš (-į) statybvietės (-ę), neterštų eismo zonų ir (ar) kitų teritorijų.

- Ardymo-griovimo darbai: Senos pažeistos dangos ir kitos esamos konstrukcijos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Betono ir asfaltbetonio laužas išvežamas į atliekų surinkimo aikšteles:

  - draudžiama savavališkai sandėliuoti statybines medžiagas, gruntą už statybos aikštelės

ribų;

  - surinktų/išardytų  atliekų	išvežimą  organizuoti  vadovaujantis  LR  teisės  aktų,

reglamentuojančių atliekų tvarkymą, reikalavimais;

  - būtina pateikti utilizavimo pažymas pagal tai reglamentuojančius teisės dokumentus.

- TS-03 žemės darbai. Vykdant atnaujinimo, rekonstravimo, remonto darbus, privalo: Palaikyti švarą ir tvarką statybos aikštelėje, gatvėje ties sklypo riba bei už jos ribų šalia atitvaro esančioje teritorijoje; Prižiūrėti statybos aikšteles, kelius ir greta statybos objektų esančias gatves ir šaligatvius, užtikrinti transporto priemonių, išvažiuojančių iš statybos aikštelių, švarą taip, kad nebūtų teršiamos greta statybos objektų esančios gatvės. Tankinti pasluoksniui užpilant perkasas gruntu.

- TS-04 nesurištųjų mineralinių medžiagų sluoksniai. Vykdant atnaujinimo, rekonstravimo, remonto darbus naudojamos medžiagos:

  - šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis: Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio mišinių pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal LST CEN ISO/TS 17892-11 turi būti ≥ 1,0x10-5 m/s, o deformacijos modulis ŠNS: Takų dangos konstrukcijoje ≥ 100,0 MPa;. Įrengtame sluoksnyje mineralinių dulkių (< 0,063 mm) dalis neturi viršyti 7% mišinio masės;

  - skaldos pagrindo sluoksnis: Skaldos pagrindo sluoksniams (SPS) įrengti naudojamas nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys (skaldos frakcija 0/45 arba 0/32).

Įrengto pagrindo sluoksnio deformacijos modulis Ev2 turi būti  ≥ 120,0 MPa;

  - atskirų sluoksnių klojimo sąlygos: Aukščiau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai įrengus žemiau esantį sluoksnį, kuris turi būti švarus, lygus ir nepažeistas.

Pagrindo sluoksnių klojimas draudžiamas stipraus ir ilgo lietaus metu;

  - grunto sutankinimas. Atliekant sutankinimą: Sutankinant rankiniu būdu (trombuojant ar sutrypiant) maksimalus apibėrimo sluoksnio storis negali būti didesnis nei 10-15cm;

Sutankinant mechaniniu būdu - maksimalus sluoksnio storis neturi viršyti 20-30cm priklausomai nuo naudojamo įrenginio rūšies.

- TS-05 betoniniai gaminiai.

  - Betoninių trinkelių danga:

    - betoninių trinkelių turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Betono trinkelės turi atitikti LST EN 1338:2003 keliamus reikalavimus;

    - atsižvelgiant į esamą atnaujintą teritorijos gerbūvio dalį (Vytauto g. 235), siekiant estetiško vientisumo, atnaujinamoje teritorijos gerbūvio dalyje trinkelių spalvą ir raštą būtina derinti su Užsakovu;

  - betoniniai bordiūrai: Betoniniai bordiūrai (apvadai) turi atitikti standarto LST EN 1340:2003;

  - betoninės trinkelės klojamos ant paruošto pagrindo. Klojamos tada, kai jau yra įrengti bordiūrai arba įrengiama viskas kartu. Vejos bordiūrai įrengiami ant betono pagrindo.

Trinkelės turi būti glaudžiai sudėtos ir tarpai užpildyti užpildo medžiaga. Trinkelės dedamos ant atsijų posluoksnio, kuris turi būti laidus vandeniui, bet neįmirktų. Trinkeles reikia kloti tiksliai pagal aukštį, nuolydžio kampą ir įvertinus kelio kryptį, paliekant reikiamo dydžio plyšius. Leidžiama dydžių paklaida yra ±3 mm.

- TS-06 vejos įrengimas.

Naujai apželdinamam plotui keičiamas augalinis sluoksnis - 20 cm.

  - dirvožemio sluoksniui:

    - dirvožemio tipas – jaurinis, humuso kiekis 2,0–3,0% PH 6,5-7,0. Esant mažesniam humuso kiekiui, praturtinti kompostinėmis durpėmis, patręšto mineralinėmis trąšomis;

    - užsėjant veją žolių sėklos tolygiai įterpiamos 0,5–1,5 cm į dirvą ir privoluojamos 100 kg svorio volu.

- TS-08 Pamato apšiltinimas.

Pamatas atkasamas perimetru nemažiau kaip 1m pločio ir 1,50m gyliu. Pamatas nuvalomas, džiovinamas ir palyginamas jei reikia. Padengiamas bitumine tepama hidroizoliacija nuo plytų iki apačios. Išdžiūvus hidroizoliacijai pamatas apklijuojamas ekstruziniu polistirenu Finnfoam FL-300 (arba analogiškas savybes turinčiu kito gamintoje putplasčiu). Dalis liekanti virs nuogrindos armuojama ir padengiama dekoru. Dalis liekanti žemiau nuogrindos padengiama hidroizoliacine membrana viršuje užbaigiama užbaigiamuoju profiliu. Visa iškasa užpilama smėliu (AŠAS0/5) ir užtankinama. Apšiltinimo viršus uždengiamas skarda (skardos spalva derinama su užsakovu) kaip parodyta techninės užduoties priede Nr. 2 (pamato apšiltinimas). Apšiltinus pamatą pasikeičia sienos kontūras, reikia pakeisti lietvamzdžio dalį virš apšiltinto pamato.

- Teritorijoje atliekami atnaujinimo Darbai nurodyti preliminariame darbų kiekių žiniaraštyje (techninės užduoties priede Nr. 1).

Nurodyti kiekiai yra preliminarūs. Rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą Darbams atlikti, privalo apžiūrėti teritoriją vietoje ir įsivertinti Darbų apimtis.

Perkančioji organizacija numato susitikimą su tiekėjais (laikas bus derinamas po pirkimo paskelbimo). Apie atvykimą privaloma iš anksto pranešti, skambinant tel. 841 52 68 27, arba el. p. dermes.mokykla@gmail.com. Už atvykimą į susitikimą tiekėjams nekompensuojama.

PRIDEDAMA:

- Preliminarus darbų sąrašas, su orientaciniais kiekiais, 1 lapas (techninės užduoties priedas Nr. 1).

- Tvarkomos teritorijos schemos, 4 lapai (techninės užduoties priedas Nr. 2).