Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# RANGOS DARBAMS

I. BENDRA INFORMACIJA

| - STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) | Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda. Kontaktinis asmuo: Statinių administravimo skyriaus vyr. specialistė Janina Vaulinienė (0 46) 39 63 14, el. p. janina.vauliniene@klaipeda.lt |
| --- | --- |
| - STATINIO (OBJEKTO) PAVADINIMAS | Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos, Paryžiaus Komunos g. 14, sporto aikštyno statyba, pritaikant judėjimo negalią turintiems žmonėms ir SUP mokiniams pagal universalaus dizaino principus. |
| - STATINIO ADRESAS | Paryžiaus Komunos g. 14, Klaipėdos m. sav. |
| - STATINIO APIBŪDINIMAS ESAMA PADĖTIS | Unikalus žemės sklypo Nr. 2101/0005:341. Sklypo naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. Žemės sklypo plotas 1,8535 ha. Žemės sklypo savininkas – Lietuvos Respublika. Valstybinės žemės patikėjimo teisė – Klaipėdos miesto savivaldybė. Panaudos sutartis – Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija ir Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija. Gimnazijos teritorijoje esama lauko sporto erdvė nepritaikyta lauko sporto žaidimams, nėra įrengtų krepšinio, tinklinio, kvadrato aikštelių. Būtina sutvarkyti sporto aikštyną, pritaikant judėjimo negalią turintiems žmonėms ir SUP mokiniams pagal universalaus dizaino principus. Tikslas – sukurti universalią sporto erdvę, kuri bus pilnai pritaikoma mokyklos veiklų organizavime ir jaunimo laisvalaikio praleidimui. |
| - STATINIO KATEGORIJA | Nesudėtingas, neypatingas statinys |
| - STATYBOS RŪŠIS | Nauja statyba |
| II. PERKAMI RANGOS DARBAI IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ APIMTYS |  |
| - RANGOS DARBŲ APIMTIS | I. Rangos darbų atlikimas (įvykdymas) pagal parengtą statinio statybos projektą. Užsakovo pateiktos įrangos ir mažosios architektūros įrenginių bei įrenginių žmonėms su negalia montavimas griežtai laikantis gamintojo rekomendacijų. Projektas susipažinimui pridėtas prie pirkimo dokumentų (prieduose). II. Nekilnojamųjų turto kadastro objektų bylos, žemės sklypo plano geodeziniai patikslinimai, išpildomoji – vykdomoji dokumentacija (techniniai pasai) ir kt.. III. Deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymas, statinio (dalies) ekspertizės rangovo deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimas ir registravimas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.. IV. Aiškinamosios – informacinės lentos, ne mažesnės kaip 0,80 x 0,90 m (po įrengimo darbų) su naudojimosi sporto aikštynu instrukcija, įspėjamaisiais ženklais ir kt. įrengimas, apimantis sumaketavimą, pagaminimą, montavimą. Informacinės lentos maketas ir montavimo vieta turi būti suderinta su įstaigos vadovu.. |
|  | Šiuo pirkimu neperkami ir į pasiūlymo kainą vertinti nereikia techninio darbo projekto 25-45 puslapiuose nurodytų šių įrenginių: - įrenginiai, pritaikyti sportuoti asmenims, turintiems fizinę negalią; - mažosios architektūros elementai; - tinklinio įrangos komplektai; - šuoliaduobės uždangalas; - atsispyrimo lenta; - atsispyrimo lentos dangtis; - krepšinio lenta; - Multifunkcinės žaidimo – laipynių ir gimnastikos zonos. |
| - SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ APIMTIS | - Statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas, energetinių išteklių užsitikrinimas rangos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas statybos laikotarpiu; - aiškinamojo – informacinio stendo (po sutarties pasirašymo, prieš pradedant darbus) įrengimas statybos laikotarpiu, apimantis sumaketavimą, pagaminimą. Informacinis stendas turi būti įrengtas gerai matomoje vietoje. Informacinio stendo maketas ir įrengimo vieta turi būti suderinta su Statytoju; - statybos darbų organizavimo plano su eismo organizavimo schemomis parengimas, nustatyta tvarka jas derinant su eismo organizavimo, leidimo eismo uždarymui ar ribojimui gavimas, užtikrinant patekimą į savininkų ar naudotojų teritorijas (pagal poreikį); - statybos darbus vykdyti vadovaujantis inžinerinių tinklų operatorių (savininkų) išduotomis sąlygomis. Prieš pradedant darbus būtina apie tai informuoti inžinerinių tinklų operatorius (savininkus) ir darbus atlikti jiems dalyvaujant (pagal poreikį); - pranešimo apie statybos pradžią informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ir išankstinio pranešimo apie statybos pradžią Valstybinei darbo inspekcijai (pagal poreikį) pateikimas, nurodant statytoją – Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją; - prieš tvarkant želdinius statybų teritorijoje būtina išsiimti leidimą želdinių tvarkymui, medžių kirtimui; - elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas, pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas Užsakovui; - žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų atlikimas; - požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas; - tiekėjo ir jo pasamdytų statybos proceso dalyvių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas statybos laikotarpiu (arba kaip nurodyta teisės aktuose); - užbaigus rangos darbus visa rangos metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį; - statybinių medžiagų, gaminių, paslėptų darbų kokybės tyrimai (rangovo savikontrolė), pateikiant Statytojui (jo atstovui) ataskaitas; - visos reikalingos dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ sukomplektavimas ir pateikimas Statytojui; - visa reikalinga išpildomoji dokumentacija objekto pridavimui įteisinti; - nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų parengimas /patikslinimas/papildymas/taisymas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su Registro centru; - pateikti suderintą su Klaipėdos m. sav., GIS skyriumi geodezinę (topografinę) nuotrauką atlikus visus statybinius darbus; - žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimas (jei reikia); - užsakovui suteikus įgaliojimą teikti prašymą į el. sistemą „Infostatyba“ dėl objekto pripažinti tinkamo naudoti ir gauti statybos užbaigimo deklaraciją; - apmokėjimas už statybos užbaigimo deklaracijos išdavimą, teikiant dokumentaciją per „Infostatyba“ el. sistemą; - ženklų „Klaipėda – miestas tvarkosi“, informuojančių visuomenę apie laikinus nepatogumus, pagaminimas ir įrengimas (įsivertinti 2 vnt.). Reikalavimai: dydis – ne mažesnis kaip 1500x1000mm (atsižvelgiant į darbų pobūdį gali būti ir kitų matmenų), naudoti spalvas, tekstą, stilių, kaip nurodyta pavyzdyje 1 pav.: 1 pav. Informacinės lentos/stendo/plakato pavyzdys |
| - KITOS BŪTINOS PASLAUGOS IR/AR DARBAI | - Rangovas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus; - Tinkamai ir saugiai įrengti statybvietę, turėti įrengtas patalpas joje su galimybe organizuoti gamybinius pasitarimus; - Gamybinių pasitarimų protokolavimas; - Laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų; - Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis apimtimis, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su Statytoju; - Darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti prisilaikant visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370 (Nuoroda – Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės). - Rangos darbų vykdymo metu laikytis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-321 patvirtintų Triukšmo prevencijos Klaipėdos miesto savivaldybės viešosiose vietose bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-185 patvirtintų Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklėse nustatytų reikalavimų. |

Pastaba. Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės specifikacijos dalis.