TVIRTINU:

Akmenės rajono savivaldybės

administracijos direktorė

Aromeda Laucienė

2025 m.                            d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – UŽDUOTIS NR. PRU–

2025 m. balandžio ___ d.

Naujoji Akmenė

| 1.UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) | Akmenės rajono savivaldybės administracija |
| --- | --- |
| 2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA | Luokavos piliakalnio pritaikymas lankymui Darbų atlikimo vieta – Vegerių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. sav. (X: 436786, Y: 6249367) |
| 3. PROJEKTO TIKSLAS | Pritaikyti Luokavos piliakalnio prieigas lankymui, užtikrinant patogią ir estetišką aplinką. |
| 4. STATYBOS RŪŠIS | Supaprastinto projekto aprašas su rangos darbais. |
| 5. OBJEKTO APRAŠYMAS | 1.Kelias – kelias Nr. AK0208, Nuvažiuojamasis kelias į mišką Suginčių k. nuo kelio 1020 Ramučiai-Vėlaičiai – Vegeriai 890 m. remontas (1 pav.): 1.1. Suformuoti kelio profilį apie 3600,00 m2; 1.2. Nukasti ir išvežti gruntą apie 102 m3; 1.3. Pagrindo įrengimas iš žvyro apie 211 m3; 1.4. Pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos apie 680 m3. 1.5. Atliekant kelio remonto darbus vadovautis AB VIA Lietuva pridedamame rašte nurodytais reikalavimais (1 priedas). 2. Valstybinės miškų urėdijos kelio remontas apie 435 m. (2 pav.): 1.1. Suformuoti kelio profilį apie 1600 m2; 1.2. Nukasti ir išvežti gruntą apie 200 m3; 1.3. Pagrindo įrengimas iš žvyro apie 352 m3; 1.4. Pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos apie 302 m3. 3. Suprojektuoti ir įrengti automobilių stovėjimo aikšteles su vandeniui pralaidžiomis medžiagomis (be kietųjų dangų) (3 pav.). 1.1. Suformuoti aikštelės profilį apie 600,00 m2; 1.2. Nukasti ir išvežti gruntą apie 210 m3; 1.3. Pagrindo įrengimas iš žvyro apie 132 m3; 1.4. Pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos apie 113 m3; 1.5. Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai apie 200 m2; 1.6. Žalios vejos atstatymas/įrengimas, užsėjant žole apie 200 m2. 4. Suprojektuoti ir įrengti mažąją architektūrą 4.1 Stoginė su viduje įrengtais stalais ir suolais (4 pav.) Viena galinė ir viena šoninė stoginės dalys turi būti uždaros Medžiaga: mediena eglė/pušis, padengta apsaugos priemonėmis skirtomis užtikrinti ilgaamžiškumą. Išmatavimai: ~ 4 m. x 10 m. Dizainas: pridedamas pavyzdys, dizainas tikslinamas su Užsakovu. 4.2. Stoginės viduje įrengti suolai sujungti su stalais (4 pav.) Kiekis: 4 vnt. Matmenys: 2000 x 1800 (5 pav.) Medžiaga: mediena eglė/pušis. Natūralaus medžio suoliukai pagaminti iš eglės ar pušies ir švelniai apdirbti, suoliukai gali būti be apdailos arba padengti apsaugos priemonėmis skirtomis užtikrinti ilgaamižiškumą. Suolai turi būti stabilūs, su metaliniais pamatais, užtikrinančiais ilgaamžiškumą. Dizainas derinamas su Užsakovu. 5. Informacinio stendo įrengimas (3 pav.). Įrengti informacinį stendą, kuris suteiks lankytojams informaciją apie Luokavos piliakalnį, jų istoriją, lankymo taisykles, maršrutus ir kitą informaciją. Medinis stendas – knyga (aukštis 1000 mm) su informacine plokšte 1000×1000 mm, stendo kojos 80x80mm (4vnt.), prisukamais metaliniais ankeriais betonavimui, informacinė medžiaga spausdinta ant PVC lipduko ir užklijuota ant 3 mm patvarios kompozitinės plokštės, papildomai dengiamas apsauginis lipdukas, mediena impregnuota ir papildomai dažyta Medžiaga: naudoti atsparią oro sąlygoms medžiagą, kuris užtikrins atsparumą atmosferos poveikiui. Vieta: Parinkti gerai matomą vietą prie automobilių stovėjimo aikštelės, įrengti tvirtą pamatą, kad stendas būtų stabilus ir atsparus vėjui, vieta derinama su Užsakovu. |
| 6. DARBŲ ORGANIZAVIMAS | Darbai atliekami pagal Rangovo pateiktą ir Užsakovo patvirtintą supaprastinto projekto aprašą ir Rangovo pateiktą užpildytą grafiką Veiklų sąraše. |
| 7. DARBAI VYKDOMI: | „Statinio projektavimas“ STR 1.01.02:2009, „Statybos darbai“ STR 2.01.01:2008, „Statinių eksploatacija“ STR 2.06.01:2012, Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai.“ patvirtinimo pakeitimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ad927a90f68811e3b62ec716086f051f/asr Darbai turi būti atliekami vadovaujantis aktualia Statybos įstatymo redakcija, aktualiomis statybos techninių reglamentų redakcijomis ir kitais, aktualiais aikštelių ir mažosios architektūros darbus reglamentuojančiais teisės aktais. Supaprastinto projekto aprašas turi būti rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kuriame reglamentuota supaprastinto projekto aprašo sudėtis ir kitais galiojančiais įstatymais ir įgyvendinamaisiais teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas ir rangos darbus, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi teikti paslaugas ir atlikti rangos darbus, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis. |
| 8. PATEIKAIMA DOKUMENTACIJA | Supaprastinto projekto aprašas (2 egz.) ir atliktų darbų aktai. |
| 9. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI | Darbų atlikimo pradžia yra, kai pasirašoma sutartis ir Rangovas pateikia Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą (arba sutarties įvykdymo užtikrinimo dydį atitinkančią pinigų sumą perveda į Užsakovo sutarties rekvizituose nurodytą atsikaitomąją sąskaitą). Paprastojo remonto aprašą Rangovas įsipareigoja pateikti per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo datos. Rangos darbus Rangovas įsipareigoja atlikti per 4 mėnesius nuo Statybvietės perdavimo. |

1 pav. Kelias Nr. AK0208, Nuvažiuojamasis kelias į mišką Suginčių k. nuo kelio 1020 Ramučiai-Vėlaičiai – Vegeriai

2 pav. Valstybinės miškų urėdijos remontuojamas kelias

3 pav. Numatoma automobilių stovėjimo aikštelės vieta

4 pav. Stoginės su įrengtai stalais ir suolais pavyzdys

Parengė:

Statybos skyriaus statybos darbų prižiūrėtojas                                                       Rimantas Munius

Suderinta:

Statybos skyriaus vedėjas                                                                                       Alvydas Statkus

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos seniūnas                                          Zigmantas Stankus

Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos                                                  Beata Žymančiūtė

skyriaus turizmo vadybininkė

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus                                                                Rima Kvecinskė

projektų koordinatorė

Teisės, teritorijų planavimo ir administravimo skyriaus                                       Rastida Skabeikienė

Teritorijų planavimo administravimo poskyrio vyriausioji specialistė

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja                                                     Rasa Stonienė