Atviro konkurso sąlygų

1 priedas

ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ NUOTOLINĖS DARBO VIETOS IR MONITORIAUS ATITIKTIES TECHNINEI SPECIFIKACIJAI DEKLARACIJA

| 1. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
| 1.1. | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja, negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |
| 1.2. | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |
| 1.3. | Tiekėjas turi pateikti techninės ar programinės įrangos visus nurodytus parametrus patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymą, nuorodą į gamintojo puslapį arba lygiavertį dokumentą). |
| 1.4. | Visos techninės įrangos maitinimo įtampa – 230 V, 50 Hz, su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/4), jeigu nenurodyta kitaip. |
| 1.5. | Techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūrinis režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10°C iki +30°C, o santykinė oro drėgmė – 70 % arba mažesnė. Jeigu įrangos dokumentacijoje nurodytos kitokios techninės įrangos veikimo oro sąlygos, techninė įranga privalo veikti be sutrikimų dokumentacijoje nurodytomis oro sąlygomis. |
| 1.6. | Įrangos (įskaitant jos sudedamąsias dalis) gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |
| 1.7. | Tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |
| 1.8. | Įranga (įskaitant jos sudedamąsias dalis), taip pat jos gamintojai, susijusios paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |
| 1.9. | Tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi būti registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus. |
| 1.10. | Jeigu pirkimo metu bus atliekama patikra dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, tiekėjas privalo turėti ir Užsakovo reikalavimu jam pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |
| 1.11. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenksminga programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: - įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja adekvačia ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; - tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą. |
| 1.12. | Garantiniu laikotarpiu sugedusios informacijos laikmenos: HDD, SSD diskai ir kitos pardavėjui negrąžinamos. |
| 1.13. | Garantinė priežiūra: - tiekiamai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip tas, kurį suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 24 mėn; - garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja; - jei garantiniu laikotarpiu įranga yra už Lietuvos Respublikos ribų, garantinis remontas turi būti atliekamas tiekėjo (arba įrangos gamintojo) atstovo toje šalyje arba, jei ankstesni variantai neįmanomi, pirkėjui įrangą pristačius į vieną iš pirkėjo padalinių Lietuvos Respublikoje; - garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus, remontuoti ar pakeisti sugedusią įrangą savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |

| Eil. Nr. | Įranga | Reikalavimai / pastabos | Siūlomos Prekės modelis, gamintojas (šalis, firma) (įrašyti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Nuotolinė darbo vieta | Ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Darbo stotis (angl. Workstation) skirta pastoviam darbui 24/7; Procesorius: Intel Xeon serijos, našumas turi būti ne mažiau kaip 31000 taškų pagal Pass Mark – CPU Mark testų rezultatus; Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html; Siūlomo procesoriaus taktinis dažnis negali būti dirbtinai padidintas ir turi atitikti procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus; Pagrindinės plokštės lustų rinkinys (angl. chipset) turi būti sertifikuotas darbui su tiekėjo siūlomu mikroprocesoriumi ir operatyvine atmintimi (tipu, talpa, modulių skaičiumi); Garso plokštė ne mažiau nei 16 bitų. Integruotas vidinis garsintuvas kompiuterio korpuse; Tinklo plokštė 10/100/1000 Mbps; Jungtys vidiniams įrenginiams: ne mažiau kaip 2vnt. PCIe 4 ×16, 2vnt. PCIe 4 ×4, 2 vnt. PCIe 4 ×4 M.2 SSD diskams arba lygiaverčiai; Operatyvinė atmintis (tipas, talpa, modulių skaičius, darbinis dažnis) turi būti sertifikuota darbui su tiekėjo siūlomu mikroprocesoriaus tipu; Operatyviosios atminties modulių lizdų (DIMM) skaičius: ne mažiau kaip 4 vnt.; Operatyviosios atminties (RAM) plėtros galimybės: ne mažiau kaip iki 256 GB; Operatyvioji atmintis (RAM): ne mažiau kaip 32 GB DDR5 ECC DIMM arba geresnių parametrų; Vaizdo plokštė (neintegruota): ne mažiau kaip 16 GB DDR6 atminties, ne prastesnių parametrų kaip NVIDIA RTX 2000 Ada; Ne mažiau kaip keturios skaitmeninės vaizdo jungtys, Display Port (mini Diplay Port) ir (arba) HDMI; Galimybė vienu metu pajungti keturis monitorius su kiekvieno monitoriaus raiška ne mažesne kaip 3840x2160 esant 120Hz; Vidinių diskų vietų skaičius: ne mažesnis kaip 3, galimos atminties talpyklos (diskai) ne blogiau kaip – SSD PCIe M.2 NVMe, SSD SATA, HDD SATA; Turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip dviem vidiniais diskais: ne mažiau kaip po 1TB kiekvienas, M.2 SSD (NVMe) tipo, sujungtais RAID1; Diskų valdiklis: nuoseklusis ATA (SATA) arba M.2 NVMe; Optinių laikmenų nuskaitymo ir įrašymo įrenginys DVD-RW vidinis;. Turi būti temperatūros kilimo perspėjimas, USB lizdų kontrolė arba lygiavertis sprendimas, įjungimo slaptažodis, konfigūravimo slaptažodis; Korpusas ir pagrindinės sudedamosios dalys (standžiųjų diskų kaupikliai, optinių diskelių įrenginiai, RAM, PCI plokštės ir t. T.) turi būti sukonstruotos taip, kad jas būtų galima keisti nenaudojant jokių įrankių; Metalinis korpusas; Turi turėti bent vieną USB-C prievadą; Ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0 prievadų; Du prievadai PS/2 tipo jungtimis klaviatūrai ir pelei; Ne mažiau kaip vienas Ethernet prievadas su RJ-45 tipo jungtimi; Komplekte turi būti klaviatūra su lotyniškais ir lietuviškais raidžių ženklais, pelė, garsiakalbiai ne mažiau 2X1,5W; Operacinė sistema MS Windows 10 Pro arba naujesnė, suderinama su EAS programine įranga; Aplinkosauga – EnergyStar 8.0 atitikmuo. Turi būti pateikiami įrenginio ir (arba) jo sudedamųjų dalių (procesoriaus, RAM, vaizdo plokštės ir vidinių diskų) tipai (markės) bei jų parametrai. Komplektuojama su dviem monitoriais, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Dydis ne mažiau kaip 23 coliai; LED pašvietimas; Galimybė kabinti ant sienos (VESA tipo laikikliu); Ekrano paviršius - matinis (anti-glare); Raiška nemažesnė kaip 1920×1080/60Hz; Statinis kontrastas ne mažiau 1000:1; Skaistis ne mažiau kaip 250 cd/m2; Reakcijos laikas ne didesnis 8 ms; Matymo kampai ne mažesni kaip 178°/178° (H/V); Naudojamas galingumas ne didesnis kaip 50W; Įvestys: DVI (arba DP) ir HDMI. Aplinkosauga – EnergyStar 8.0 atitikmuo. Monitoriuje neturi būti gyvsidabrio. Monitoriaus plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). Komplektuojami su kabeliais (arba keitikliais) tinkančiais pajungimui prie darbo stoties. |  |
| 2.2. | Monitorius | Ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Dydis ne mažiau kaip 23 coliai; LED pašvietimas; Galimybė kabinti ant sienos (VESA tipo laikikliu); Ekrano paviršius - matinis (anti-glare); Raiška nemažesnė kaip 1920×1080/60Hz; Statinis kontrastas ne mažiau 1000:1; Skaistis ne mažiau kaip 250 cd/m2; Reakcijos laikas ne didesnis 8 ms; Matymo kampai ne mažesni kaip 178°/178° (H/V); Naudojamas galingumas ne didesnis kaip 50W; Įvestys: DVI (arba DP) ir HDMI. Aplinkosauga – EnergyStar 8.0 atitikmuo. Monitoriuje neturi būti gyvsidabrio. Monitoriaus plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). Komplektuojami su kabeliais (arba keitikliais) tinkančiais pajungimui prie 2.1. papunktyje nurodytos darbo stoties. |  |
| 2.3. | Monitoriaus laikiklis | Monitoriaus laikiklis tvirtinimui ant sienos, kuris turi turėti galimybę keisti vertikalų kampą ne mažesnėse kaip -20° – +20° ribose, horizontalų kampą ne mažiau kaip -60° – +60° ribose Turi būti galimybė atstumą nuo sienos keisti ne mažesnėse kaip 100–400 mm ribose. Tinkamas monitoriui (punktas 2.2). |  |

Pateikti siūlomų prekių pagal Atviro konkurso sąlygų 1 priedo „Elektroninių apsaugos sistemų nuotolinės darbo vietos ir monitoriaus  atitikties techninei specifikacijai deklaracija“ 2.1-2.3 punktuose visus nurodytus techninius parametrus patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba lygiavertį dokumentą).