ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SU ASFALTO DANGA REMONTO (TAISYMO) DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių su asfalto danga remonto (taisymo) darbai.

- Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutės, Dariaus ir Girėno g. 1.

- Darbų vieta: Šilutės rajono seniūnijos.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 24 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Asfalto dangų nufrezavimas | 100 m2 | 60 |
| 2 | Dangos valymas mechanizuotu būdu | 100 m2 | 50 |
| 3 | II gr. grunto (nuo kelkraščių ir skiriamosios juostos) kasimas, pagrindo ardymas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje | m3 | 1000 |
| 4 | Grunto kasimas rankiniu būdu | 10 m3 | 5 |
| 5 | Kelio bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas | m | 400 |
| 6 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas (su medžiagomis) | m3 | 200 |
| 7 | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos fr 0/32 (su medžiagomis) | m3 | 400 |
| 8 | Dvisluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš fr 0/45 dolomitinės skaldos (su medžiagomis) | 100 m2 | 50 |
| 9 | Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo (su medžiagomis) | 100 m | 10 |
| 10 | Betoninių (lenktų) bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo (su medžiagomis) | 100 m | 1 |
| 11 | Išlyginamojo sl. iš asfaltbet. mišinio AC 11 AN įrengimas, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavimu (su medžiagomis) | t | 200 |
| 12 | Išlyginamojo sl. iš asfaltbet. mišinio AC 16 PD įrengimas, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavimu (su medžiagomis) | t | 250 |
| 13 | Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija | 100 m2 | 200 |
| 14 | 4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavimu iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN (su medžiagomis) | 100 m2 | 10 |
| 15 | 8 cm storio dangos įrengimas, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavimu iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD (su medžiagomis) | 100 m2 | 80 |
| 16 | Paviršiaus apdaro VPA8BE įrengimas (dolomitinė skalda) | 100 m2 | 10 |
| 17 | Kelkraščių pažvyravimas fr 0/32 vid. 4 cm storiu (su medžiagomis) | 100 m2 | 10 |
| 18 | 10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skaldos įrengimas fr 16/32 (pridedant 20 % juodžemio su žolės sėklomis) ir sutankinimas vibrovolu (su medžiagomis) | 100 m2 | 10 |
| 19 | Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais (šulinio reguliavimas) (su medžiagomis) | vnt. | 20 |
| 20 | Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais nuo 10 cm iki 30cm | vnt. | 20 |
| 21 | Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu | vnt. | 20 |
| 22 | Ketinių, rakinamų su triukšmą slopinančiomis tarpinėmis šulinių liukų 40 t apkrovai įrengimas | vnt. | 20 |
| 23 | Grunto kasimas ir transportavimas 10 km atstumu. 1. Iškasti ir pakrauti gruntą į autotransportą. 2. Išvežti gruntą 5 km atstumu. | 100 m3 | 20 |
| 24 | Bordiūrų (vejos bordiūrų), sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas | m | 3000 |
| 25 | 80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas (su medžiagomis) | 100 m | 50 |
| 26 | Betoninių pilkos spalvos trinkelių 8 cm storio grindinio grindimas, siūles užpilant granitinėmis atsijomis (su medžiagomis) | 100 m2 | 30 |
| 27 | Betono trinkelių (neregių vedimo sistemos iš trinkelių 200x100x60 mm) grindinio įrengimas, užpilant siūles granitinėmis atsijomis (su medžiagomis) | 100 m2 | 2 |
| 28 | Šaligatvių iš betono plytelių ardymas | 100 m2 | 20 |
| 29 | 6 cm storio betoninių trinkelių įrengimas (su medžiagomis) (200x100x60 mm) | 100 m2 | 10 |
| 30 | Betoninių plytelių įrengimas, panaudojant esamas plyteles | 100 m2 | 2 |
| 31 | Dirvos paruošimas gazonams II gr. grunte, užpilant 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio ir apsėjant žole (vejos sėkla tiekėjo) | 100 m2 | 20 |
| 32 | Metalinių apšvietimo atramų demontavimas | vnt. | 50 |
| 33 | Tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams I-II grunte iki 1 m gylio (įsivertinti iškasimą ir užpylimą) | m³ | 50 |
| 34 | Aliuminio galios kabelio 4x16 mm paklojimas | km | 2 |
| 35 | Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose (atviru būdu) | 100 m | 5 |
| 36 | Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose (uždaru būdu) | 100 m | 2 |
| 37 | Pilnai sukomplektuotos karštai cinkuotos atramos (H-7-8m) su gembe LED 55W (galimas svyravimas 10W) šviestuvu (komplekte su pamatu) montavimas | kompl. | 50 |
| 38 | Pilnai sukomplektuotos atramos (H-7-8m) su gembe LED 55W (galimas svyravimas 10W) šviestuvu (komplekte su pamatu) montavimas (antracito spalva) | kompl. | 30 |
| 39 | Pilnai sukomplektuotos karštai cinkuotos atramos (H-4-5 m) su gembe LED 55W (galimas svyravimas 10W) šviestuvu (komplekte su pamatu) montavimas (parko šviestuvai) | kompl. | 30 |
| 40 | Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės filtru 80/92 mm skersmens įrengimas | 100 m | 5 |
| 41 | Atramos įžeminimas ir įžeminimo kontūro ir varžos matavimas | vnt. | 30 |
| 42 | Šurfavimas iki 1 m gylio | vnt. | 20 |
| 43 | Drenažo iš plastikinių vamzdžių su geotekstilės filtrų įrengimas, kai vamzdžių skersmuo 113/128 mm | 100 m | 10 |
| 44 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas skaldele | m³ | 200 |
| 45 | Geotekstilės paklojimas | 100 m² | 20 |
| 46 | Grindinio įrengimas iš granito trinkelių 10x10 cm, h-8cm | 100 m² | 5 |
| 47 | Granitinių vejos bortų 100/20/8 įrengimas ant 10 cm storio betono C20/25 pagrindo | 100 m | 5 |
| 48 | Pilkų margų granitinių plokščių 1,0-1,4 x 0,6-0,8 m dangos įrengimas h-8 cm | 100 m² | 2 |
| 49 | Metalinių medžių šaknų apsaugų įrengimas | vnt | 10 |
| 50 | Kapitalinio remonto projekto parengimas | 100 m2 | 100 |
| 51 | Paprastojo remonto aprašo parengimas | 100 m2 | 100 |
| 52 | AB „Energijos skirstymo operatorius“ kabelio apsaugojimo projekto parengimas | m | 100 |
| 53 | AB „Energijos skirstymo operatorius“ kabelio iškėlimo projekto parengimas | m | 100 |
| 54 | Geodezinės nuotraukos parengimas | 100 m2 | 200 |

Tiekėjas laimėjęs konkursą per 1 mėnesį po užsakymo pateikimo (elektoriniu paštu), turės parengti objekto kapitalinio remonto projekto / paprastojo remonto aprašo projektinį pasiūlymą ir jį pateikti Užsakovui. Užsakovui pritarus Tiekėjas per 2 mėnesius turės paprastojo remonto aprašą / kapitalinio remonto projektą (iki pateikimo ekspertizei).

Tiekėjas po paprastojo remonto aprašo / kapitalinio remonto projekto patvirtinimo turi 10 darbo dienų pradėti darbus ir per 1 mėnesį atlikti statybos darbus.

Vėluojant atlikti sutartinius įsipareigojimus daugiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Užsakovas gali skirti 5 000,00 eurų baudą (nuo užsakymo pateikimo tiekėjui).

Darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai” ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statybą. Rangovas privalo vadovautis ir visais kitais su šio kelio rekonstravimu susijusiais teisės aktais ir kitais dokumentais, taip pat naujausiais pakeitimais ir papildymais.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1. punktu. Projektuotojas, rengdamas kapitalinio remonto projektą/  paprastojo remonto aprašą numatomiems vykdyti darbams turi nustatyti aplinkos apaugos kriterijus, parinkdamas konkrečius minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (parenkant žemiau pateiktoje lentelėje nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ne mažiau kaip dviem kelio dangos konstrukcijos sluoksniams (1 stulpelis), kurių minimalus kiekis turi atitikti lentelės 2 arba 3, arba 4 stulpeliuose nustatytas vertes):

| Kelio dangos konstrukcijos sluoksnis | Mažiausias užpildų ir priedų kiekis iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų, proc. | Mažiausias antrinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (kitam kelio konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc. | Mažiausias pakartotinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (tam pačiam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Asfalto apatinis sluoksnis ir asfalto pagrindo dangos | 0,3 | 15,0 | 5,0 |
| Asfalto pagrindas | 1,0 | 15,0 | 5,0 |
| Pagrindas su rišikliais, šaltai regeneruotas pagrindas | 1,0 | 25,0 | 15,0 |
| Pagrindas be rišiklių, kelkraščių apatinis ir viršutinis sluoksniai | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Žemės sankasa ir pylimai | 15,0 | 15,0 | - |
| Apdorota žemės sankasa | 1,5 | - | - |
| Pastabos: Detalesnė informacija nurodyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 26.2.1.1 papunktyje. |  |  |  |