TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius

Jevgenijus Bardauskas

PIRKIMO „VEIVIRŽĖNŲ, VILKIŲ PILIAKALNIO SU PAPILIU (U. K. KVR 20705), VEIVIRŽĖNŲ MSTL., VEIVIRŽĖNŲ SEN., KLAIPĖDOS RAJONO SAV., TVARKYBOS IR TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendros nuostatos

- Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, kodas 188773688, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

- Pirkimo objektas: Veiviržėnų, Vilkių piliakalnio su papiliu (u. k. KVR 20705), Veiviržėnų mstl., Veiviržėnų sen., Klaipėdos rajono sav., tvarkybos ir tvarkomieji statybos darbai.

- Lėšų pobūdis: Savivaldybės biudžeto lėšos.

- Įgyvendinimo vieta: Veiviržėnų k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav.

- Sutarties trukmė: 36 mėn.

- Kontaktinis asmuo: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patarėja Sonata Šmatauskienė, tel. +370 618 45035, el. paštas sonata.smatauskiene@klaipedos-r.lt

II. TVARKYBOS DARBŲ APIMTYS

- Archeologiniai tyrimai:

7.1. žvalgomieji archeologiniai tyrimai;

7.2. archeologiniai žvalgymai.

- Konservavimo darbai:

8.1. apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos - pėsčiųjų takų skaldos atsijų dangos įrengimas SD įrengimas;

8.2. apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos - pėsčiųjų terasuotų takų TT (SD) 1,5 m pločio kietmedžio;

8.3. pėsčiųjų takų įrengimas: ŽT1.2 (kai plotis 1,2 m), ŽT1.5 (kai plotis 1,5 m),TT1.5 (kai plotis 1,5 m);

8.4. pėsčiųjų terasuotų takų įrengimas: TT1.2 (kai plotis 1,2 m), TT1.5 (kai plotis 1,5 m);

8.5. apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos - tiltelio T įrengimas;

8.6. paviršinės erozijos židinių sutvarkymas ER-1;

8.7. paviršinės erozijos židinių panaikinimas – išvažinėtų plotų ER-2;

8.8. paviršinės erozijos židinių sutvarkymas ER-4;

8.9. paviršinės erozijos židinių sutvarkymas ER-3;

8.10. paviršinės erozijos židinių sutvarkymas ER-5.

- Restauravimo darbai:

9.1. šienavimas rankiniu būdu suformuojant žolinę dangą;

9.2. arboristinis medžių tvarkymas.

- Restauravimo darbai (kiti (specialieji) miško kirtimai: sumedėjusių želdinių šalinimas, vidutinio tankumo krūmų ir trako kirtimas) numatyti projekte, neperkami.

III. TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ APIMTYS

- Funkcinės įrangos įrengimas ir atnaujinimas:

11.1. susidėvėjusios funkcinės įrangos demontavimas;

11.2. informacinių stendų IS-1, IS-2, IS-3 įrengimas;

11.3. nukreipiančiųjų rodyklių IR įrengimas;

11.4. piliakalnio riboženklių PR įrengimas;

11.5. kelio ženklo KŽ 528 (P) įrengimas;

11.6. nulenkiamų užtvarų automobiliams UŽ-1 įrengimas;

11.7. lauko riedulių užtvarų automobiliams UŽ-2 įrengimas;

11.8. suolų SU 1 įrengimas;

11.9. dviračių stovų DS įrengimas;

11.10. ugniavietės UG įrengimas;

11.11. edukacinės erdvės EA įrengimas;

11.12. paviršinės erozijos židinių sutvarkymas ER;

11.13. medinio koplytstulpio perkėlimas;

11.14. ąžuolo aplinkos sutvarkymas AŽ.

- Laikinų medžiagų privežimo kelių įrengimas – demontavimas.

- Informacinių stendų, rodyklių maketų parengimas.

IV. TVARKYBOS IR TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ (TOLIAU – RANGOS DARBAI) VYKDYMAS

- Rangos darbai atliekami pagal projektuotojo Aurimo Vengrio parengtą Veiviržėnų, Vilkių piliakalnio su papiliu (u. k. KVR 30705) tvarkymo ir pritaikymo lankymui projektą,

projekto parengimo metai: 2023 m.

- Esant poreikiui, savo lėšomis (Užsakovo parengtiems Projektams) organizuoti Projektų sprendinių detalizavimą darbo brėžiniais ar kitais dokumentais, suderinti juos su Užsakovu ir interesuotomis institucijomis.

- Prieš pradedant vykdyti darbus prie statybos darbų vietos įrengti stendą, informuojantį apie statomą statinį.

- Prieš vykdant žemės darbus ir jų metu privalomi archeologiniai tyrimai pagal PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“.

- Visi darbai objekto teritorijoje atliekami nepažeidžiant objekto vertingųjų savybių, nesilpninant jo autentiškumo, nedarant neigiamo poveikio kraštovaizdžiui.

- Atliekant sutvarkymo darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Paveldo tvarkybos reglamentais (PTR), Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais (STR), Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu bei kitais teisės aktais.

- Rangovas privalo užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka, patiektos ir sumontuotos visos medžiagos nurodytos projekte, turi užtikrinti, kad visos darbo dalys ir medžiagos tarpusavyje būtų suderintos, atlikti visi techninėje specifikacijoje nurodyti patikrinimai.

- Visi statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) bei įrenginiai privalo atitikti LR standartų LST reikalavimus ir projekto technines specifikacijas.

- Darbų metu naudoti tik Lietuvos Respublikoje sertifikuotus gaminius ir medžiagas, atitinkančias LR Higienos normas HN 35:2002 „Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų ribinės vertės“ ir HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“.

- Visi technologiniai, statybinių medžiagų ir gaminių pakeitimai turi būti suderinti raštu su Užsakovu ir tvarkybos darbų/statinio statybos techninės priežiūros vadovu.

- Vykdant darbus Rangovas privalo iš anksto (ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, jei Sutartyje nenumatytas kitas terminas) informuoti Užsakovą, tvarkybos darbų /statinio statybos techninės priežiūros vadovą apie planuojamus darbų etapų pridavimus.

- Vykdant darbus būtina užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia darbų vietos dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus bei nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.

- Darbų užbaigimas vykdomas vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2015 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ nuostatomis.

IV. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

- Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022 m gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401, pagal 4.1. papunkčiu, perkami Veiviržėnų, Vilkių piliakalnio su papiliu (u. k. KVR 20705), Veiviržėnų mstl., Veiviržėnų sen., Klaipėdos rajono sav., tvarkybos ir tvarkomieji statybos darbai turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

- STATYBINĖS MEDŽIAGOS:

„16. Mediena ir jos produktai:

16.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

16.2 plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą).

161. Visuomeninės paskirties pastatų, suprojektuotų pagal 15.1 ir 15.2 papunkčiuose nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XII skyrius „Pastatų projektavimas ir statybos darbai“), statyboje: ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudaro išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą.“

17. Dažai:

17.1. paruoštų naudoti išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

    - vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui – 90 (LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį));

    - išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus – 90 (LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį));

    - gruntai ir rišamieji gruntai – 15 (LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį));

    - antikoroziniai dažai – 80 (LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį));

  - išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).“.

- Darbams atlikti naudoti statybines medžiagas, nurodytas sutvarkymo projekte, turinčias atitikties sertifikatus, eksploatacinių savybių deklaracijas ar kokybės pažymėjimus ir juos pateikti Užsakovui pareikalavus.

- Statybinių šiukšlių išvežimas. Visos statybinės šiukšlės turi būti surenkamos ir išvežamos. Po ardymo darbų aplinka turi būti švari tvarkinga ir išvalyta nuo atliekų. Negali būti išsikišusių, įgilintų į žemę detalių. Atliekos sukraunamos mechaniniu būdu. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637, galiojanti suvestinė 2018-07-01. Susidariusios atliekos turi būti išrūšiuotos ir laikinai laikomos atskirai iki perdavimo atliekų tvarkytojams.

- Žaliosios atliekos turi būti surinktos ir pristatytos į Žaliųjų atliekų aikšteles.

- Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

- Baigus darbus Užsakovui turi būti perduoti visų griovimo/remonto darbų vykdymo metu susidariusių atliekų, išskyrus komunalines, lydraščiai (kopijos).

- Pristačius statybines šiukšles į sąvartyną Užsakovui turi būti pateikiami tai įrodantys dokumentai (deklaracijos), kad šiukšlės pristatytos ir utilizuotos į jų surinkimo vietą.

IV. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS IR GARANTINIS LAIKOTARPIS

- Darbai galės būti įvykdomi per trumpesnį laiką, atsižvelgiant į Rangovo techninius pajėgumus.

- Garantinio laikotarpio metu bet kokie Sutarties pagrindu atliktų darbų trūkumai, brokas ar neatitikimas nustatytoms Sutarties sąlygoms yra nedelsiant šalinami Rangovo rizika ir sąskaita. Jei Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą jų nepašalina, tai tokius trūkumus, broką ar neatitikimus Rangovo sąskaita šalina Užsakovo paskirtas kitas Rangovas.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos reikalingos Projekte numatytiems darbams atlikti.

V. UŽSAKOVO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

- Veiviržėnų, Vilkių piliakalnio su papiliu (u. k. KVR 30705) tvarkymo ir pritaikymo lankymui projektas, projekto parengimo metai: 2023 m.

- KPD Klaipėdos teritorinio skyriaus išduotas Leidimas atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus  2023-02-01 Nr. LPK1S-7;

- KPD Klaipėdos teritorinio skyriaus pritarimas dėl tvarkomiesiems statybos darbams (2023-01-31 Nr. (12.7-KL)2Kl-101;

- Darbų kiekių žiniaraščiai.

PRIEDAI: įkainotų veiklų sąrašo (darbų vykdymo grafiko) forma, statybvietės perdavimo - priėmimo akto forma, atliktų darbų akto forma, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos forma, darbų perdavimo - priėmimo akto forma.

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas	Gytis Kasperavičius

PARENGĖ

Sonata Šmatauskienė, tel. +370 618 45035, el. paštas sonata.smatauskiene@klaipedos-r.lt

PRIEDAI

Įkainotų veiklų sąrašas (darbų vykdymo grafikas)*

VEIVIRŽĖNŲ, VILKIŲ PILIAKALNIO SU PAPILIU (U. K. KVR 20705), VEIVIRŽĖNŲ MSTL., VEIVIRŽĖNŲ SEN., KLAIPĖDOS RAJONO SAV., TVARKYBOS IR TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI

| Eil. Nr. | Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Iš viso: | Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jų kiekiai Eur be PVM |  |  | Darbo (etapo) kaina (Eur, be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 mėnuo | 2 mėnuo | ……. |  |
| I. | TVARKYBOS DARBAI |  |  |  |  |  |
| 1. | Archeologiniai tyrimai: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | žvalgomieji archeologiniai tyrimai |  |  |  |  |  |
| 1.2. | archeologiniai žvalgymai |  |  |  |  |  |
| 2. | Konservavimo darbai: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos - pėsčiųjų takų skaldos atsijų dangos įrengimas SD įrengimas |  |  |  |  |  |
| 2.2. | apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos - pėsčiųjų terasuotų takų TT (SD) 1,5 m pločio kietmedžio; |  |  |  |  |  |
| 2.3. | pėsčiųjų takų įrengimas: ŽT1.2 (kai plotis 1,2 m), ŽT1.5 (kai plotis 1,5 m), TT1.5 (kai plotis 1,5 m) |  |  |  |  |  |
| 2.4. | pėsčiųjų terasuotų takų įrengimas: TT1.2 (kai plotis 1,2 m), TT1.5 (kai plotis 1,5 m) |  |  |  |  |  |
| 2.5. | apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos - tiltelio T įrengimas |  |  |  |  |  |
| 2.6. | paviršinės erozijos židinių sutvarkymas ER-1 |  |  |  |  |  |
| 2.7. | paviršinės erozijos židinių panaikinimas – išvažinėtų plotų ER-2 |  |  |  |  |  |
| 2.8. | paviršinės erozijos židinių sutvarkymas ER-4 |  |  |  |  |  |
| 2.9. | paviršinės erozijos židinių sutvarkymas ER-3 |  |  |  |  |  |
| 2.10. | paviršinės erozijos židinių sutvarkymas ER-5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Restauravimo darbai: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | šienavimas rankiniu būdu suformuojant žolinę dangą |  |  |  |  |  |
| 3.2. | arboristinis medžių tvarkymas |  |  |  |  |  |
| II. | TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI |  |  |  |  |  |
| 4. | Funkcinės įrangos įrengimas ir atnaujinimas: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | susidėvėjusios funkcinės įrangos demontavimas |  |  |  |  |  |
| 4.2. | informacinių stendų IS-1, IS-2, IS-3 įrengimas |  |  |  |  |  |
| 4.3. | nukreipiančiųjų rodyklių IR įrengimas |  |  |  |  |  |
| 4.4. | piliakalnio riboženklių PR įrengimas |  |  |  |  |  |
| 4.5. | kelio ženklo KŽ 528 (P) įrengimas |  |  |  |  |  |
| 4.6. | nulenkiamų užtvarų automobiliams UŽ-1 įrengimas |  |  |  |  |  |
| 4.7. | lauko riedulių užtvarų automobiliams UŽ-2 įrengimas |  |  |  |  |  |
| 4.8. | dviračių stovų DS įrengimas |  |  |  |  |  |
| 4.9. | suolų SU 1 įrengimas |  |  |  |  |  |
| 4.10. | ugniavietės UG įrengimas |  |  |  |  |  |
| 4.11. | edukacinės erdvės EA įrengimas |  |  |  |  |  |
| 4.12. | paviršinės erozijos židinių sutvarkymas ER |  |  |  |  |  |
| 4.13. | medinio koplytstulpio perkėlimas |  |  |  |  |  |
| 4.14. | ąžuolo aplinkos sutvarkymas AŽ |  |  |  |  |  |
| 5. | Laikinų medžiagų privežimo kelių įrengimas – demontavimas |  |  |  |  |  |
| 6. | Informacinių stendų, rodyklių maketų parengimas |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM [tarifas]: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

*Įkainotų veiklų sąraše Rangovas nurodo mėnesių skaičių, per kurį įsipareigoja atlikti ir užbaigti visus Darbus. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką,

_____________________________	                              __________________________

(įgalioto asmens pareigos)			          (parašas)	         (vardas ir pavardė)

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas [Data]

Rangos Sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: - Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. - Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:

Priedai: - Statybvietės ribų brėžinys; - Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Užsakovo atstovas ____________________________________ Parašas:______________________ Data

Rangovo atstovas _____________________________________ Parašas:______________________ Data

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data___________

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už ______m.__________ mėn.

| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimas | Kaina pagal Sutartį (Eur) be PVM | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį | Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Veiklų sąrašą] |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma be PVM (Eur): |  |  |
|  |  |  | PVM [tarifas]: |  |  |
|  |  |  | Bendra suma su PVM (Eur): |  |  |

Užsakovas  				  Rangovas

20__m. ______________ mėn. ____d. 	20__m. ___________ mėn. _________d.

Užsakovas:	……………………………………………………...

Rangovas:	………………………………………………………

# Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

# P A Ž Y M A

Apmokėjimas už 202 __ m. _________ mėn. ___ d.

(Eurais)

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Finansavimo Sutarties Nr., data, arba funkcinis kodas biudžete | Rangos Sutarties Nr. | Objekto kaina | Atlikta darbų |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nuo statybos pradžios | Nuo metų pradžios |  |  | Per ataskaitinį laikotarpį |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Darbų vertė | PVM 21% | Iš viso | Darbų vertė | PVM 21% | Iš viso |

Techninis prižiūrėtojas: _____________

Užsakovas: ____________		                         	                                                            Rangovas: _____________

A.V.							                                                                       A.V.

201 __ m. ________ mėn. ___ d.                                                                                                    201 __ m. ________ mėn. ___ d.

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]

[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

| Rangovas | Užsakovas |
| --- | --- |
| [Pavadinimas] | [Pavadinimas] |
| [Buveinės adresas] | [Buveinės adresas] |
| [Telefonas, faksas] | [Telefonas, faksas] |
| [Įmonės kodas] | [Įmonės kodas] |
| [PVM mokėtojo kodas] | [PVM mokėtojo kodas] |
| ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] | ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] |

|  | Tvarkybos darbų/statinio statybos techninės priežiūros vadovas |
| --- | --- |
|  | [Vardas, Pavardė] |
|  | [Atestato numeris] |
| [PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę] | ______________________________ Parašas |