TSD-402, VPP-2046

Kompiuterinio tomografo išplėstinio techninio aptarnavimo

techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Perkamų paslaugų apimtis (įskaičiuota į pasiūlymo kainą) | Firmos „Canon Medica“ kompiuterinio tomografo Aquilion ONE GENESIS Edition TSX-305A, gamyklinis Nr.4KC21Y2064, toliau vadinamo sistema, pilnas techninis aptarnavimas, apimantis: - profilaktinį techninį aptarnavimą; - remontą (įskaitant keičiamas dalis, kalibravimą ir testavimą); - konsultacijas, susijusias su įrangos eksploatacija. |
| 1.1. | Profilaktinis techninis aptarnavimas: | - Kasmėnesinė sistemos profilaktinė techninė priežiūra pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas. - Pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos higienos normą HN 78:2009 kas mėnesį atliekami vaizdo kokybės patikrinimai. - Pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos higienos normą HN 78:2009 kartą metuose atliekamas sistemos techninės būklės ir vaizdo kokybės tikrinimas. Techninės būklės tikrinimas neapima kompiuterinės tomografijos dozės indekso (CTDI) matavimo. - Monitoringo įrangos, kuri seka sistemos darbą, suformuoja ir siunčia elektronines žinutes apie galimus sistemos sutrikimus įdiegimas, eksploatavimas ir administravimas. - Nuotolinio valdymo įrangos, įgalinančios prisijungti ir valdyti sistemą bet kuriuo metu, įdiegimas, eksploatavimas ir administravimas. - Periodiškas sistemos programinės įrangos atsarginių kopijų darymas. - Gamintojo išleidžiamų FMI (vietoje atliekamų modifikacijų) instaliacija. |
| 1.2. | Remontas: | - Sistemos gedimų diagnostika. - Sugedusių dalių keitimas (be papildomo užmokesčio pakeičiama bet kuri sugedusi dalis, įskaitant rentgeno vamzdį ir detektorių; sugedusios dalys keičiamos be jokių apribojimų, išskyrus netinkamo įrangos naudojimo atvejus bei atvejus, kai detalės ir priedai natūraliai susidėvi (čiužiniai, pagalvėlės ir t.t.)). - Kalibravimo ir testavimo darbai. |
| 1.3. | Konsultacijos, susijusios su įrangos eksploatacija. | Vietoje (LSMUL Kauno klinikose) bent vieną kartą per metus specialisto atliekamos konsultacijos technologams ir gydytojams. |
| 2. | Darbingumo užtikrinimas | Aptarnaujamos sistemos darbingumas metų bėgyje užtikrinamas: - eksploatuojant sistemą darbo dienomis - ne mažiau kaip 90% bendro darbo laiko; - eksploatuojant sistemą darbo, išeiginėmis ir švenčių dienomis - ne mažiau kaip 85% bendro darbo laiko. |
| 3. | Reikalavimas paslaugos teikėjui: |  |
| 3.1. | Bendradarbiavimas su LSMUL Kauno klinikų Medicininės technikos tarnyba | Techninės informacijos, reikalingos pilnaverčiam sistemos eksploatavimui, teikimas, taip pat konsultacijos šios įrangos profilaktinio aptarnavimo, gedimų nustatymo bei remonto klausimais. Konsultacijos teikiamos telefonu, tiesioginio bendravimo būdu, nuotolinio valdymo sistemos pagalba. |
| 4. | Sistemos aptarnavimo organizavimas: |  |
| 4.1. | Paklausimų bei iškvietimų priėmimas | Elektroniniu paštu, telefonu, gedimų registravimo informacine sistema. |
| 4.2. | Nuotolinio prisijungimo, specialisto atvykimo (tais atvejais, kai gedimo negalima pašalinti nuotoliniu būdu prisijungus prie sistemos) laikas | Reakcija į iškvietimą darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 valandos: - nuotolinio prisijungimo pagalba - ne vėliau kaip per 2 valandas; - specialisto atvykimo atveju - ne vėliau kaip per vieną darbo dieną (8 darbo valandas). |
| 4.3. | LSMUL Kauno klinikų medicininės technikos inžinieriaus (-ių) dalyvavimas atliekant profilaktinio aptarnavimo ir remonto darbus | Sistemos aptarnavimo paslaugą teikiančios įmonės specialisto atvykimo laikas turi būti suderintas su LSMUL Kauno klinikų Medicininės technikos tarnyba bei sudaryta galimybė atliekant darbus dalyvauti šios tarnybos inžinieriui (-iams). |
| 5. | Kompiuterinio tomografo Aquilion ONE GENESIS Edition TSX-305A aptarnavimo pradžia | Sistemos aptarnavimas pradedamas nuo sąskaitos už pirmą aptarnavimo laikotarpį apmokėjimo dienos. |

Pastaba, papildomas reikalavimas:

- Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas patvirtinimas, kad Tiekėjas sutinka su šioje techninėje specifikacijoje nurodytomis konkurso sąlygomis bei pateiktais reikalavimais.