## Pirkimo sąlygų 7 priedas

## Techninė specifikacija

## ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ M. NAUJŲJŲ KAPINIŲ TAKŲ REMONTO

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Darbai bus atliekami adresu: Paežerių g. 4, Kuršėnų m., Šiaulių r.

Darbai vykdomi:

A-1 atkarpoje:

Pagal poreikį nuvalyti esamas biologinės kilmės medžiagas. Papildyti esamą takų konstrukciją  neplonesnių kaip 5 cm storio skaldos pagrindo medžiagų sluoksniu. Įrengti neplonesnį kaip 6 cm storio asfalto dangą iš asfaltbetonio AC 16 PD. Asfalto danga įrengiama visu pločių tarp esamų gatvės bortų. Orientacinis įrengiamo asfalto plotas – 1250 m2.

Naujai įrengiamos asfalto dangos paviršiaus altitudė negali būti žemiau kaip 10-12 cm nuo esamo gatvės borto viršaus altitudės.

A-2 atkarpa:

Įrengti naujus (1000x150x300 mm.) gatvės bortus (apie 320 m.) ant betono pagrindo, nesiauresnį kaip 4,5 m pločio, 30 cm storio smėlio (ŠNS), 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnius ir nemažiau kaip 6 cm storio asfalto dangos sluoksnį iš asfaltbetonio AC 16 PD.  Privesti juodžemio sluoksnį prie naujai įrengiamo gatvės borto ir užsėti žole.

Naujai įrengiamos asfalto dangos paviršiaus altitudė negali būti žemiau kaip 10-12 cm nuo įrengto gatvės borto viršaus altitudės.

Orientacinis remontuojamos atkarpos plotas apie 810 m2.

A-3 atkarpoje:

Įrengti naujus (1000x150x300 mm.) gatvės bortus (apie 20 m.) ant betono pagrindo, nesiauresnį kaip 6,0 m pločio ir 10 m ilgio, 30 cm storio smėlio (ŠNS), 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnius ir nemažiau kaip 6 cm storio asfalto dangos sluoksnį iš asfaltbetonio AC 16 PD.  Privesti juodžemio sluoksnį prie naujai įrengiamo gatvės borto ir užsėti žole.

Naujai įrengiamos asfalto dangos paviršiaus altitudė negali būti žemiau kaip 10-12 cm nuo įrengto gatvės borto viršaus altitudės.

Orientacinis remontuojamos atkarpos plotas apie 60 m2.

A-4 atkarpoje:

Įrengti naujus (1000x150x300 mm.) gatvės bortus (apie 22 m.) ant betono pagrindo, nesiauresnį kaip 2,5 m pločio ir 17 m ilgio, 30 cm storio smėlio (ŠNS), 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnius ir nemažiau kaip 6 cm storio asfalto dangos sluoksnį iš asfaltbetonio AC 16 PD.  Privesti juodžemio sluoksnį prie naujai įrengiamo gatvės borto ir užsėti žole.

Naujai įrengiamos asfalto dangos paviršiaus altitudė negali būti žemiau kaip 10-12 cm nuo įrengto gatvės borto viršaus altitudės.

Orientacinis remontuojamos atkarpos plotas apie 42,5 m2.

Atliekant remonto darbus reikalinga:

Parengti remonto aprašą.

Numatyti paviršinio vandens nuvedimą nuo naujai įrengtos asfaltbetonio dangos.

Inžinerinių tinklų (ar kitų komunikacijų) šulinių seno tipo dangčius pakeisti į naujus plaukiojančio tipo. Vandens surinkimo groteles ir šulinėlius pakeisti naujais ir  privesti iki projektinio dangos aukščio.

Naudojamos medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas, sertifikatus.

Atlikus darbus parengti išpildomąją topografinę nuotrauką.

Numatyti ir atlikti esamų lietaus nuvedimo sistemų išvalymą.

Jei objekte yra elektros linijos ar dujų tinklai, projekto sprendiniai turi būti rengiami išvengiant šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo. Jei yra kiti inžineriniai tinklai (ryšių, telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir t. t.), sprendiniai turi būti parengti taip, kad būtų išvengta šių tinklų iškėlimo, pertvarkymo ar apsaugojimo. Jei be minėtų tinklų iškėlimo, pertvarkymo ar apsaugojimo neįmanoma įgyvendinti projekto sprendinių, turi būti parengta šių tinklų iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo projekto dalis (-ys) ir atlikti šių tinklų iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo darbai. Jei yra gautos inžinerinių tinklų savininkų sąlygos, kuriose nepagrįstai reikalaujama pagerinti esamų tinklų būklę ir / ar įrengti papildomas priemones (įrenginius), projekto rengėjas, suderinęs skundo projektą dėl išduotų prisijungimo (techninių) sąlygų su Statytoju (Užsakovu), turi raštu kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos šios institucijos nustatyta tvarka.

Atkreiptinas dėmesys, kad inžinerinių tinklų iškėlimas turi būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, išanalizavus esamų inžinerinių tinklų situaciją (jų gylius / aukščius), kai tai būtina projekto sprendiniams įgyvendinti.

- PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS, KURIAIS PRIVALOMA VADOVAUTIS

Vadovautis ĮT TRINKELĖS 14, MN TRINKELĖS 14 reikalavimais, Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12, Lietuvos automobilių kelių direkcijos statybos taisyklėmis ĮT ŽS 17 (galiojanti redakcija), asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT  ASFALTAS 24 (galiojanti redakcija), automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT APM 10 (galiojanti redakcija) ir kitais galiojančiai teisės aktais.

II. ŽEMĖS  DARBAI

Prieš žemės darbų pradžią dirvožemis turi būti nuimtas nuo visų plotų, kur bus vykdomi statybos darbai ir sandėliuojamas laikinose vietose pagal ĮT ŽS 17 “Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“.

Išverstą gruntą reikia suprofiliuoti taip, kad jis nebūtų plaunamas ir negalėtų užslinkti ant gretimos privačios nuosavybės žemės ar bet kokio kelio. Jei taip atsitiktų, Rangovas turi savo sąskaita nedelsdamas pašalinti pasekmes. Jei Rangovas nori panaudoti iškastą atliekamą gruntą kitiems darbams, jis turi gauti raštišką užsakovo sutikimą. Neleidžiama atliekamą gruntą pilti ant viršutinio dirvožemio sluoksnio.

Žemės darbai turi būti atliekami, vadovaujantis ĮT ŽS 17 “Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“.

III . GATVĖS DANGOS PAGRINDAI, DARBŲ ATLIKIMAS

Vadovautis ĮT SBR 19, TRA SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimais ir kitais galiojančiai teisės aktais.

# IV. ASFALTO DANGOS MEDŽIAGOS IR JŲ MIŠINIAI

Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti galiojančius reikalavimus.

Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus.

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA  ASFALTAS 24 ir kitus galiojančius reikalavimus.

Minėti asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje.

Naudojamas bitumas turi atitikti galiojančius reikalavimus.

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai ir apatiniai dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei posluoksnio paviršius yra šlapias.

Viršutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami, prisilaikant ĮT ASFALTAS 24 išdėstytų reikalavimų.

Siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus.

### Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus.

### Horizontalusis ir vertikalusis gatvės ženklinimas atliekamas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.