Pirkimo sąlygų 3 priedas

(UŽPILDYMUI)

20__  m. _________________ ____  d.

Vaizdo stebėjimo sistemos plėtros, priežiūros ir duomenų perdavimo ir apdorojimo paslaugų pirkimo sutarties Nr.______________

1 priedas

Būtina užpildyti Techninės specifikacijos 9-13 punktų lentelių 3 skiltyje reikalaujamas reikšmes, nurodant jose reikalaujamą informaciją: siūlomos prekės gamintoją, modelį (jeigu yra), modifikaciją,  kodą, versiją (jeigu yra), atitinkamus parametrus ir/ar kitą reikalaujamą informaciją.

Tiekėjas, vykdydamas sutartį privalės įgyvendinti visus  šioje techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nurodytus  reikalavimus.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams nurodytiems Techninės specifikacijos 9-13 punktų lentelėse, pateikiami, kur reikalaujama,  gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos 9-13 punktų lentelių 4 skiltyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo* (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus dėl kurių yra teikiami jo paaiškinimai ir (ar) dokumentai) pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų paaiškinimą.

Rekomenduotina, kad prekės (-ių) gamintojas (-ai) užpildytų techninės specifikacijos lentelę, ją patvirtintų savo parašu (-ais) ir antspaudu, kad būtų galima identifikuoti gamintoją/jo įgaliotą atstovą.

Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas,  versijas,  kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija ir (ar) versija yra siūlomas.

Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius Prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar Prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti Tiekėjas). Tiekėjas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekes.

- Tiekėjo siūlomos prekės  turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Užsakovas laikys, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai pagal bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (toliau – BVPŽ) kodą prekės patenka į viešojo pirkimo objektų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje ir 47 straipsnio 9 dalyje bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodų, patvirtintą LR Vyriausybės patvirtintas LRV 2022-03-30 nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ sąrašą ir šios prekės gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ir priežiūra ar palaikymas ar paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų (sąrašas patvirtintas LRV 2022-03-30 nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“).

Tiekėjas, siekdamas gauti papildomus kokybės balus, gali siūlyti papildomą garantinį terminą šios techninės specifikacijos 14 p. lentelėje nurodytoms prekėms, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą, nustatytą šios techninės specifikacijos 13 p.. Tokiu atveju tiekėjas privalo užpildyti šios techninės specifikacijos 14 punkto lentelės 3 ir 4 skiltis, 3 skiltyje nurodant konkrečią siūlomos papildomos garantijos reikšmę ir kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo (-ų) ir (ar) tiekėjo išduotą suteikiamą siūlomą papildomą garantinį  terminą patvirtinančius dokumentus. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (defektams), prekių trūkumai (defektai) bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

Kauno miesto viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo sistemos sudėtinių dalių pirkimo ir šios sistemos plėtros ir priežiūros paslaugų techninė specifikacija

- Bendroji informacija:

Šioje Kauno miesto viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo sistemos (toliau - Sistemos) sudėtinių dalių pirkimo ir Sistemos plėtros ir priežiūros paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) nustatomi minimalūs reikalavimai Sistemos sudėtinėms dalims (programinei, aparatinei įrangai ir vaizdo stebėjimo kameroms) ir Sistemos plėtros ir priežiūros paslaugoms. Prekės - Sistemos sudėtinės dalys (programinė, aparatinė įranga ir vaizdo stebėjimo kameros) ir plėtros ir priežiūros paslaugos turi atitikti Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

Pirkimo objektas – Kauno miesto viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo sistemos sudėtinės dalys  ir plėtros ir priežiūros paslaugos.

Sistemos aprašymas ir techninė informacija:

Kauno m. viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo sistema - Kauno miesto viešose vietose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, kurios uždarame duomenų perdavimo tinkle perduoda stebimų viešųjų erdvių vaizdo duomenis Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariatui (toliau - Centrinis pultas),  Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriui, (toliau bendrai – Stebėjimo pultai). Sistemos vaizdo stebėjimo duomenų saugojimas atliekamas Kauno miesto savivaldybės administracijos patalpose.

Šiuo metu sistemoje yra naudojama vaizdo stebėjimo sistemos programinės įranga „Exacqvision“ pro versijos, į kurią pajungtos 106 kameros:

- faktiškai įrengtos 97 kameros;

- 9 - bus įrengtos Sutarties  vykdymo metu užsakant naujas kameras (šių kamerų kiekis patenka į esamos Sistemos apimtį);

Pradėjus teikti paslaugas į Sistemą turės būti perkeltos papildomai 24 kameros (kurios yra faktiškai įrengtos) iš kitos Kauno miesto savivaldybės valdomos vaizdo stebėjimo sistemos.

- Bendrieji reikalavimai

  - Specifikacijos reikalavimuose naudojamos sąvokos „turi turėti funkcionalumą“, „turi būti galimybė“, „turi būti funkcionalumas“, „turi būti numatyta“, „turi būti galima/turi galėti“, „turi leisti“, „turi būti“ reiškia, kad reikalaujamas prekių ir (ar) paslaugų charakteristikos parametras (rezultatas) privalo būti realizuotas.

  - Teikiant paslaugas turi būti užtikrinamas tinkamas esamos sistemos veikimas, nepabloginant veikimo kokybės.

  - Paslaugų teikimo metų patiekiama įranga turi būti kartu su reikiamais priedais (jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo elementai, laikikliai, kojelės ir kt.), kad visos  vaizdo stebėjimo sistemos dalys būtų sujungtos į vieningą veikiančią vaizdo stebėjimo sistemą.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose  nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“

Lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas.

Vykdydamos Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Sutarties sąlygomis.

Jei Sutarties (įskaitant priedus) sąlygos  prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitų teisės aktų reikalavimams, taikomos Viešųjų pirkimų ir kitų teisės aktų nuostatos.

Tiekėjo siūlomos prekės (taip pat jų gamintojai),  paslaugos, Tiekėjas negali kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės (taip pat jų gamintojai), paslaugos,  tiekėjas turi interesų konfliktą ir kad tai gali neigiamai paveikti pirkimo sutarties vykdymą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu (VPĮ 37 str. 8 d. 47 str. 8 d.).

- Reikalavimai Sistemos priežiūros paslaugoms

  - Duomenų priėmimo, kaupimo ir apdorojimo vieta – Stebėjimo pultai .Duomenų iš stebėjimo kamerų į Stebėjimo pultus perdavimas vyksta uždarame duomenų perdavimo tinkle.

  - Jei nėra duomenų perdavimo ir (ar) elektros energijos sutrikimų, Sistemos priežiūros paslaugų paslaugos turi užtikrinti tinkama ir sklandų Sistemos (visų esamos Sistemos sudedamųjų dalių (programinės ir aparatinės įrangos, kamerų, Centrinio pulto įrangos)) veikimą nurodyta Sutartyje ir šioje techninėje specifikacijoje įskaitant (bet neapsiribojant):

    - kad Stebėjimo pultuose valdomomis ir stacionariomis vaizdo perdavimo kameromis visą parą galima būtų stebėti atitinkamas kontroliuojamas teritorijas;

    - visų įdiegtų kamerų vaizdo perdavimą į Stebėjimo pultus, vaizdo įrašymą ir išsaugojimą ne mažiau 30 parų (įrašymo dažnis kiekvienai kamerai 25 kadrai/sek., raiška ne mažiau kaip Full HD (1920×1080 pikselių), įrašant 10 Mbps srautu);

    - spalvoto vaizdo perdavimą į Stebėjimo pultus šviesiu paros metu, automatinį vaizdo kamerų persijungimą į juodai balto vaizdo režimą tamsiu paros metu, esant nepakankamam apšvietimui.

  - Stebėjimo pultai negali prarasti tiesioginio vaizdo transliacijos sugedus vaizdo įrašymo įrangai.

  - Sistemos kodavimo ir dekodavimo našumas turi būti pakankamai aukštas, kad pasiektų ne didesnį kaip 250 ms uždelsimą valdant valdomas vaizdo perdavimo kameras.

  - Sistema turi būti apsaugota nuo gedimo ar sutrikimo elektros perdavimo linijose, nesankcionuoto prijungimo.

  - Paslaugos teikėjas ne mažiau kartą per mėnesį turi atlikti šiuos Sistemos priežiūros darbus:

    - atvykus į Stebėjimo pultus arba prisijungus nuotoliniu būdu patikrinti vaizdo filmavimo, perdavimo, įrašymo, valdymo, rezervinio maitinimo įrenginių būklę ir įrašomo vaizdo kokybės atitikimą reikalavimams.

    - įdiegti visus nemokamai platinamus programinės įrangos atnaujinimus, įskaitant aparatūrinės įrangos atnaujinimus (ang. firmware), bei atnaujinimus, kurie pasiekiami turint licencijas su 60 mėn. palaikymu (SSA)

  - Paslaugų teikėjui identifikavus Sistemos ar jos dalies sutrikimą savarankiškai, ar apie sutrikimą pranešus Paslaugų gavėjui (Paslaugų gavėjo įgaliotiems atstovams, pavyzdžiui – policijos atstovų), Paslaugų teikėjas turi identifikuoti sutrikimo priežastį, ir pateikti informaciją Paslaugų gavėjui apie priežasties kilmę, pobūdį, mąstą ir pan.

  - Sistemos sutrikimu laikomas bet koks Sistemą sudarančio elemento neveikimas ar netinkamas veikimas, įrenginių ir (ar) programinės įrangos nesuderinamumas, ar dėl nesuderinamumo atsirandančios pasekmės ir (ar) nekorektiškai veikiantis programinės įrangos funkcionalumas ir kiti sutrikimai, dėl kurių negalima naudotis visa Sistema ar daliniais jos funkcionalumais įskaitant (bet neapsiribojant) ir įrašomus ir apdorojamus vaizdo stebėjimo duomenimis.

  - Jei Sistemos sutrikimo priežastis yra tiesiogiai susijusi su esamos Sistemos vaizdo stebėjimo kamerų (toliau bendrai – kameros), t.y. kamerų, kurios įrengtos iki sutarties įsigaliojimo dienos,  veikimu (pvz. joms sugedus ar pradėjus veikti netinkamai), Paslaugų teikėjas informuoja Paslaugų gavėją nurodydamas tokias kameras, jų įrengimo vietą ir stebimą vaizdą. Paslaugų gavėjas, gavęs informaciją apie tokias kameras priima sprendimą keisti, ar atsisakyti tokių kamerų (kameros ir jos keitimo ir (ar) numontavimo paslaugos užsakomos Paslaugų teikėjo iniciatyva atskirai);

  - Kitos Sistemos sutrikimo priežastys turi būti šalinamos tokia tvarka:

    - Jei sutrikimo priežastis yra susijusi su įrangos (įskaitant programinę), patiektos šios sutarties pagrindu po Sutarties įsigaliojimo, bei su šios įrangos veikimui įrengtos papildomos infrastruktūros komponentų (ir ar medžiagų, instaliacinių medžiagų ir kt.) kokybe, funkcionalumu, tinkamu veikimu, kurioms galioja garantinis laikotarpis, bei kitos įrangos ir (ar) medžiagų, kurios buvo patiektos, suremontuotos ar įdiegtos Sistemos remonto darbų pagrindu užsakytų ir suteiktų paslaugų metu, kurioms galioja garantinis laikotarpis – šalinamos Paslaugų teikėjo sąskaita ir už jas papildomai nėra atlyginama (įskaitant, bet neapsiribojant, šalinimui būtinų veiksmų atlikimą - remontą ir (ar) keitimą ir (ar) transportavimą ir (ar) montavimą (numontavimą) ir (ar) derinimą (pakeitus, suremontavus) ir kt.)

    - Jei sutrikimo priežastis yra kitokia, nei nurodyta techninės specifikacijos 3.9 p. ir neatitinka techninės specifikacijos 3.10.1 p. papunktyje nurodytų sąlygų, Paslaugų tiekėjas pateikdamas informaciją Paslaugų gavėjui apie sutrikimo priežasties kilmę, pobūdį, mąstą ir pan., papildomai turi nurodyti papildomų Sistemos remonto darbų (paslaugų) valandų kiekį problemų šalinimui (jei sutrikimo pašalinimas nereikalauja įrangos remonto). Jeigu identifikuoto sutrikimo šalinimui reikalingas įrangos remontas, Paslaugų gavėjui pateikiamas tokio sutrikimo pašalinimo sąmata, nurodant reikiamą įrangą, darbus ir jų trukmę.

  - Paslaugų gavėjas, gavęs iš Paslaugų teikėjo informaciją apie sutrikimą ir (ar) remonto darbų sąmatą,  pasilieka sau teisę atidėti sutrikimų šalinimą ir (ar) pats įsigyti reikiamus įrenginius ar jų dalį ir pateikti juos Paslaugų teikėjui arba sutrikimų šalinimui pasirinkti trečiąsias šalis arba atidėti problemų šalinimą iki Užsakovui tinkamo laiko, informuodamas apie tai Paslaugų teikėją.

  - Sistemos profilaktikai gali būti skiriama iki 12 valandų per mėnesį pagal iš anksto, ne vėliau nei prieš mėnesį iki darbų pradžios, suderintą grafiką, kuomet galimas Sistemos dalinis ar visiškas neveikimas.

  - Į esamos vaizdo stebėjimo sistemos priežiūros paslaugų apimtį (įkainį) patenka iki sutarties įsigaliojimo dienos įrengta Sistema su 130 vaizdo stebėjimo kameromis (106 esamos sistemos kameros ir 24 papildomai perkeltos kameros).

  - Paslaugų teikėjas turi teikti Sistemos priežiūras paslaugas laikydamasis žemiau nurodytų terminų:

    - sutrikimo priežasties nustatymas ir Paslaugų gavėjo informavimas per dvi darbo dienas nuo gedimo užregistravimo;

    - sutrikimo pašalinimas (veikimo atstatymas) per vieną darbo dieną nuo sutrikimo priežasties nustatymo, kai sutrikimo pašalinimui nereikia įrangos remonto;

    - sąmatos su įranga, darbais ir trukme pateikimas Paslaugų gavėjui per dvi darbo dienas, kai sutrikimo pašalinimui arba Sistemos darbo pakeitimui reikalingas įrangos remontas arba nauja įranga;

- Reikalavimai Sistemos remonto darbams

  - Sistemos remonto darbai – sugedusios įrangos keitimas nauja arba esamos įrangos remontas, apmokami pagal valandinį įkainį, nurodytą Sutarties 2 priedo 10 punkte (išskyrus atvejus, kuriais už prekes ir (ar) paslaugas atsiskaitoma sutartyje nustatytais įkainiais). Į Sistemos remonto laiką neįskaičiuojamas laikas, skirtas atvykimui į vietą, būtinos įrangos ir priemonių atsivežimui, šioje specifikacijoje nurodytos sąmatos parengimas ir pan., t. y., remonto trukmė nustatoma pagal faktišką remonto laiką.

  - Paslaugų gavėjas apie Sistemos veikimo sutrikimų ir (ar) įrangos gedimų šalinimo poreikį informuoja Paslaugų teikėją jo nurodytu elektroniniu paštu.

  - Paslaugos pradedamos Paslaugų gavėjo užsakymo pagrindu, pagal suderintą (Paslaugų teikėjo pateiktą) Sistemos remonto darbų sąmatą, kurioje nurodoma papildomų Sistemos remonto darbų (paslaugų) valandų kiekis darbų atlikimui (jei nereikalauja įrangos remonto). Jeigu reikalingas ir (ar) įrangos remontas, Paslaugų gavėjui pateikiamoje sąmatoje  turi būti nurodoma reikiama įranga, darbai ir darbų atlikimo trukmę.

  - Paslaugos suteikiamos per su Paslaugų gavėju suderintą ir sąmatoje nustatytą terminą.

- Reikalavimai vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimui

  - Turi būti atnaujinta perkančiosios organizacijos naudojama vaizdo stebėjimo sistemos programinė įranga „Exacqvision“ iš PRO versijos į ENTERPRISE ir jos kamerų kanalų licencijos, įskaitant, bet neapsiribojant 92 įrengtų kamerų esamoje Sistemoje kanalų licencijų atnaujinimu, 20 įrengtų (valdomų) kamerų esamoje Sistemoje kanalų papildomų licencijų, kurios leis naudojantis programine įranga naudotis kamerose esančiu analitikos funkcionalumu (toliau – kameros AI) atnaujinimu, bei patiektos papildomos 24 kamerų kanalų licencijos, skirtos perkeliamoms papildomoms 24 kameros iš kitos Kauno miesto savivaldybės valdomos vaizdo stebėjimo sistemos (iš 106 esamos Sistemos kamerų 92 reikalingas kanalų licencijų atnaujinimas, tame tarpe 20-iai valdomų kamerų reikia papildomų licencijų leidžiančių naudotis kamerų AI, 24 papildomai perkeliamų kamerų licencijos

  - Turi būti atliekami būtini vaizdo stebėjimo sistemos įrašymo įrenginio (serverio) konfigūravimo/parametrizavimo darbai atnaujinant vaizdo stebėjimo programinę įrangą (įskaitant perdiegimą, atnaujinimą iki aktualios versijos ir pan.), bei 5.1. papunktyje nurodytų kamerų kanalo licencijų (bei 20 įrengtų (valdomų) kamerų AI licencijų) konfigūravimą.

  - Turi būti atliktas papildomų įrengtų 24 kamerų perkėlimas iš kitos Kauno miesto savivaldybės valdomos vaizdo stebėjimo sistemos, įskaitant 5.1. p. nurodytų papildomų licencijų aktyvavimu ir (ar) priskyrimu perkeltoms kameroms, kitų, būtinų sklandžiam perkeliamų kamerų veikimui užtikrinti Sistemoje konfigūracinių ir (ar) parametrizavimo darbų atlikimu.

  - Visos patiekiamos licencijos turi būti nuolatinio galiojimo su galimybe 60 mėnesių po jų įsigijimo naudoti (diegti) gamintojo leidžiamus atnaujinimus (SSA) (šiuos kaštus Paslaugų teikėjas turi įsiskaičiuoti į pasiūlymo kainą).

  - Atitiktis reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu.

- Reikalavimai papildomoms kamerų licencijoms:

  - Papildomai užsakomos kamerų (kanalų) licencijos (naujai įrengiamoms kameroms) turi būti nuolatinio galiojimo su galimybe 60 mėnesių po jų įsigijimo naudoti (diegti) gamintojo leidžiamus atnaujinimus (SSA) (šiuos kaštus Paslaugų teikėjas turi įsiskaičiuoti į pasiūlymo kainą) ir turi būti suderinamos su atnaujinta vaizdo stebėjimo sistemos programine įranga „Exacqvision“ ENTERPRISE (suderinamumas ir atitiktis vertinamas sutarties vykdymo metu)

  - Papildomai užsakomos kamerų (kanalų) licencijos turi apimti standartinio naudojimo, bei kameroje integruoto analitikos funkcionalumo naudojimo galimybę (kameros AI).

  - Atitiktis reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu.

- Reikalavimai kamerų pakeitimo/sumontavimo paslaugoms

  - Kamerų pakeitimo/sumontavimo paslaugos tai yra papildomos paslaugos, kurios užsakomos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį.

  - Kamerų pakeitimo paslaugos – tai paslaugos, kurios užsakomos sugedus ar pradėjus netinkamai veikti esamai kamerai. Perkančioji organizacija gali ir dėl kitų priežasčių užsakyti kameros keitimo paslaugas. Į kameros keitimo paslaugos apimtį patenka senos kameros numontavimas, naujos kameros sumontavimas į senos kameros vietą, sureguliavimas, suderinimas, įskaitant, bet neapsiribojant privatumo zonų maskavimus, pagal perkančios organizacijos atstovų poreikius ir (ar) nurodymus, bei su kameros keitimu susijusių papildomų darbų atlikimą (jei tokie būtini) ir instaliacinių medžiagų panaudojimą (jei jos būtinos).

  - Kamerų sumontavimo paslaugos – tai paslaugos, kurios užsakomos papildomoms naujoms kameroms. Į kameros sumontavimo paslaugos apimtį patenka naujos kameros sumontavimas perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje, sureguliavimas, suderinimas, įskaitant, bet neapsiribojant privatumo zonų maskavimus, pagal perkančios organizacijos atstovų poreikius ir (ar) nurodymus, bei su kameros sumontavimu susijusių papildomų darbų atlikimą (jei tokie būtini) ir instaliacinių medžiagų panaudojimą (jei jos būtinos).

- Reikalavimai papildomai įrengtų kamerų priežiūros paslaugoms

  - Papildomai įrengtų kamerų priežiūros paslaugos turi būti teikiamos šioje techninėje specifikacijoje nurodytų  vaizdo stebėjimo sistemos priežiūros paslaugų reikalavimų sąlygomis (3 skyriuje).

- Reikalavimai stacionariai vaizdo stebėjimo kamerai

| Gamintojas (nurodyti): ..................... Modelis (nurodyti): ......................... Nuoroda į siūlomos prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti*): ................................ Tiekėjas vykdysiantis garantinę priežiūrą ir palaikymą (nurodyti):...............; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reikalaujamas parametras ir jo specifikacija | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei specifikacijos reikšmių nurodyti nereikalaujama) (pildo Tiekėjas) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar gamintojo įgalioto atstovo dokumento, ar kito nurodyto pateikti dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (pildo Tiekėjas) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  | Stacionari „Bullet“ (Cilindrinio) tipo diena/naktis vaizdo kamera |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Vaizdo jutiklio dydis ne mažesnis nei 1/1.8“; ne prastesnė nei CMOS technologija; ne mažesnė nei 8 MP raiška. |  | Vaizdo jutiklio dydis (įrašyti) - ........; technologija (įrašyti) - ........; raiška (įrašyti) - ........ MP . | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Jautrumas šviesai - spalvotam vaizdui ne prasčiau nei 0.15 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo ne prasčiau nei 0.05 lx; (mažesnė reikšmė laikoma geresne charakteristika) |  | Jautrumas šviesai spalvotam vaizdui (įrašyti) - ........ lx; Jautrumas šviesai juodai/baltam vaizdui (įrašyti) - ........ lx. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 30 m. stebėjimo kryptimi; |  | Integruoto infraraudonųjų spindulių pašvietimo užtikrinimas matymo lauko apšvietimas (įrašyti) - ........ m. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Kintamo kampo objektyvas, kurio horizontalaus matymo kampas nuo ne daugiau 50 ° iki ne mažiau 110 ° |  | Kintamo kampo objektyvo horizontalaus matymo kampas (įrašyti) nuo ..... ° iki .... ° | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Objektyvas turi būti motorizuotas. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Elektroninės užsklandos minimalus atidarymo laikas ne ilgesnis kaip nuo 1/8000 s; |  | Elektroninės užsklandos minimalus atidarymo laikas (įrašyti) – nuo ........ s ; | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi būti rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance) |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi būti užtikrintas viešųjų erdvių filmavimas ne mažiau 30 kadrų per sekundę, esant kameros maksimaliai raiškai ir aktyvuotai vaizdo analitikai |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi būti skaitmeninis arba optinis vaizdo stabilizavimas; |  | Vaizdo stabilizavimas (nurodyti skaitmeninis arba optinis): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Programiškai neišplėstas dinaminis diapazonas True WDR (True Wide Dynamic Range) ne mažiau 120 dB; |  | WDR (įrašyti) – ....... dB; | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi būti galimybė užmaskuoti (nerodyti) ne mažiau 8-ias vaizdo sritis ("privatumo zonos") |  | Maskuojamos (įrašyti kiekį) – ....... vaizdo sritys | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi būti kibernetinio saugumo (secure boot) palaikymas; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Palaikoma pastovi ir kintama duomenų perdavimo sparta (CBR ir VBR/CVBR). |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai H.264, H.265; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Ryšio sąsaja ethernet tipo, ne mažiau 100 Mbps greičio, jungiama RJ45 jungtimi |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Palaikomi protokolai: TCP, IPv4, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Palaikomi ONVIF S, arba lygiavertis standartas; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | SD/SDHC/SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Kamera turi turėti objektų judesio aptikimo modulį |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi palaikyti slaptažodžio apsaugą pagal vartotojų lygius. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Kameros turi būti pilnai suderinamos su perkančiosios organizacijos atnaujinama „Exacqvision“ vaizdo programine įranga. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir (ar) puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802af/at/bt arba 24VAC |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Tiekėjas turi deklaruoti atitiktį. Atitiktis šiam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. |  |
|  | Turi turėti Kamerų AI funkcionalumą kurį sudaro: 1. Detekcija: - Objektų detekcija - Susibūrimų detekcija 2. Objektų klasifikavimas: - Žmogus, - Dviratis, - Autobusas, - Automobilis, - Motociklas, c) Subobjektų klasifikavimas pagal spalvą |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas ne siauresnis kaip nuo -30ºC iki +45ºC |  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo (nurodyti)... iki (nurodyti)... ºC* Jei naudojamas korpusas - nurodomas su juo pasiekiamas temperatūrų diapazonas, įvardinami ir pateikiami nurodytą reikšmę patvirtinantys dokumentai*. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė ne prasčiau IP66 |  | Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė (nurodyti)... * Jei naudojamas korpusas - nurodoma su juo pasiekiama apsaugos klasė, įvardinami ir pateikiami nurodytą reikšmę patvirtinantys dokumentai* | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Apsaugos nuo fizinio poveikio klasė ne mažiau IK10 |  | Apsaugos nuo fizinio poveikio klasė (nurodyti)... * Jei naudojamas korpusas - nurodoma su juo pasiekiama apsaugos klasė, įvardinami ir pateikiami nurodytą reikšmę patvirtinantys dokumentai* | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |

*Jei darbinių temperatūrų diapazonui, apsaugos nuo aplinkos ir fizinio poveikio klasėms pasiekti naudojamas korpusas, turi būti pateikiami kameros gamintojo dokumentai ar bandymų protokolai, patvirtinantys, kad siūlomas korpusas su kamera kartu, atitinka nurodytus specifikacijų reikalavimus.

- Reikalavimai valdomai vaizdo stebėjimo kamerai

| Gamintojas (nurodyti): ..................... Modelis (nurodyti): ......................... Nuoroda į siūlomos prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti*): ................................ Tiekėjas vykdysiantis garantinę priežiūrą ir palaikymą (nurodyti):...............; |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reikalaujamas parametras ir jo specifikacija | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei specifikacijos reikšmių nurodyti nereikalaujama) (pildo Tiekėjas) |  | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar gamintojo įgalioto atstovo dokumento, ar kito nurodyto pateikti dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (pildo Tiekėjas) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | Valdoma „PTZ“ tipo diena/naktis vaizdo kamera |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Vaizdo jutiklio dydis ne mažesnis nei 1/2.8“; ne prastesnė nei CMOS technologija; ne mažesnė nei 5 MP raiška. |  | Vaizdo jutiklio dydis (įrašyti) - ........; technologija (įrašyti) - ........; raiška (įrašyti) - ........ MP . | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Jautrumas šviesai: - spalvotam vaizdui ne prastesnis nei 0.06 lx; - juodai/baltam vaizdui ne prasčiau nei 0.02 lx; (mažesnė reikšmė laikoma geresne charakteristika) |  | Jautrumas šviesai spalvotam vaizdui (įrašyti) - ........ lx; Jautrumas šviesai juodai/baltam vaizdui (įrašyti) - ........ lx. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 200 m |  | Integruoto infraraudonųjų spindulių pašvietimo užtikrinimas matymo lauko apšvietimas (įrašyti) - ........ m. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Optinis priartinimas ne mažiau 25 kartų, skaitmeninis – ne mažiau 12 kartų. |  | Optinis priartinimas (įrašyti) - ........ kartų(kartai); Skaitmeninis priartinimas (įrašyti) - ........ kartų(kartai) | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Elektroninės užsklandos minimalus atidarymo laikas ne ilgesnis kaip nuo 1/8000 s; |  | Elektroninės užsklandos minimalus atidarymo laikas (įrašyti) – nuo ........ s ; | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Turi būti užtikrintas viešųjų erdvių filmavimas ne mažiau 25kadrų per sekundę, esant kameros maksimaliai raiškai ir aktyvuotai vaizdo analitikai |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Turi būti skaitmeninis arba optinis vaizdo stabilizavimas; |  | Vaizdo stabilizavimas (nurodyti skaitmeninis arba optinis): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Programiškai neišplėstas dinaminis diapazonas True WDR (True Wide Dynamic Range) ne mažiau 120 dB; |  | WDR (įrašyti) – ....... dB; | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Turi būti galimybė užmaskuoti (nerodyti) ne mažiau 8-ias vaizdo sritis ("privatumo zonos") |  | Maskuojamos (įrašyti kiekį) – ....... vaizdo sritys | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Turi būti kibernetinio saugumo (secure boot) palaikymas; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Palaikoma pastovi ir kintama duomenų perdavimo sparta (CBR ir VBR/CVBR). |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai H.264, H.265; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Ryšio sąsaja ethernet tipo, ne mažiau 100 Mbps greičio, jungiama RJ45 jungtimi |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Palaikomi duomenų perdavimo ir valdymo protokolai: IPv4, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Palaikomi ONVIF S ir G arba lygiaverčius standartus; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | SD/SDHC/SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Kamera turi turėti objektų judesio aptikimo modulį |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Turi palaikyti slaptažodžio apsaugą pagal vartotojų lygius. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802bt/at/af arba 24VAC |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Tiekėjas turi deklaruoti atitiktį. Atitiktis šiam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. |  |  |
|  | Kameros turi būti pilnai suderinamos su perkančiosios organizacijos atnaujinama „Exacqvision“ vaizdo programine įranga. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir (ar) puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Turi turėti Kamerų AI funkcionalumą kurį sudaro: 1. Detekcija: - Linijos kirtimas - Objektų detekcija - Susibūrimų detekcija - Vaizdo suprastėjimo detekcija 2. Objektų klasifikavimas: - Žmogus, - Dviratis, - Autobusas, - Automobilis, - Motociklas, c) Subobjektų (objektų papildomas požymis) klasifikavimas pagal spalvą |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas ne siauresnis kaip nuo -30ºC iki +45ºC |  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo (nurodyti)... iki (nurodyti)... ºC* Jei naudojamas korpusas - nurodomas su juo pasiekiamas temperatūrų diapazonas, įvardinami ir pateikiami nurodytą reikšmę patvirtinantys dokumentai*. | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė ne prasčiau IP66 |  | Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė (nurodyti)... * Jei naudojamas korpusas - nurodoma su juo pasiekiama apsaugos klasė, įvardinami ir pateikiami nurodytą reikšmę patvirtinantys dokumentai* | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Apsaugos nuo fizinio poveikio klasė ne mažiau IK10 |  | Apsaugos nuo fizinio poveikio klasė (nurodyti)... * Jei naudojamas korpusas - nurodoma su juo pasiekiama apsaugos klasė, įvardinami ir pateikiami nurodytą reikšmę patvirtinantys dokumentai* | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |

*Jei darbinių temperatūrų diapazonui, apsaugos nuo aplinkos ir fizinio poveikio klasėms pasiekti naudojamas korpusas, turi būti pateikiami kameros gamintojo dokumentai ar bandymų protokolai, patvirtinantys, kad siūlomas korpusas su kamera kartu, atitinka nurodytus specifikacijų reikalavimus.

- Reikalavimai kupolinei vaizdo stebėjimo kamerai

| Gamintojas (nurodyti): ..................... Modelis (nurodyti): ......................... Nuoroda į siūlomos prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti*): ................................ Tiekėjas vykdysiantis garantinę priežiūrą ir palaikymą (nurodyti):...............; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reikalaujamas parametras ir jo specifikacija | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei specifikacijos reikšmių nurodyti nereikalaujama) (pildo Tiekėjas) |  | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar gamintojo įgalioto atstovo dokumento, ar kito nurodyto pateikti dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (pildo Tiekėjas) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
|  | Stacionari kupolinė „Dome“ tipo diena/naktis vaizdo kamera |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Vaizdo jutiklio dydis ne mažesnis nei 1/1.8“; ne prastesnė nei CMOS technologija; ne mažesnė nei 8 MP raiška. |  | Vaizdo jutiklio dydis (įrašyti) - ........; technologija (įrašyti) - ........; raiška (įrašyti) - ........ MP . |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Jautrumas šviesai: - spalvotam vaizdui ne prastesnis nei 0.03 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo ne prasčiau nei 0.0004 lx; (mažesnė reikšmė laikoma geresne charakteristika) |  | Jautrumas šviesai spalvotam vaizdui (įrašyti) - ........ lx; Jautrumas šviesai juodai/baltam vaizdui (įrašyti) - ........ lx. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 50 m. stebėjimo kryptimi; |  | Integruoto infraraudonųjų spindulių pašvietimo užtikrinimas matymo lauko apšvietimas (įrašyti) - ........ m. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Kintamo kampo objektyvas, kurio horizontalaus matymo kampas nuo ne daugiau 50 ° iki ne mažiau 110 ° |  | Kintamo kampo objektyvo horizontalaus matymo kampas (įrašyti) nuo ..... ° iki .... ° |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Objektyvas turi būti motorizuoti. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Elektroninės užsklandos minimalus atidarymo laikas ne ilgesnis kaip nuo 1/8000 s; |  | Elektroninės užsklandos minimalus atidarymo laikas d(įrašyti) – nuo ........ s ; |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Turi būti rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance) |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Turi būti užtikrintas viešųjų erdvių filmavimas ne mažiau 30 kadrų per sekundę, esant kameros maksimaliai raiškai ir aktyvuotai vaizdo analitikai |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Turi būti skaitmeninis arba optinis vaizdo stabilizavimas; |  | Vaizdo stabilizavimas (nurodyti skaitmeninis arba optinis): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Programiškai neišplėstas dinaminis diapazonas True WDR (True Wide Dynamic Range) ne mažiau 120 dB; |  | WDR (įrašyti) – ....... dB; |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Turi būti galimybė užmaskuoti (nerodyti) ne mažiau 8-ias vaizdo sritis ("privatumo zonos") |  | Maskuojamos (įrašyti kiekį) – ....... vaizdo sritys |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Turi būti kibernetinio saugumo (secure boot) palaikymas; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Palaikoma pastovi ir kintama duomenų perdavimo sparta (CBR ir VBR/CVBR). |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai H.264, H.265; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Ryšio sąsaja ethernet tipo, ne mažiau 100 Mbps greičio, jungiama RJ45 jungtimi |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Palaikomi protokolai: IPv4, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Palaikomi ONVIF S ir G arba lygiaverčius standartus; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | SD/SDHC/SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Kamera turi turėti objektų judesio aptikimo modulį |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Turi palaikyti slaptažodžio apsaugą pagal vartotojų lygius. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Kameros turi būti pilnai suderinamos su perkančiosios organizacijos „Exacqvision“ vaizdo programine įranga. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir (ar) puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Turi turėti Kamerų AI funkcionalumą kurį sudaro: 1. Detekcija: - Objektų detekcija - Susibūrimų detekcija 2. Objektų klasifikavimas: - Žmogus, - Dviratis, - Autobusas, - Automobilis, - Motociklas, c) Subobjektų klasifikavimas pagal spalvą |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802af/at/bt arba 24VAC |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Tiekėjas turi deklaruoti atitiktį. Atitiktis šiam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. |  |  |  |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas ne siauresnis kaip nuo -30ºC iki +45ºC |  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo (nurodyti)... iki (nurodyti)... ºC* Jei naudojamas korpusas - nurodomas su juo pasiekiamas temperatūrų diapazonas, įvardinami ir pateikiami nurodytą reikšmę patvirtinantys dokumentai*. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė ne prasčiau IP66 |  | Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė (nurodyti)... * Jei naudojamas korpusas - nurodoma su juo pasiekiama apsaugos klasė, įvardinami ir pateikiami nurodytą reikšmę patvirtinantys dokumentai* |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Apsaugos nuo fizinio poveikio klasė ne mažiau IK10 |  | Apsaugos nuo fizinio poveikio klasė (nurodyti)... * Jei naudojamas korpusas - nurodoma su juo pasiekiama apsaugos klasė, įvardinami ir pateikiami nurodytą reikšmę patvirtinantys dokumentai* |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |

*Jei darbinių temperatūrų diapazonui, apsaugos nuo aplinkos ir fizinio poveikio klasėms pasiekti naudojamas korpusas, turi būti pateikiami kameros gamintojo dokumentai ar bandymų protokolai, patvirtinantys, kad siūlomas korpusas su kamera kartu, atitinka nurodytus specifikacijų reikalavimus.

- Reikalavimai panoraminei vaizdo stebėjimo kamerai

| Gamintojas (nurodyti): ..................... Modelis (nurodyti): ......................... Nuoroda į siūlomos prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti*): ................................ Tiekėjas vykdysiantis garantinę priežiūrą ir palaikymą (nurodyti):...............; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reikalaujamas parametras ir jo specifikacija | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei specifikacijos reikšmių nurodyti nereikalaujama) (pildo Tiekėjas) |  | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar gamintojo įgalioto atstovo dokumento, ar kito nurodyto pateikti dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (pildo Tiekėjas) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
|  | Viename vaizdo kameros korpuse turi būti įrengti ne mažiau nei 4 vaizdo jutikliai, kurie nepriklausomai reguliuojami vienas kito atžvilgiu ir valdant kiekvieno vaizdo jutiklio poziciją nuotoliniu būdu. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Kiekvieno vaizdo jutiklio dydis ne mažesnis nei 1/1.8“; ne prastesnė nei CMOS technologija; ne mažesnė nei 8 MP raiška. |  | Kiekvieno vaizdo jutiklio dydis (įrašyti) - ........; technologija (įrašyti) - ........; raiška (įrašyti) - ........ MP . |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Jautrumas šviesai : - spalvotam vaizdui ne prasčiau nei 0.2 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo ne prasčiau nei 0.11 lx; (mažesnė reikšmė laikoma geresne charakteristika) |  | Jautrumas šviesai spalvotam vaizdui (įrašyti) - ........ lx; Jautrumas šviesai juodai/baltam vaizdui (įrašyti) - ........ lx. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu kiekvienam jutikliui ne mažiau kaip 30 m. jo stebėjimo kryptimi; |  | Integruoto infraraudonųjų spindulių pašvietimo užtikrinimas matymo lauko apšvietimas (įrašyti) - ........ m. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Kiekvieno sensoriaus matymo kampas reguliuojamas nuo ne daugiau 50° iki ne mažiau 92° |  | Kiekvieno sensoriaus matymo kampas reguliauojamas (įrašyti) nuo ..... ° iki .... ° |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Objektyvai turi būti motorizuoti. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Elektroninės užsklandos minimalus atidarymo laikas ne ilgesnis kaip nuo 1/8000 s; |  | Elektroninės užsklandos minimalus atidarymo laikas (įrašyti) – nuo ........ s ; |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Turi būti rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance) |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Turi būti užtikrintas viešųjų erdvių filmavimas ne mažiau 30 kadrų per sekundę, esant kameros maksimaliai raiškai ir aktyvuotai vaizdo analitikai |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Programiškai neišplėstas dinaminis diapazonas True WDR (True Wide Dynamic Range) ne mažiau 120 dB; |  | WDR (įrašyti) – ....... dB; |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Turi būti galimybė užmaskuoti (nerodyti) ne mažiau 8-ias vaizdo sritis ("privatumo zonos") |  | Maskuojamos (įrašyti kiekį) – ....... vaizdo sritys |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Turi būti kibernetinio saugumo (secure boot) palaikymas; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Palaikoma pastovi ir kintama duomenų perdavimo sparta (CBR ir VBR/CVBR). |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai H.264, H.265; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Ryšio sąsaja ethernet tipo, ne mažiau 100 Mbps greičio, jungiama RJ45 jungtimi |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Palaikomi protokolai: IPv4, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Palaikomi ONVIF S, arba lygiavertis standartas; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | SD/SDHC/SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Kamera turi turėti objektų judesio aptikimo modulį |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Turi palaikyti slaptažodžio apsaugą pagal vartotojų lygius. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Kameros turi būti pilnai suderinamos su perkančiosios organizacijos „Exacqvision“ vaizdo programine įranga. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir (ar) puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Turi turėti Kamerų AI funkcionalumą kurį sudaro: 1. Detekcija: - Objektų detekcija - Susibūrimų detekcija 2. Objektų klasifikavimas: - Žmogus, - Dviratis, - Autobusas, - Automobilis, - Motociklas, c) Subobjektų klasifikavimas pagal spalvą |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802bt/af/at arba 24VAC |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Tiekėjas turi deklaruoti atitiktį. Atitiktis šiam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. |  |  |  |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas ne siauresnis kaip nuo -30ºC iki +45ºC |  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo (nurodyti)... iki (nurodyti)... ºC* Jei naudojamas korpusas - nurodomas su juo pasiekiamas temperatūrų diapazonas, įvardinami ir pateikiami nurodytą reikšmę patvirtinantys dokumentai*. |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė ne prasčiau IP66 |  | Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė (nurodyti)... * Jei naudojamas korpusas - nurodoma su juo pasiekiama apsaugos klasė, įvardinami ir pateikiami nurodytą reikšmę patvirtinantys dokumentai* |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |
|  | Apsaugos nuo fizinio poveikio klasė ne mažiau IK10 |  | Apsaugos nuo fizinio poveikio klasė (nurodyti)... * Jei naudojamas korpusas - nurodoma su juo pasiekiama apsaugos klasė, įvardinami ir pateikiami nurodytą reikšmę patvirtinantys dokumentai* |  | ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |  |

*Jei darbinių temperatūrų diapazonui, apsaugos nuo aplinkos ir fizinio poveikio klasėms pasiekti naudojamas korpusas, turi būti pateikiami kameros gamintojo dokumentai ar bandymų protokolai, patvirtinantys, kad siūlomas korpusas su kamera kartu, atitinka nurodytus specifikacijų reikalavimus.

- Reikalavimai patiekiamos įrangos garantiniam laikotarpiui

|  | Visoms patiekiamoms prekėms, bei paslaugų teikimui įrengtai papildomai įrangai suteikiamas gamintojo ir (arba) tiekėjo garantinis terminas ne mažiau kaip 2 metai. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Garantijos suteikimą patvirtinantys gamintojo ir (ar) tiekėjo dokumentai turės būti pateikiami kartu su perdavimo-priėmimo aktais Sutartyje nustatyta tvarka. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o Tiekėjo, pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių/paslaugų perdavimo Paslaugų gavėjui dienos, išaiškėjus prekių/paslaugų trūkumams (defektams), prekių/paslaugų trūkumai (defektai) bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis. |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Papildomas prekių garantinis terminas

Tiekėjas, siekdamas gauti papildomus kokybės balus, gali siūlyti papildomą garantinį terminą šio punkto lentelėje nurodytoms prekėms, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą, nustatytą techninės specifikacijos 13 p.. Tokiu atveju tiekėjas privalo užpildyti šio punkto lentelės 3 ir 4 skiltis, 3 skiltyje nurodant konkrečią siūlomos papildomos garantijos reikšmę ir kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo (-ų) ir (ar) tiekėjo išduotą suteikiamą siūlomą papildomą garantinį  terminą patvirtinančius dokumentus. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (defektams), prekių trūkumai (defektai) bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Prekėms: - stacionari vaizdo stebėjimo kamera, nurodyta 9 punkte; - valdoma vaizdo stebėjimo kamera, nurodyta 10 punkte; - kupolinė vaizdo stebėjimo kamera, nurodyta 11 punkte; - panoraminė vaizdo stebėjimo kamera, nurodyta 12 punkte; gamintojo ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantijos terminą) garantinis terminas | Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantijos terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomos garantijos terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai*** | Teikiamo gamintojo (-ų) ar tiekėjo dokumento failo pavadinimas ir nurodytas puslapis, kuriame yra reikalavimą patvirtinanti informacija: Failo pavadinimas (įrašyti): ................... Puslapio numeris (įrašyti): ..................... |
| *** Tiekėjas negali siūlyti skirtingų papildomų garantinių terminų atskiroms prekėms, t. y. turi būti siūlomas vienodas papildomas garantinis terminas visoms techninės specifikacijos 14 punkto lentelėje nurodytoms prekėms. Jeigu yra siūlomi skirtingi papildomi garantiniai terminai, bus vertinamas trumpiausias nurodytas terminas. Balai už pasiūlytą papildomą garantinį terminą bus skiriami tik už 1-3 papildomus metus, t. y. jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skirta 0 balų už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 3 metai, tai bus skaičiuojama, kad pasiūlė 3 metus. Tuo atveju, jeigu Tiekėjas pateiks gamintojo dokumentus, kuriuose bus nurodytas bendras suteikiamas garantinis terminas, Perkančioji organizacija skaičiuodama papildomą garantinį terminą iš nurodyto bendro atims 2 metus privalomo pagal Techninės specifikacijos 13 p. ir skirtumą laikys papildomu garantiniu terminu (pvz. jei bus nurodytas garantinis terminas 5 metai, bus atimama 2 metai ir 3 metai bus laikomi papildoma garantija). Ta pati nuostata taikoma, ir jeigu Tiekėjo pateiktame garantiniame termine nebus aiškiai išskirta, kad tai yra papildoma garantija, kuri suteikiama virš privalomo 2 metų garantinio termino. |  |  |  |

- Reikalavimai Prekių patiekimo ir Paslaugų suteikimo (teikimo) terminams:

15.1. Vaizdo stebėjimo sistemos priežiūros paslaugos (nurodytos Sutarties 2 priedo lentelės 1 eilutėje ir Techninės specifikacijos 3 p.)  turi būti pradėtos teikti ne vėliau nei per 10 dienų nuo užsakymo pateikimo dienos ir turi būti teikiamos 36 mėnesius. Šių paslaugų teikimo terminas Paslaugų teikėjas užsakyme, ar atskiru raštu gali būti tikslinamas (mažinamas);

15.2. Vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimo paslaugos (nurodytos Sutarties 2 priedo lentelės 2 eilutėje ir Techninės specifikacijos 5 p.) turi būti suteiktos ne vėliau nei per 2 mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos;

15.3. Papildoma kameros (kanalo) licencija (skirta papildomai įrengtai kamerai) ar licencijų komplektas, jei funkcionalumo pasiekimui reikalingos kelių tipų licencijos (nurodyta Sutarties 2 priedo lentelės 3 eilutėje ir Techninės specifikacijos 6 p.); Stacionari vaizdo stebėjimo kamera (nurodyta Sutarties 2 priedo lentelės 6 eilutėje ir Techninės specifikacijos 9 p.); Valdoma vaizdo stebėjimo kamera (nurodyta Sutarties 2 priedo lentelės 7 eilutėje ir Techninės specifikacijos 10 p.); Kupolinė vaizdo kamera (nurodyta Sutarties 2 priedo lentelės 8 eilutėje ir Techninės specifikacijos 11 p.); Panoraminė kamera (nurodyta Sutarties 2 priedo lentelės 9 eilutėje ir Techninės specifikacijos 12 p.) turi būti pristatytos (patiektos) ne vėliau nei per 1 mėnesį, nuo užsakymo pateikimo dienos.

15.4. Kameros pakeitimo/sumontavimo paslaugos (nurodytos Sutarties 2 priedo lentelės 4 eilutėje ir Techninės specifikacijos 7 p.)  turi būti suteiktos ne vėliau nei per 1 mėnesį, nuo užsakymo pateikimo dienos.

15.5. Papildomai įrengtos kameros priežiūros paslaugos (nurodytos Sutarties 2 priedo lentelės 5 eilutėje ir Techninės specifikacijos 8 p.) turi būti pradėtos teikti iš karto po papildomai įrengtos kameros įrengimo ir sumontavimo (suteikus kameros pakeitimo/sumontavimo paslaugas), pagal pateiktą Pirkėjo užsakymą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas užsakyme pateikia vėlesnę paslaugų teikimo pradžios datą ir teikiamos tokį pat laikotarpį, koks yra likęs Vaizdo stebėjimo sistemos priežiūros paslaugoms (nurodytoms Sutarties 2 priedo lentelės 1 eilutėje) pagal šios Techninės specifikacijos 15.1 p. . Šių paslaugų teikimo terminas Paslaugų teikėjas užsakyme, ar atskiru raštu gali būti tikslinamas (mažinamas);

15.6. Sistemos remonto darbai (nurodyti Sutarties 2 priedo lentelės 10 eilutėje ir Techninės specifikacijos 4 p.) turi būti atliekami per su Pirkėju suderintu terminu (atsižvelgiant į darbų pobūdžio apimties neapibrėžtumą, darbų atlikimo terminas iš anksto numatyti galimybių nėra, todėl jis turės būti derinamas kiekvienu atveju (užsakymu) atskirai.

Tik dalis siūlomų prekių techninių ir funkcinių charakteristikų, nurodytų šios techninės specifikacijos  9-13 punktų lentelėse, bus tikrinami pasiūlymų vertinimo metu ir tik  jų atitiktį keliamiems reikalavimams pasiūlymų vertinimo metu tiekėjas privalo pagrįsti prekių gamintojo (jo įgalioto atstovo) ar kitais šioje techninėje specifikacijoje nurodytais dokumentais.  Visi likę šioje techninėje specifikacijoje nurodyti prekėms ir paslaugoms keliami techniniai ir funkciniai reikalavimai, bus tikrinami sutarties vykdymo metu. Tiekėjas pateikdamas užpildytą techninę specifikaciją patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės ir paslaugos techninės specifikacijos reikalavimus atitinka.  Perkančioji organizacija, kilus įtarimams dėl jų atitikties, turi teisę paprašyti  pateikti juos patvirtinančius gamintojo ar kitus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus ar paaiškinti kaip bus įgyvendinti atitinkami sprendiniai.