| Konkurso sąlygų aprašo |  |
| --- | --- |
| 2 priedas |  |

KLAIPĖDOS IMANUELIO KANTO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS, ESANČIOS TURGAUS G. 8-19, FASADO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Remontuojamas bibliotekos pastatas adresu Turgaus g. 8-19, 6-7, Klaipėdoje, patenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją (jų apsaugos zoną). Rangovas turi įsivertinti tai, kad pastatas yra valstybės saugomas kultūros paveldo objektas (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 31154). Atsižvelgiant į tai, jog darbai atliekami išlaikant esamą situaciją (nekeičiamas konstruktyvas, perdažomas analogiškos spalvos dažais), specialieji reikalavimai neprivalomi, bet objekto tvarkybos darbai turi būti atliekami pagal paveldosaugos reikalavimus ir kokybiškai.

- Rangovas, pasirašęs Rangos sutartį turi:

1.1. prieš atliekant darbus pasirašyti objekto perdavimo – priėmimo aktą;

1.2.užbaigęs objekto darbus Rangovas turi perduoti Užsakovui objekto zonoje esamas dangas ne blogesnės būklės, kaip buvo fiksuota prieš pradedant objekto remonto darbus ir tai įforminant priėmimo – perdavimo akte.

- Teikdamas pasiūlymą Rangovas turi įsivertinti, kad darbų aprašyme nurodyti kiekiai yra orientaciniai, tai reiškia, kad pasiūlyme taip pat  turi būti įvertinti visi galimi darbai įskaitant  darbui reikalingų pastolių ar kitų kėlimo įrengimų kiekį, atliekų sutvarkymą ir utilizavimą ir kt.

- Sienų tinkavimo darbus vykdyti prisilaikant Statybos įstatymo, STR 2.01.10:2007 „Išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, ST121895674.06;2009 „Apdailos darbai“ bei statyboje naudojamų medžiagų gamintojų rekomendacijomis ir nurodymais.

- Visi nurodyti darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, techninių reikalavimų statybos reglamento STR, darbų saugos reikalavimais, naudojamos kokybiškos, sertifikuotos medžiagos.

- Pabaigus darbus, Rangovas privalo sutvarkyti objekto vietą, pašalindamas iš visus Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, griuvenas, šiukšles, laikinuosius darbus, taip pat išvalyti (išplauti) objekto teritoriją nuo dulkių ir kitų nešvarumų.

- Visiems atliktiems darbams Rangovas suteikia ne mažesnę, kaip 5 metų garantiją nuo objekto pridavimo eksploatacijai dienos. Visi trūkumai ir defektai atsiradę garantiniu laikotarpiu šalinami Rangovo sąskaita. Trūkumai turi būti pašalinti per protingą tarpusavyje suderintą terminą. Jei reikia, nekokybiškai nudažyti arba pažeisti paviršiai turi būti ištaisyti atnaujinant visą dažų paviršių, imant nuo sienos iki sienos.

- Darbų kiekiai:

| Eil. Nr. | DARBŲ KIEKIAI | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Darbų pavadinimas |  |  |
| 7.1. | Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 16m (100 m2 vertikalios projekcijos ) | m2 | 300 |
| 7.2. | Laikinų stogelių įrengimas tarp pastolių ties įėjimais į pastatą | kompl. | 1 |
| 7.3. | Fasadinių pastolių dengimas apsauginiais tinklais ir nuardymas | m2 | 300 |
| 7.4. | Mūrinių sienų tinko restauravimas | m2 | Iki 220 |
| 7.5. | Fasado tinkavimas | m2 | 220 |
| 7.6. | Tinkuotų fasadų dažymas perchlorvinilo dažais du kartus | m2 | 220 |
| 7.7. | 0,25-0,4m pločio palangių pakeitimas | m2 | 70 |
| 7.8. | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas | m2 | 18 |
| 7.9. | Stogelio virš įėjimo remontas | m2 | 16 |
| 7.10. | Metalinių smulkių paviršių perdažymas aliejiniais dažais | m2 | 5 |
| 7.11. | Lauko videokameros, aliarmo signalų, blykstės demontavimas ir atstatymas | Vnt. | 3 |
| 7.12. | Reklaminių metalinių rėmų su stiklais nišose pakeitimas. | Vnt | 3 |
| 7.13. | Reklaminių nišų vidaus remontas. | Vnt. | 3 |
| 7.14. | Namo numerių ženklų pakeitimas naujais | Vnt. | 2 |
| 7.15. | Vėliavų laikiklių pakeitimas naujais | Vnt | 1 |
| 7.16. | Pašto dėžutės pakeitimas nauja | Vnt. | 1 |

DARBŲ (VYKDYMO) TECHNOLOGIJOS APRAŠYMAS

FASADO REMONTO DARBAI

Atliekant kultūros pastato Turgaus g. 8, Klaipėdoje, fasadų paprastąjį remontą:

1. Apdengiami arba numontuojami fasadų elementai, kurie gali būti apgadinti darbų metu ir kurių tvarkymas nenumatytas: Langai, durys, iškabos, apskaitos spintos, informacinės lentelės, pašto dėžutė, laidai, laiptai, apšvietimo lempos ir kiti elementai;

2. Atšokusio tinko numušimas;

3. Sutvarkomi kirtimai per sienas (jei reikia);

4. Tinkuojamų paviršių nuvalymas nuo dulkių ir purvo;

5. Fasadų nuplovimas aukšto slėgio vandens čiurkšle;

6. Fasadų impregnavimas fungicidiniais skysčiais nuo pelėsio ir grybelio

7. Fasadų paviršių nugruntavimas;

8. Fasadų tinkavimas cementiniu tinku;

9. Tinkuotų fasadų dažymas perchlorvinilo dažais;

10. Visų fasado elementų perdažymas;

11. Numontuotų fasado elementų atstatymas, laikinų uždengimų nuėmimas;

12. Dekoratyvinių fasado elementų atstatymas;

13. Statybinių šiukšlių išvežimas ir teritorijos sutvarkymas.

Fasado paprastojo remonto darbų aprašymas

Pastato sienos tinkuojamos cementiniu tinku. Tinko struktūra ir sudėtis tikslinama vietoje, derinant prie

esamo tinko, parenkant analogišką esamam tinkui sudėtį. Tinko tekstūra (raštas) analogiškas esamam tinkui. Apdailos darbai turi būti atliekami esant teigiamai (> 10 °C) aplinkos temperatūrai, kai oro drėgnumas nedidesnis kaip 60 %. Darbai atliekami hermetiškai užsandarinus angas inžinierinių tinklų praėjimo vietose ir nereikalingas angas, nuvalius senus dažus, pašalinus seną netinkamą tinką.

Tinkavimas ir dažymas: Atšokęs, erozijos paveiktas ir praradęs mechaninį tvirtumą senas tinkas pašalinamas ir pertinkuojama nauju tinku. Pažeistas sienų tinkas pilnai numušamas iki plytų mūro, sienos nuvalomos iki tvirto pagrindo ir nuo dulkių, nugruntuojamos, tinkuojamas cementiniu tinku, ir nudažoma. Tinko tekstūra (raštas) parenkama analogiškas esamam tinkui. Esami fasadai nuplaunami aukšto slėgio srove ir padengiami fungicidais nuo pelėsio ir grybelio. Elementai esantys ant fasadų, kad nebūtų apgadinti, prieš tinkuojant turi būti numontuojami arba sandariai uždangstomi ar apvyniojami specialia apsaugine juosta. Fasado sienų   pagrindai turi būti paruošti prieš dažymą. Dažai turi būti tiekiami iš vieno gamintojo, paruošti naudoti. Dažai  turi būti tinkantys lauko darbams, atsparūs plovimui, valymo priemonių, kintančių oro sąlygų poveikiui. Savybių turi nekeisti 5 metus. Paprastojo remonto metu, pastato fasadai ir cokolis tinkuojami cementiniu tinku ir dažomi pagal perdavimo – priėmimo akte nurodytomis spalvomis.

PASTABOS:

1. Pastato fasadų spalvinis sprendimas parenkamas atsižvelgiant į esamą kvartalo spalvinį sprendimą ir vyraujančius atspalvius.

2. Rangovas nurodytas konkrečias medžiagas gali keisti į analogiškas, ne prastesnių savybių, suderinęs su Užsakovu. Gaminių spalvos parenkamos analogiškos esamoms.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte.

Susikaupusias statybos atliekas turi utilizuoti priduodamas į specializuotas surinkimo aikšteles.

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą.

Darbų vykdymo laikotarpiu rangovas atsako už visų esamų tinklų (gaisrinės saugos, apsaugos, komunikacijų, elektros ir kt.) pažeidimus, o juos pažeidus, privalo atkurti savo lėšomis ir (ar) jėgomis.

Už darbų vykdymo metu susidariusias komunalines išlaidas (vanduo, elektra) atsako pastatų naudotojai.

Jeigu pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti pagrindiniai minimalūs reikalavimai. Rangovas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI (AAK)

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes vadovaujantis

- Aprašo 4.1. p. – perkami darbų sudėtyje esantys mediena ir jos produktai, dažai, termoizoliacinės medžiagos yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše (Aprašo 2 priedo XIII skyrius 16 p. (medienai ir jos produktams), 17 p. (dažams), 18 p. (termoizoliacinėms medžiagoms);

  - Aprašo 2 priedo XIII skyrius Medžio drožlės plokštei ir medienai taikomi reikalavimai (mediena ir jos produktai):

  - ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: a) FSC®100 arba PEFC, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą).

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) Gamintojo techniniai dokumentai arba b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

  - Dažams taikomi reikalavimai (17.1 p. ir 17.2 p. nurodyti reikalavimai taikomi ta apimti, kiek tai susiję su patalpų išorės dažymu):

  - paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 15 |
| 2. | Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 60 |
| 3. | Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos | 30 |
| 4. | Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui | 90 |
| 5. | Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 75 |
| 6. | Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 90 |
| 7. | Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai | 75 |
| 8. | Gruntai ir rišamieji gruntai | 15 |
| 9. | Rišamieji gruntai | 15 |
| 10. | Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos | 100 |
| 11. | Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims) | 100 |
| 12. | Dekoratyvinės dangos | 90 |
| 13. | Antikoroziniai dažai | 80 |

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) LOJ kiekio skaičiavimų duomenis, pagrįstus saugos duomenų lapais, saugos duomenų lapais jeigu jie yra, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

  - patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) saugos duomenų lapas, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

  - Aprašo 2 priedo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 18 p. (termoizoliacinėms

medžiagos  (18.1 p. ir 18.2 p. nurodyti reikalavimai taikomi ta apimti, kiek tai susiję su pastato paprastojo remonto darbų atlikimu pastato viduje):

18.1. produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

18.1.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

18.1.2. pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411);

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

18.2. produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) galiojantis FSC® arba PEFC, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba c) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Atitiktį aukščiau nurodytiems AAK Perkančioji organizacija reikalaus aplinkos apsaugos kriterijus pagrindžiančių dokumentų iš tiekėjo prieš pradedant darbus objekto vietoje pasirašius patalpų perdavimo-priėmimo aktą. Galimi pateikti dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams. Sutartyje nustatoma aukščiau nurodytų AAK vykdymo kontrolė bei nustatomos sankcijos už jų nesilaikymą.

- Aprašo 4.3 p., Perkančioji organizacija sutarties sąlygose nustatė aplinkos apsaugos kriterijų – atliekant darbus tiekėjas turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). Sutartyje nustatoma aukščiau nurodytų AAK vykdymo kontrolė bei nustatomos sankcijos už jų nesilaikymą.

___________________________