TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-13360/25) [ITP25] ASFALTO TERMO-KONTEINERIAI

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas –  Asfalto termo-konteineris, perkamas su  pritaikymu ir sumontavimu ant nurodytos markės N3 automobilio ir ant  automobilinės N3 priekabos (toliau – Prekės).

IR

Paslaugos – asfalto termo-konteinerių gamintojo rekomenduotinas ir Pardavėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas suteikiamu garantijos laikotarpiu.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

2.2.Pirkimo objektas skaidomas  į pirkimo dalis:

2.2.1. Pirma dalis – Asfalto termo-konteineris eksploatuojamas su  N3 tipo automobiliu (montuojama į automobilio kėbulą) – 2 vnt.

2.2.2. Antra dalis – Asfalto termo-konteineris eksploatuojamas su N3 tipo automobiliu (montuojama ant automobilio rėmo sumontuoto porėmio, demontavus kėbulą) – 2 vnt.

2.2.3. Trečia dalis – Asfalto termo-konteineris su automobiline O4 dviaše priekaba – 1 vnt.

2.3. Pirkimo objekto apimtys:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asfalto termo-konteineris eksploatuojamas su N3 tipo automobiliu (kėbule) | Vnt. | 2 |
| 2. | Asfalto termo-konteineris eksploatuojamas su N3 tipo automobiliu (montuojama ant automobilio rėmo sumontuoto porėmio, demontavus kėbulą) | Vnt. | 2 |
| 3 | Asfalto termo-konteineris su automobiline O4 dviaše priekaba | Kompl. | 1 |

2.4. Prekės su visa papildomai komplektuojama įranga turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose nustatytus techninius  reikalavimus.

2.5. Papildomi reikalavimai:

2.5.1. Teisė atlikti garantinį aptarnavimą:

Pardavėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą  ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Pardavėjo teisę  atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

2.5.2. Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną):įrangos  eksploatacijos ir saugaus darbo instrukcijos lietuvių kalba (vartotojo vadovas), elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

2.5.3. Asfalto termo-konteineriui  ir visai kartu komplektuojamai įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. pilna garantija, su mobiliu aptarnavimu Pirkėjo bazėse.

2.5.4. Suteikiamo garantinio laikotarpio metu visi asfalto termo-konteinerio  ir papildomai sumontuotos įrangos privalomi aptarnavimai, turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis.

2.5.5. Asfalto termo-konteinerio remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai, bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei įrenginys  buvo naudojamas pagal paskirtį, buvo naudotos originalios detalės bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos ir kiti eksploataciniai skysčiai.

2.5.6.	Garantija nėra taikoma defektams, atsiradusiems dėl autoavarijų, avarinių ar gamtinių priežasčių, netinkamo, nerūpestingo ar neįprasto naudojimo, pakrovimo/iškrovimo transportavimo atvejais.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu.

3.1.1  1 ir 2 Pirkimo dalys – Tiekėjas Prekę, visiškai sukomplektuotą, paruoštą naudojimui ir sumontuotą Pirkėjo automobilyje, paruošia atsiėmimui (sumontuoja) savo bazėje (servise), Pirkėjo pateiktoje techninėje priemonėje. Prekės išbandymas bei Pirkėjo personalo apmokymas atliekami Pirkėjo bazėje.

Tikslūs pristatymo adresai bus nurodyti pasirašant Sutartį su laimėtoju. Orientacinės prekių pristatymo vietos:

| Pirkimo dalis | Pristatymo adresai | Poreikis |
| --- | --- | --- |
|  | Tilžės g. 54, Klaipėda, tel. Nr. 619 70142 | 1 vnt. |
| 1 | Purienų g.4, Radviliškis, tel. Nr. 610 60770 | 1 vnt. |
|  | Liepkalnio g. 81, Vilnius, tel. Nr. 612 99172 | 1 vnt. |
| 2 | Vytauto g. 112, Kretinga, tel. Nr. 611 52063 | 1 vnt. |

3.1.2. 3 pirkimo dalis – Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu. Taip pat Pirkėjas pasilieka teisę Prekes atsiimti pats iš Tiekėjo nurodytos Prekių atsiėmimo vietos.

| Pirkimo dalis | Pristatymo adresai | Poreikis |
| --- | --- | --- |
| 3 | Vilniaus g. 97, Molėtai, tel. Nr. 682 37171 | 1 kompl. |

  - Prekės turi būti pristatytos:

- ne vėliau  kaip per       180     kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.3. Prekių pristatymo terminas pratęsiamas nebus.

- PAPILDOMI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkėjas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

4.1.1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

4.1.2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

4.1.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

4.1.4. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

4.1.5. Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Įsakymo 4.4.4.1 punkte nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y.: siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą;

4.1.6. Prekė (komplektas) turi atitiki šiuos reikalavimus:

4.1.6.1. Įsakymo 4.4.4.4 punktas - Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir(ar) lengvai pataisomos, ir(ar)pakeičiamos;

4.1.6.2. Įsakymo 4.4.4.5 punktas - Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

- PRIEDAI

Priedas  Nr.1 – Privalomi techniniai reikalavimai

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

### Techninės specifikacijos  priedas Nr. 1

PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI – I pirkimo dalis

Asfalto  termo-konteineris ( 2vnt.)

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės modelius.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

## Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą. |
| --- | --- | --- | --- |
| BENDRI REIKALAVIMAI ĮRENGINIUI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Karšto asfalto mišinio ar kitų birių medžiagų pervežimui, transportavimui, naudojant įrenginį su krovininiu automobiliu, kai reikalinga ilgą laiką palaikyti pageidaujamą medžiagų temperatūrą ir iškrauti tam tikrais, ribotais kiekiais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas modelis – _________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Įrenginys turi būti naujas ir gamintojo naujausio modelio, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau nei 2024 metais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Pagaminimo metai -_________. |
| 1.3. | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus, atitinkanti techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Termo-konteineris privalo būti ženklinamas CE ženklu ir būtina pateikti EB atitikties deklaracijos kopiją su vertimu į lietuvių kalbą (dėl atitikimo 2006/42/EB direktyvai) patvirtinančią gaminamos įrangos tipą. Su preke bus pateikiamas EB patvirtinimo sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.4. | Serijinė gamyba | Siūlomas asfalto termo-konteinerio modelis turi būti standartinis gaminys, (negali būti vienetinis, pagal užsakymą pagamintas gaminys). Turi būti pateikta gamintojo deklaracija patvirtinanti siūlomo modelio serijinę gamybą. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. Su preke turės būti pateiktas patvirtinimo sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 1.5. | Pritaikymas darbui su automobiliu | Asfalto termo-konteineris turi be papildomų kėlimo įrenginių (naudojant tik tipines atramines kojas-keltuvus arba lygiavertę įrangą), užkeliamas į krovininio automobilio kėbulą ir reikalui esant po darbo pamainos nuimamas nuo automobilio. Įrenginio įkėlimui/iškėlimui ant automobilio ir sandėliavimui naudojamas specialių atraminių kojų ar lygiavertės įrangos komplektas privalo būti tiekiamas kartu su įrenginiu. Asfalto mišinio termosas bus eksploatuojamas su triašiu automobiliu , automobilio kėbule. Automobilio duomenys -Priedas Nr.1.1. Prieš pasiūlymų pateikimą, esant poreikiui, Tiekėjams suteikiama galimybė susipažinti su automobiliais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti. |
| 1.6. | Temperatūros palaikymas | Asfalto termo-konteineris turi turėti automatinę asfalto mišinio asfalto mišinio pašildymo/temperatūros palaikymo sistemą, leidžiančią automatiškai palaikyti nustatytą medžiagos, esančios talpoje, temperatūrą. Minėta sistema turi automatiškai palaikyti operatoriaus valdymo pulte nustatytą temperatūrą 50-170 ºC ribose. Kompiuterizuotas pašildymo valdymas privalo būti įrengtas operatoriui pasiekiamoje nuo kelio dangos vietoje. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 1.7 | Kuras | Asfalto mišinio masės pašildymo/temperatūros palaikymo sistemos energijos šaltinis – dyzelinas, elektra, suskystintos dujos (balionais) Prioritetiniai reikalavimai – elektra ar suskystintos dujos (balionais) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas kuras - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 1.8. | Įrenginio nuosavas svoris | Asfalto mišinio termoso vidinės sienos ir apatinė dalis turi būti pagamintos iš ne plonesnių kaip 3 mm atsparesnio dilimui plieno lakštų arba lygiavertės medžiagos. Sraigtinis konvejeris turi būti pagamintas iš Hardox plieno. Pateikiami sraigto metalo rūšies dokumentai. Viso įrenginio (netto) svoris ne daugiau 3500 kg. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Plieno lakštų (arba lygiavertės medžiagos) storis - (įrašyti parametrą) ____________mm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. Įrenginio svoris - (įrašyti parametrą) ____________kg. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 1.9. | Apsauga nuo korozijos | Visi metaliniai paviršiai, jei pagaminti ne iš nerūdijančio plieno, turi būti padengti cinko sluoksniu/apdoroti karšto cinkavimo būdu arba kita lygiaverte metalo antikorozine danga ir dažyti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma spalva - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 1.10. | Duomenų lentelės ir užrašai | Visos duomenų lentelės ir įspėjamieji, informaciniai užrašai ant įrenginio privalo būti pateikti ir lietuvių kalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.11. | Gaisrinės saugos reikalavimai | Ne mažiau nei 6 kg miltelinis ar angliarūgštinis gesintuvas su galiojančia patikros žyma ir numatyta tvirtinimo vieta ant įrenginio, lengvai pasiekiamas aptarnaujančio personalo. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Siūlomo gesintuvo tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Siūlomo gesintuvo svoris - (įrašyti parametrą) ___________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 1.12. | Dokumentacija. | Eksploatavimo, priežiūros ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynai lietuvių ir gamintojo kalbomis turi būti pateikti ne vėliau nei asfalto mišinio termoso perdavimo Pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.13. | Aptarnaujančio personalo mokymai | Aptarnaujančio personalo mokymai saugių eksploatacijos sąlygų vykdomi Pirkėjo bazėje, pardavėjo sąskaita. Mokymus išklausiusiam personalui išduodami pažymėjimai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.14. | Pristatymas, išbandymas | Tiekėjas pilnai sukomplektuotą, parengtą darbui įrenginį pristato Pirkėjui, sumontuoja Pirkėjo nurodytoj technikoj, išbando jį Pirkėjo bazėje per tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.15. | Garantija pagrindiniams mazgams ir papildomai įrangai. | Ne mažiau kaip 24 mėn., su mobiliu aptarnavimu, atliekant darbus arba pateikiant reikalingas detales ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos apie garantinius remonto darbus pateikimo el. paštu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| ASFALTO TERMO-KONTEINERIO TECHNINIAI PARAMETRAI |  |  |  |
| 2.1 | Medžiagų talpos tūris | Medžiagų transportavimo talpa - viena kamera, kurios tūris 7,0-8,0 m³. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas kameros tūris - (įrašyti parametrą) ________ m3. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.2. | Termoizoliacinė medžiaga | Asfalto termo-konteinerio visos šoninės sienos, apačia ir dangtis (užpildymo angos dangčiai), kurios sluoksnio storis ne mažiau 50 mm, šiluminė varža ne mažesnė 1,3 kv. m K/W. (būtina pateikti talpos pjūvio brėžinį / schemą kuriame matytųsi termoizoliacijos storis). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas izoliacinės medžiagos storis - (įrašyti parametrą) _____________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. kurios varža - (įrašyti parametrą) ___________ kv.m K/W. Pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ______________. . |
| 2.3. | Asfalto termo-konteinerio dangtis (užpylimo anga) | Atidaromas ir uždaromas hidraulinių cilindrų pagalba. Hidrocilindrų valdymas įrengtas įrenginio galinėje dalyje, operatoriui patogioje ir pasiekiamoje nuo kelio dangos vietoje (kai įrenginys sumontuotas ant automobilio). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.4. | Medžiagų iškrovimas, dozavimas | Vykdomas sraigtinio konvejerio (sraigto/ų) pagalba, per atlenkiamą į darbinę padėtį ir ne mažiau kaip 180° kampu pasukamą lataką. Latako ilgis ne mažiau 1000 mm. Iškrovimo latako išorinė dalis apšiltinta izoliacine medžiaga, kurios sluoksnio storis ne mažiau 30 mm, Asfalto mišinio Asfalto mišinio iškrovimo anga (sraigtinio konvejerio gale) privalo turėti rankiniu būdu atidaromą/uždaromą sklendę – tikslu išvengti medžiagos nubyrėjimo automobiliui pervažiuojant darbo objekte iš vienos vietos į kitą. (būtina pateikti iškrovimo latako pjūvio brėžinį / schemą kuriame matytųsi termoizoliacijos storis). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas pasukimo kampas - (įrašyti parametrą) _________° . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. Latako ilgis - (įrašyti parametrą) _________ m. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________. |
| 2.5. | Sraigtinio konvejerio pavara | Hidrovariklis - reduktorius. Hidrovarikliui sukti naudojama automobilio hidraulinė sistema. Valdymas įrengtas įrenginio galinėje dalyje, operatoriui patogioje ir pasiekiamoje nuo kelio dangos vietoje (kai įrenginys pakrautas į automobilį) arba distanciniu valdymo pultu su valdikliais apsaugotais nuo atmosferos bei teršalų poveikio. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.6. | Pakaitinimo kameros | Asfalto mišinio masės autonominis šildymas turi būti suprojektuotas ir pagamintas taip, kad būtų užtikrintas visos pakrautos asfalto mišinio masės ir iškrovimo sistemos (sraigtinio konvejerio) šildymas bei nustatytos temperatūros palaikymas. Šildymo kameros - abiejose konteinerio pusėse. Turi būti pateiktas brėžinys, schema ar nuotrauka kurioje matosi šis mazgas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.7. | Bituminės emulsijos transportavimo ir išpurškimo sistema | Įrenginyje turi būti sumontuota bituminės emulsijos transportavimo ir išpurškimo sistema | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.8. | Talpa skirtai emulsijai | Turi būti įrengta ne mažesnė kaip talpa 200 ltr, skirta bituminei emulsijai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma talpa - (įrašyti parametrą) ________ltr. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. . |
| 2.9. | Emulsijos temperatūros palaikymas | Bituminės emulsijos transportavimo ir išpurškimo sistema turi turėti automatinę pašildymo/temperatūros palaikymo sistemą, leidžiančią automatiškai palaikyti užduotą bituminės emulsijos temperatūrą. Minėta sistema turi automatiškai palaikyti operatoriaus valdymo pulte nustatytą temperatūrą. Kompiuterizuotas pašildymo valdymas privalo būti įrengtas galinėje įrenginio dalyje, operatoriui pasiekiamoje nuo kelio dangos vietoje. | . Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.10. | Emulsijos šildymas ir temperatūros palaikymas | Siekiant išlaikyti tinkamą bituminės emulsijos kokybę, emulsija (ir jos talpa) negali būti kaitinama tiesiogine ugnimi. Emulsija turi būti kaitinama per papildomą šilumos „nešimo“ skystį (ugnis kaitina šilumos nešimo skystį (alyvą/vandenį), o šilumos nešimo skystis kaitina emulsiją). Priimtini ir kitokie bituminės emulsijos kaitinimo sprendimai, kai emulsija (ir jos talpa) nėra kaitinama tiesiogine ugnimi. Turi būti pateiktas brėžinys, schema ar nuotrauka, kurioje matosi šis mazgas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.11. | Bituminės emulsijos išpurškimas | Emulsija turi būti išpurškiama rankiniu emulsijos purkštuvu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.12. | Išpurškimo pavara | Purškimo per rankinį purkštuvą procedūra atliekama siurblio arba kompresoriaus (sukeliamo slėgio) pagalba. Siurbliui arba kompresoriui sukti naudojama automobilio hidraulinė sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.13. | Purkštuvo žarna | Rankinio purkštuvo žarna turi būti ne trumpesnė kaip 10m | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.14 | Asfalto ir emulsijos kaitinimas | Asfalto ir emulsijos kaitinimo įrangos turi veikti nepriklausomai viena nuo kitos, t.y.: -turi būti galimybė naudoti tik asfalto kaitinimo įrangą nekaitinant emulsijos (ar emulsijos bakui esant tuščiam); -turi būti galimybė naudoti tik emulsijos kaitinimo įrangą nekaitinant asfalto (ar asfalto mišinio bunkeriui esant tuščiam) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.15 | Išorinis dujinis degiklis | Kilnojamas, su ne mažiau kaip 5 m ilgio dujų žarna ir su numatyta tvirtinimo vieta įrenginio galinėje dalyje, operatoriui patogioje ir pasiekiamoje nuo kelio dangos vietoje. a) Jeigu asfalto mišiniui kaitinti naudojamos dujos, išorinis degiklis turi būti pajungtas prie bendros asfalto mišinio pašildymo dujinės sistemos b) Jeigu asfalto mišiniui kaitinti naudojamos ne dujos, išorinis dujinis degiklis turi būti prijungtas prie nuosavos dujų sistemos (balionai, reduktorius, vožtuvai, magistralės ir t.t.) Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pajungtas prie bendros dujinės sistemos ar prie nuosavos dujinės sistemos - (įrašyti parametrą) _____________ m. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.15. | Dujų balionų pastatymo vieta (tuo atveju jei naudojami) | Suskystintų dujų balionams (ne mažiau kaip 2 vnt., po ne mažiau kaip 50 ltr talpos) numatyta pastatymo vieta įrenginio priekinėje dalyje su pajungimo armatūra, dujų slėgio/kiekio kontrolės prietaisais ir saugiam balionų tvirtinimui skirta įranga. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.16. | Dujų balionų kėlimo įranga(tuo atveju jei naudojami) | Dujų balionų pakėlimui/nuleidimui į pastatymo vietą, numatytas mechaninis įrenginys su lopšiu balionams pastatyti ir saugiai pakelti/nuleisti, turintis gervę su rankine pavara arba kitas lygiavertis sprendinys. Kėlimo įrenginys transportinėje padėtyje neturi viršyti termoizoliacinės talpos aukščio ir pločio gabaritinių matmenų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.17. | Apsauginė sistema | Turi būti sumontuota įranga, automatiškai atjungianti dujų tėkmę atsiradus nesandarumų dujų tiekimo magistralėje arba užgesus liepsnai arba kitas lygiavertis šiluminės energijos šaltinio padavimo ribojimo sprendinys. (Pateikiamas kompetentingos sertifikavimo institucijos išduotas sertifikatas arba kompetentingos sertifikavimo institucijos bandymų protokolas dėl įrangos, apsaugančios nuo nutekėjimo, patikros). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.18. | Apžiūros / aptarnavimo platforma | Su atramine tvorele ir užlipimo laiptais (atlenkiamomis kopėtėlėmis) operatoriui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.19. | Vidinių konteinerio paviršių priežiūra | Su asfalto termo-konteineriu turi būti patiektas ne mažiau kaip 5 ltr talpos kilnojamas rankinis purkštuvas su ne trumpesne kaip 2 m ilgio žarna ir išpurškimo įrenginiu, skirtas apipurkšti termoizoliacinės talpos vidines sieneles specialia medžiaga, kad asfalto mišinys nepriliptų prie sienelių. Purkštuvui turi būti numatyta pritvirtinimui vieta ant termo-konteinerio. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas purkštuvo parametras - (įrašyti parametrą) _________ ltr. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. Siūlomos žarnos ilgis - (įrašyti parametrą) _________ m. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.20 | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais ,Prekė turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.21. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai. | Galinėje termo-konteinerio dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: - ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: - signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 8 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama nenaudojant papildomų veržliarakčių. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V/ 24 V. Rodyklės įjungimui/išjungimui numatytas ir įrengtas jungiklis operatoriaus (vairuotojo) darbo vietoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

Techninės specifikacijos priedas Nr.1.1.

N3 automobiliai į kuriuos bus montuojamas asfalto termo-konteineris:

| Automobilio eksploatacijos vieta | Markė ir valst.nr. | Kėbulo matmenys |
| --- | --- | --- |
| Tilžės g. 54, Klaipėda | MAN TGS 33.440 ;HMS901 ;2014m. | 2400x5530 |
| Purienų g.4, Radviliškis | MAN TGS 33.440 ;HJE568; 2014m. | 2300x5700 |

PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI – II pirkimo dalis

Asfalto  termo-konteineris ( 2vnt.)

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės modelius.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą. |
| --- | --- | --- | --- |
| BENDRI REIKALAVIMAI ĮRENGINIUI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Karšto asfalto mišinio ar kitų birių medžiagų pervežimui, transportavimui, naudojant įrenginį su krovininiu automobiliu, kai reikalinga ilgą laiką palaikyti pageidaujamą medžiagų temperatūrą ir iškrauti tam tikrais, ribotais kiekiais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas modelis – _________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Įrenginys turi būti naujas ir gamintojo naujausio modelio, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau nei 2024 metais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Pagaminimo metai -_________. |
| 1.3. | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus, atitinkanti techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Termo-konteineris privalo būti ženklinamas CE ženklu ir būtina pateikti EB atitikties deklaracijos kopiją su vertimu į lietuvių kalbą (dėl atitikimo 2006/42/EB direktyvai) patvirtinančią gaminamos įrangos tipą. Su preke bus pateikiamas EB patvirtinimo sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.4. | Serijinė gamyba | Siūlomas asfalto termo-konteinerio modelis turi būti standartinis gaminys, (negali būti vienetinis, pagal užsakymą pagamintas gaminys). Turi būti pateikta gamintojo deklaracija patvirtinanti siūlomo modelio serijinę gamybą. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. Su preke turės būti pateiktas patvirtinimo sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 1.5. | Pritaikymas darbui su automobiliu | Asfalto termo-konteineris turi be papildomų kėlimo įrenginių (naudojant tik tipines atramines kojas-keltuvus arba lygiavertę įrangą), užkeliamas ant krovininio automobilio porėmio ir reikalui esant po darbo pamainos nuimama nuo automobilio porėmio. Įrenginio įkėlimui/iškėlimui ant/nuo porėmio ir sandėliavimui naudojamas specialių atraminių kojų ar lygiavertės įrangos komplektas privalo būti tiekiamas kartu su įrenginiu. Asfalto mišinio termosas bus eksploatuojamas su triašiu automobiliu ant automobilio rėmo sumontuoto porėmio, demontavus kėbulą. Automobilio duomenys -Priedas Nr.2.1. Aukštis nuo žemės paviršiaus iki atraminių elementų ašių aukščiausio taško ne daugiau 1400 mm. Prieš pasiūlymų pateikimą, esant poreikiui, Tiekėjams suteikiama galimybė susipažinti su automobiliais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti. |
| 1.6. | Temperatūros palaikymas | Asfalto termo-konteineris turi turėti automatinę asfalto mišinio pašildymo/temperatūros palaikymo sistemą, leidžiančią automatiškai palaikyti užduotą medžiagos, esančios talpoje, temperatūrą. Minėta sistema turi automatiškai palaikyti operatoriaus valdymo pulte nustatytą temperatūrą 50-170 ºC ribose. Kompiuterizuotas pašildymo valdymas privalo būti įrengtas operatoriui pasiekiamoje nuo kelio dangos vietoje. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________.. |
| 1.7 | Kuras | Asfalto mišinio masės pašildymo/temperatūros palaikymo sistemos energijos šaltinis – dyzelinas, elektra, suskystintos dujos (balionais) Prioritetiniai reikalavimai – elektra ar suskystintos dujos (balionais) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas kuras - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 1.8. | Įrenginio nuosavas svoris | Asfalto mišinio termoso vidinės sienos turi būti pagamintos iš ne plonesnių kaip 3 mm atsparesnio dilimui plieno lakštų arba lygiavertės medžiagos. Sraigtinis konvejeris turi būti pagamintas iš Hardox plieno. Pateikiami sraigto metalo rūšies dokumentai. Viso įrenginio (netto) svoris ne daugiau 3500 kg. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Plieno lakštų (arba lygiavertės medžiagos) storis - (įrašyti parametrą) ____________mm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. Įrenginio svoris - (įrašyti parametrą) ____________kg. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 1.9. | Apsauga nuo korozijos | Visi metaliniai paviršiai, jei pagaminti ne iš nerūdijančio plieno, turi būti padengti cinko sluoksniu/apdoroti karšto cinkavimo būdu arba kita lygiaverte metalo antikorozine danga ir dažyti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma spalva - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 1.10. | Duomenų lentelės ir užrašai | Visos duomenų lentelės ir įspėjamieji, informaciniai užrašai ant įrenginio privalo būti pateikti ir lietuvių kalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.11. | Gaisrinės saugos reikalavimai | Ne mažiau nei 6 kg miltelinis ar angliarūgštinis gesintuvas su galiojančia patikros žyma ir numatyta tvirtinimo vieta ant įrenginio, lengvai pasiekiamas aptarnaujančio personalo. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Siūlomo gesintuvo tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Siūlomo gesintuvo svoris - (įrašyti parametrą) ___________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 1.12. | Dokumentacija. | Eksploatavimo, priežiūros ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynai lietuvių ir gamintojo kalbomis turi būti pateikti ne vėliau nei asfalto mišinio termoso perdavimo Pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.13. | Aptarnaujančio personalo mokymai | Aptarnaujančio personalo mokymai saugių eksploatacijos sąlygų vykdomi Pirkėjo bazėje, pardavėjo sąskaita. Mokymus išklausiusiam personalui išduodami pažymėjimai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.14. | Pristatymas, išbandymas | Tiekėjas pilnai sukomplektuotą, parengtą darbui įrenginį pristato Pirkėjui, sumontuoja Pirkėjo nurodytoj technikoj, išbando jį Pirkėjo bazėje per tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.15. | Garantija pagrindiniams mazgams ir papildomai įrangai. | Ne mažiau kaip 24 mėn., su mobiliu aptarnavimu, atliekant darbus arba pateikiant reikalingas detales ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos apie garantinius remonto darbus pateikimo el. paštu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| ASFALTO TERMO-KONTEINERIO TECHNINIAI PARAMETRAI |  |  |  |
| 2.1 | Medžiagų talpos tūris | Medžiagų transportavimo talpa - viena kamera, kurios tūris 7,0-8,0 m³. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas kameros tūris - (įrašyti parametrą) ________ m3. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.2. | Termoizoliacinė medžiaga | Asfalto termo-konteinerio visos šoninės sienos, apačia ir dangtis (užpildymo angos dangčiai), iškrovimo latako išorinė dalis apšiltinta izoliacine medžiaga, kurios sluoksnio storis ne mažiau 50 mm, šiluminė varža ne mažesnė 1,3 kv. m K/W. (būtina pateikti talpos pjūvio brėžinį / schemą kuriame matytųsi termoizoliacijos storis). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas izoliacinės medžiagos storis - (įrašyti parametrą) _____________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. kurios varža - (įrašyti parametrą) ___________ kv.m K/W. Pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ______________. |
| 2.3. | Asfalto termo-konteinerio dangtis (užpylimo anga) | Atidaromas ir uždaromas hidraulinių cilindrų pagalba. Hidrocilindrų valdymas įrengtas įrenginio galinėje dalyje, operatoriui patogioje ir pasiekiamoje nuo kelio dangos vietoje (kai įrenginys sumontuotas ant automobilio). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.4. | Medžiagų iškrovimas, dozavimas | Vykdomas sraigtinio konvejerio (sraigto/ų) pagalba, per atlenkiamą į darbinę padėtį ir ne mažiau kaip 180° kampu pasukamą lataką. Latako ilgis ne mažiau 1000 mm. Iškrovimo latako išorinė dalis apšiltinta izoliacine medžiaga, kurios sluoksnio storis ne mažiau 30 mm, Asfalto mišinio iškrovimo anga (sraigtinio konvejerio gale) privalo turėti rankiniu būdu atidaromą/uždaromą sklendę – tikslu išvengti medžiagos nubyrėjimo automobiliui pervažiuojant darbo objekte iš vienos vietos į kitą. (būtina pateikti iškrovimo latako pjūvio brėžinį / schemą kuriame matytųsi termoizoliacijos storis). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas pasukimo kampas - (įrašyti parametrą) _________° . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. Latako ilgis - (įrašyti parametrą) _________ m. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.5. | Sraigtinio konvejerio pavara | Hidrovariklis - reduktorius. Hidrovarikliui sukti naudojama automobilio hidraulinė sistema. Valdymas įrengtas įrenginio galinėje dalyje, operatoriui patogioje ir pasiekiamoje nuo kelio dangos vietoje (kai įrenginys pakrautas į automobilį) arba distanciniu valdymo pultu su valdikliais apsaugotais nuo atmosferos bei teršalų poveikio. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.6. | Pakaitinimo kameros | Asfalto mišinio masės autonominis šildymas turi būti suprojektuotas ir pagamintas taip, kad būtų užtikrintas visos pakrautos asfalto mišinio masės ir iškrovimo sistemos (sraigtinio konvejerio) šildymas bei nustatytos temperatūros palaikymas. Šildymo kameros - abiejose konteinerio pusėse. Turi būti pateiktas brėžinys, schema ar nuotrauka kurioje matosi šis mazgas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.7. | Bituminės emulsijos transportavimo ir išpurškimo sistema | Įrenginyje turi būti sumontuota bituminės emulsijos transportavimo ir išpurškimo sistema | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.8. | Talpa skirtai emulsijai | Turi būti įrengta ne mažesnė kaip talpa 200 ltr, skirta bituminei emulsijai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma talpa - (įrašyti parametrą) ________ltr. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.9. | Emulsijos temperatūros palaikymas | Bituminės emulsijos transportavimo ir išpurškimo sistema turi turėti automatinę pašildymo/temperatūros palaikymo sistemą, leidžiančią automatiškai palaikyti užduotą bituminės emulsijos temperatūrą. Minėta sistema turi automatiškai palaikyti operatoriaus valdymo pulte nustatytą temperatūrą. Kompiuterizuotas pašildymo valdymas privalo būti įrengtas galinėje įrenginio dalyje, operatoriui pasiekiamoje nuo kelio dangos vietoje. | . Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.10. | Emulsijos šildymas ir temperatūros palaikymas | Siekiant išlaikyti tinkamą bituminės emulsijos kokybę, emulsija (ir jos talpa) negali būti kaitinama tiesiogine ugnimi. Emulsija turi būti kaitinama per papildomą šilumos „nešimo“ skystį (ugnis kaitina šilumos nešimo skystį (alyvą/vandenį), o šilumos nešimo skystis kaitina emulsiją). Priimtini ir kitokie bituminės emulsijos kaitinimo sprendimai, kai emulsija (ir jos talpa) nėra kaitinama tiesiogine ugnimi. Turi būti pateiktas brėžinys, schema ar nuotrauka, kurioje matosi šis mazgas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.11. | Bituminės emulsijos išpurškimas | Emulsija turi būti išpurškiama rankiniu emulsijos purkštuvu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.12. | Išpurškimo pavara | Purškimo per rankinį purkštuvą procedūra atliekama siurblio arba kompresoriaus (sukeliamo slėgio) pagalba. Siurbliui arba kompresoriui sukti naudojama automobilio hidraulinė sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.13. | Purkštuvo žarna | Rankinio purkštuvo žarna turi būti ne trumpesnė kaip 10m | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.14 | Asfalto ir emulsijos kaitinimas | Asfalto ir emulsijos kaitinimo įrangos turi veikti nepriklausomai viena nuo kitos, t.y.: -turi būti galimybė naudoti tik asfalto kaitinimo įrangą nekaitinant emulsijos (ar emulsijos bakui esant tuščiam); -turi būti galimybė naudoti tik emulsijos kaitinimo įrangą nekaitinant asfalto (ar asfalto mišinio bunkeriui esant tuščiam) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.15 | Išorinis dujinis degiklis | Kilnojamas, su ne mažiau kaip 5 m ilgio dujų žarna ir su numatyta tvirtinimo vieta įrenginio galinėje dalyje, operatoriui patogioje ir pasiekiamoje nuo kelio dangos vietoje. a) Jeigu asfalto mišiniui kaitinti naudojamos dujos, išorinis degiklis turi būti pajungtas prie bendros asfalto mišinio pašildymo dujinės sistemos b) Jeigu asfalto mišiniui kaitinti naudojamos ne dujos, išorinis dujinis degiklis turi būti prijungtas prie nuosavos dujų sistemos (balionai, reduktorius, vožtuvai, magistralės ir t.t.) Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pajungtas prie bendros dujinės sistemos ar prie nuosavos dujinės sistemos - (įrašyti parametrą) _____________ m. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.15. | Dujų balionų pastatymo vieta (tuo atveju jei naudojami) | Suskystintų dujų balionams (ne mažiau kaip 2 vnt., po ne mažiau kaip 50 ltr talpos) numatyta pastatymo vieta įrenginio priekinėje dalyje su pajungimo armatūra, dujų slėgio/kiekio kontrolės prietaisais ir saugiam balionų tvirtinimui skirta įranga. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 2.16. | Dujų balionų kėlimo įranga(tuo atveju jei naudojami) | Dujų balionų pakėlimui/nuleidimui į pastatymo vietą, numatytas mechaninis įrenginys su lopšiu balionams pastatyti ir saugiai pakelti/nuleisti, turintis gervę su rankine pavara arba kitas lygiavertis sprendinys. Kėlimo įrenginys transportinėje padėtyje neturi viršyti termoizoliacinės talpos aukščio ir pločio gabaritinių matmenų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.17. | Apsauginė sistema | Turi būti sumontuota įranga, automatiškai atjungianti dujų tėkmę atsiradus nesandarumų dujų tiekimo magistralėje arba užgesus liepsnai arba kitas lygiavertis šiluminės energijos šaltinio padavimo ribojimo sprendinys. (Pateikiamas kompetentingos sertifikavimo institucijos išduotas sertifikatas arba kompetentingos sertifikavimo institucijos bandymų protokolas dėl įrangos, apsaugančios nuo nutekėjimo, patikros). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 2.18. | Apžiūros / aptarnavimo platforma | Su atramine tvorele ir užlipimo laiptais (atlenkiamomis kopėtėlėmis) operatoriui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.19. | Vidinių konteinerio paviršių priežiūra | Su asfalto termo-konteineriu turi būti patiektas ne mažiau kaip 5 ltr talpos kilnojamas rankinis purkštuvas su ne trumpesne kaip 2 m ilgio žarna ir išpurškimo įrenginiu, skirtas apipurkšti termoizoliacinės talpos vidines sieneles specialia medžiaga, kad asfalto mišinys nepriliptų prie sienelių. Purkštuvui turi būti numatyta pritvirtinimui vieta ant termo-konteinerio. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas purkštuvo parametras - (įrašyti parametrą) _________ ltr. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. Siūlomos žarnos ilgis - (įrašyti parametrą) _________ m. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.20 | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais ,Prekė turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.21. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai. | Galinėje termo-konteinerio dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: - ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: - signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 8 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama nenaudojant papildomų veržliarakčių. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V/ 24 V. Rodyklės įjungimui/išjungimui numatytas ir įrengtas jungiklis operatoriaus (vairuotojo) darbo vietoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

Techninės specifikacijos priedas Nr.1.2

N3 automobiliai  ant kurių bus montuojamas asfalto termo-konteineris:

| Automobilio eksploatacijos vieta | Markė ir valst.nr. |
| --- | --- |
| Liepkalnio g. 81, Vilnius | IVECO TRAKKER AD380T50 ;LRE220 ;2020m. |
| Vytauto g. 112, Kretinga | IVECO TRAKKER AD380T50 ;LRE208; 2020m. |

PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI – III pirkimo dalis

Asfalto termo-konteineris su priekaba(1 kompl.)

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės modelius.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimu

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą. |
| --- | --- | --- | --- |
| BENDRI REIKALAVIMAI ĮRENGINIUI |  |  |  |
| 1.1 | Paskirtis | Karšto asfalto mišinio ar kitų birių medžiagų pervežimui, transportavimui, naudojant įrenginį su krovininio automobilio priekaba, kai reikalinga ilgą laiką palaikyti pageidaujamą medžiagų temperatūrą ir iškrauti tam tikrais, ribotais kiekiais. Perkamas asfalto termo-konteineris, sumontuotas ant automobilinės priekabos. Automobilinė priekaba tiekiama kartu su asfalto termo-konteineriu. Įrenginys turi būti sumontuotas ant automobilinės priekabos, kuri turi būti pristatyta kartu su įrenginiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas asfalto mišinio termoso modelis – _________. Siūlomas priekabos modelis – _________. |
| 1.2 | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais ,Prekė(priekaba) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis-stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. Pirkėjui technikos ženklinimo paslaugas teikia UAB“Geros reklamos grupė“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.3 | Pagaminimo metai | Įrenginys ir priekaba turi būti nauji ir gamintojo naujausio modelio, neeksploatuoti, pagaminti ne anksčiau nei 2024 metais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Pagaminimo metai -_________. |
| 1.4 | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus, atitinkanti techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Termo-konteineris privalo būti ženklinamas CE ženklu ir būtina pateikti EB atitikties deklaracijos kopiją su vertimu į lietuvių kalbą (dėl atitikimo 2006/42/EB direktyvai) patvirtinančią gaminamos įrangos tipą. Su preke bus pateikiamas EB patvirtinimo sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.5 | Serijinė gamyba | Siūlomas asfalto termo-konteinerio modelis turi būti standartinis gaminys, (negali būti vienetinis, pagal užsakymą pagamintas gaminys). Turi būti pateikta gamintojo deklaracija patvirtinanti siūlomo modelio serijinę gamybą. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. Su preke turės būti pateiktas patvirtinimo sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 1.6 | Pritaikymas darbui su automobiline priekaba | Asfalto termo-konteineris turi būti be papildomų kėlimo įrenginių (naudojant tik tipines atramines kojas-keltuvus arba lygiavertę įrangą) užkeliamas į automobilinės priekabos kėbulą ir reikalui esant po darbo pamainos nukeliamas. Įrenginio įkėlimui/iškėlimui ant/nuo automobilinės priekabos ir sandėliavimui naudojamas specialių atraminių kojų ar lygiavertės įrangos komplektas privalo būti tiekiamas kartu su įrenginiu. Siūlomas asfalto mišinio termosas turi būti pritaikytas eksploatuoti su siūloma automobiline priekaba. Įsigyjamas termo-konteineris asfaltui su priekaba, turi būti suderinamas darbui su eksploatuojamu ATC100 (2018m.) termo-konteineriu ant IVECO TRAKKER valst.Nr LRE176 2020m. automobilio (hidraulinės pavaros, valdymo ir šildymo sistemų veikimo suderinamumas ir pajungimas). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti. |
| 1.7 | Temperatūros palaikymas | Asfalto termo-konteineris turi turėti automatinę asfalto mišinio pašildymo/temperatūros palaikymo sistemą, leidžiančią automatiškai palaikyti užduotą medžiagos, esančios talpoje, temperatūrą. Minėta sistema turi automatiškai palaikyti operatoriaus valdymo pulte nustatytą temperatūrą 50-170 ºC ribose. Kompiuterizuotas pašildymo valdymas privalo būti įrengtas operatoriui pasiekiamoje nuo kelio dangos vietoje. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 1.8 | Kuras | Asfalto mišinio masės pašildymo/temperatūros palaikymo sistemos energijos šaltinis – dyzelinas, elektra, suskystintos dujos (balionais) Prioritetiniai reikalavimai – elektra ar suskystintos dujos (balionais) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas kuras - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 1.9 | Įrenginio nuosavas svoris | Asfalto mišinio termoso vidinės sienos turi būti pagamintos iš ne plonesnių kaip 3 mm atsparesnio dilimui plieno lakštų arba lygiavertės medžiagos. Sraigtinis konvejeris turi būti pagamintas iš Hardox plieno. Pateikiami sraigto metalo rūšies dokumentai. Viso įrenginio (netto) svoris ne daugiau 2500 kg. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Plieno lakštų (arba lygiavertės medžiagos) storis - (įrašyti parametrą) ____________mm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. Įrenginio svoris - (įrašyti parametrą) ____________kg. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 1.10 | Apsauga nuo korozijos | Visi metaliniai paviršiai, jei pagaminti ne iš nerūdijančio plieno, turi būti padengti cinko sluoksniu/apdoroti karšto cinkavimo būdu arba kita lygiaverte metalo antikorozine danga ir dažyti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma spalva - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 1.11 | Duomenų lentelės ir užrašai | Visos duomenų lentelės ir įspėjamieji, informaciniai užrašai ant įrenginio privalo būti pateikti ir lietuvių kalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.12 | Gaisrinės saugos reikalavimai | Ne mažiau nei 6 kg miltelinis ar angliarūgštinis gesintuvas su galiojančia patikros žyma ir numatyta tvirtinimo vieta ant įrenginio, lengvai pasiekiamas aptarnaujančio personalo. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Siūlomo gesintuvo tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Siūlomo gesintuvo svoris - (įrašyti parametrą) ___________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 1.13 | Dokumentacija. | Eksploatavimo, priežiūros ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynai lietuvių ir gamintojo kalbomis turi būti pateikti ne vėliau nei asfalto mišinio termoso perdavimo Pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.14 | Aptarnaujančio personalo mokymai | Aptarnaujančio personalo mokymai saugių eksploatacijos sąlygų vykdomi Pirkėjo bazėje, pardavėjo sąskaita. Mokymus išklausiusiam personalui išduodami pažymėjimai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.15 | Pristatymas, išbandymas | Tiekėjas pilnai sukomplektuotą, parengtą darbui įrenginį pristato Pirkėjui, sumontuoja Pirkėjo nurodytoj technikoj, išbando jį Pirkėjo bazėje per tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą, tačiau ne vėliau nei per 180 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Pristatymo adresas: Rokiškio KT Zarasų meistrija- Kauno g. 1, Zarasai | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.16 | Garantija pagrindiniams mazgams ir papildomai įrangai. | Ne mažiau kaip 24 mėn., su mobiliu aptarnavimu, atliekant darbus arba pateikiant reikalingas detales ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos apie garantinius remonto darbus pateikimo el. paštu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| ASFALTO TERMO-KONTEINERIO TECHNINIAI PARAMETRAI |  |  |  |
| 2.1 | Medžiagų talpos tūris | Medžiagų transportavimo talpa - viena kamera, ne mažiau kaip 4,5 m³. ir ne daugiauadkaip 4,7 m³. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas kameros tūris - (įrašyti parametrą) ________ m3. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.2 | Termoizoliacinė medžiaga | Asfalto termo-konteinerio visos šoninės sienos, apačia ir dangtis (užpildymo angos dangčiai), iškrovimo latako išorinė dalis apšiltinta izoliacine medžiaga, kurios sluoksnio storis ne mažiau 50 mm, šiluminė varža ne mažesnė 1,3 kv. m K/W. (būtina pateikti talpos pjūvio brėžinį / schemą kuriame matytųsi termoizoliacijos storis). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas izoliacinės medžiagos storis - (įrašyti parametrą) _____________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. kurios varža - (įrašyti parametrą) ___________ kv.m K/W. Pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ___________. ___ |
| 2.3 | Asfalto termo-konteinerio dangtis (užpylimo anga) | Atidaromas ir uždaromas hidraulinių cilindrų pagalba. Hidrocilindrų valdymas įrengtas įrenginio galinėje dalyje, operatoriui patogioje ir pasiekiamoje nuo kelio dangos vietoje (kai įrenginys sumontuotas ant automobilio). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.4 | Medžiagų iškrovimas, dozavimas | Vykdomas sraigtinio konvejerio (sraigto/ų) pagalba, per atlenkiamą į darbinę padėtį ir ne mažiau kaip 180° kampu pasukamą lataką. Latako ilgis ne mažiau 1000 mm. Iškrovimo latako išorinė dalis apšiltinta izoliacine medžiaga, kurios sluoksnio storis ne mažiau 30 mm, Asfalto mišinio iškrovimo anga (sraigtinio konvejerio gale) privalo turėti rankiniu būdu atidaromą/uždaromą sklendę – tikslu išvengti medžiagos nubyrėjimo automobiliui pervažiuojant darbo objekte iš vienos vietos į kitą. (būtina pateikti iškrovimo latako pjūvio brėžinį / schemą kuriame matytųsi termoizoliacijos storis). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas latako pasukimo kampas - (įrašyti parametrą) _________° . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. Latako ilgis - (įrašyti parametrą) _________ m. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.5 | Sraigtinio konvejerio pavara | Hidrovariklis - reduktorius. Hidrovarikliui sukti naudojama automobilio, kuris temps priekabą, kurioje numatyta montuoti įrenginį, hidraulinė sistema. Valdymas įrengtas įrenginio galinėje dalyje, operatoriui patogioje ir pasiekiamoje nuo kelio dangos vietoje (kai įrenginys pakrautas į priekabą) arba distanciniu valdymo pultu su valdikliais apsaugotais nuo atmosferos bei teršalų poveikio. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.6 | Pakaitinimo kameros | Asfalto mišinio masės autonominis šildymas turi būti suprojektuotas ir pagamintas taip, kad būtų užtikrintas visos pakrautos asfalto mišinio masės ir iškrovimo sistemos (sraigtinio konvejerio) šildymas bei nustatytos temperatūros palaikymas. Šildymo kameros - abiejose konteinerio pusėse. Turi būti pateiktas brėžinys, schema ar nuotrauka kurioje matosi šis mazgas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.7 | Išorinis dujinis degiklis | Kilnojamas, su ne mažiau kaip 5 m ilgio dujų žarna ir su numatyta tvirtinimo vieta įrenginio galinėje dalyje, operatoriui patogioje ir pasiekiamoje nuo kelio dangos vietoje. a) Jeigu asfalto mišiniui kaitinti naudojamos dujos, išorinis degiklis turi būti pajungtas prie bendros asfalto mišinio pašildymo dujinės sistemos b) Jeigu asfalto mišiniui kaitinti naudojamos ne dujos, išorinis dujinis degiklis turi būti prijungtas prie nuosavos dujų sistemos (balionai, reduktorius, vožtuvai, magistralės ir t.t.) Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pajungtas prie bendros dujinės sistemos ar prie nuosavos dujinės sistemos - (įrašyti parametrą) _____________ m. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.8 | Dujų balionų pastatymo vieta (tuo atveju jei naudojami) | Suskystintų dujų balionams (ne mažiau kaip 2 vnt., po ne mažiau kaip 50 ltr talpos) numatyta pastatymo vieta įrenginio priekinėje dalyje su pajungimo armatūra, dujų slėgio/kiekio kontrolės prietaisais ir saugiam balionų tvirtinimui skirta įranga. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 2.9 | Dujų balionų kėlimo įranga(tuo atveju jei naudojami) | Dujų balionų pakėlimui/nuleidimui į pastatymo vietą, numatytas mechaninis įrenginys su lopšiu balionams pastatyti ir saugiai pakelti/nuleisti, turintis gervę su rankine pavara arba kitas lygiavertis sprendinys. Kėlimo įrenginys transportinėje padėtyje neturi viršyti termo-konteinerio aukščio ir pločio gabaritinių matmenų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.10 | Apsauginė sistema | Turi būti sumontuota įranga, automatiškai atjungianti dujų tėkmę atsiradus nesandarumų dujų tiekimo magistralėje arba užgesus liepsnai arba kitas lygiavertis šiluminės energijos šaltinio padavimo ribojimo sprendinys. (Pateikiamas kompetentingos sertifikavimo institucijos išduotas sertifikatas arba kompetentingos sertifikavimo institucijos bandymų protokolas dėl įrangos, apsaugančios nuo nutekėjimo, patikros). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.11 | Apžiūros / aptarnavimo platforma | Su atramine tvorele ir užlipimo laiptais (atlenkiamomis kopėtėlėmis) operatoriui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.12 | Vidinių konteinerio paviršių priežiūra | Su asfalto termo-konteineriu turi būti patiektas ne mažiau kaip 5 ltr talpos kilnojamas rankinis purkštuvas su ne trumpesne kaip 2 m ilgio žarna ir išpurškimo įrenginiu, skirtu apipurkšti termoizoliacinės talpos vidines sieneles specialia medžiaga, kad asfalto mišinys nepriliptų prie sienelių. Purkštuvui turi būti numatyta pritvirtinimui vieta ant termo-konteinerio. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas purkštuvo parametras - (įrašyti parametrą) _________ ltr. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. Siūlomos žarnos ilgis - (įrašyti parametrą) _________ m. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 2.13 | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai. | Galinėje termo-konteinerio dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: - ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: - signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 8 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama nenaudojant papildomų veržliarakčių. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V/ 24 V. Rodyklės įjungimui/išjungimui numatytas ir įrengtas jungiklis operatoriaus (vairuotojo) darbo vietoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| BENDRIEJI REIKALAVIMAI AUTOMOBILEI PRIEKABAI |  |  |  |
| 3.1 | Paskirtis. | Birių medžiagų, įskaitant asfalto mišinį, techninę druską, skaldą, smėlį, žvyrą, pervežimui. Taip pat įrangos, kurios masė neviršija priekabos krovumo montavimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.2 | Pagaminimo metai. | Priekaba turi būti nauja ir gamintojo naujausio modelio, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2024 metais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.3 | Konstrukcija. | Naujausia, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo -30°C iki +40°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.4 | Atitikimas techniniams reikalavimams dėl transporto priemonės tipo. | Turi atitikti nacionaliniam transporto priemonių tipui keliamus techninius reikalavimus (su pasiūlymu pateikiama tipo patvirtinimo sertifikato kopija). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.5 | Priekabos tipas | Dviejų (centrinių) ašių, bendroji masė ne mažiau 18000 kg. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.6 | Priekabos nuosavas svoris | Ne daugiau kaip 4500 kg. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.7 | Registracija. | Tiekėjas turi registruoti savivartę priekabą VĮ „Regitra“ Pirkėjo vardu ne vėliau nei perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| VAŽIUOKLĖ |  |  |  |
| 3.8 | Ratų formulė | Priekaba dviašė, centrinių ašių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.9 | Pakaba | Važiuoklės pakaba pneumatinė. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.10 | Stabdžių sistema | Pneumatinė, turinti ABS funkciją. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.11 | Stovėjimo stabdis | Pneumatinis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.12 | Stabdžių tipas | Priekinės ašies - būgniniai, Galinės ašies - būgniniai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 3.13 | Stabdžių sistemos jungtys | Su tinkamo ilgio žarnomis ir greito fiksavimo jungtimis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 3.14 | Ratai | Padangų matmenys - 385/65 R22,5 M+S | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.15 | Atsarginis ratas | Tų pačių išmatavimų, su numatyta tvirtinimo vieta ant arba po rėmu bei pakėlimo/nuleidimo mechanizmu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.16 | Purvasaugiai | Ant visų keturių ratų, gaubiantys ratus ir iš viršaus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| HIDRAULIKA |  |  |  |
| 3.17 | Hidraulinis kėbulo pakėlimo cilindras | 1 vnt, teleskopinis, viepusio veikimo, užtikrinantis kėbulo pakėlimą į tris puses ne mažesniu nei 45 ° kampu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.18 | Hidraulinė žarna | Aukšto slėgio (darbinis slėgis ne mažiau 200 bar) su greita jungtimi, reikiamo ilgio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| PRIEKABOS KĖBULAS |  |  |  |
| 3.19 | Kėbulo forma | Kėbulas stačiakampis, vertikaliomis sienomis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.20 | Vidinis ilgis | 4100 -4300 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.21 | Vidinis plotis | 2350-2450 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.22 | Bortų aukštis | 800 -1000 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.23 | Galinio borto tvirtinimas. | Bortas su viršutiniais vyriais ir pneumatiniu fiksavimo įrenginiu apačioje, valdomu iš vairuotojo kabinos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.24 | Šoniniai bortai | Su viršutiniais vyriais ir fiksavimo įrenginiu apačioje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.25 | Kėbulo medžiaga | Priekinė, galinė ir šoninės bortų sienos - iš plieno arba lengvo lydinio metalo, storis ne mažiau 4 mm, su reikalingomis standumo briaunomis. Grindys - iš plieno, storis ne mažiau 5 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.26 | Tentas | Turi būti susukamas virš šoninės arba priekinės sienos. Plotis ir ilgis ne mažiau 300 mm didesnis nei kėbulo matmenys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.27 | Kopėčios tento tvarkymui | Aliumininės, reikiamo aukščio, su tvirtinimo vieta ant rėmo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| SUKABINIMO ĮTAISAS |  |  |  |
| 3.28 | Sukabinimo kilpa | Sukabinimo kilpos skersmuo 50 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.29 | Įtaiso aukščio reguliavimas | Sukabintuvo aukščio virš kelio dangos reguliavimas ne mažiau 100 mm ribose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| SPALVA |  |  |  |
| 3.30. | Kėbulas | Spalva—RAL2004 arba artimiausia šiai spalvai iš gamintojų turimų tipinių spalvų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.31 | Rėmas | Dažytas juoda, pilka ar analogiško tono spalva arba padengtas karšto cinkavimo būdu. Cinkuotos konstrukcijos gali būti nedažytos. Prioritetas teikiamas cinkuotam rėmui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| ELEKTRINĖ SISTEMA: |  |  |  |
| 3.32 | Įtampa | Elektros instaliacija pritaikyta 24 V įtampai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.33 | Žibintai | Gabaritiniai, posūkių, stop, rūko ir atbulinės eigos žibintai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.34 | Numerio apšvietimas | Numatyta vieta valstybinio numerio ženklo tvirtinimui su įrengtais apšvietimo žibintais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.35 | Spiralinis kabelis tarp automobilio rozetės ir priekabos. | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| KONTROLĖS PRIETAISAI |  |  |  |
| 3.36 | Elektroninė ašių apkrovos ir ridos sistema | Turi būti įrengta sistema, leidžianti vairuotojui ar aptarnaujančiam personalui kontroliuoti ašių apkrovas bei ridą, be papildomų mokesčių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| KITOS SĄLYGOS |  |  |  |
| 3.37 | Pastatymo/atraminė grąžulo koja | 1 vnt, mechaniškai reguliuojamo aukščio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.38 | Ratų atsparos nuo pariedėjimo | 2 vnt su tvirtinimo vietomis ant rėmo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.39 | Galinė apsauga nuo palindimo | Atlenkiama be papildomų įrankių (pakeliama į viršų, norint privažiuoti prie asfalto klotuvo išpilant asfalto mišinį). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.40 | Signalinis žymėjimas | Paženklinta šviesą atspindinčiomis juostomis, atitinkančiomis Lietuvos Respublikoje eksploatuojamoms transporto priemonėms keliamus reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.41 | Hidraulinis keltuvas rato pakeitimui. | Ne mažiau 15 t keliamosios galios. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |
| 3.42 | Dokumentacija. | Priekabos, hidraulinės įrangos eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynai lietuvių kalba turi būti pateikti ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 3.43 | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo- perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |
| 3.44 | Pristatymas, išbandymas | Tiekėjas pilnai sukomplektuotą, parengtą darbui priekabą ir termo-konteinerį pristato Pirkėjui ir jį išbando per Tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą, tačiau ne vėliau nei per 180 dienų po sutarties pasirašymo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |