Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

AKMENS GRINDINIO Priežiūros DARBŲ klaipėdos miestE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Lauko akmenų ir tašytų akmenų grindinio taisymas.

  - Išdaužų užtaisymas:

    - dulkių, purvo pašalinimas, jei yra - vandens nuleidimas;

    - išdaužų kraštų nuardymas laužtuvu, paliekant taisyklingus kraštus;

    - netinkamų akmenų pašalinimas;

    - pagrindo išlyginimas duobės plote, sutankinimas, jei reikia, trūkstamo medžiagų kiekio papildymas arba užterštų pagrindo medžiagų (smėlio, smulkaus žvyro, skaldelės) arba sulaužyto pagrindo iš betono pakeitimas.

    - duobių ploto grindimas ant paruošto iš atitinkamų medžiagų pagrindo, naudojant tos pačios rūšies, iš kurios įrengtas visas grindinys, medžiagas;

    - siūlių užpildymas granito atsijomis;

    - sutankinimas.

  - Bangų, provėžų, įdubų taisymas:

    - dulkių, purvo pašalinimas;

    - deformuoto ploto paženklinimas stačiakampėmis figūromis ir išardymas;

    - išardytos medžiagos rūšiavimas, netinkamos pakeitimas nauja tokios pat rūšies medžiaga – lauko arba tašytais akmenimis;

    - pagrindo išlyginimas, jei reikia, pridedant naujų medžiagų, sutankinimas;

    - grindinio atnaujinimas išardytame plote;

    - siūlių užpildymas granito atsijomis;

    - sutankinimas.

1.3. Lauko ir tašytų akmenų matmenys: vidutinis ilgis x aukštis x plotis (cm): 15-25x15-25x15-25.

- Akmeninių kelio bortų taisymas (įrengimas).

  - dulkių purvo pašalinimas;

2.2.išdaužtų bortų nuardymas laužtuvu;

2.3.netinkamų bortų pašalinimas;

2.4.pagrindo išlyginimas, sutankinimas, jei reikia, papildant trūkstamą kiekį medžiagų;

2.5.išardytos medžiagos rūšiavimas, netinkamos pakeitimas nauja tokios pat rūšies medžiaga – akmeniniais bortais.

2.6. Akmens kelio bortai: vidutinis ilgis x aukštis x plotis (cm): 70-120x25-35x10-15;

Kelio bortai parenkami pagal toje vietoje naudotų gaminių spalvas ir medžiagos faktūrą.

- Granitinių plokščių taisymas (įrengimas):

3.1.dulkių purvo pašalinimas;

3.2.netinkamų plokščių pašalinimas;

3.3.pagrindo išlyginimas, sutankinimas, jei reikia, papildant trūkstamą kiekį medžiagų;

3.4.išardytos medžiagos rūšiavimas, netinkamos pakeitimas nauja tokios pat rūšies medžiaga – granitinėmis plokštėmis.

3.5. Granito plokštės: vidutinis ilgis x aukštis x plotis (cm): 100x10x50

Plokštės pagamintos iš granito, atitinkančio granito gaminiams keliamiems reikalavimams, bei parenkami pagal toje vietoje naudotas spalvas ir medžiagos faktūrą.

- Šulinių apdirbimas:

  - grindinio apie šulinį išardymas;

  - perrūšiavimas ir nuvalymas;

  - betono išlyginimas, pagrindo pakėlimas pagal kelio dangos lygį, sutankinant pasluoksnį;

  - šulinio dangčių sulyginimas su grindinio aukščiu;

  - siūlių užpildymas.

5. Siūlių užpildymas granito atsijomis: galima naudoti 0/2 – 0/11 frakcijos granito atsijas. Įkainis skaičiuojamas 1 m2 akmens grindinio, įvertinant  lauko ir tašytų akmenų matmenis (vidutinis ilgis x aukštis x plotis (cm): 15-25x15-25x15-25);

6. Siūlių užpildymas viskoelastiniu užpildu, įskaitant parengiamuosius darbus. Įkainis skaičiuojamas 1 m2 akmens grindinio, įvertinant  lauko ir tašytų akmenų matmenis (vidutinis ilgis x aukštis x plotis (cm): 15-25x15-25x15-25). Siūlės gylis ne mažesnis 30 mm, siūlės užpildomos pagal gamintojo nurodymus.

7	Visus darbus vykdyti remiantis teisiniais aktais ir normatyvais.

8	Remontuojama pagal užsakovo raštiškame užsakyme Rangovui pateiktus sąrašus bei nurodytas vietas.

9.	Rangovas privalo užtikrinti darbų saugą, darbus vykdantys darbuotojai privalo dėvėti spec. darbo drabužius su identifikaciniais ženklais.

10. Naudoti tik sertifikuotas medžiagas.

11. Senos, bet tinkamos naudoti medžiagos yra Užsakovo grįžtamoji medžiaga, ir turi būti sandėliuojamos Rangovo teritorijoje visą sutarties galiojimo laiką, naudojant jas remonto ir įrengimo darbams Užsakovo nurodymu raštu. Pasibaigus sutarčiai, sandėliuojamos medžiagos perduodamos Užsakovui medžiagų perdavimo-priėmimo aktu.

12. Medžiagos turi atitikti remontuojamų dangų charakteristikas, t. y. nesiskirti dydžiu ir spalva nuo esamos dangos, nebent Užsakovo būtų nurodyta raštu kitaip.

13. Darbų atlikimo terminai gali būti tikslinami, priklausomai nuo oro sąlygų.

14. Tiekėjas visiškai atsako už darbo kokybę bei vykdymo terminų laikymąsi.

15. Vykdydamas darbus gatvių važiuojamojoje dalyje Rangovas nustatyta tvarka turi gauti eismo ribojimo leidimą (metinį).

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠAS (Akmens grindinio danga)

| Eil. Nr. | Kelio numeris |  | Kelio pavadinimas | Kelio (grindinio dangos dalies) ilgis, m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LM0947 |  | Gegučių g. | 237 |
|  | LM0950 |  | Žuvėdrų Tako g. | 235 |
|  | LM0957 |  | Lelijų g. | 301 |
|  | LM0959 |  | Tulpių g. | 296 |
|  | LM1002 |  | Žvejų g. | 503 |
|  | LM1004 |  | Teatro g. | 118 |
|  |  |  | Teatro a. | 3575 kv. m. |
|  | LM1010 |  | Jono g. | 276 |
|  | LM1015-LM1020 |  | Kepėjų g. | 279 |
|  | LM1021 |  | Kurpių g. | 364 |
|  | LM1023 |  | Mėsininkų g. | 202 |
|  | LM1024-LM1025 |  | Pasiuntinių g. | 205 |
|  | LM1028 |  | Kalvių g. | 115 |
|  | LM1030 |  | Vežėjų g. | 319 |
|  | LM1032 |  | Galinė g. | 48 |
|  | LM1033 |  | Bažnyčių g. | 105 |
|  | LM1034 |  | Tomo g. | 75 |
|  | LM1035 |  | Tomo g. | 48 |
|  | LM1036 |  | Tomo g. | 47 |
|  | LM1037 |  | Tomo g. | 50 |
|  | LM1038 |  | Tomo g. | 126 |
|  | LM1041 |  | Mažoji Vandens g. | 104 |
|  | LM1045 |  | Didžioji Vandens g. | 288 |
|  | LM1047 |  | Grįžgatvio g. | 96 |
|  | LM1050 |  | Daržų g. | 335 |
|  | LM1052 |  | Skerdėjų g. | 102 |
|  | LM1054 |  | Aukštoji g. | 207 |
|  | LM1056 |  | Bružės g. | 59 |
|  | LM1060 |  | Sukilėlių g. | 290 |
|  | LM1065 |  | Kūlių Vartų g. | 215 |
|  | LM1071 |  | Tiltų g. | 528 |
|  | LM1072 |  | Turgaus a. | 447 |
|  | LM1074 |  | Turgaus g. | 369 |
|  | LM1075 |  | Bangų g. | 657 |
|  | LM1078 |  | Įvažiuojamasis kelias į Turgaus g. 9 | 31 |
|  | LM1084 |  | Įvažiuojamasis kelias į Jono g. 6 ir Turgaus g. 21 | 37 |
|  | LM1086 |  | Įvažiuojamasis kelias į Tiltų g. 1 | 61 |
|  | LM1087 |  | Įvažiuojamasis kelias į Žvejų g. 3 | 20 |
|  | LM1221 |  | Joniškės g. (įvažiavimas į kapines) | 300 |
|  | LM1251 |  | Liepų g. | 91 |
|  | LM1474 |  | Jūros g. | 20 |
|  | LM1481 |  | Puodžių g. | 405 |
|  | LM1487 |  | Vytauto g. | 598 |
|  | LM1490 |  | K. Donelaičio g. | 420 |
|  | LM1502 |  | I. Kanto g. | 605 |
|  | LM1508 |  | Sankryžos g. | 106 |
|  | LM1509 |  | Mažoji Smilties g. | 98 |
|  | LM1511 |  | Pievų Tako g. | 31 |
|  | LM1513 |  | Gintaro g. | 320 |
|  | LM1526 |  | S. Nėries g. | 371 |
|  | LM1527 |  | Butkų Juzės g. | 354 |
|  | LM1529 |  | Sodų g. | 155 |
|  | LM1530 |  | Vilties g. | 288 |
|  | LM1531 |  | Ramioji g. | 226 |
|  | LM1536 |  | J. Zembrickio g. | 288 |
|  | LM1537 |  | Smilties Pylimo g. | 263 |
|  | LM1543 |  | Pušyno g. | 371 |
|  | LM1549 |  | Beržų g. | 167 |
|  | LM1575 |  | Pravažiuojamasis kelias tarp Puodžių g. ir Šimkaus g. | 83 |
|  | LM1631 |  | Lietuvininkų a. | 221 |
|  | LM1655 |  | Uosto g. | 62 |
|  | LM1720 |  | J. Janonio g. | 683 |