Pirkimo sąlygų

2 priedas

KOVOS SU BEPILOČIAIS ORLAIVIAIS SISTEMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (LT energetikos įmonėms skirtas komplektas)

ĮVADINĖ DALIS

Kovos su bepiločiais orlaiviais sistema (stacionari) (toliau – KBOS) bus naudojama bepiločių (toliau – BO) orlaivių dažniams arba pasirinktam radijo dažnio diapazonui aptikti ir blokuoti (slopinti, vykdyti elektronines atakas). KBOS skirta nuolatinei veiklai (24/7 principu). KBOS montuojama stacionariai, pirkėjo nurodytame objekte.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI SISTEMAI

- Sistema turi būti įrengta vadovaujantis INTERNATIONAL AMMUNITION TECHNICAL GUIDELINES (IATG) 05.60 „Hazards of electromagnetic radiation“ arba lygiaverčio standarto reikalavimais.

Sistemos modulių skaičius turi užtikrinti BO aptikimą ir slopinimą virš viso saugomo objekto ir jo prieigose.

Sistema susideda iš:

- Automatinio nutaikymo modulio;

- Optinio modulio (dieninė ir termovizinė kameros);

- Pasyvių radijo sensorių modulio;

- Kryptinio užkardymo modulio;

- Visakryptis užkardymo modulis;

- Centralizuoto valdymo modulio su programinė įranga;

- Stiebai.

- Reikalavimai automatinio nutaikymo moduliui:

  - Azimutinis nutaikymas nemažiau kaip 360;

  - Posvyrio kampas nuo horizontalės nemažiau kaip -30 iki +80 visos operacinės erdvės;

  - Palaikomas sukimosi greitis: vertikalus – nemažiau kaip 20/s, horizontalus – nemažiau kaip 40/s;

  - Atsparumas aplinkos poveikiui – nemažiau kaip IP 65 arba lygiavertis;

  - Reikalavimas temperatūriniam diapazonui – nemažiau kaip nuo -30C iki +55C.

- Reikalavimai optiniam moduliui (dieninė ir termovizinė kameros):

  - Dieninė kamera:

    - Sensoriaus dydis – nemažiau kaip 8.23 mm(H) x 6.68 mm(V);

    - Rezoliucija – nemažiau kaip 1920x1080;

    - Optinio židinio nuotolis – nemažiau kaip 300 mm;

    - Reikalavimas temperatūriniam diapazonui – nemažiau kaip nuo -30C iki +55C;

    - Atsparumas aplinkos poveikiui – nemažiau kaip IP 65 arba lygiavertis.

  - Termovizinė kamera:

    - Kamera privalo turėti aušinimo sistemą padidintam aptikimo jautrumui, išskiriant mažus objektus iš fono – ne daugiau kaip 25 mK prie +25ºC temperatūros;

    - Infraraudonosios šviesos jutiklio taško dydis – ne mažiau kaip 10m;

    - Optinio židinio nuotolis – nemažiau kaip 300 mm;

    - Nuolatinis optinis artinimas taikiniams toliau nei 1 km aptikti – nemažiau kaip x20;

    - Papildomas skaitmeninis artinimas – ne mažiau kaip x4;

    - Regėjimo lauko diapazonas taikinių aptikimui – nemažiau kaip nuo 2.4 iki 44.9;

    - Rezoliucija – nemažiau kaip 1280x1024;

    - Linzės skaidrumo lygis – nemažiau kaip 90;

    - Reikalavimas temperatūriniam diapazonui – nemažiau kaip nuo -30C iki +55C;

    - Atsparumas aplinkos poveikiui – nemažiau kaip IP 65 arba lygiavertis.

- Reikalavimai pasyvių radijo sensorių moduliui:

  - Modulis turi veikti pasyviai, neskleisdamas radijo bangų;

  - Modulis turi veikti turi veikti dažnių ruože ne siauresniame nei nuo 400 MHz iki 6 GHz Modulis turi gebėti analizuoti priimtus signalus ir identifikuoti BO naudojamas technologijas ir protokolus;

  - Jei BO valdymui ar vaizdo perdavimui naudojamas įprastas WiFi ryšys, modulis turi gebėti aptikti BO siunčiamus signalus pagal duomenų bazėje sukauptą BO gamintojų tinklo adresų sąrašus;

  - BO ir BO operatoriaus būvimo vietos nustatymas turi būti nustatomas trianguliacijos principu, naudojant nemažiau kaip du dažnių detektorius, sumontuotus skirtingose saugomo objekto vietose;

  - Modulis turi užtikrinti ne mažesni kaip 360 aprėpti;

  - Jutikliai neturi turėti judančių dalių – pasyvus aušinimas;

  - Aptikimo atstumas: Sistemos veikimo atstumas turi būti ne mažesnis kaip 10 km (atviroje teritorijoje)

  - Modulis turi turėti trianguliacijos režimo galimybę – apjungiant kelis modulius;

  - Modulis turi palaikyti Remote Drone ID funkciją;

  - Modulyje turi būti integruotas GPS;

  - Padėties informacija turi būti perduodama i centralizuotą valdymo sistemą;

  - Turi būti numatyta galimybė dirbti nenaudojant GPS;

  - Reikalavimas temperatūriniam diapazonui – nemažiau kaip nuo -30 C iki +55 C;

  - Atsparumas aplinkos poveikiui – nemažiau kaip IP 65 arba lygiavertis.

- Reikalavimai kriptiniam užkardymo moduliui:

  - Veikimo nuotolis – nemažiau kaip 3 km;

  - Dažnių slopintuvas turi veikti ne siauresniame diapazone nei nuo 400 MHz iki 6 GHz;

  - Turi būti galimybė blokuoti tik tuos dažnius, kuriuose aptinkamas BO, tam kad sumažinti poveikį aplinkiniams;

  - Turi būti galimybė įdiegti papildomus dažnius;

  - Konstrukcijoje neturi būti judančių dalių – pasyvus aušinimas;

  - Modulis turi būti aktyvuojamas naudojant centralizuotą valdymo sistemą;

  - Reikalavimas temperatūriniam diapazonui – nemažiau kaip nuo -30 C iki +55 C;

  - Atsparumas aplinkos poveikiui – nemažiau kaip IP 65 arba lygiavertis.

- Reikalavimai visakrypčiam užkardymo moduliui;

  - Slopinimo spindulis – nemažiau kaip 360;

  - Veikimo nuotolis – nemažiau kaip 500 m;

  - Dažnių slopintuvas turi veikti ne siauresniame diapazone nei nuo 400 MHz iki 6 GHz Turi būti galimybė įdiegti papildomus dažnius;

  - Turi būti galimybė blokuoti tik tuos dažnius, kuriuose aptinkamas BO, tam kad sumažinti poveikį aplinkiniams;

  - Konstrukcijoje neturi būti judančių dalių – pasyvus aušinimas;

  - Modulis turi būti aktyvuojamas naudojant centralizuotą valdymo sistemą;

  - Reikalavimas temperatūriniam diapazonui – nemažiau kaip nuo -30 C iki +55 C;

  - Atsparumas aplinkos poveikiui – nemažiau kaip IP 65 arba lygiavertis.

- Reikalavimai centralizuoto valdymo moduliui ir programinei įrangai:

  - Sistemoje turi būti integruoti RF sensorių ir optinio modulių duomenys su galimybe nusitaikyti pagal bet kurio modulio duomenis;

  - Turi būti slopintuvo valdymas ir papildomų dažnių kontrolė;

  - Turi būti saugoma panaudojimo istorija: kryptis, dažnis, laikas, vieta;

  - Turi būti galimybė vartotojui įkelti savo žemėlapius;

  - Turi būti galimybė įrašyti  vaizdo kamerų fiksuojamą vaizdą;

  - Vartotojo sąsaja turi būti pritaikyta vieno operatoriaus darbui;

  - Turi būti galimybė matyti dieninės ir termovizinės kamerų vaizdą vienu metu;

  - Kamerų valdymas: artinimas, fokusavimas, kryptis;

  - Kamerų matymo lauko atvaizdavimas turi būti rodomas žemėlapyje;

  - RF modulių informacija turi būti pateikiama žemėlapyje;

  - Turi būti galimybė valdyti žemėlapį (pasukimas, skirtingų zonų piešimas);

  - Turi būti galimybė kamerų ir slopintuvo automatiniam atsukimui pagal pasirinktus žemėlapio taškus ar taikinius;

  - Turi turėti funkciją sinchronizuoti dieninės ir termovizinės kamerų artinimus;

  - Turi būti automatinis taikinio sekimas su kryptiniu slopintuvu naudojantis koordinatėmis iš bet kurio sensoriaus;

  - Turi būti optinis taikinio sekimas;

  - Turi būti garsinis signalas aptikus taikinį sekimo zonoje;

  - Turi būti galimybė valdyti sistemą vairalazde ar klaviatūros pagalba;

  - Turi būti galimybė prisijungti kitam operatoriui, darbui tinkle (stebėtojo režime);

  - Vartotojo programinė įranga turi būti įdiegta kompiuteryje su operacine sistema, pritaikyta programinės įrangos darbui;

  - Kompiuterio platforma turi būti Intel vPro arba lygiavertė;

  - Atmintis – nemažiau kaip 16 GB DDR5;

  - „2x23“ LED monitoriai su laikikliais: rezoliucija – nemažiau kaip 1920x1080, atsinaujinimo dažnis – nemažiau kaip 60 Hz, reakcijos laikas – nedaugiau kaip 8 ms, IPS technologija, ekrano ryškumas – nemažiau kaip 250 cd/m ;

  - Turi būti klaviatūra ir profesionali vaizdo stebėjimo vairalazdė.

- Reikalavimai stiebams:

  - Aukštis – objekto vieta yra lyguma ir miškas, RF, optinio bei užkardymo moduliams turi būti tiesioginio matomumo sąlygos (angl. – LOS)

  - Turi būti pritaikytas montuoti radaro, RF, optinio arba užkardymo modulius.

  - Tiekiamų atramų tipas turi būti ažūrinis.

PARAMA IR IŠLAIKYMAS

Pardavėjas privalo savo lėšomis apmokyti naudotojus, įrangos priežiūrą bei remontą atliksiantį techninį personalą bei instruktorius (iki 5 asmenų) per 3 mėnesius nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

Pirkimo objektui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 36 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo jo pridavimo Pirkimo subjektui akto pasirašymo dienos.

Į pirkimo objekto kainą turi būti įtrauktas pirkimo objekto sistemų funkcionavimui reikalingos programinės įrangos techninis ir licencinis palaikymas ne mažiau kaip 36 mėnesiams.

Į pirkimo objekto kainą turi būti įtraukti savalaikiai sistemos aptinkamų dronų duomenų bazės atnaujinimai, tokiu būdu įgalinant sistemą atpažinti naujus rinkoje pasirodžiusius BO ir jų duomenų perdavimo protokolus. Atnaujinimai privalo būti užtikrinami ne mažiau kaip 36 mėn.

KITI REIKALAVIMAI

Prekių tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais yra remiamasi, ar gamintojas bei juos kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti šalyje (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis tos šalies pilietybę), kuri LR vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ yra įtraukta į patvirtintą valstybių sąrašą.

Projekto apimtyje Tiekėjo sąskaita turi būti gauti ir Pirkėjui pateikti visi pateiktai įrangai įvežti į Lietuvą ar jai eksploatuoti reikalingi leidimai ir licencijos bei sertifikatai, jomis neapsiribojant

Sistemų įranga turi būti nauja, anksčiau niekur nenaudota, tinkama naudoti pagal paskirtį. Negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) įrangos.

Prekių tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais yra remiamasi privalo:

Pateikti visos programinės įrangos, konfigūracijos failus ir atsargines kopijas;

Pateikti pirkimo objekto detalų išpildomąjį projektą, atspindintį kuriamos sistemos diegimo principus ir pateikiantį įrangos jungimo schemą, el. maitinimo schemą bei paaiškinantį esminius techninius sprendinius, kuriamos sistemos konfigūracijos parametrus ir įrangos charakteristikas;

Pateikti aktualią sistemos vartotojo instrukciją lietuvių kalba;

Pateikti aktualią sistemos administratoriaus instrukciją lietuvių kalba;

Projekto apimtyje turi būti atlikti visi tiekiamos įrangos instaliavimo, montavimo ir konfigūravimo darbai, įskaitant, bet neapsiribojant, įrangos surinkimu, instaliavimu, įrangos sujungimu ir visais kitais būtinais darbais ir tam reikalingomis medžiagomis bei įrankiais. Tiekimo apimtyje turi būti numatyti visi būtini jungimo kabeliai ir kita įranga bei medžiagos;

Projekto apimtyje turi būti sumontuota el. maitinimo (su nepertraukiamo maitinimo šaltiniais užtikrinančiais sistemos veikimą ne mažiau kaip 4 val.) įranga visai Projekto metu tiekiamai ir montuojamai įrangai prie esamų pajungimo taškų prijungti;

Visa lauke montuojama įranga privalo turėti tinkamą įžeminimą, apsaugą nuo viršįtampių ir įrengtus žaibosaugos sprendimus;

Vieta įrangai turi būti parinkta taip, kad ją sumontavus būtų užtikrinta maksimali stebimos zonos ir jos prieigų aprėptis.

BO aptikimo sistema turi turėti galimybę būti integruota į esamą apsaugos sistemą perduodant „Aliarmo“ ir sistemos gedimo signalus, bet jais neapsiribojant;

Sistemos turi tūrėti galimybę informaciją apie BO aptikimus perduoti atviro standarto formatu ir/arba API trečiųjų šalių sistemoms;

Projekto apimtyje turi būti surengti mokymai, kurių metu Perkančiojo subjekto paskirti darbuotojai ir kiti sistemos vartotojai turi būti apmokyti tinkamai naudotis sistema, atlikti sistemos administravimo darbus;

Pateikti aktualią sistemos vartotojo instrukciją lietuvių kalba;

Pateikti aktualią sistemos administratoriaus instrukciją lietuvių kalba;

Būtina įtraukti perkamos sistemos testavimą iki sutarties pasirašymo, siekiant įsitikinti sistemos atitikimu nurodytiems/deklaruojamiems parametrams.

___________________________________________________