Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

ĮGARSINIMO ĮRANGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Perkančioji organizacija šiuo pirkimu įsigyja įgarsinimo įrangą (toliau – Prekė). Pirkimas apima ir prekių pristatymą. Prekių pristatymas – Šiaulių kultūros centras (Aušros al. 31, LT-76300 Šiauliai).

Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai prekei ir jos dalims. Tiekėjai gali siūlyti produktus atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba produktus su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PRIKIMO OBJEKTUI

- Minimalūs reikalavimai bosinės gitaros kubo komplektui

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas bosinės gitaros kubo komplektas.

- Bosinės gitaros kubo komplektą sudaro: a) bosinės gitaros kubas (toliau – Kubas), b) Kubo garso stiprintuvas integruotas arba išorinis (toliau – Stiprintuvas), c) laikiklis Stiprintuvui (jei siūlomas išorinis Stiprintuvas), d) saugojimo ir transportavimo dėžės Kubui ir Stiprintuvui (jei siūlomas išorinis Stiprintuvas), e) kolonėlės sujungimo kabelis su Stiprintuvu (jei siūlomas išorinis Stiprintuvas).

- Kiekis – 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Kubas turi ne mažiau kaip 4 vnt. 10 colių skersmens žemų dažnių garsiakalbius.

- Kubas turi integruotą aukštųjų dažnių garsiakalbį su trijų padėčių jungikliu (-6dB, -9dB, -15dB).

- Kubo programinė galia – ne mažesnė kaip 600 W RMS pagal AES standarto metodiką.

- Kubo dažnių atkūrimo juosta – ne siauresnė kaip nuo 35 Hz iki 18 kHz.

- Kubo korpuso konstrukcija – „ported“ tipo (bass reflex).

- Kubo korpuso medžiaga – beržo fanera arba buko fanera.

- Kubas su apsauginiu metaliniu grotelių tinkleliu ir kampų apsaugomis.

- Stiprintuvo klasė: D arba AB.

- Stiprintuvo nominali išėjimo galia – ne mažesnė kaip 600 W @ 4 Ω, ne mažesnė kaip 200 W @ 8 Ω RMS režimu.

- Stiprintuvas turi integruotą lempinį (tube) arba analoginį priešstiprintuvį.

- Stiprintuvas turi ne mažiau kaip 4 juostų ekvalaizerį (EQ): Bass, Mid Low, Mid High, Treble, su atskirais valdikliais.

- Stiprintuvas turi „Line out“ simetrišką išvestį su „Pre/Post EQ“ parinkimu.

- Stiprintuvas turi „Tuner out“ išvestį.

- Stiprintuvas turi ne mažiau kaip 1 efektų kilpą (FX loop): Send + Return.

- Laikiklis skirtas tvirtinti siūlomą stiprintuvą ant kolonėlės arba šalia jos.

- Laikiklis pagamintas iš metalo.

- Kubo saugojimo transportavimo dėžė – su ratukais ir rankena.

- Komplekte esantis sujungimo kabelis ne trumpesnis kaip 1,5 metro ilgio.

- Kabelio gyslos ne mažesnio kaip 2x2,5 mm² skerspjūvio, varinės.

- Jungtys – „speakON“ arba lygiavertės, suderinamos su siūlomu stiprintuvu ir kolonėle.

- Minimalūs reikalavimai elektrinės gitaros kubui I tipo komplektui

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas elektrinės gitaros kubo I tipo komplektas.

- Elektrinės gitaros kubo I tipo komplektą sudaro: a) elektrinės gitaros kubas (toliau – Kubas), b) Kubo garso stiprintuvas integruotas arba išorinis (toliau – Stiprintuvas), c) laikiklis Stiprintuvui (jei siūlomas išorinis Stiprintuvas), d) Kubo saugojimo ir transportavimo dėžė.

- Kiekis – 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Kubas su lempinės architektūros elektrinės gitaros stiprintuvu.

- Kubas dviejų kanalų, pavyzdžiui, vienas skirtas švariam signalui (Clean/Normal), kitas – su integruotu efektu (pvz., vibrato ar reverb).

- Kubas su lempiniu stiprintuvu, užtikrinančiu aukštos kokybės garsą.

- Kubas turi ne mažiau kaip 2 vnt. 12 colių garsiakalbių.

- Kubo programinė galia – ne mažesnė kaip 80 W RMS pagal AES standarto metodiką.

- Stiprintuvas turi integruotus efektus, tokius kaip reverb ir/ar vibrato, su atitinkamais valdikliais.

- Stiprintuvo priešstiprintuvio lempos – 12AX7, arba 12AT7, arba ECC83, arba ECC81 tipo, o galios lempos – 6L6 arba EL34 tipo.

- Stiprintuvo kontrolės skydelyje valdikliai kiekvienam kanalui, įskaitant garsumo ir tonų reguliatorius.

- Stiprintuvas turi garsiakalbių išvestis leidžiančias prijungti papildomą kolonėlę.

- Kubas komplektuojamas su kojiniu jungikliu, skirtu efektų įjungimui / išjungimui.

- Kubo korpuso medžiaga – beržo fanera arba buko fanera.

- Kubo korpusas padengtas viniline danga, apsaugančia nuo pažeidimų.

- Kubas su priekinėmis grotelėmis, apsaugančiomis garsiakalbius.

- Laikiklis skirtas tvirtinti siūlomą stiprintuvą ant kolonėlės arba šalia jos.

- Laikiklis pagamintas iš metalo.

- Kubo transportavimo dėžė su ratukais ir rankena.

- Minimalūs reikalavimai elektrinės gitaros kubui II tipo komplektui

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas elektrinės gitaros kubo II tipo komplektas.

- Elektrinės gitaros kubo II tipo komplektą sudaro: a) elektrinės gitaros kubas (toliau – Kubas), b) Kubui skirtas kojinis jungiklis, c) laikiklis stiprintuvui (jei siūlomas išorinis stiprintuvas), d) kubo saugojimo ir transportavimo dėžė.

- Kiekis – 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Kubas su lempinės architektūros elektrinės gitaros stiprintuvu.

- Kubas turi ne mažiau kaip du nepriklausomus kanalus su atskirais garsumo ir stiprinimo (gain) valdikliais bei galimybe pasirinkti skirtingus garso režimus.

- Kubas turi ne mažiau kaip 1 vnt. 12 colių skersmens garsiakalbį.

- Kubo programinė galia – ne mažesnė kaip 40 W RMS pagal AES standarto metodiką.

- Stiprintuvo priešstiprintuvio lempos – 12AX7 arba 12AT7, arba ECC83, arba ECC81 tipo, o galios lempos – 6L6 arba EL34 tipo.

- Stiprintuvas turi ne mažiau kaip trijų juostų ekvalaizerį (Bass, Middle, Treble) bei papildomus toninio balanso valdiklius, tokius kaip Presence ir/ar Resonance.

- Stiprintuvas turi integruotą Reverb efektą.

- Stiprintuvas turi efektų kilpą (FX loop) – serijinę, su Send ir Return jungtimis.

- Stiprintuvas turi linijos išvestį su integruota kolonėlės garso emuliacija (emulated output), skirta įrašymui arba tiesioginiam sujungimui.

- Stiprintuvas turi ne mažiau kaip vieną 1/4" įvestį instrumentui, papildomą AUX įvestį bei jungtį kojiniam jungikliui.

- Kubas komplektuojamas su kojiniu jungikliu, leidžiančiu valdyti ne mažiau kaip kanalo pasirinkimą ir Reverb efektą.

- Kubo korpuso medžiaga – beržo fanera arba buko fanera.

- Kubo korpusas padengtas viniline danga, apsaugančia nuo pažeidimų

- Kubas su priekinėmis grotelėmis, apsaugančiomis garsiakalbius.

- Laikiklis skirtas tvirtinti siūlomą stiprintuvą ant kolonėlės arba šalia jos.

- Laikiklis pagamintas iš metalo.

- Kubo transportavimo dėžė su ratukais ir rankena.

- Minimalūs reikalavimai scenos monitoriui

Bendri

- Pirkimu įsigyjama scenos monitorinė kolonėlė.

- Kiekviena kolonėlė turi būti komplektuojama su transportavimui ir saugojimui skirta dėže, turinčia ratukus bei rankenas.

- Kiekis – 8 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Monitorius – ne mažiau kaip dviejų juostų, stiprinamas stiprintuvu.

- Monitoriaus stiprintuvo klasė – D, E, F arba I.

- Dažnių atkūrimo charakteristikos turi atitikti vieną iš šių variantų: ne siauresnė kaip nuo 60 Hz iki 20 kHz (pagal -10 dB) arba ne siauresnė kaip nuo 65 Hz iki 19 kHz (pagal -6 dB), arba ne siauresnė kaip nuo 70 Hz iki 20 kHz (pagal -3 dB).

- Maksimalus monitoriaus sukuriamas pikinis garso slėgis (SPL), matuojamas 1 metro atstumu, naudojant „pink noise“ signalą pagal LST EN IEC 60268 ar lygiavertį standartą – ne mažesnis kaip 136 dB.

- Monitoriaus garso sklaida turi būti ne mažesnė kaip 90° vertikaliai ir ne mažesnė kaip 60° horizontaliai.

- Monitoriaus korpuso forma – asimetriška, leidžianti monitorių padėti ant grindų 30°–60° kampu nuo vertikalės.

- Stovo anga – 35-40 mm skersmens, integruota monitoriaus korpuse.

- Monitoriaus korpusas pagamintas iš buko ir beržo faneros arba medžiagos, užtikrinančios lygiavertį mechaninį atsparumą ir akustines savybes.

- Dėžių komplektas pritaikytas visiems monitoriams transportuoti. Viena dėžė talpina ne daugiau kaip dvi kolonėles.

- Minimalūs reikalavimai stiprintuvų komplektui

Bendri

- Įsigyjamas stiprintuvų komplektas, skirtas scenos monitorių stiprinimui.

- Komplektas naudojamas 8 monitorių garso atkūrimui.

- Kiekvienas stiprintuvas komplektuojamas su transportavimo dėže, kurios aukštis 2U, priekinis ir galinis dangčiai – nuimami.

- Komplekte turi būti garso signalo perdavimo laidai monitorių sujungimui su stiprintuvais.

- Kiekis – 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Stiprintuvų bendra kanalinė struktūra – ne mažiau kaip 8 stiprinimo kanalai.

- Kiekvienas stiprintuvas turi integruotą arba išorinį skaitmeninio signalo apdorojimo (DSP) procesorių.

- Stiprintuvo klasė – D, E, F arba I.

- Dažnių atkūrimo juosta – ne siauresnė kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz esant 8 Ω apkrovai.

- Išėjimo signalo dinaminis diapazonas – ne mažesnis kaip 105 dB (20 Hz – 20 kHz, 8 Ω, A svertinis).

- Signalo uždelsimo nustatymo galimybė – ne siauresnė kaip nuo 0 iki 800 ms kiekvienam kanalui.

- Stiprintuvo bendri harmoniniai iškraipymai su triukšmu (THD+N) – ne daugiau kaip 0,1 proc.

- Stiprintuvas turi ne mažiau kaip vieną AES/EBU standarto skaitmeninę įvestį.

- Stiprintuvo konfigūraciją galima įkelti per gamintojo valdymo programinę įrangą bei leidžiančią valdyti vėlinimą, filtravimą, nutildymą, garso lygį, įėjimo stiprinimą, kontūro ir absorbcijos korekcijas ir kitus parametrus.

- Tinklinė sąsaja – AVB, Dante, MILAN arba kita skaitmeninio garso srautą per Ethernet tinklą perduodanti technologija, atitinkanti IEEE 802.1 standartų grupės principus.

- Komplekte turi būti pateikti ne mažiau kaip šie garso signalo perdavimo laidai monitorių sujungimui su stiprintuvais:

a) 4 vnt. – ne trumpesni kaip 25 metrų ilgio, 4×2,5 mm² skerspjūvio, su 4 kontaktų speakON tipo jungtimis abiejuose galuose;

b) 4 vnt. – ne trumpesni kaip 10 metrų ilgio, 4×2,5 mm² skerspjūvio, su 4 kontaktų speakON tipo jungtimis abiejuose galuose;

c) 4 vnt. – ne trumpesni kaip 5 metrų ilgio, 4×2,5 mm² skerspjūvio, su 4 kontaktų speakON tipo jungtimis abiejuose galuose.

- Minimalūs reikalavimai varžos keitikliui I tipo

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas aktyvūs varžos keitiklis.

- Kiekis – 4 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Įvestis – 1/4" TS tipo nesubalansuota.

- Išvestis – XLR simetrinė.

- Įėjimo varža – ne mažesnė kaip 180 kΩ.

- Dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz.

- Iškraipymų lygis (THD)– ne didesnis kaip 0,01 %.

- Maksimalus įėjimo lygis – ne mažesnis kaip +10 dBu.

- Funkcionalumas – žemės atjungimas, -15 dB PAD slopintuvas.

- Maitinimas – +48 V phantom.

- Korpusas – metalinis.

- Minimalūs reikalavimai varžos keitikliui II tipo

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas USB–XLR garso signalo keitiklis.

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Įvestis – USB tipo B, suderinama su Windows/Mac OS be papildomų tvarkyklių.

- Išvestis – ne mažiau kaip 2 x XLR.

- Dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 40 Hz iki 18 kHz.

- Iškraipymų lygis (THD) – ne didesnis kaip 0,01 %.

- Dinaminis diapazonas – ne mažesnis kaip 90 dB.

- Funkcijos – žemės atjungimas, stereo/mono perjungimas.

- Korpusas – metalinis.

- Minimalūs reikalavimai varžos keitikliui III tipo

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas stereo aktyvus varžos keitiklis.

- Kiekis – 4 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Įvestys – ne mažiau kaip 2 x 1/4" TS tipo nesubalansuotos.

- Išvestys – ne mažiau kaip 2 x XLR simetrinės.

- Įėjimo varža – ne mažesnė kaip 180 kΩ.

- Dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz.

- Iškraipymų lygis (THD) – ne didesnis kaip 0,01 %.

- Funkcionalumas – žemės atjungimas, -15 dB PAD kiekvienam kanalui.

- Maitinimas – +48 V phantom.

- Korpusas – metalinis.

- Minimalūs reikalavimai varžos keitikliui IV tipo

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas varžos keitiklis skirtas aukštos varžos signalo šaltiniams.

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Įvestis – 1/4" TS tipo, skirta piezo garso nuėmėjams.

- Įėjimo varža – ne mažesnė kaip 10 MΩ.

- Išvestis – XLR simetrinė.

- Dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz.

- Iškraipymų lygis (THD) – ne didesnis kaip 0,05 %.

- Dinaminis diapazonas – ne mažesnis kaip 100 dB.

- Funkcijos – žemės atjungimas, -15 dB PAD, HPF.

- Maitinimas – +48 V phantom.

- Korpusas – metalinis.

- Minimalūs reikalavimai mikrofonui I tipo

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas dinaminis instrumentinis mikrofonas.

- Komplektuojamas su mikrofono laikikliu.

- Kiekis – 6 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Kryptingumas – kardioidinis.

- Dažnių atkūrimo juosta – ne siauresnė kaip nuo 60 Hz iki 15 kHz.

- Jautrumas – ne mažesnis kaip 1,6 mV/Pa.

- Mikrofonas pritaikytas instrumentų (pvz., perkusija, pučiamieji, gitarų stiprintuvai) įgarsinimui.

- Korpusas – metalinis.

- Minimalūs reikalavimai mikrofonui II tipo

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas dinaminis vokalinis mikrofonas.

- Komplektuojamas su mikrofono laikikliu.

- Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Kryptingumas – superkardioidinis.

- Dažnių atkūrimo juosta – ne siauresnė kaip nuo 60 Hz iki 18 kHz.

- Jautrumas – ne mažesnis kaip 2,8 mV/Pa.

- Korpusas – metalinis.

- Minimalūs reikalavimai mikrofonui III tipo

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas dinaminis mikrofonas, skirtas didžiojo būgno (kick drum) įgarsinimui.

- Komplektuojamas su mikrofono laikikliu.

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Kryptingumas – superkardioidinis.

- Dažnių atkūrimo juosta – ne siauresnė kaip nuo 30 Hz iki 15 kHz.

- Jautrumas – ne mažesnis kaip 0,5 mV/Pa.

- Korpusas – metalinis.

- Minimalūs reikalavimai mikrofonui IV tipo

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas dinaminis mikrofonas, skirtas elektrinės gitaros stiprintuvo (kubo) įgarsinimui.

- Komplektuojamas su mikrofono laikikliu.

- Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Kryptingumas – superkardioidinis.

- Dažnių atkūrimo juosta – ne siauresnė kaip nuo 60 Hz iki 15 kHz.

- Jautrumas – ne mažesnis kaip 0,8 mV/Pa.

- Korpusas – metalinis.

- Minimalūs reikalavimai mikrofonui V tipo

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas dinaminis mikrofonas, skirtas būgnų (mažojo būgno, tomų) įgarsinimui.

- Komplektuojamas su mikrofono laikikliu.

- Kiekis – 3 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Kryptingumas – superkardioidinis.

- Dažnių atkūrimo juosta – ne siauresnė kaip nuo 60 Hz iki 15 kHz.

- Jautrumas – ne mažesnis kaip 0,9 mV/Pa.

- Korpusas – metalinis.

- Minimalūs reikalavimai mikrofonui VI tipo

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas kondensatorinis scenos mikrofonas, skirtas naudoti ant grindų paviršiaus.

- Komplektuojamas su netrumpesniu kaip 4 m kabeliu.

- Kiekis – 3 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Kryptingumas – superkardioidinis.

- Dažnių atkūrimo juosta – ne siauresnė kaip nuo 60 Hz iki 18 kHz.

- Jautrumas – ne mažesnis kaip 20 mV/Pa.

- Savas triukšmo lygis – ne didesnis kaip 24 dB(A).

- SPL – ne mažesnis kaip 120 dB.

- Pritaikytas naudoti ant scenos grindų.

- Minimalūs reikalavimai mikrofonui VII tipo

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas kondensatorinis mikrofonas, skirtas sceniniam vokalui ar akustinių instrumentų įgarsinimui.

- Komplektuojamas su mikrofono laikikliu.

- Kiekis – 4 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Kryptingumas – superkardioidinis.

- Dažnių atkūrimo juosta – ne siauresnė kaip nuo 50 Hz iki 16 kHz.

- Jautrumas – ne mažesnis kaip 4 mV/Pa.

- Savas triukšmo lygis – ne didesnis kaip 26 dB(A).

- SPL – ne mažesnis kaip 140 dB.

- Korpusas – metalinis.

- Minimalūs reikalavimai mikrofonui VIII tipo

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas pakabinamas kondensatorinis mikrofonas, skirtas chorui ar aplinkos įgarsinimui.

- Komplektuojamas su tvirtinimo sprendimu, leidžiančiu montuoti prie lubų ar konstrukcijų.

- Kiekis – 3 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Kryptingumas – kardioidinis.

- Dažnių atkūrimo juosta – ne siauresnė kaip nuo 60 Hz iki 18 kHz.

- Jautrumas – ne mažesnis kaip 5 mV/Pa.

- Savas triukšmo lygis – ne didesnis kaip 28 dB(A).

- SPL – ne mažesnis kaip 130 dB.

- Mikrofonas su integruotu kabeliu, skirtas pakabinimui virš scenos ar atlikėjų.

- Minimalūs reikalavimai mikrofonui IX tipo

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas kondensatorinis mikrofonas, skirtas būgnų, styginių ar akustinių instrumentų įgarsinimui.

- Komplektuojamas su mikrofono laikikliu, vėjo apsauga ir transportavimo dėklu.

- Kiekis – 8 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Kryptingumas – kardioidinis.

- Dažnių atkūrimo juosta – ne siauresnė kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz.

- Jautrumas – ne mažesnis kaip 8 mV/Pa.

- Savas triukšmo lygis – ne didesnis kaip 20 dB(A).

- Minimalūs reikalavimai mikrofonų komplektui I tipo

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas instrumentinių mikrofonų komplektas.

- Komplekte – ne mažiau kaip 10 vnt. kardioidinių kondensatorinių mikrofonų su priedais.

- Priedai turi būti suderinami su profesionaliomis XLR sistemomis.

- Komplekte turi būti ne mažiau kaip: a) 3 vnt. laikiklių styginiams instrumentams, b) 2 vnt. laikiklių pučiamiesiems, c) 2 vnt. laikiklių gitarai ar akustiniams instrumentams, d) 2 vnt. laikiklių būgnams, e) 1 vnt. universalus laikiklis.

- Kiekis – 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Mikrofonai skirti didelio garso slėgio šaltiniams – ne mažesniam kaip 140 dB SPL.

- Dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 80 Hz iki 15 kHz.

- Jautrumas – ne mažesnis kaip 5,8 mV/Pa.

- Vidinis savas triukšmo lygis – ne didesnis kaip 23 dB(A).

- Maitinimas – +48 V phantom.

- Transportavimo dėklas turi būti paminkštintas.

- Minimalūs reikalavimai mikrofonų komplektui II tipo

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas instrumentinių mikrofonų komplektas.

- Komplekte – ne mažiau kaip 10 vnt. kardioidinių kondensatorinių mikrofonų su priedais.

- Priedai turi būti suderinami su profesionaliomis XLR sistemomis.

- Komplekte turi būti ne mažiau kaip: a) 3 vnt. laikiklių styginiams instrumentams, b) 2 vnt. laikiklių pučiamiesiems, c) 2 vnt. laikiklių gitarai ar akustiniams instrumentams, d) 2 vnt. laikiklių būgnams, e) 1 vnt. universalus laikiklis.

- Kiekis – 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Mikrofonai skirti didelio garso slėgio šaltiniams – ne mažesniam kaip 150 dB SPL.

- Dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 80 Hz iki 15 kHz.

- Jautrumas – ne mažesnis kaip 2 mV/Pa.

- Vidinis savas triukšmo lygis – ne didesnis kaip 29 dB(A).

- Maitinimas – +48 V phantom.

- Transportavimo dėklas turi būti paminkštintas.

- Minimalūs reikalavimai mikrofono adapteriui

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas adapteris mikrofonams su MicroDot jungtimi, skirtas prijungti prie profesionalių belaidžių sistemų.

- Kiekis – 6 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Įvestis – MicroDot tipo.

- Išvestis – 3,5 mm TRS (Mini Jack) su užrakinimo mechanizmu (locking).

- Suderinamas su Sennheiser Evolution belaidžių sistemų siųstuvais.

- Tinkamas mikrofonams su MicroDot jungtimi.

- Minimalūs reikalavimai bevielio mikrofono kapsulei

Bendri

- Pirkimu įsigyjama dinaminė superkardioidinio kryptingumo mikrofono kapsulė, skirta naudoti su profesionaliais bevieliais rankiniais siųstuvais.

- Suderinama su profesionaliais SHURE bevieliais rankiniais siųstuvais, turinčiais RPW tipo jungtį.

- Kiekis – 3 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Kryptingumas – superkardioidinis.

- Dažnių atkūrimo juosta – ne siauresnė kaip nuo 60 Hz iki 18 kHz.

- Jautrumas – ne mažesnis kaip 2,8 mV/Pa.

- Minimalūs reikalavimai belaidžių mikrofonų komplektui

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas belaidžių mikrofonų komplektas.

- Komplektą sudaro ne mažiau kaip: a) 3 vnt. keturkanalių belaidžių mikrofonų imtuvų, b) 4 vnt. rankinių belaidžių siųstuvų G59 dažnių juostoje su 1 tipo kapsule, c) 8 vnt. rankinių belaidžių siųstuvų H56 dažnių juostoje su 2 tipo kapsule, d) 8 vnt. prie diržo tvirtinamų siųstuvų H56 dažnių juostoje, e) 8 vnt. TA4F – 1/4“ jungčių kabelių, f) 1 vnt. kryptinės antenos, g) 2 vnt. koaksialinių kabelių, h) 8 vnt. microdot → TA4F adapterių, i) 2 vnt. 2U ištraukiamų stalčių su porolonu, j) 2 vnt. 19“ Rack tipo dėžių su ratukais ir rankenomis, k) 1 vnt. 6U aukščio Rack tipo dėžė, l) 1 vnt. 4U aukščio Rack tipo dėžė.

- Visi įrenginiai ir priedai turi būti tarpusavyje suderinami.

- Kiekis – 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Visų siųstuvų belaidis perdavimas – skaitmeninis UHF.

- Rankinio ir diržinio siųstuvo darbinis atstumas – ne mažesnis kaip 80 metrų.

- Rankinio ir diržinio siųstuvo veikimo trukmė su naujomis (arba pilnai įkrautomis) baterijomis – ne mažesnė kaip 8 val.

- Garso signalo reguliavimo diapazonas – ne siauresnis kaip nuo 0 dB iki 15 dB, ne didesniu kaip 3 dB žingsniu.

- 1 tipo mikrofono kapsulės tipas – dinaminis.

- 1 tipo kapsulės kryptingumas – kardioidė arba superkardioidė.

- 1 tipo kapsulės dažnių diapazonas – ne siauresnis kaip nuo 70 Hz iki 15 kHz.

- 1 tipo kapsulės jautrumas – ne mažesnis kaip 2,3 mV/Pa.

- 2 tipo mikrofono kapsulės tipas – dinaminis.

- 2 tipo kapsulės kryptingumas – kardioidė arba superkardioidė.

- 2 tipo kapsulės dažnių diapazonas – ne siauresnis kaip nuo 60 Hz iki 16 kHz.

- 2 tipo kapsulės jautrumas – ne mažesnis kaip 2,6 mV/Pa.

- Imtuvo signalo priėmimo technologija – skaitmeninė UHF su automatinės paieškos funkcija laisvam kanalui nustatyti.

- Imtuvas turi LAN (RJ-45) jungtį nuotoliniam valdymui.

- Imtuvo garso signalo stiprinimo reguliavimo diapazonas – ne siauresnis kaip nuo 0 dB iki 40 dB, reguliuojama 1 dB žingsniu.

- Antena tinkama naudoti tiek stacionariai, tiek su stovu.

- Antenos jungtis atitinka BNC standartą.

- TA4F – 1/4“ kabelių ilgis – ne mažesnis kaip 0,5 m.

- Koaksialinių kabelių su BNC jungtimis ilgis – ne mažesnis kaip 3 m.

- Rack tipo dėžės turi nuimamus priekinius ir galinius dangčius, transportavimo rankenas.

- Rack tipo dėžės komplektuojamos su ne mažesnio kaip 2U stalčiais, kurie turi būti su paminkštinimu ir talpinti ne mažiau kaip 4 rankinius siųstuvus su kapsulėmis.

- Stalčiai – rakinami.

- Minimalūs reikalavimai būgnų mikrofonų komplektui

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas būgnų mikrofonų komplektas.

- Komplektą sudaro ne mažiau kaip: a) 1 vnt. mikrofonas didžiajam (kojiniam) būgnui; b) 1 vnt. mikrofonas mažajam būgnui; c) 2 vnt. mikrofonai tomtomams; d) 1 vnt. mikrofonas grindų tomui; e) 2 vnt. mikrofonai viršgalviniai („overhead“), f) transportavimo dėklas.

- Kiekis – 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Dažnių atkūrimo juosta kiekvienam mikrofonui – ne siauresnė kaip: a) didžiojo būgno mikrofonas – 40 Hz – 15 kHz, b) mažojo būgno mikrofonas – 50 Hz – 15 kHz, c) Tomtomų mikrofonai – 70 Hz – 18 kHz, d) grindų tomo mikrofonas – 50 Hz – 18 kHz, e) viršgalviniai mikrofonai – 40 Hz – 18 kHz.

- Jautrumas – ne mažesnis kaip 0,8 mV/Pa (dinaminiai) ir 16 mV/Pa (kondensatoriniai).

- SPL – ne mažesnis kaip 132 dB (kondensatoriniai) ir 140 dB (dinaminiai).

- Kiekvienas mikrofonas komplektuojamas su laikikliu arba tvirtinimo elementu.

- Transportavimo dėklas turi būti su vidiniu paminkštinimu.

- Minimalūs reikalavimai 8 kanalų analoginių linijinių išvesčių moduliui

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas modulis, skirtas analoginių garso signalų išvedimo skaičiaus išplėtimui iš Digico D-RACK scenos jungčių bloko.

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Modulis turi užtikrinti ne mažiau kaip 8 nepriklausomų analoginių linijinio lygio išvesčių kanalus.

- Išvestys – subalansuotos (balanced), skirtos profesionaliai garso signalų distribucijai.

- Modulis integruojamas į DiGiCo D-RACK scenos jungčių bloką.

- Minimalūs reikalavimai Bluetooth garso imtuvui

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas Bluetooth stereo garso imtuvas.

- Komplektuojamas su maitinimo bloku.

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Bluetooth versija – ne žemesnė kaip 4.2.

- Dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz (+0/–2 dB).

- Bendras harmoninis iškraipymų lygis (THD+N) – ne didesnis kaip 0,1 %.

- Bluetooth veikimo nuotolis – ne mažesnis kaip 25 m.

- Palaikomi kodekai – aptX privalomas.

- Išvestys – ne mažiau kaip: a) 2 x XLR subalansuotos, b) 2 x 1/4" TS nesubalansuotos.

- Maksimalus išėjimo lygis – ne mažesnis kaip 2 dBu @ 1 kHz.

- Maitinimas – 12 V DC.

- Minimalūs reikalavimai radijo bangų juostos filtrui (470–698 MHz)

Bendri

- Pirkimu įsigyjami radijo bangų juostos filtrai, skirti belaidžių mikrofonų sistemų patikimumui ir trikdžių mažinimui.

- Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Veikimo dažnių juosta – 470 MHz iki 698 MHz.

- Filtras užtikrina ne mažesnį kaip 60 dB slopinimą dažniams žemiau nei 460 MHz ir virš 715 MHz.

- Įterpimo slopinimas – ne didesnis kaip 4 dB visoje darbo juostoje.

- Filtro jungtys – BNC tipo (įėjimas ir išėjimas).

- Filtras – pasyvus, nereikalaujantis maitinimo.

- Minimalūs reikalavimai RF spektro analizatoriui

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas nešiojamasis RF spektro analizatorius, skirtas belaidžių sistemų priežiūrai ir dažnių trikdžių analizei.

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Matavimo dažnių diapazonas – ne siauresnis kaip nuo 50 kHz iki 6 GHz.

- Dinaminis diapazonas – ne mažesnis kaip 105 dB.

- Imtuvo jautrumas – ne mažesnis kaip –130 dBm.

- Matavimo tikslumas – ne didesnis kaip ±2 dB.

- Ekranas – spalvotas LCD, ne mažesnės kaip 480 x 320 raiškos.

- Sąsajos – USB ir microSD jungtys.

- Maitinimas – USB-C arba integruota baterija.

- Suderinamas su programine įranga Windows ir Mac OS aplinkose.

- Minimalūs reikalavimai įrangos transportavimo lagaminui

Bendri

- Pirkimu įsigyjama įrangos transportavimo ir saugojimo dėžė.

- Kiekis – 3 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Išorės matmenys – ne mažesni kaip 800 mm (ilgis) x 400 mm (plotis) x 400 mm (aukštis).

- Konstrukcija – daugiasluoksnė fanera su aliuminio profiliais.

- Vidinė erdvė – paminkštinta, su reguliuojamomis pertvaromis.

- Ratukai – ne mažiau kaip 4 vnt., iš jų ne mažiau kaip 2 su stabdžiu.

- Rankenos įleidžiamos ne mažiau kaip 2.

- Dangtis – su metaliniais užraktais.

III SKYRIUS

TECHNINIAI PARAMETRAI

Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

IV SKYRIUS

PREKIŲ PRISTATYMO REIKALAVIMAI PAGAMINTOMS PREKĖMS

Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.). Prekės turi būti paženklintos teisės aktų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

GARANTIJA

Perkamiems objektams taikoma ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

VI SKYRIUS

DOKUMENTACIJA PATEIKIAMA KARTU SU PREKĖMIS

Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba patvarioje laikmenoje.

VII SKYRIUS
KAINODARA

Sutartyje taikoma kainodaros taisyklė fiksuoto įkainio, kaip tai numatyta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95.

Pirkimo objektas yra nurodytas Techninės specifikacijos I skyriuje. Maksimali pirkimui skirta lėšų suma – 101775,00 Eur be PVM, minimali pirkimui skirta lėšų suma – 0 Eur.

Perkančioji organizacija paaiškina, kad šio pirkimo metu bus sudaroma sutartis tam tikrai pinigų sumai nefiksuojant įsigyjamo objekto kiekių ar įsigyjamo objekto kiekių santykio. Sutarties įgyvendinimo metu Perkančioji organizacija objektą pirks pagal poreikį kol bus išnaudota Tiekėjo pasiūlyme pateikta Prekių suma. Tiekėjas pateikdama pasiūlymą prisiima neišpirkimo riziką.

Sąvoka „patvari laikmena“ apibrėžta Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnio 9 punkte.