MASAŽINĖS VONIOS REMONTO IR ATNAUJINIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRA INFORMACIJA

Pirkimo objektas: Pasvalio sporto mokyklos, esančios Taikos g. 22, Pasvalys, masažinės vonios remonto ir atnaujinimo darbai. Pastatas priskiriamas ypatingų statinių kategorijai.

Užsakovas – Pasvalio sporto mokykla.

Bendra informacija: pirkimas į dalis neskaidomas.

Darbų atlikimo terminas: darbų pradžia 2025 metų birželio 9 d., darbų pabaiga ne vėliau nei 2025  metų liepos 31 d.

REIKALAVIMAI ATLIEKANT DARBUS

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, privalo atlikti Pasvalio sporto mokykloje esančios masažinės vonios remonto ir atnaujinimo darbus (toliau – Darbai), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje, per nurodytą Darbų atlikimo terminą nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbus Rangovas turi atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudodamasis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos ir montuojama įranga turi būti nauji ir nenaudoti. Atliekant Darbus leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius.

- Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą. Užsakovui pareikalavus, rangovas privalo pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus.

- Rangovas suremontuotą masažinę vonią Perkančiajai organizacijai eksploatacijai priduoda su veikiančiais santechnikos prietaisais.

- Rangovas prietaisams ir jų montažui suteikia ne trumpesnį nei 60 mėnesių garantinį laikotarpį, o paslėptiems darbams ne trumpesnį nei 120 mėnesių garantinį laikotarpį. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat (nurodytas 5 punkte) garantijos terminas.

- Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) rangovas šalina savo lėšomis. Rangovas turi pasirūpinti, kad patalpų remonto vietoje esantys baldai, prietaisai, grindys, langai, durys ir kt. įranga būtų uždengti plėvele ar kitaip apsaugoti nuo dulkių, dažų, mechaninių ar kt. pažeidimų.

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

- Rangovas privalo išvalyti patalpas po dienos darbų, demontuojamą statybinį laužą išnešti, išvežti į utilizavimą.

- Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų atlikimo likusias statybines atliekas, atlikti generalinį patalpų valymą.

BENDRAS PROJEKTO APRAŠYMAS

- Atliekami Darbai apima senos masažinės vonios išardymą, t. y. keraminės mozaikos ir putplasčio konstrukcijos šalinimą, naujos masažinės vonios klojinių įrengimą, betonavimą naudojant hidrobetoną C30/37 XC2-W6, hidroizoliacijos įrengimą, mozaikos klijavimą ir masažo įrangos montavimą.

DEMONTAVIMO DARBAI

- Senos masažinės vonios išardymas:

  - pašalinti seną masažinę vonią kartu su keramine mozaika ir putplasčio konstrukcija, kurie yra išmontuojami lygiagrečiai;

  - išmontuoti visas vidaus ir išorės sistemas, įskaitant vamzdynus, purkštukus, siurblius ir kitą įrangą, skirtą masažinei voniai;

  - visą seną mozaiką (56,5 m²) ir putplasčio konstrukciją (14,65 m3) pašalinti vienu metu, nesukeliant žalos betonui ar pagrindiniams konstrukciniams elementams;

  - sunaikinti seną betoninį pagrindą, jei toks buvo, ir pašalinti visus statybinius likučius pagal galiojančius aplinkosaugos reikalavimus.

REMONTO DARBAI

- Paprastojo remonto darbai bus atliekami baseino su pirtimis zonoje.

- Numatomų atlikti remonto darbų apimtys:

  - senos masažinės vonios išardymas 14,65 m3;

  - statybinių šiukšlių išvežimas 10,35 t;

  - masažinės vonios klojinių įrengimas 56,5 m2;

  - masažinės vonios betonavimas hidrobetonu, armuojant C30/37 XC2 - W6 14,65 m3;

  - masažinės vonios hidroizoliacijos įrengimas. Užtikrinantis 100% nepralaidumą 56,5 m2;

  - masažinės vonios aptaisymas keramine mozaika (kvadratinės formos plytelė, kurios dydis 25×25 mm; 56,5 m2; plytelių spalva derinama su užsakovu;

  - masažinės vonios santechninės ir elektros įrangos montavimas 1 kompl.

- Paruošiamieji darbai:

  - patikrinti betono pagrindo stabilumą, pasiruošti paviršių hidrobetono klojimui;

  - pašalinti senus vamzdynus ir, jei reikia, įrengti naujus vamzdynus bei komunikacijas.

- Naujos masažinės vonios statyba:

  - klojinių įrengimas:

    - po senos vonios išmontavimo, pagal projektą įrengti klojinius naujai masažinei voniai;

    - klojinius įrengti taip, kad jie atitiktų numatytą vonios formą ir dydį, užtikrinant, kad betonavimas būtų atliktas pagal reikalavimus;

    - klojinių konstrukcija turi būti tvirta ir tiksli, kad būtų išvengta deformacijų bei užtikrintas stabilus hidrobetono išpylimas ir sukietėjimas;

  - hidrobetono klojimas:

    - naudoti hidrobetoną C30/37 XC2 – W6, armuotą plieno armatūra ir tinkleliais, užtikrinant tvirtą ir ilgaamžį betono pagrindą;

    - klojant hidrobetoną užtikrinti jo teisingą išlyginimą ir storį pagal projektą, kad būtų pasiekta optimali struktūrinė ir vandens atsparumo kokybė;

    - naudojant aukštos kokybės hidrobetoną, užtikrinti, kad vonia būtų atspari drėgmei ir vandens poveikiui visame jos paviršiuje;

  - hidroizoliacija:

    - prieš klijuojant keraminę mozaiką, ant viso hidrobetono paviršiaus turi būti įrengiama aukštos kokybės hidroizoliacija;

    - hidroizoliacinė medžiaga turi užtikrinti 100% nepralaidumą vandeniui ir būti pritaikyta naudojimui masažinėse voniose, kad būtų išvengta vandens pratekėjimo;

    - hidroizoliacija turi būti klojama vienodu sluoksniu ant viso dugno ir sienų paviršiaus, užtikrinant visišką hermetiškumą ir ilgaamžiškumą;

  - mozaikos klijavimas:

    - paruošti hidroizoliuotą paviršių mozaikos klijavimui, užtikrinant, kad jis būtų sausas ir lygus;

    - klijuoti keraminę mozaiką (56,5 m²) ant paruošto hidroizoliacijos paviršiaus, naudojant atsparius vandeniui klijus, užtikrinant ilgalaikį tvirtumą ir estetiką;

  - masažo įrenginių montavimas:

    - sumontuoti naujus masažo įrenginius, purkštukus, siurblius, valdymo sistemas ir visą reikalingą įrangą, laikantis projektinių reikalavimų;

    - užtikrinti teisingą vamzdynų ir elektrinių jungčių įrengimą bei tikslų sistemos veikimą.

- Galutiniai apdailos darbai:

  - apdailos darbai ir sandarumo tikrinimas:

    - patikrinti visų jungčių sandarumą, atlikti testus, siekiant užtikrinti, kad vonia būtų hermetiška;

    - užbaigti visus apdailos darbus ir atlikti galutinius kokybės patikrinimus;

  - bendras valymas:

    - atlikus Darbus išvalyti visus paviršius nuo nešvarumų, klijų likučių ir statybinių atliekų;

    - užtikrinti, kad vonia būtų paruošta naudojimui, o aplinka – tvarkinga.

REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS

- Hidrobetonas:

  - C30/37 klasės hidrobetonas, atsparus vandeniui (XC2 – W6), armuotas plieninėmis armatūromis ir tinkleliais;

  - betonas turi būti sutankintas, kad būtų išvengta oro burbulų ir užtikrintas jo ilgaamžiškumas.

- Hidroizoliacija:

  - aukštos kokybės hidroizoliacinė medžiaga, skirta pilnam nepralaidumui užtikrinti;

  - medžiaga turi būti pritaikyta šlapioms patalpoms, užtikrinant ilgalaikį efektyvumą.

- Keraminė mozaika:

  - keraminė mozaika, kurios plotas – 56,5 m²;

  - mozaikos spalva ir tekstūra pagal užsakovo pageidavimus.

- Klijai:

  - specialūs atsparūs vandeniui klijai, skirti keraminei mozaikai klijuoti ant hidroizoliacijos paviršių.

- Masažo įranga:

  - purkštukai, siurbliai, valdymo įrenginiai, kuriuos parenka pagal projektą ir užsakovo reikalavimus.

KITI REIKALAVIMAI

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos šios paslaugos:

  - statybvietės įsirengimas;

  - pastatams keliamų higienos normų bei NVSC reikalavimų (Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos) reikalavimų užtikrinimas remonto metu;

  - šiukšlių išvežimas ir teritorijos sutvarkymas atlikus Darbus;

- Pasirašius pirkimo sutartį Rangovas perkančiajai organizacijai pateikia du sąmatų egzempliorius.

- Statybinių medžiagų pristatymas:

  - visos į objektą Rangovo pristatomos ir numatomos panaudoti medžiagos, įranga ir prietaisai prieš tai turi būti suderintos su Užsakovu ir turėti atitikties deklaracijas bei sertifikatus;

  - užbaigęs Darbus Rangovas privalo pagal aprašą perduoti Užsakovui panaudotų medžiagų, sumontuotos įrangos ir prietaisų deklaracijas bei sertifikatus.

- Atliekamiems Darbams taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, numatyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), 4.3 punkte – darbams atlikti taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

- Rangovas, vykdydamas Darbus, turi naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai Darbų vykdymo metu:

  - transportuojant visas Darbų vykdymo vietoje susidarančias statybines atliekas iš jos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius;

  - pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja Darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

PASTABOS

- Kontaktiniai asmenys:

  - Direktorės pavaduotojas ūkiui, Gytis Vaičeliūnas +370 615 51020

- Remontuojamas patalpas galima apžiūrėti iš anksto susiskambinus su administracija tel. +370 615 51020.