4

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“
Laboratorinių tyrimų atlikimo paslaugos
Techninė specifikacija
1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančioji organizacija – UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras.
1.2.  UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras eksploatuoja:

1.2.1. 4 žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles, kuriose gaminamas kompostas;
1.2.2. Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelę, kurioje gaminamas techninis kompostas;

1.2.3. Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyną, kuriame šalinamos atliekos.
2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Laboratorinių tyrimų atlikimo paslaugos.

2.2. Laboratoriniai tyrimai atliekami:

2.2.1. žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse gaminamam kompostui tirti.

2.2.2. biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelėje gaminamam techniniam kompostui tirti;
2.2.3. atliekų tinkamumo šalinti Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne įvertinimui tirti.
2.3. Laboratorinių tyrimų paslaugos perkamos pagal poreikį.
2.4. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai pirkimo apimčiai bendrai.

3. PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

3.1. Komposto kokybės parametrai nustatomi ir vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. D1-186 patvirtintais „Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginiai reikalavimai“ reikalavimais.
3.2. Techninio komposto kokybės parametrai nustatomi ir vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintais „Dėl reikalavimų techninio komposto, techninio raugo kokybei ir naudojimui patvirtinimo“ reikalavimais.
3.3. Atliekų tyrimai atliekami ir vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 11 d. Nr. D1-329 patvirtintomis taisyklėmis „Dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“.
3.4. Paslaugos teikėjas, teikdamas paslaugas, turi vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais susijusiais su teikiama paslauga.

3.5. Paslaugos teikėjas atsakingas, kad būtų atsižvelgta į teisės aktų ir normatyvinių dokumentų pakeitimus, padarytus paslaugų teikimo metu. Teikėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su sutarties įgyvendinimu. 

4. PASLAUGOS TEIKIMO APIMTYS IR KITI REIKALAVIMAI
4.1. Komposto / techninio komposto tyrimai atliekami baigus kompostavimo procesą.
4.2. Komposto / techninio komposto tyrimai turi būti atliekami laboratorijose, akredituotose pagal LST EN ISO/IEC 17025 standartą atlikti konkrečius matavimus ar tyrimus, imti ėminius laboratoriniams tyrimams ir/ar matavimams atlikti arba turinčios leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, išduotus Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
4.3. Komposto tyrimai atliekami taikant standartizuotus tyrimų metodus.
4.4. Komposto kokybės nustatymui tiriami parametrai:
	Tiriami kokybės nustatymo parametrai
	Vienetai

	Sunkieji metalai
	Kadmis (Cd)
	mg/kg sausos medžiagos 

	
	Švinas (Pb)
	mg/kg sausos medžiagos

	
	Gyvsidabris (Hg)
	mg/kg sausos medžiagos

	
	Chromas (Cr)
	mg/kg sausos medžiagos

	
	Cinkas (Zn)
	mg/kg sausos medžiagos

	
	Varis (Cu)
	mg/kg sausos medžiagos

	
	Nikelis (Ni)
	mg/kg sausos medžiagos

	
	Arsenas (As)
	mg/kg sausos medžiagos

	Mikrobiologija-parazitologija
	Fekalinės žarnyno lazdelės (Escherichia coli)
	kol. sk./g

	
	Anaerobinės klostridijos (Clostridium perfringens)
	kol. sk./g

	
	Helmintų kiaušinėliai ir lervos
	vnt./kg

	
	Salmonella spp. bakterijos
	vnt./kg

	Priemaišos
	Stiklas, metalai, plastikas, kai jų dalelės didesnės kaip 2 mm
	%

	
	Daigios augalų sėklos, tarp jų gyvybingos piktžolės,  šakniastiebiai
	vnt./kg

	
	Akmenys, didesni kaip 10 mm, skaičiuojant sausąjį svorį
	%

	Stabilumas 
	Deguonies sugerties greitis
	mmol O2/kg organinės medžiagos/val.

	Bendrieji parametrai
	Sausa medžiaga
	%

	
	Organinė medžiaga
	%

	
	pH
	-

	
	Suminis azotas
	mg/kg sausos medžiagos

	
	Suminis fosforas
	mg/kg sausos medžiagos


4.5. Techninio komposto kokybės nustatymui tiriami parametrai:
	Tiriami kokybės nustatymo parametrai
	Vienetai

	Stabilumas 
(tiriamas vienas parametras pasirinktinai)
	statinis kvėpavimo indeksas – mėginio kvėpavimo aktyvumas (deguonies suvartojimas) 4 parų laikotarpiu (AT4)
	mg O2/g sausos medžiagos

	
	dinaminis kvėpavimo indeksas (DR4)
	mg O2/kg sausos medžiagos /val.

	
	GB21 (dujų susidarymo testas)
	litrų/g sausos medžiagos

	
	bendrosios organinės anglies BOAeliuate
	mg/litre


4.6. Atliekų tinkamumui šalinti sąvartynuose parametrų tyrimai:
	Tiriami parametrai
	Vienetai
	Atliekų ribinės išplovimo vertės nustatomos taikant LST EN 12457/1-3 standartus

	As (Arsenas)
	mg/kg sausos medžiagos
	

	Ba (Baris)
	mg/kg sausos medžiagos
	

	Cd (Kadmis)
	mg/kg sausos medžiagos
	

	Cr (Chromas)
	mg/kg sausos medžiagos
	

	Cu (Varis)
	mg/kg sausos medžiagos 
	

	Hg (Gyvsidarbris)
	mg/kg sausos medžiagos
	

	Mo (Molibdenas)
	mg/kg sausos medžiagos
	

	Ni (Nikelis)
	mg/kg sausos medžiagos
	

	Pb (Švinas)
	mg/kg sausos medžiagos
	

	Sb (Stibis)
	mg/kg sausos medžiagos
	

	Se (Selenas)
	mg/kg sausos medžiagos 
	

	Zn (Cinkas)
	mg/kg sausos medžiagos 
	

	Cl– (Chloridai) 
	mg/kg sausos medžiagos 
	

	F- (Fluoridai)
	mg/kg sausos medžiagos 
	

	SO42- (Sulfatai)
	mg/kg sausos medžiagos 
	

	IOA (Ištirpusi organinė anglis)
	mg/kg sausos medžiagos 
	

	BIK (Bendras ištirpusių kietųjų dalelių kiekis (sausoji liekana))
	mg/kg sausos medžiagos 
	

	BOA (Bendra organinė anglis)
	%
	

	pH
	-
	

	RNG (Rūgščių neutralizavimo geba)
	-
	


4.7. Laboratorinių tyrimų paslaugos teikiamos tokia tvarka:
4.7.1. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras el. paštu. pateikia užsakymą paslaugos teikėjui apie reikalingas teikti laboratorinių tyrimų paslaugas. 
Užsakymą gavęs Paslaugos teikėjas per 1 darbo dieną patvirtiną užsakymo gavimą bei nurodo numatomą jo vykdymo terminą, kuris negali būti vėlesnis nei 3 darbo dienos, skaičiuojant nuo užsakymo patvirtinimo. Paslaugos teikėjas Paslaugos gavėjui prieš 24 val. praneša apie atvykimą teikti paslaugą.
4.7.2. Perkančioji organizacija mėginius supakuotus steriliuose maišeliuose perduota Paslaugos teikėjui. Mėginių perdavimo adresas: Paberžių g. 14, Tauragė. 

4.7.3. Kartu su mėginiais perduodamas mėginių ėmimo protokolas bei mėginių perdavimo – priėmimo aktas, kuriame nurodoma informacija apie reikalingus tirti mėginius ir parametrus.

4.7.4. Paslaugos teikėjas per 15 d. d., skaičiuojant nuo mėginių perdavimo dienos, el. paštu (specialistas@uabtratc.lt ir aplinkosauga@uabtratc.lt) pateikia Perkančiajai organizacijai laboratorinių tyrimų rezultatus. 
4.7.5. Mėginiai perduodami Perkančiosios organizacijos darbo laiku, kuris skelbiamas internetinėje svetainėje www.uabtratc.lt.
4.7.6. Paslaugų teikėjas atsako už perduotų mėginių tinkamą transportavimą.
4.8. Į Paslaugos kainą Paslaugos teikėjas privalo įskaičiuoti visas išlaidas (įskaitant mėginių paėmimas 4.7.2. p. nurodytu adresu, transportavimas, perdavimas tirti) ir mokesčius (išskyrus PVM, kuris mokamas teisės aktų nustatyta tvarka), susijusius su paslaugos atlikimu.
4.9. Paslaugų teikėjui apmokama už tirto parametro vieneto kainą, kuri bus nurodyta paslaugos teikėjo pasiūlyme. Jokios kitos Paslaugos teikėjo patirtos išlaidos nebus atlygintos. 

4.10. Paslaugų teikimo terminas - 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos su galimybe pratęsti 2 kartus po 12 mėn. laikotarpiui.
4.11. Sutarties galiojimo metu Perkančioji organizacija neprivalo išnaudoti visos sutarties pinigų sumos, jeigu nebus poreikio. 
4.12. Paslaugos vykdymui Teikėjas gali pasitelkti subteikėjus. 
4.13. Pasiūlyme turi būti pateikta visų pasiūlymo formoje nurodytų parametrų vieneto kaina.
4.14. Teikėjas privalo įvertinti visą reikalingą paslaugų apimtį ir už sutarties kainą atlikti visa, kas būtina paslaugų tinkamam įvykdymui ir užbaigimui.  
