6 pirkimo dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LOR įranga, 1 komplektas

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir

pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Šatrijos g.3-1, LT -98114,Skuodas;

1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija, garantinio laikotarpio terminas.

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

1.6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn.

1.7. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Įranga vienai LOR gydytojo darbo vietai įrengti: 1. visos sistemos turi sudaryti bendrą ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vietas; 2. turi būti ne mažiau kaip ant 2 ratukų; 3. nerūdijančio plieno apsauga kojų srityje, skirta apsaugoti modulį nuo susidėvėjimo; |  |
| 2.1.2. | Siurbimo sistema |  |
| 2.1.2.1. | Vakuuminė siurbimo sistema turi būti: 1. Oro srauto pratekėjimas ne mažiau kaip 55 l/min; 2. Vakuumas ne mažiau -91kPa 3. Vakuumo indikatorius; 4.Vakuumo reguliatorius; 5. Automatinis sistemos aktyvavimas paimant siurbumo šlangelę; 6. Atsiurbėjas įmontuotas į darbo vietą; 7.Dviguba skysčio išbėgimo kontrolė; 8.Lengvai keičiamos autoklavuojamos šlangelės; 9.Antibakterinis oro filtras; 10.Galimybė integruoti Dual Covid/SARS-2 filtrą; 11. Automatinė siurbimo šlangelių dezinfekcijos funkcija; 12. Siurbimo vamzdžio adapteris pagamintas iš nerūdijančio plieno, keičiamas; 13.Talpos tūris ne mažesnis kaip 1 litras. |  |
| 2.1.3. | Suspausto oro sistema. |  |
| 2.1.3.1. | Oro kompresorius: 1.Reguliuojamas slėgis ribose nuo 0,1 iki 4,0 bar; 2. Slėgio indikatorius; 3. Slėgio reguliatorius; 4.Oro kompresoriaus rankena paruošta darbui su Politzer‘io antgaliais: 5. Suspausto oro sistema su slėgio rezervuaru: 6. Chromuoto plieno rankena. |  |
| 2.1.3.2 | Medikamentų buteliukai: 1. 3 skaidraus stiklo buteliukai medikamentams purkšti, skirtingų spalvų: 2. Nerūdijančio plieno dangteliai, apsaugantys skystį nuo saulės šviesos ir kristalizacijos: 3. Keičiamos kaniulės. |  |
| 2.1.4. | Ausies plovimo sistema. |  |
| 2.1.4.1 | Vandens sistemoje turi būti: 1. Palaikoma vandens temperatūra ne mažiau 37ºC; 2. Automatinis vandens pašildymas atskiroje nerūdijančio plieno talpoje kristalų susidarymo prevencijai; 3. Vandens pratekėjimas reguliuojamas ribose, ne siauresnėse kaip nuo 50 ml/min iki 750 ml/min; 4. Autoklavuojama metalinė plovimo rankena ir šlangelė 5. Keičiamas, daugkartinis, Luer formos nerūdijančio plieno antgalis 6. Apsauga nuo apsitaškymo; 7. Filtras turi būti padengtas iš anksto pašildytu nerūdijančio plieno apvalkalu, kad būtų užtikrinta stabili temperatūra: 8. Daugkartinis autoklavuojamas vandens filtras(porų dydis ne daugiau 0,2 mikrometrų), apsaugantis nuo legionelių ir pseudomonų: 9. Vandens sistemą prijungta prie vandentiekio. |  |
| 2.1.5. | Darbo vietos apšvietimas |  |
| 2.1.5.1. | Turi būti integruoti į pagrindinį modulį LED šviesos šaltiniai: 1.Ne mažiau dviejų atskirų LED šviesos šaltinių; 2. Šviesos intensyvumo reguliavimas kiekvienam šviesos šaltiniui; 3. Ne mažiau dviejų šviesos indikatorių; 4. CRI indeksas ne mažiau 95%; 5. LED ryškumas ne mažiau 1800 liumenų. |  |
| 2.1.5.2. | LED belaidis galvinis šviestuvas apžiūrai: 1.Spalvos temperatūra ne mažiau 4500 k; 2. Šviesos ryškumas ne mažiau 50000 lux ; 3.Galvos apimties ir aukščio reguliavimas; 4.Priekinės, galinės ir viršutinės dalies vidinis paminkštinimas dengtas oda; 5. Įkraunamas akumuliatorius su krovikliu; 6.Akumuliatoriaus tipas - ličio-polimerų; 7. Darbo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi, pilnu ryškumu ne mažiau 4 val.; 8. Akumuliatoriaus tvirtinimas prie galvinio šviestuvo galinės dalies; 9. Galvinio šviestuvo svoris su akumuliatoriumi ne daugiau kaip 500 g.±10g. |  |
| 2.1.6. | Pagrindinio modulio komplektacija |  |
| 2.1.6.1. | Pagrindinį modulį turi sudaryti : 1.Siurblys įmontuotas į darbo vietą; 2. Suspausto oro sistema; 3. Automatinė siurbimo šlangelių dezinfekcijos funkcija; 4. Reguliuojamo aukščio galvinio šviestuvo laikiklis; 5. Lentyna skirta instrumentams pasidėti; 6. Momentinė veidrodėlių pašildymo sistema; 7. Ne mažiau kaip 2 kietų endoskopų ir 2 lankstaus endoskopo laikikliai; 8. Ne mažiau kaip 2 naudotų kietų endoskopų dezinfekavimo laikikliai; |  |
| 2.2.1. | Video endoskopinė sistema |  |
| 2.2.1.1. | Video endoskopinė sistema su integruotu lietimui jautriu ekranu: 1. Rezoliucija ne mažesnė kaip 1920x1200pikselių; 2. Vidinė SSD atmintis ne mažiau 128GB; 3. Galimybė fotografuoti, įrašinėti ir saugoti video bei nuotraukas; 4. Duomenys gali būti saugomi taip pat USB rakte; 5. Ne mažiau 2 LAN jungčių; 6. Galimybė pajungti papildomai ne mažiau 2 monitorių; 7. Galimybė pajungti tiek laidinę, tiek belaidę klaviatūrą su pelytę; 8. Lietimui jautrus ekranas; 9. Ekrano dydis ne mažesnis kaip 15 colių; 10. Ryškumas ne mažesnis kaip 400 cd/m²; 11. Būtina LED pašvietimas; 12. Kontrastas ne mažesnis kaip 650:1; 13. Matymo kampas ne mažesnis kaip 170º horizontaliai ir vertikaliai; 14. Ekrano lenkimo kampas reguliuojamas ne mažiau 40º; 15. Kamera ne mažiau 2 megapikselių; 16.Lęšis ne mažiau 40mm, greito fokusavimo; 17.Kojinis pedalas vaizdo įrašui pradėti ir stabdyti; 18. pasukamas laikiklis video sistemai. |  |
| 2.2.1.2. | Lankstus endoskopas: 1. Distalinio galo skersmuo: 3,2 ± 0,3 mm; 2. Darbinis ilgis: 310mm ± 30mm; 3. Matymo laukas: 75° ± 10°; 4. Fokusavimo reguliavimas; 5.Užlenkimo kampas: 145° ± 10°; 6. Šviesolaidis. |  |
| 2.2.1.3. | Standus endoskopas: 1.Darbinis ilgis: 190 mm ± 20 mm; 2.Matymo kampas: 0° ± 10°; 3. Storis: 2.6 mm ± 2 mm; 4. Reguliuojamas fokusavimas; 5.Autoklavuojamas |  |
| 2.3. | Audiometras: 1. Integruotas lietimui jautrus spalvotas ekranas; 2. Turi būti Orinė audiometrija; 3. Turi būti Kaulinė audiometrija; 4. Turi būti Maskavimo stimuliavimas; 5. Garso stiprumas reguliuojamas 1, 2 arba 5 dB žingsniu; 6. Mikrofonas turi būti įrengtas audiometre; 7. Turi būti ličio jonų pakraunamas akumuliatorius. |  |
| 2.4. | Frenzel akiniai turi būti: 1. Su apšvietimu; 2. Laikiklis baterijoms. |  |
| 2.5. | Kamertonas turi būti : Ne mažiau kaip 128 Hz. |  |
| 2.6. | Paciento kėdė turi būti: 1. Elektrinis kėdės aukščio reguliavimas; 2. Atlenkiamas nugaros atlošas; 3. Galimybė pasukti kėdę apie vertikalią ašį; 4. Atrama galvai; 5.Galvos atramos padėties reguliavimas, 6. Atlošo pasvirimo kampo reguliavimas; 7.Kėdės sėdimoji dalis, atlošas ir galvos atrama turi būti paminkštinti ir padengti dirbtine oda. |  |
| 2.7. | Gydytojo kėdė turi būti: 1. Ant ratukų; 2. Aukščio reguliavimas; 3.Su nugaros atlošu; |  |
| 2.8. | Timpanometras |  |
| 2.8.1. | Timpanometro tipas - rankinis timpanometras. Integruotas spalvotas, lietimui jautrus ekranas: 1.Signalo dažnis 226 Hz ± 10 Hz; 2. Signalo intensyvumas 85 dB ± 5 dB; 3.Slėgio diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo +200 iki – 350 daPa; 4.Tūrio ribos ne siauresnėse ribose kaip nuo 0.2 ml iki 5,0 ml; 5. Reflekso tyrimas; 6.Tyrimų dažniai 500, 1000, 2000, 4000 Hz; 7. Jungtis orinio laidumo ausinėms (audiometrijai atlikti); 8. Ličio-jonų akumuliatorius; 9. Belaidis spausdintuvas; 10. Pakrovimo stotelė; 11.Terminis popierius; 12. Vienkartinių ausų kištukų komplektas (skirtingų dydžių); 13. Transportavimo krepšys. |  |

| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |