2025-05-19

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr.9

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 225 Raseiniai–Baisogala 7,199 km tilto per Dubysą rekonstravimo darbų atlikimas (CVP IS ID 2365544), (toliau – pirkimas), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas** | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Klausimai - SKŽ 6.04 punktas ir brėžinys BR-05.3 gabionų dydis duotas 0,5x0,5x0,5m. TP duoti gabaritiniai matmenys aukštis 0,5m, plotis 0,5, 0,3m. Akučių dydis 100x100mm. Gabionai perpildomi akmenimis 2-5cm., įvertinant akmenų nuosėdžius. Pagrindinės užpildymo medžiagos matmenys nenurodyti. Prašome patikslinti gabionų gabaritinius matmenis. Kokia medžiaga (dolomitas) ir kokia medžiagos frakcija pildomi gabionai, atsižvelgiant į akučių dydį. - TP nurodyta, kad visi gabionai turi būti padengti antikorozine danga Zn95AL5 kartu su PVC danga. Akutės formuojamos jungiant vielas virinimo būdu į tinklą. Gabionų, suvirintų iš dengtos PVC danga vielos, pagaminti neįmanoma pagal technologiją. Virinant būtų pažeista PVC danga ir atsirastų korozijos židiniai. Tokie gabionai gaminami tik pinti. Jei nesikeis reikalavimai, prašom nurodyti gamintoją, kuo vadovaujantis buvo projektuojama. | 1. Gabionų matmenys 0,5x0,5x0,5 m. Išorinis sluoksnis turėtų būti įrengiamas iš užpildo elementų, kurių mažiausioji kraštinė būtų ≥15 cm, o vidiniai užpildai ≥8 cm. Gabionų užpildui tinkantys akmenys turi būti atsparūs dūlėjimui. Juose neturi būti jokių brinkstančių, irimui jautrių arba statinius agresyviai veikiančių sudedamųjų dalių. Naudojami akmenys gali būti lauko arba skaldyti. 2. Gabionai gaminami iš virintų tinklų, kurie tik po suvirinimo cinkuojami ir po to dengiami PVC danga. Atliekant veiksmus nurodyta tvarka antikorozinis padengimas nebus pažeidžiamas. Užsakovas neprieštarautų (bei projektuotojas) jei gabionų matmenys, akutės dydis ir tinklų jungimo būdas būtų pakeistas išlaikant statinio stabilumo ir architektūrinius reikalavimus. Už pakeitimą papildomai mokama nebus, Rangovas privalo įsivertinti visus su pakeitimu susijusias Visi pakeitimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir turės būti įforminti sutartyje numatyta tvarka. |

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.