PRIEDAS Nr.2

ŠILŲ G. KAUGONIŲ K. PAPARČIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., 
ELEKTROS APŠVIETIMO LINIJOS TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBŲ UŽDUOTIS

1. Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.
2. Objektas: Projektuojama apšvietimo linijos nauja statyba ir atliekami rangos darbai Šilų g. Kaugonių k., Paparčių sen., Kaišiadorių r. sav. .
3. Projektavimo finansavimas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Paparčių seniūnijos biudžeto lėšos. 

4. Statinio kategorija: Inžinerinis statinys.

5. Projektavimo stadija: Techninis darbo projektas.
6. Projektuojamo objekto charakteristikos: Numatoma įrengti apšvietimo tinklą Šilų g. Kaugonių k., Paparčių sen., Kaišiadorių r. sav., viso apie 480 m. Apšvietimo linijos nauja statyba.
7. Pagrindiniai reikalavimai dėl architektūrinio – planinio sprendimo:

7.1. Gatvės apšvietimui naudoti šviestuvus su diodiniu šviesos šaltiniu (LED) 3500-4000 K. iki 75W galingumo. Šviestuvo tarnavimo laikas ne mažiau 100 000 h; šviestuvo galios koeficientas  ≥0,9; Šviestuvai turi būti su CE, ENEC, RoHS, REACH, Zhaga book 15 sistemomis: atramos turi būti cinkuotos arba iš nerūdijančio plieno.
7.2. Parinkti šviestuvus su min. 5-ių metų garantija.
7.3. Gatvės apšvietimo atramų aukštį ir šviestuvų galingumą parinkti vadovaujantis apšviestumo skaičiavimais. Turi būti parinktas energetiškai efektyviausias sprendimas šviestuvų galios, atstumui tarp atramų aukščio atžvilgiu.
7.4. Techninį projektą parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais.  8. Nurodymai dėl inžinerinių tinklų ir įrenginių projektavimo: Vadovautis inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų prijungimo sąlygomis.

9. Nurodymai dėl projekto komplektacijos: Pilnos sudėties techninis darbo projektas.

10. Numatoma  projektavimo darbų pradžia: 2025 m. 2 ketvirtis.
11. Suderintos projektinės dokumentacijos egzempliorių skaičius: 1egz. (popierinis variantas) ir 1 egz. skaitmeninė laikmena (USB).

12. Kiti nurodymai: Gauti inžinerinių komunikacijų prisijungimo sąlygas ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimą tiesti susisiekimo ir inžinerines komunikacijas valstybinėje žemėje. Suderinti techninį projektą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka. Suderinti projektą su projektą privalančiais patikrinti subjektais. Projekto dalis turi pasirašyti atitinkamų specialybių projekto dalių vadovai. Projekto vadovas atsako už projektinius sprendimus, statybos reglamentų vykdymą nustatyta tvarka, statybų reikalavimų išpildymą projekte. Parengti topografinę nuotrauką ir techninį projektą rengti ant galiojančios topografinės nuotraukos. 

Projektuotojui parengti prieš projektinius sprendinius ir aptarti juos su užsakovu ne vėliau kaip per  4 savaites nuo sutarties pasirašymo dienos.  

13. Projekto rengimo terminas: Ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius po sutarties pasirašymo dienos.
14. Rangos darbų atlikimo terminas: darbus atlikti pagal suderintą projektą per 2 (du) mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. 

15. Nurodymai atliekant darbus: Rangovas turi laikytis aplinkos apsaugos priemonių – t. y. neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai.

Užduotį parengė:                                                                       Seniūnė Lina Balandienė
