ARCHYVINIŲ STELAŽŲ IR JŲ MONTAVIMO PASLAUGŲ

techninė specifikacija

2025 m.             d. Nr.

Vilnius

BVPŽ kodas – 39131100-0

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Metalo gaminių komplektų dalys turi turėti CE sertifikatą, kuris tiekėjo pateikiamas pristačius prekes. Stelažai turi atitikti visus ES keliamus reikalavimus sandėliavimo įrangai (žaliavos, gamybos proceso bei kokybės kontrolės). Ant stelažų bus sandėliuojamos materialinės vertybės.

Visiems gaminiams suteikiama garantija – ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekės priėmimo-perdavimo akto Šalių pasirašymo dienos  pagal sutartį pirkėjui dienos. Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ir sumontuoti ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Gerosios Vilties g. 10, Vilniuje.

Gaminių eksploatacinių medžiagų pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Gaminiai turi būti pristatomi ne kelių eismo piko metu, taip mažiau prisidedant prie transporto spūsčių ir aplinkos taršos.

Gaminių tiekėjas moka aplinkosaugos mokesčius teisės aktų nustatyta tvarka. Tiekėjas, pristačius prekes, pateikia deklaracijas apie sumokėtus aplinkosaugos mokesčius už paskutinius metus – forma FR0521, forma FR0524, forma FR0523.

Stelažai turi būti sumontuoti patalpose (planai pateikti 1 priede), atsižvelgiant į preliminarų nurodytą stelažų išdėstymą. 3 patalpos išdėstytos viena virš kitos per tris aukštus. Patalpų plotai atitinkamai 272.10 m2; 283.93 m2; 283.37 m2. Patalpų skirtumai minimalūs ir neįtakoja identiško stelažų išdėstymo plano. Prekių pristatymo ir montavimo darbai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Aukščiai tarp lentynų visuose stelažuose turi būti vienodi arba su minimalia 5 cm paklaida.

Stelažai ir jų montavimui reikalingos medžiagos turi būti pagamintos iš nedegių, apsaugotų nuo korozijos, dulkių netraukiančių medžiagų, kurios neskleidžia saugomiems dokumentams kenksmingų medžiagų. Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl dokumentų saugojimo taisyklių“  patvirtintu medžiagų sąrašu, sistemos gamyboje negali būti naudojamos medžiagos, kurių sudedamosios dalys ar irimo produktai išskiria saugomiems dokumentams kenksmingas medžiagas: celiuliozės nitrato turintys klijai, lakai ir kiti produktai; poliuretano turintys dažai, klijai ir kiti produktai; rūgšties turintis silikonas; sieros turinčios medžiagos, galinčios išskirti sieros dioksidą (SO2), sieros vandenilį (H2S) ar merkaptaną (RSH); lakūs organiniai junginiai (VOCs); irūs chloro polimerai (PVCs); formaldehido junginius karbamidą (NH2-CO-NH2), fenolą (C6H5OH), resorcinolą (C6H4(OH)2), išskirianti klijuotinė fanera, kartonas, laminatas ir kiti produktai; vinilo turintys produktai; aliejiniai ir modifikuoti alkidiniai dažai; asbestas; celiuliozės acetatinės medžiagos.

Stelažai turi būti nauji, nenaudoti, ir negali būti pagaminta Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamoje Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijoje.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Techninės specifikacijos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Metalinės lentynos/stelažai, ilgis – 120 - 135 cm, gylis 95 cm (±5 cm) | Bendras stelažų ilgis viename aukšte - 6600cm ± 120cm. Viso - trys tokio paties išplanavimo aukštai. | Stelažai pagal aukšto planą suglausti į modulius, kuriuose segmentai suglausti per trumpąją dalį. Sandėliuojama iš abiejų ilgųjų kraštinių pusių |
|  |  |  | Bazės pagrindo gylis – 95 cm (±5 cm). |
|  |  |  | Bazės pagrindo ilgis – nuo 120 cm - 135 cm (bendras dengiamas ilgis - 6600cm ±120cm viename aukšte) |
|  |  |  | Stelažo bendras aukštis – 220 cm (±10 cm). |
|  |  |  | Stelažą sudaro septynios lentynos. Pirmoji lentyna prie pat grindų; viršutinė lentyna uždengiamoji, tačiau ją galima naudoti nepilnos apkrovos sandėliavimui. 4-5 stelažai viename aukšte - montuojami be viršutinės lentynos |
|  |  |  | Tarp stelažų praėjimas ne mažesnis nei 80 cm (±5 cm) |
|  |  |  | Rėmas turi būti pagamintas iš plieno, profiliuoto metalo arba lygiaverčio lydinio, bevaržtės surinkimo sistemos. Cinkas negali būti naudojamas rėmų ar lentynų gamyboje. Rekomenduojama naudoti nerūdijantį plieną, arba plieną padengtą milteliniais dažais. |
|  |  |  | Rėmo matmenys (aukštis -nuo 210 iki230 cm; gylis 95 cm (±5 cm), numatyta maksimali rėmo apkrova – 1600 kg . |
|  |  |  | Lentynos komplektuojamosios dalys turi būti pagamintos ne iš cinkuoto, profiliuoto metalo arba lygiaverčio lydinio, matmenys: ilgis – nuo 120 iki135 cm; gylis - 95cm (±5 cm), aukštis tarp lentynų – 35 cm (±5 cm), numatyta maksimali apkrova lentynai – 230 kg. Būtini lentynos fiksatoriai, kurie užtvirtina jos stabilumą prie rėmo. Rekomenduojama naudoti nerūdijančio plieno, arba milteliniais dažais dengtus perforuotus plieno lakštus. |
| 2. | Metalinės lentynos/stelažai, ilgis 120 - 135 cm, gylis 60 cm (±5 cm) | Bendras stelažų ilgis viename aukšte - 3580cm ± 80cm. Viso - trys tokio paties išplanavimo aukštai. | Stelažai pagal aukšto planą suglausti į modulius, kuriuose segmentai suglausti per trumpąją dalį. Sandėliuojama ir pasiekiama iš vienos stelažų pusės |
|  |  |  | Bazės pagrindo gylis – 60 cm (±5 cm). |
|  |  |  | Bazės pagrindo ilgis – nuo 120 cm iki 135 cm (bendras dengiamas ilgis - 3580cm (±80cm) viename aukšte) |
|  |  |  | Stelažo bendras aukštis – 214 cm (±5 cm). |
|  |  |  | Stelažą sudaro septynios lentynos. Pirmoji lentyna prie pat grindų; viršutinė lentyna uždengiamoji, tačiau ją galima naudoti nepilnos apkrovos sandėliavimui. |
|  |  |  | Tarp stelažų praėjimas ne mažesnis nei 80 cm (±5 cm) |
|  |  |  | Rėmas turi būti pagamintas iš plieno, profiliuoto metalo arba lygiaverčio lydinio, bevaržtės surinkimo sistemos. Cinkas negali būti naudojamas rėmų ar lentynų gamyboje. Rekomenduojama naudoti nerūdijantį plieną, arba plieną padengtą milteliniais dažais. |
|  |  |  | Rėmo matmenys (aukštis - 214 cm (±5 cm); gylis 60 cm (±5 cm), numatyta maksimali rėmo apkrova – 1030 kg . |
|  |  |  | Lentynos komplektuojamosios dalys turi būti pagamintos ne iš cinkuoto, profiliuoto metalo arba lygiaverčio lydinio, matmenys: ilgis – nuo 1200 iki 1350cm; gylis - 60 cm (±5 cm), aukštis tarp lentynų – 35 cm (±5 cm), numatyta maksimali apkrova lentynai – 150 kg. Būtini lentynos fiksatoriai, kurie užtvirtina jos stabilumą prie rėmo. Rekomenduojama naudoti nerūdijančio plieno, arba milteliniais dažais dengtus perforuotus plieno lakštus. |
| 3. | Metalinės lentynos/stelažai, ilgis – 100 cm, gylis 60 cm | Bendras stelažų ilgis viename aukšte - 3300cm . Viso - trys tokio paties išplanavimo aukštai. | Stelažai pagal aukšto planą suglausti į modulius, kuriuose segmentai suglausti ir per trumpąją ir per ilgąją dalis. Sandėliuojama ir pasiekiama iš vienos stelažų pusės |
|  |  |  | Bazės pagrindo gylis – 60 cm (±5 cm). |
|  |  |  | Bazės pagrindo ilgis – 100 cm (bendras dengiamas ilgis - 3300 cm viename aukšte) |
|  |  |  | Stelažo bendras aukštis – 214 cm (±5 cm). |
|  |  |  | Stelažą sudaro septynios lentynos. Pirmoji lentyna prie pat grindų; viršutinė lentyna uždengiamoji uždengiamoji, tačiau galima naudoti nepilnos apkrovos sandėliavimui. Pusė stelažų montuojama be viršutinės dengiamosios lentynos. |
|  |  |  | Tarp stelažų praėjimas ne mažesnis nei 80 cm (±5 cm) |
|  |  |  | Rėmas turi būti pagamintas iš plieno, profiliuoto metalo arba lygiaverčio lydinio, bevaržtės surinkimo sistemos. Cinkas negali būti naudojamas rėmų ar lentynų gamyboje. Rekomenduojama naudoti nerūdijantį plieną, arba plieną padengtą milteliniais dažais. |
|  |  |  | Rėmo matmenys (aukštis - 214 cm (±5 cm); gylis 60 cm (±5 cm), numatyta maksimali rėmo apkrova – 700 kg . |
|  |  |  | Lentynos komplektuojamosios dalys turi būti pagamintos ne iš cinkuoto, profiliuoto metalo arba lygiaverčio lydinio, matmenys (ilgis x gylis) – 100x60 cm , aukštis tarp lentynų – 35 cm (±5 cm), numatyta maksimali apkrova lentynai – 110 kg. Būtini lentynos fiksatoriai, kurie užtvirtina jos stabilumą prie rėmo. Rekomenduojama naudoti nerūdijančio plieno, arba milteliniais dažais dengtus perforuotus plieno lakštus. |