TS 1 priedas

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS

| 1.1. | REIKALAVIMAI | ELEKTRINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVIMO STOTELĖ REIKALAVIMŲ REIKŠMĖS | ĮRAŠYTI KONKREČIAI SIŪLOMUS ATITIKIMO PARAMETRUS (pildo Tiekėjas) | DOKUMENTO PAVADINIMAS, PUSLAPIO NUMERIS IR/AR NUORODA Į INTERNETINĮ PUSLAPĮ PREKĖS ATITIKIMO PAGRINDIMUI (pildo Tiekėjas ir kartu su Pasiūlymu pateikia patvirtinančius dokumentus) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NURODOMAS SIŪLOMŲ PREKIŲ GAMINTOJAS, MODELIS |  |  | (pildo Tiekėjas) |  |
| 1.2. | Paskirtis: | Skirtas įkrauti elektrinius autobusus ir troleibusus |  |  |
| 1.3. | Tinklas (AC): | 3P + PE |  |  |
| 1.4. | Jungties tipas maitinimo tinklui: | 63A 3frazių jungtis |  |  |
| 1.4.1 | Maitinimo kabelio ilgis: | Ne mažiau 5 m |  |  |
| 1.4.2 | Nominali maitinimo įtampa: | 400VAC |  |  |
| 1.4.3 | Darbinė maitinimo įtampa: | 380/400V ±10% |  |  |
| 1.4.4 | Maitinimo įtampos dažnis: | 50-60Hz |  |  |
| 1.5 | Krovimo galia: | ≥40kW |  |  |
| 1.6 | Krovimo įtampa: | 600-800VDC |  |  |
| 1.7 | Krovimo lizdo tipas: | CCS2 |  |  |
| 1.8 | Krovimo lizdų kiekis: | 2 vnt. leidžiantys vienu metu įkrauti 2 (dvi) transporto priemones (20 kW iš kiekvieno įkrovimo kanalo arba vieną transporto priemonę 40 kW grynos įkrovimo galios). |  |  |
|  | Kiti reikalavimai: |  |  |  |
| 1.9 | Atspari oro sąlygoms: |  |  |  |
| 1.9.1 |  | Aplinkos temperatūrai -30..+50°C |  |  |
| 1.9.2 |  | Santykiniai oro drėgmei <95% |  |  |
| 1.9.3 |  | Korpuso atsparumo charakteristikos IP54, IK10 |  |  |
| 1.10 |  | Galimybė sekti krovimo būseną nuotoliu (tel. programėlės, kompiuterinės programos) |  |  |
| 1.11 | Įrangos palaikomi ryšio bei komunikacijos protokolai |  |  |  |
| 1.11.1 | OCPP (angl. Open Charge Point Protocol) - komunikacijos protokolas tarp krovimo stotelių ir krovimo stotelių valdymo sistemų komunikacijos protokolo versija | OCPP komunikacijos protokolo versija ne senesnė nei 1.6. |  |  |
| 1.11.2 | Mobilaus ryšio protokolo versija | Ne žemesnė nei LTE. |  |  |
| 1.11.3 | Bevielio ryšio protokolo versija | Ne senesnė nei 802.11 b/g/n (2.4/5 GHz). |  |  |
| 1.12 | Saugos sistemos: |  |  |  |
| 1.12.1 |  | Apsauga nuo viršįtampio |  |  |
| 1.12.2 |  | Apsauga nuo trumpojo jungimo |  |  |
| 1.12.3 |  | Apsauga nuo perkrovų |  |  |
| 1.12.4 |  | Apsauga nuo srovės nuotėkių |  |  |
| 1.12.5 |  | Apsauga nuo perkaitimo |  |  |
| 1.12.6 |  | Apsauga nuo krovimo jungčių perkaitimo |  |  |
| 1.13 | Atitikimas standartams ir direktyvoms (kartu su Pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti patvirtinančius dokumentus): |  |  |  |
| 1.13.1 |  | 2006/42/EB (CE ženklas) |  |  |
| 1.13.2 |  | IEC 61851-1/ IEC61851-23 |  |  |
| 1.13.3 |  | EN 61000-1, EN 61000-2, EN 61000-3 |  |  |
| 1.13 | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |  |
| 1.14 | Mobilumas |  |  |  |
| 1.14.1 |  | Mobili įkrovimo stotelė turi būti su ratukais |  |  |
| 1.14.2 |  | Mobili įkrovimo stotelė turi būti nesudėtingai judinama vieno asmens |  |  |