PRELIMINARI PROJEKTO UŽDUOTIS

2025 m.  balandžio 24 d.

Alytus

| - STATYTOJAS: | - Alytaus rajono savivaldybė, Pulko g. 21, LT-62133 Alytus, telefonas +370 315 55 530 |
| --- | --- |
| - UŽSAKOVAS: | - Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, LT-62133 Alytus, telefonas +370 315 55 530 |
| - OBJEKTO pavadinimas: | Privažiuojamojo kelio prie kapinių AL7717 su automobilių stovėjimo aikštele prie kapinių ir pėsčiųjų taku Daugų m., Daugų sen., Alytaus r. sav. projekto parengimas |
| - KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO PARENGIMO ETAPAS: | - 4.1.Projektiniai pasiūlymai; 4.2.Projektai. |
| - Statinio kategorija: | - Nesudėtingas statinys, I grupės |
| - Statybos rūšis: | - Nauja statyba, kapitalinis remontas (tikslią statybos rūšį nustato projektuotojas vadovaudamasis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšis“) |
| - KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO DARBŲ APIMTYS | 7. Privažiuojamojo kelio prie kapinių AL7717 (daiktas: kelias Nr.4400-5941-9337) su automobilių stovėjimo aikštele prie kapinių (daiktas: žemės sklypas Nr.4400-6260-3790)ir taku (nesuformuotas žemės sklypas Daugų m., Daugų sen., Alytaus r. sav. projekto parengimas. 7.1. 1 projekto dalis – sprendiniai susiję su Privažiuojamojo kelio prie kapinių AL7717 kapitaliniu remontu, 2 projekto dalis – sprendiniai susiję su automobilių stovėjimo aikštele prie kapinių ir taku Daugų m., Daugų sen., Alytaus r. sav. 7.2. kelio remontuojamo ruožo ilgis – apie 130 m; 7.2.1 važiuojamosios dalies plotis – 4,5 m; 7.2.2. eismo juostų skaičius – viena; 7.2.3. dangos konstrukcija : asfaltbetonio danga – ne mažiau kaip 6 cm storio, skalda – ne mažiau kaip 15 cm storio ir apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis – ne mažiau 30 cm; 7.2.4. kelkraščiai – po 0,5 m pločio, sutvirtinti skalda (85 proc. dolomitinė skalda 0/32 ir 15 proc. gruntas) pasėjant žolę; 7.2.5. nuovažos į sodybas – 4 (4v) tipo; 7.3. stovėjimo aikštelės (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos) žemės sklypo plotas 0,267 ha; 7.3.1. dangos konstrukcija: asfaltbetonio danga – ne mažiau kaip 6 cm storio, skalda – ne mažiau kaip 15 cm storio ir apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis – ne mažiau 30 cm; 7.3.2. laiptai, takas betoninių trinkelių dangos konstrukcija, su mažos architektūros įrenginiais (suoliukai, šiukšlių dėžės, apšvietimas); 7.3.3. privažiavimo kelias ir aikštelė su taku turės būti apšviesta kryptiniu apšvietimu, lygiagrečiai ties kapinių tvora turi būti įrengti ratų atmušėjai, mažosios architektūros elementai – vazonai, reklaminiai stendai ir kt. Taisyklių nuostatos turi būti taikomos projektuojant kelius ir gatves (rengiant kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto projektus; 7.4. Automobilių stovėjimo aikštės dešinėje pusėje suprojektuoti aikštelę atliekų konteineriams ir aptvėrimą iš metalinės segmentinės aklinos tvoros; 7.5. eismo organizavimo priemonių įrengimas; 7.6. įsivertinti pagal poreikį melioracijos darbus, derinti su komunalinio ūkio ir žemės ūkio skyriumi; 7.7. vandens nuvedimas; 7.8. medžių kelmų ir krūmų pašalinimas iš kelio juostos arba sklypo ribos; 7.9. elektros įrenginių suprojektavimas, derinti su ESO; 7.10. geologiniai matavimai; 7.11. Archeologiniai tyrinėjimai; 7.12. topografinio plano parengimas; 7.13. projekto vykdymo priežiūra. 7.14.Dėl tikslesnių ir išsamesnių duomenų apie objektą projektuotojas prieš pateikdamas pasiūlymą dėl šių paslaugų viešojo pirkimo turi nuvykti apžiūrėti ir įvertinti objektą vietoje; 7.15. Pristatyti projektą Užsakovui iki sprendinių detalizavimo ir gauti raštišką užsakovo pritarimą. 7.16. Gauti prisijungimo ir specialiąsias sąlygas, kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus Projekto parengimui; |
| - RENGIANT KAPITALINIO REMONTO PROJEKTĄ VADOVAUTIS ŠIAIS DOKUMENTAIS: | 8.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 8.2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 8.3. LST1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 8.4. STR1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 8.5. STR1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos priežiūra“; 8.6. STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 8.7. KTR 1.01:2008,,Automobilių keliai“; 8.8. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 8.9. R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“; 8.10. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17; 8.11. Mineralinėms medžiagoms taikomi techninių reikalavimų projekto TRA UŽPILDAI 19 ir TRA APM 10 reikalavimai; 8.12. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19; 8.13. Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16; 8.14. ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“; 8.15. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19; 8.16. ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“; 8.17. „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“; 8.18. Inžinerinių eismo saugą gerinančių priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10; 8.19. Darbo vietų aptvėrimų automobilių keliuose instrukcija T DVAER 12. 8.20. Bituminei emulsijai gaminti naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 ir projekto TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus 8.21. Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių naudojamų sluoksniams be rišiklių techninių reikalavimų projektas TRA SBR 19. |
| - STATINIO KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO SUDĖTIES SĄVADAS: | Kapitalinio remonto projekto sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus ir turėti bendrąją ir susisiekimo (dangų, eismo organizavimo, išilginio ir skersinių profilių, nuovažų ir vandens pralaidų įrengimo brėžiniai), bei skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. Papildomai privaloma parengti: - Darbų kiekių žiniaraštį; - Projekto pataisymus pagal Užsakovo pastabas, pagal kapitalinio remonto projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymą; - Užsakovo vardu (pagal įgaliojimą) prašymų parengimą, specialiųjų reikalavimų, reikalingų projektavimui sąlygų (jei jie būtini), derinimų, leidimų, sutikimų (jei jie būtini) ir kitų dokumentų gavimą. |
| - STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖ | Privaloma |
| - KELIŲ SAUGUMO AUDITAS | Neprivaloma. |
| PATEIKIAMŲ PROJEKTO EGZEMPLIORIŲ SKAIČIUS | Statytojui projektuotojas pateikia 1 (vieną) parengto kapitalinio remonto projekto bendrąją ir susisiekimo dalį, 1 (vieną) skaičiuojamosios dalies, 1 (vieną) ESO dalies ir 1 (vieną) elektroninę projekto versiją USB laikmenoje. |