DARSŪNIŠKIO VARTŲ ( ŠV. AGOTOS, ŠV.KAZIMIERO IR ŠV.JURGIO ) INFRASTRUKTŪROS GERINIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas, jo apimtys:

Darsūniškio vartų ( Šv. Agotos, Šv. Kazimiero ir Šv. Jurgio) remonto metu bus išardoma seni bordiūrai ( apie 240 m) ir išvežami ultilizuoti, nukasamas esamas sluoksnis ir išvežamas. Už senų bordiūrų ultilizavimą atsakingas darbų Rangovas.

Pagrindo paruošimas automobilių apkrovai 750 m2, naujų bordiūrų ( įvažiavimo arba gatvės ) įrengimas 240 m iš abiejų pravažiavimo pusių. Bordiūrų išmatavimai ne mažesni 1000x150x220/300 mm. Bordiūrai įrengiami ant betono pagrindo C12/15.

Kelio konstrukcija:

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis-25cm

- Dolomito skaldos fr.0/45 sluoksnis-15cm

- Išlyginamasis dolomito skaldos fr.0/5 sluoksnis-5cm

Kiekvienas sluoksnis privalo būti tankinamas vibtoplokšte (≥300kg) arba vibrovolu pravažiuojant ne mažiau kaip 6 kartus.

2. Įsipareigojimų atlikimo vieta ir tvarka:

Darbai atliekami Kruonio seniūnijos Darsūniškio kaime V.Didžiojo g. ( Agotos vartai, unikalus Nr.4400-6117-6109 ir Kazimiero vartai, unikalus Nr.4400-6117-5933) ir Šv.Jurgio g. ( Šv.Jurgio vartai, unikalus Nr.4400-6117-5855) pagal pateiktą specifikaciją. Atlikdamas darbus rangovas privalo laikytis saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos saugos reikalavimų.

3. Įsipareigojimų atlikimo terminas:

Rangos darbai turi būti atlikti per 2 (du) mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos.

Seniūnas 				Audrius Slavinskas