Techninė specifikacija

Traktoriaus su savikrove puspriekabe, hidromanipuliatoriumi ir frontaliniu krautuvu PIRKIMAS

(I dalis)

TRAKTORIAUS su frontaliniu krautuvu PIRKIMAS

Mažeikių rajono savivaldybės administracija perka traktorių su frontaliniu krautuvu (toliau – Prekė) su pristatymu.

- Pirkėjo atstovas - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnija.

- Prekės pristatymo vieta – Laisvės g. 39, Mažeikiai.

- Tiekėjas savo lėšomis, transportu ir jėgomis pristato Prekę į Prekės pristatymo vietą pilnai sumontuotą ir tinkamą eksploatuoti.

- Prekė pristatoma su atlikta technine apžiūra, užregistruota Pirkėjo vardu (parduodama su valstybiniu numeriu).

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad Prekė būtų nauja, be defektų, techniškai tvarkinga, tinkama

eksploatuoti.

- Kartu su Preke pateikiami dokumentai:

6.1.

- Prekės atitikties sertifikatas su vertimu į lietuvių kalbą;

6.2.  Prekės eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukcija, remonto žinynas, atsarginių detalių katalogas lietuvių kalba ar jiems prilyginami dokumentai.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

7.1. Prekės dokumentai, pagal kuriuos galima nustatyti (identifikuoti) techninės specifikacijos 10 punkte Prekei reikalaujamas atitikti technines charakteristikas;

7.2. STAGE V taršos reikalavimus atitinkantys dokumentai.

8. Įsigijus Prekę ir pristačius ją Pirkėjo atstovui, Tiekėjas turės atlikti mokymus ir supažindinti Pirkėjo atstovą su Prekės valdymu, pagrindinėmis techninėmis charakteristikomis, kitais techniniais parametrais ir naudojimo instrukcija, kad būtų užtikrintas saugus ir teisingas Prekės eksploatavimas.

9. Prekių pirkimas vyks pagal žaliuosius kriterijus: perkamos prekės turi būti tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos. Paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. Prekė turi būti ilgo naudojimo, jos dalys, detalės yra taisomos ir keičiamos: visi traktoriaus planiniai, techniniai patikrinimai, priežiūra bei remonto darbai atliekami atsakingai ir laiku, užtikrinant traktoriaus tinkamumą naudoti kuo ilgesnį laiką. Susidėvėjusios dalys ir detalės keičiamos į ne prastesnės kokybės dalis ir detales, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Dyzelinis variklis turi atitikti ne mažiau kaip STAGE V reikalavimus (ne kelių mašinų išmetamą CO2 emisiją – kietųjų dalelių skaičių ir kt.).

10. Reikalavimai įsigyjamai Prekei:

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos (parametrai) | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės |
| --- | --- | --- |
| Prekė |  |  |
| 1. | Techninis stovis | Nauja |
| 2. | Pagaminimo metai | Ne senesni nei 2024 m. gamybos |
| 3. | Nominali variklio galia | Ne mažesnė nei 90 AG/68 kW |
| 4. | Variklis | dyzelinis, atitinkantis ne žemesnius kaip STAGE V taršos reikalavimus |
| 5. | Variklio cilindrų skaičius vienetais | Ne mažiau 4 vnt. |
| 6. | Variklio darbinis tūris litrais | Ne mažesnis nei 4,4 l |
| 7. | Hidrauliniai išvadai | Ne mažiau 3 vnt. gale |
| 8. | Pavarų dėžė | Pusiau automatinė arba lygiavertė |
| 9. | Pavarų skaičius pirmyn/atgal | Ne mažiau 16 pavarų pirmyn ir 16 atgal |
| 10. | Maksimalus greitis km/h | Ne mažiau 40 km/h |
| 11. | Sankaba | Šlapio tipo daugiadiskė arba panašių savybių/lygiavertė |
| 12. | Galinė trijų taškų pakaba | Ne žemesnės negu II kategorijos su kablio tipo galais |
| 13. | Galinė pakabos kėlimo galia (ant traukių galų) | Ne mažiau 4000 kg |
| 14. | Traktoriaus svoris | Ne daugiau 4350 kg |
| 15. | Traktoriaus didžiausias leidžiamas svoris | Ne daugiau 8550 kg |
| 16. | Traktoriaus ratų bazė | Ne daugiau kaip 2550 mm |
| 17. | Priekiniai ratai | Ne mažesni nei 380/70/R24 |
| 18. | Galiniai ratai | Ne mažesni nei 480/70/R34 |
| 19. | Kabina su oro kondicionavimo ir šildymo sistema | Turi būti |
| 20. | Sėdynės su pneumatine amortizacija pasisukanti ne mažiau 45 laipsnių kampu | Turi būti |
| 21. | Darbinis apšvietimas priekyje | Ne mažiau 4 vnt. |
| 22. | Darbinis apšvietimas gale | Ne mažiau 4 vnt. |
| 23. | Švyturėlis ant kabinos stogo | Ne mažiau 1 vnt. |
| 24. | Garantija | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai nuo priėmimo-perdavimo akto be trūkumų pasirašymo dienos arba 2000 (du) tūkst. moto/h (priklausomai nuo to kas pasiekiama anksčiau). |
| Frontalinio krautuvo charakteristika/techniniai parametrai |  |  |
| 1. | Frontalinis krautuvas | Naujas ir nenaudotas |
| 2. | Maksimalus kėlimo aukštis | Ne mažiau 3500 mm |
| 3. | Kėlimo svoris maksimaliame aukštyje | Ne mažiau 1300 kg |
| 4. | Kaušo talpa | Ne mažiau 700 litrų |

Nurodytų parametrų pagrindimui bus reikalinga pateikti tai įrodančius dokumentus, sertifikatus. Pirkėjas gali pateikti užklausas gamintojui.