Pirkimo sąlygų 1 priedas

M1 KLASĖS KELEIVINIO MIKROAUTOBUSO

VIEŠOJO PIRKIMO

PATIKSLINTA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti 1 (vieną) keleivinį M1 klasės mikroautobusą (dyzelinis mikroautobusas), (pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479), J34 vidutiniai ir dideli vienatūriai (pagal Lietuvos autoverslininkų asociacijos skirstymą į klases), skirtą Perkančiosios organizacijos funkcijoms vykdyti (toliau – Automobilis).

Automobilis iki perdavimo turi būti registruotas Lietuvos Respublikoje, su valstybiniais numeriais, praėjęs techninę apžiūrą (turėti techninės apžiūros taloną).

Jei siūlomas  mikroautobusas PVM neapmokestinamas  vadovaujantis  LR PVM įstatymo 33 str. reikalavimais, Tiekėjas turi pateikti deklaraciją (pirkimo sąlygų priedas Nr. 4).

Įsigyjamam Automobiliui keliami šie reikalavimai:

BŪTINIEJI (MINIMALŪS) REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | SAVYBĖS | REIKALAVIMAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Automobilio klasė, kėbulo tipas (pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479). | - M1 klasės keleivinis mikroautobusas (dyzelinis mikroautobusas); - Leistina bendroji masė – ne daugiau 3,5 t. |
| 2. | Automobilio klasifikacija * | J34. Vidutiniai ir dideli vienatūriai. |
| 3. | Automobilio pagaminimas | Automobilis pagamintas ne vėliau kaip 2022m. |
| 4. | Automobilio rida | Ne didesnė kaip 100000 km. |
| 5. | Automobilio spalva | Pilka. |
| 6. | Bamperiai ir veidrodėliai | Kėbulo spalva. |
| 7. | Durų skaičius | 5 (penkios) |
| 8. | Kėbulas | - Keleivinis vienatūris - ne mažiau, kaip 7 vietų (2+2+3+ bagažo skyrius arba 2+3+3+ bagažo skyrius); - Dešinėje keleivių skyriaus dalyje – šoninės stumdomos durys; - Kairėje keleivių skyriaus dalyje – šoninės stumdomos durys; - Bagažinės dangtis apšildomu stiklu, galinio stiklo apiplovimo sistema ir valytuvu; - Kėbulas pilnai įstiklintas; - Tamsinti keleivių salono šoniniai ir galinis langas juoda spalva; - Salono stogas, statramsčiai ir sienų šonai dengti gamykline apdaila; - Salonas tamsios spalvos. - Kiliminė grindų danga ir grindų kilimėliai. |
| 9. | Keleivių vietos | 1 (vairuotojo) + 6 (šešios) arba 7 (septynios) keleivių vietos. |
| 10. | Pavarų dėžės tipas | Automatinė transmisija ne mažiau kaip 8 laipsnių. |
| 11. | Variklio tipas | Dyzelinis, ne mažesnė kaip EURO 6 klasė. |
| 12. | Vidutinės kuro sąnaudos - kombinuotas ciklas | Ne daugiau, kaip: kuro – 7,5 l/100 km; |
| 13. | Variklio galia, kW | Ne mažiau kaip 130 kW. |
| 14. | Variklio tūris | Ne mažiau kaip 1800 cm³. |
| 15 | Kuro bako talpa | Ne mažiau 60 ltr. |
| 16. | Sėdynių išdėstymas | - 1-oje eilėje: vairuotojo vieta su aukščio ir pasvirimo kampo reguliavimu, su galvos atlošu ir dešinės puses porankiu ir elektriniu valdymu. 1 keleivio vieta su pasvirimo kampo reguliavimu, su galvos atlošu ir kairės pusės porankiu ir elektriniu valdymu; - 2-oje eilėje: 2 arba 3 sėdimos vietos su pasvirimo kampo reguliavimu ir lengvo išmontavimo ir sudėjimo galimybė; - 3-oje eilėje: 3 sėdimos vietos su pasvirimo kampo reguliavimu ir lengvo išmontavimo ir sudėjimo galimybė; - Galimybė sulankstyti 3-oje eilėje esančias galines sėdynes ir padidinti bagažinės tūrį. |
| 17. | Salono šildymas ir vėdinimas | Oro kondicionierius 2 zonų (šaldymo, šildymo, vėdinimo) būtinai skirtas vairuotojo ir keleivių salonui. Priekinės sėdynės turi turėti pašildymo funkciją. |
| 18. | Papildoma įranga | - Ne mažiau kaip 1 (vienas) komplektas medžiaginių automobilio kilimėlių vairuotojo skyriaus zonai ir papildomas 1 (vienas) komplektas guminių kilimėlių; - Gamyklinė audiosistema; - Parkavimo gale su garsiniu signalizatoriumi; - Mobiliojo telefono integracija (Apple carplay / Anroid Auto arba lygiavertė) - Odinis vairas. |
| 19. | Saugumo įranga | - Laisvų rankų įranga (integruota į gamyklinę garso sistemą); - Saugos diržai vairuotojui ir visiems keleiviams; - Galvos atramos vairuotojui ir visiems keleiviams; - Vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės; - Šoninių stiklų oro pagalvės; - Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) ir elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP, ESC ar lygiavertė**); - Apsauginiai skydeliai nuo saulės su integruotais veidrodėliais (vairuotojui ir keleiviui). |
| 20. | Įranga | - Halogeniniai priekiniai žibintai ; - Reguliuojamo aukščio ir pasvirimo kampo vairas kairėje automobilio pusėje, su vairo stiprintuvu; - USB jungtis prie vairuotojo; - Elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami galinio vaizdo veidrodėliai; - Elektra valdomi priekinių durelių stiklai; - Šildomas galinis stiklas; - Pastovaus greičio palaikymo sistema; - Papildomas 12 V lizdas bagažo skyriuje; |
| 21. | Atitiktis draudimo reikalavimams | Gamyklinė ir/arba papildoma automobilio apsaugos sistema turi būti pagal draudimo bendrovių keliamus saugumo reikalavimus. Su centriniu durų užraktu bei nuotoliniu valdymu, atitinkantys galimybę drausti KASKO draudimu Lietuvos Respublikoje. |
| 22. | Aplinkos apsaugos reikalavimai | - Ekologinis standartas – ne mažiau nei Euro 6. |
| 23. | Automobilio pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo datos. |
| 24. | Automobilio komplektacija | - Gesintuvas, avarinis ženklas, ratų montavimo įrankiai, vaistinėlė, dvi šviesą atspindinčios liemenės; - Normalaus (tokio pat dydžio, kaip pagrindiniai ratai) dydžio atsarginis ratas; |
| 25 | Pateikiami dokumentai | - Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 26. | Garantija | Automobilio gamintojo garantija automobilio agregatams, sistemoms ir mazgams - ne mažiau kaip 60 mėn. arba kaip 185 tūkst. km. ridos (priklausomai nuo to, kuris kriterijus pasiekiamas anksčiau). Automobilio autorizuotas aptarnavimo centras ne didesniu kaip 20 kilometrų atstumu. Gedimo atveju suteikiamas pakaitinis automobilis remonto laikotarpiui. |

Pastabos:

* Šio segmento automobilių pavyzdžiai pateikiami Lietuvos autoverslininkų asociacijos automobilių rinkos klasifikatoriuje http://www.autotyrimai.lt/klasifikacija/.

** Gali būti siūlomi lygiaverčiai automobiliai.

*** Vasarinių ar žieminių padangų komplektai turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus, kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“, pagal kurį padangos turi būti ženklintos pagal 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (toliau – Reglamentas (ES) 2020/740) dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, nustatytus reikalavimus.